План природоохранных мероприятий

по подпроекту:

«Реставрация с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия Псковской области – “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня”, XV в.

# Часть 1. Общая информация об объекте:

| Институциональная и административная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| Название проекта | - Реставрация с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия Псковской области – “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня”, XV в. |  |  |  |  |  |
| Сфера действия проекта и деятельность | Объект культурного наследия расположен в центральной части г. Пскова на территории квартала, ограниченного берегом реки Великой, ул. Кузнецкой и перекрестком, образованным ул. Свердлова и В. Шуйского. Башня является архитектурной доминантой района, примыкающего к южной части стен Окольного города. Реставрация объекта «“Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня”, XV в. реализуется с целью спасения и сохранения памятника всемирного значения, которым является южный участок Псковской крепости XV-XVII вв. – памятник градостроительного и фортификационного искусства, самобытного Псковского зодчества и крупных исторических событий Российского государства. Реставрация производится с учетом инженерного приспособления и музейного обустройства Покровской башни для размещения в ней масштабной экспозиции, посвященной героическим оборонам Пскова на протяжении его тысячелетней истории. Планируется изготовить и разместить в башне копии исторических картин, посвященных оборонам Пскова, диорамы, образцы военной амуниции, снаряжения, вооружений и военной техники прошлых эпох, археологические находки и другие материалы. В число запланированных к размещению копий картин входят широко известные работы художников: Карла Брюллова «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 г.» и Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом». Сохранение архитектурно-художественного облика и объёмно-пространственной композиции всех строений и элементов, формирующих южный участок крепостного комплекса, позволит восстановить неповторимую выразительность крепостного ансамбля в целом на период XVII века. - После проведения работ по реставрации и приспособлению участка комплекса Покровской башни под музейно-выставочные нужды ландшафтно-визуальные характеристики участка существенно не изменятся, однако эффект восприятия облика и силуэта самого памятника снаружи, благодаря реставрационным мероприятиям, а также устройству архитектурной подсветки, существенно усилится. Комплексное благоустройство территории, в том числе организация музеефикации подземных слухов, обозначение контуров сооружений, не сохранившихся до наших дней, выполненное с использованием элементов благоустройства, организованно с учетом концепции максимального сохранения режима работы действующего Храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Проектом предусмотрены вспомогательные сооружения для нужд Храма. Указанные мероприятия позволят использовать памятник также как часть пешеходного маршрута для наружного визуального осмотра. Формы, материалы и габариты сохраняются. Экспозиционное оборудование для памятника разрабатывается отдельным проектом. Новыми архитектурными элементами снаружи будут конструкции музеефикации подземных слухов южного прясла, металлические лестницы на обоих пряслах, вспомогательные сооружения – санузел и КПП в северной части территории. Все разрушенные части и детали памятника реставрируются и воссоздаются по аналогам. К объекту подводятся согласно ТУ: кабель электроснабжения; оптоволоконный телекоммуникационный кабель, сети водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации. Предполагается организация внутреннего пространства башни таким образом, чтобы максимально сохранить внутренний объем башни для визуального обзора и восприятия при устройстве обособленной отапливаемой части для музейно-выставочных функций. Сохраняется деление башни на ярусы, также встроенная конструкция будет выполнена с использованием современных материалов, что позволит подчеркнуть и выделить реставрируемые подлинные конструкции. На верхнем ярусе предусматривается устройство видовой площадки. Благоустройство территории: - вертикальная планировка территории c понижением уровня земли вокруг башни и прясел; - подготовка почвы под посев газона, устройство дорожных покрытий и дорожек, установка малых архитектурных форм, посев газонных трав; - организация наружного освещения в границах проектирования, архитектурная подсветка фасадов сооружения; - строительство зданий вспомогательного назначения – санузла и контрольно-пропускного пункта; - организация автостоянки, площадки с контейнерами для сбора мусора. |  |  |  |  |  |
| Институцио нальные меры | Представительство Всемирного банка в Российской Федерации Руководитель проекта: Татьяна Шадрунова 121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д. 36/1 Тел: +7(495) 745-70-00 Факс: +7(495) 745-70-02 |  |  | Государственный заказчик Министерство культуры Российской Федерации Заказчик по поручению Минкультуры РФ Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) Отдел проектирования и строительства Леонтьев Денис Николаевич Руководитель проекта: Лапунова Полина Сергеевна 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел. : +7(812) 648-02-04 Факс: +7(812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru | Местный партнер и/или принимающая сторона Правительство Псковской области Рабочая группа по подготовке и реализации проекта "Сохранение культурного наследия и его использование в России" 180001, Россия, г. Псков, ул. Некрасова, 23 Телефон/Факс: +7 (8112) 69-97-52 |  |
| Механизмы реализации | Контроль над обеспечением мер безопасности Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел.: +7(812) 648-02-04 Факс: +7(812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru |  |  | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером Государственный комитет Псковской области по культуре Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом Государственный комитет Псковской области по культуре Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Подрядчик |
| Описание объекта |  |  |  |  |  |  |
| Название объекта |  | “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня”, XV в. |  |  |  |  |
| Местоположение объекта |  | г. Псков, ул. Cвердлова | Приложение 1: Карта объекта |  |  |  |
| Правоустанавливающие данные |  | Земельные участки, на которых расположен реставрируемый объект, принадлежат на правах постоянного (бессрочного) пользования Государственному бюджетному учреждению культуры – Псковскому государственному объединенному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику - Технический паспорт БТИ на объект: Комплекс Покровской башни с пряслами крепостных стен. Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская Башня” № 1/11-ОКН от 24 марта 2011 г. Приказ Государственного комитета Псковской области по культуре об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения №37 от 21.01.2013г. Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 26.12.2013 г. № 674 об установлении охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения. Охранное обязательство №2026 от 31.08.2011 г. |  |  |  |  |
| Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста |  | В административном отношении территория в границах проектирования, включающая 4 земельных участка общей площадью 16 332 кв. м находится в центральной части г.Пскова. Объект расположен в границах Окольного города Псковского Кремля и является главной архитектурной доминантой данной территории. Участок реставрации представляет собой территорию с незначительно выраженным рельефом. Абсолютные отметки поверхности на площадке изменяются от 36,05 до 41,07 в Балтийской системе высот. Упрощённо геологический разрез характеризуется тремя слоями: сверху залегает «насыпной грунт», ниже по разрезу – крупнообломочный грунт с супесчаным заполнителем, а в основании - известняки. По совокупности факторов инженерно-геологические условия участка характеризуются как простые (I категория). Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием одного горизонта подземных вод безнапорного характера. Подземные воды вскрыты в известняках на глубине 3,9-5,6м (на абсолютных отметках 32,15-34,77м). Амплитуда колебания уровней подземных вод в известняках составляет 9.0м. В неблагоприятные периоды года, возможно появление вод типа «верховодка» на разных глубинах, также близко к поверхности земли. Горизонт подземных вод гидравлически связан с водами р. Великой, куда и происходит разгрузка водоносного горизонта. По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-кальциево-натриевые пресные. Объект расположен в водоохранной зоне реки Великая (200 м). Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 20 м от границ проектируемого объекта: жилой дом по адресу ул. Свердлова, д. 6, на расстоянии 25 м от границ объекта: жилой дом по адресу ул. Свердлова, д. 4. В границах проектирования предусмотрено размещение автостоянки на 5 машиномест. Также на территории объекта производится стоянка экскурсионных автобусов. Подход и подъезд к объекту осуществляется по существующей пешеходно-транспортной сети квартала. Ландшафтно-визуальные характеристики участка не нарушаются. В связи с понижением рельефа до исторических отметок и большим раскрытием памятника визуальные характеристики улучшаются. |  |  |  |  |
| Законодательство |  |  |  |  |  |  |
| Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта |  | Законодательство Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды, в том числе: Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный Закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №74-ФЗ "Водный кодекс РФ". Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия. Разрешения (договора) на временное подключение к инженерным сетям от ресурсоснабжающих организаций на период проведения реставрационных работ. Согласование материалов Рабочего проекта с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями согласно Техническим условиям: - ТУ на поверхностное водоотведение с территории “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская Башня” по ул. Свердлова в г. Пскове МП г. Пскова “Комбинат благоустройства” от 12.11.2014 г. №316; - ТУ МП «Горводоканал» г.Пскова № Т-9935 от 28.09.2016 г. на подключение (Технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения г. Пскова ОКН федерального значения “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская Башня”, XV в., расположенного по ул. Свердлова в г. Пскове; - ТУ ОАО «МРСК Северо-Запада» №76-02146/16-001 ОТ 16.06.2016 на подключение к электрическим сетям; - ТУ Макрорегионального филиала “Северо-Запад” в Новгородской и Псковской областях ПАО междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”1104/п от 10.09.2015 г. на строительство ВОЛС для подключения к сети связи объекта реставрации Покровская башня (музейный комплекс) по адресу: г. Псков, ул. Свердлова; - ТУ для проектирования благоустройства при реставрации объекта культурного наследия Псковской области “Покровская башня” от УГД Администрации г. Пскова №1588 от11.05.2016; - ТУ для проектирования благоустройства прилегающей территории после прокладки инженерных сетей по объекту культурного наследия Псковской области “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская Башня”, XV в., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова от УГД Администрации г. Пскова №4195 от01.12.2016; - Письмо Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 27.05.2016 № КН 09-1493 на №4001 от 16.05.2016 г. по вопросу проектирования благоустройства; - Акт обследования зеленых насаждений на территории города Пскова № 363 от 29 августа 2016 года. Подготовка и согласование ППР с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями на период работ согласно проектной документации. |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  |  |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  | Реставрация ОКН освещается в региональных средствах массовой информации и размещается на сайтах Общественные слушания по проекту и Плану природоохранных мероприятий. Место проведения: г. Псков. Срок проведения: март-апрель 2017 года. Ответственные лица: Администрация Псковской области, ФИСП СПб |  |  |  |  |

Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН

### Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным.

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации, согласованной в установленном порядке.

До начала общестроительных и реставрационных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, в том числе при производстве работ в водоохранной зоне р. Великая (проектируемый объект расположен в водоохранной зоне р. Великая равной 200 м).

#### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе реставрации объекта будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку, при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды. При работе сварочного поста в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид железа, марганец, углерода оксид, пыль, фториды.

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

- Завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

- Для снижения запыленности строительный мусор от разборки конструкций следует периодически смачивать водой;

- Употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

- Разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

- При перевозке строительных материалов и строительного мусора Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.;

- Не допускать стоянку машин и механизмов с работающими двигателями;

- Предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку;

- Строительная площадка должна быть ограждена.

При производстве работ не допускается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Генподрядчик и/или субподрядные организации должны осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В период эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух будет незначительным. Воздействие связано с движением легкового автотранспорта и экскурсионных автобусов по территории. При движении автотранспорта будет происходить выделение оксидов азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы и углеводородов.

#### Места складирования мусора

При выполнении работ образуются строительный мусор, отходы от жизнедеятельности рабочих, отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, отходы грунта.

Строительный и коммунальный мусор складируется в контейнеры, размещенные на специально оборудованных площадках для сбора отходов. Отходы регулярно вывозятся по договору со специализированной лицензированной организацией.

Отходы, образующиеся при эксплуатации биотуалетов, собираются в накопительных емкостях биотуалета. Вывоз отходов осуществляется специализированной лицензированной организацией по мере заполнения.

Отходы грунта не складируются на территории строительной площадки. Непосредственно после выемки излишки грунта грузятся на автосамосвал и вывозятся с территории строительной площадки.

Отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, собираются в накопительной емкости установки. По мере образования осадок вывозится специализированной лицензированной организацией.

Субподрядчик должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

В период эксплуатации объекта будут образовываться коммунальные отходы, смет с территории. Отходы коммунальные и смет накаливаются в специально отведенных контейнерах для отходов.

#### Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является генподрядчик и/или субподрядные организации.

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов должны включать:

- оборудование мест накопления отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями;

- соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления;

- контроль за целостностью контейнера;

- соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов;

- регулярная передача отходов другим организациям для переработки, обезвреживания или захоронения

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства.

Генподрядчик и/или субподрядные организации должны осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов.

Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.

При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.

До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.

Опасные отходы должны вывозиться по договору со специализированной лицензированной организацией.

Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.

Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.

Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.

#### Мероприятия по защите от шума

В период строительных и демонтажных работ основным источником шумового воздействия на прилегающую территорию является работа строительной техники, а так же проезд автотранспорта, осуществляющего доставку материалов и вывоз отходов.

Все строительные работы должны проводиться только в дневной период времени.

Для обеспечения санитарных норм по шуму в помещениях ближайшей жилой застройки в период проведения строительных работ подрядчик должен обеспечить следующие организационные мероприятия:

- использование существующих сетей в качестве источника электроснабжения;

-  использование  «шумной» строительной техники в период с 9 до 18 ч.;

- ограничение по времени работы экскаватора – до 1,5 часов в смену и движение крана по площадке – до 1 часов в смену на участке, расположенном в непосредственной близости от существующего  жилого дома.

Такие организационные мероприятия, предусмотренные для периода проведения работ по реконструкции, позволяют обеспечить нормативные требования по шуму, согласно требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96, в помещениях ближайшей жилой застройки.

Мероприятия по защите прилегающей территории и собственных помещений от шума на период эксплуатации объекта – не требуются ввиду отсутствия источников шумового воздействия.

Мероприятия по охране водных и биологических ресурсов. Снабжение питьевой водой

Поскольку строительная площадка находится в водоохраной зоне реки Великая, в целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период реставрации Объекта стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Особое внимание нужно уделить мероприятиям, направленным на снижение загрязнения поверхностных вод.

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

- Производство постоянной уборки территории;

- Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

- Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;

- Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

- Проведение инструктажа водителей для ознакомления их с водоохранными правилами;

- Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора и демонтируемых элементов с территории стройплощадки;

- Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;

- Организацию биотуалетов;

- Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;

- Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

- Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;

- Сбор и вывоз поверхностного стока, образующегося в период строительства, на очистные сооружения г. Пскова;

- Устройство дождеприемников и колодцев для сбора и удаления поверхностных стоков с подключением к ливневой канализации.

Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства  предусмотрено поставкой воды в контейнерах.

Благоустройство территории производится в строгом соответствии с проектными решениями и согласованиями, в том числе:

- Письмо Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 27.05.2016 № КН 09-1493 на №4001 от 16.05.2016 г. по вопросу проектирования благоустройства;

- Акт обследования зеленых насаждений на территории города Пскова № 363 от 29 августа 2016 года.

#### Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону.

## Меры, которые будут осуществлены подрядчиками, чтобы гарантировать здоровье и безопасность рабочих

Прежде чем начнется строительство, подрядчик проведет обучение всех рабочих безопасности и гигиене окружающей среды. Подрядчик проинструктирует рабочих в вопросах здоровья и безопасности как требуется законодательством и хорошей технической практикой и обеспечит пункты оказания скорой помощи.

Подрядчик проинструктирует и ознакомит всех рабочих с гигиеной и безопасностью труда (ознакомительный курс), прежде чем они начнут работу, а прорабы будут проводить собрания по комплекту инструментов еженедельно. Обучение всех рабочих, новичков на стройплощадке, будет включать окружающую среду, безопасность и экологическую гигиену.

Рабочим нужно предоставить (прежде чем они начнут работать) соответствующие средства защиты персонала, подходящие для работ с электричеством, для сварочных и других специальных работ такие как защитная обувь, шлемы, перчатки, защитная одежда, защитные очки и наушники.

Ограждение должно быть установлено во всех районах копания на глубину более 1 м и в местах временных работ.

На всей строительной технике должны быть установлены слышимые сигналы заднего хода.

Подрядчик включит условия в раздел «Мероприятия по охране труда» Проекта производства работ (ППР):

- Инструктаж всех рабочих по вопросам гигиены и охраны труда.

- Создание мер по технике безопасности как требуется законом и хорошей технической практикой и обеспечения средствами скорой помощи.

- Предоставление всем рабочим соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как защитная обувь, каски, защитные очки, беруши, перчатки, и т.д.

- Планирование регулярных совещаний (например, еженедельных собраний по инструментам), чтобы ознакомить рабочих с проблемами здоровья и безопасности, связанными с их работой, а также научить надлежащему использованию СИЗ.

- Ограждение на всех местах экскаваторных работ и т.п.

Там, где столкновение рабочего с транспортом не может быть полностью устранено, должны быть установлены защитные барьеры, чтобы оградить рабочих от транспортных средств. В качестве альтернативной меры необходимо установить устройства направления (например, транспортные конусы и бочки), чтобы очертить рабочую зону.

#### Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения

- Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая:

- контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ;

- контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

- контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

- Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

- Отчетность и надзор

- Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом.

- Подрядчик, в соответствии с п. 4.18 «Охрана окружающей среды» Общих и Специальных условий  Контракта, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по данной позиции.

- Инженер, выполняя функцию технического надзора за реставрацией, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете.

- Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

| Уровень воздействия Типы/ категории воздействия |  | Значительное | Умеренное | Незначительное | Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | Предварительные работы с разделом ИРД |  |  |  |  |
|  | Комплексные научные исследования |  |  |  |  |
|  | Проект реставрации |  |  |  |  |
|  | Рабочая проектно-сметная документация (ПСД) |  |  |  |  |
|  | Научно-реставрационный отчет |  |  |  |  |
| Реставрация | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
|  | Технологическое и инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |

Часть 3. План мониторинга

| Фаза | Что | Где | Как | Когда | Почему | Кто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД) | Правовой режим землепользования и использования ОКН | На территории ОКН | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением | На территории ОКН | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по: загрязнению атмосферного воздуха шумовому дискомфорту загрязнению почвенного покрова | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе: улично-дорожная сеть; автостоянки. Состояние систем: водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование ОКН. | На территории ОКН | По фондовым и проектным данным | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: характеристики природных условий состояние почв характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Социально-демографическая структура населения, структура занятости | На территории ОКН | По фондовым данным. | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
| Реставрация | Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре |  |  |  |  |  |
|  | Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников) | На территории ОКН | Расчет компенсационных выплат в установленном порядке. Контроль за работой строительной техники. | Ежеквартально На период реставрации На период реставрации | Воздействие на здоровье | Подрядчик. |
|  | Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды | То же | По показаниям приборов учета | Периодически, раз в квартал | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Уровень шума на границе строительной площадки | То же | - Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины. | На период реставрации | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных | То же | Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации. | Подготовительный период Ежеквартально | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов |  |  | До начала и после завершения строительства |  | Подрядчик |
|  | Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.) | То же | По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование. | По мере поступления | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Безопасность работников на объекте | То же | Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ Выполнение программы производственного контроля | Подготовительный период На период реставрации | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик |
|  | Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории | То же | По журналам учета жалоб, поступающих от граждан | По поступлению жалоб | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик. |
|  | Качество проведения технической и биологической рекультивации | То же | Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора | Один раз по окончании работ | Является значимым | Подрядчик. |
| Эксплуатация ОКН | Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости) | На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Является значимым | Администрация ОКН. |
|  | Объем и состав отводимых сточных вод | На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Проверка соответствия санитарным нормам | Администрация ОКН |
|  | Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов | На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР и договором на передачу/вывоз ТБО | Расчетным путем | Ежеквартально | Является значимым | Администрация ОКН |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов | На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР | Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора | Раз в год | Является значимым | Администрация ОКН |
|  | Противопожарная безопасность | На территории ОКН | Визуально | Ежедневно | Является значимым | Администрация ОКН, Госпожнадзор |
|  | Состояние водных ресурсов | На территории ОКН | Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами | Раз в год | Является значимым | Администрация ОКН |

НПД – научно-проектная документация

ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение