Приложение

к Решению Псковской городской Думы

от ____20.11.2020________________ №_1355________

«ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ»

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА ПСКОВА

2.1. Цели территориального планирования города Пскова

2.2. Задачи территориального планирования города Пскова

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДА ПСКОВА

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры города

3.1.1. Перечень функциональных зон

3.1.2. Функциональное назначение функциональных зон

3.1.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

3.1.4. Функциональные зоны и их основные параметры

3.2. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

3.2.1. Жилищное строительство

3.2.2. Организация социальных услуг и системы сервиса

3.2.3. Здравоохранение

3.2.4. Культура и искусство

3.2.5. Физическая культура и спорт

3.2.6. Торговля, общественное питание, прочие объекты обслуживания

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов туристического сервиса

3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

3.7. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории города

3.8. Мероприятия по сохранению и регенерации историко-культурного наследия города Пскова

3.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка документации по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков», утвержденный Решением Псковской городской Думы от 19.02.2010 №1125 (в редакции решения Псковской городской Думы от 15.09.2017 № 2449), выполнена ООО «Национальный земельный фонд» 
(г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 04/2019 от 02.12.2019.

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков» (далее – Генеральный план Пскова) разработан в административных границах муниципального образования «Город Псков».

В проекте Генерального плана Пскова актуализированы и дополнены разделы: экономическая база развития города, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, экологическое состояние природной среды, планировочная структура, функциональное зонирование. В проекте Генерального плана Пскова учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана Пскова на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке и корректировке правил землепользования и застройки города.

Утверждаемая часть Генерального плана Пскова содержит:

- Текстовые материалы. Положение о территориальном планировании.

- Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежей | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта функциональных зон | несекретно | 1: 10 000 |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | несекретно | 1: 10 000 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (включая инженерные коммуникации) | ДСП | 1: 10 000 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа | несекретно | 1: 10 000 |

Материалы по обоснованию Генерального плана Пскова содержат:

- Текстовые материалы. Материалы по обоснованию Генерального плана.

- Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема района, прилегающего к городу | несекретно | 1: 25 000 |
| 2. | Карта современного использования и комплексной оценки территории | ДСП | 1: 10 000 |
| 2.1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории | несекретно | 1: 10 000 |
| 3. | Карта ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки территории и современного состояния окружающей среды | ДСП | 1: 10 000 |
| 3.1 | Карта ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки территории и современного состояния окружающей среды | несекретно | 1: 10 000 |
| 4. | Карта развития транспортной инфраструктуры | несекретно | 1: 10 000 |
| 5. | Карта сетей энергоснабжения (теплоснабжение, газоснабжение) | ДСП | 1: 10 000 |
| 5.1 | Карта сетей энергоснабжения (теплоснабжение, газоснабжение) | несекретно | 1: 10 000 |
| 6. | Карта сетей энергоснабжения (электроснабжение, связь) | ДСП | 1: 10 000 |
| 6.1 | Карта сетей энергоснабжения (электроснабжение, связь) | несекретно | 1: 10 000 |
| 7. | Карта инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды | несекретно | 1: 10 000 |
| 8. | Карта оценки факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1: 10 000 |
| 8.1 | Карта оценки факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | несекретно | 1: 10 000 |
| 9. | Историко-архитектурный и ландшафтный опорный план (Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия) | несекретно | 1: 10 000 |
| 10. | Карта по обоснованию выбранного варианта размещения объектов местного значения и возможных направлений развития территорий города и прогнозируемых ограничений их использования | ДСП | 1: 10 000 |
| 10.1 | Карта по обоснованию выбранного варианта размещения объектов местного значения и возможных направлений развития территорий города и прогнозируемых ограничений их использования | несекретно | 1: 10 000 |
| 11. | Карта развития транспортной инфраструктуры (Внутренний транспорт) | несекретно | 1: 10 000 |

Приложением к Генеральному плану Пскова являются сведения о границе населенного пункта, которое содержит графическое описание местоположения границы населенного пункта, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Генеральным планом Пскова выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь – срок реализации до 2025 г.,

- расчётный срок – до 2035 г.

Проектная численность населения города Генеральным планом Пскова принята:

- 212,0 тыс. человек на первую очередь,

- 220,0 тыс. человек на расчётный срок.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА ПСКОВА

Псков один из древнейших русских городов. Датой его образования определен 903 год. Градостроительство Пскова отражает все этапы истории города. В советский период архитектурно-планировочная организация города развивалась на основе генеральных планов (1945, 1960, 1973 гг.).

Решением Псковской городской Думы от 19.02.2010 № 1125 был утвержден Генеральный план муниципального образования «Город Псков», разработанный ФГУПРосНИПИ Урбанистики (г. Санкт-Петербург), МП «Псковархитектура» 
(г. Псков). Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков» выполнен ООО «Национальный земельный фонд» 
(г. Омск).

Постановлением Администрации Псковской области от 02.06.2014 № 239 «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области» город Псков отнесен к историческим поселениям регионального значения.

Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 28.12.2016 № 564 утверждены граница территории исторического поселения регионального значения город Псков, его предмет охраны и требования к градостроительным регламентам, разработанным применительно к территориальным зонам, расположенным в границе исторического поселения.

2.1. Цели территориального планирования города Пскова

1.Совершенствование планировочной организации территории, корректировка перспектив ее развития, обеспечение устойчивого комплексного развития территории и формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека.

2.Обеспечение публичных интересов, интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства города.

3.Создание оптимальных условий для инвестиций субъектам всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкции и преобразования существующей исторической застройки, развития и совершенствования социальной и инженерно-транспортной инфраструктур.

- 2.2. Задачи территориального планирования

- города Пскова

1. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон территории Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.

2. Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции с учетом режима зон охраны памятников истории и культуры.

3. Сохранение исторического облика города Пскова, его исторически сложившейся планировочной структуры и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова, архитектурно-пространственного своеобразия города.

4. Учёт на территории города территориальных и экономических интересов федеральных и региональных структур.

5. Сохранение многообразия сложившейся городской среды.

6. Обеспечение территориями нового жилищного и культурно-бытового строительства.

7. Развитие нового жилого фонда и реконструкция существующей жилой застройки в целях достижения жилищной обеспеченности на расчетной срок 
(2035 г.) – 35 кв. м на человека.

8. Развитие новых типов жилья с увеличением доли блокированной и коттеджной застройки. Ликвидация на расчетный срок ветхого жилого фонда.

9. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. Формирование системы общественных центров вдоль реки Великой, основных магистралей и в зонах новой жилой застройки.

10. Обеспечение размещения и развитие новых объектов и форм отечественного и иностранного туризма.

11. Обеспечение размещения новых промышленных объектов в северо-восточном промузле и крупных логистических и торгово-транспортных центров в зоне обходной кольцевой автодороги.

12. Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых городских магистралей, мостовых переходов через реку Великую, многоуровневых транспортных развязок. Важнейшей задачей является развитие городских магистралей, связывающих город с окружной автодорогой.

13. Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

14. Реконструкция аэропорта.

15. Выделение территорий для развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

16. Развитие улично-дорожной сети города Пскова с учётом увеличения количества легковых автомобилей.

17. Реконструкция существующего водозабора из р. Великой и строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

18. Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реку Великую, Пскову и другие водотоки на территории города. Реконструкция и увеличение мощности существующих и строительство новых сооружений ливневой канализации. Формирование сети ливневой канализации.

19. Повышение мощности и надежности систем электро- и теплоснабжения. Реконструкция существующих и строительство новых источников электро- и теплоснабжения.

20. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

21. Поэтапное кабелирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки.

22. Развитие системы газоснабжения.

23. Модернизация систем связи и информатизации.

24. Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

25. Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

26. Увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории области.

27. Совершенствование сбора и утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов. Вынос существующего объекта размещения отходов за пределы городской застройки.

28. Сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду.

29. Благоустройство городских лесов и водотоков, развитие системы зелёных насаждений, создание прогулочных набережных.

30. Обеспечение условий для выполнения на территории города федеральных функций (объектов оборонного комплекса, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связи федерального значения) и функций Псковской области как субъекта Российской Федерации.

31. Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района (развитие и использование территорий, инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства, рекреации, сохранение памятников истории и культуры, природного ландшафта, охрана окружающей среды).

32. Сохранение и повышение естественного прироста населения; положительная динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, в первую очередь младенческой и в трудоспособном возрасте, увеличения рождаемости и миграционного прироста.

В целом, как документ территориального планирования, Генеральный план Пскова должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки, преобразованию и формированию территорий общего пользования.

Для реализации генерального плана Пскова необходима разработка и утверждение в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, развития социальной инфраструктуры города Пскова, на их основе разработка перечня необходимых мероприятий.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- ГОРОДА ПСКОВА

- 3.1. Мероприятия по развитию

- функционально-планировочной структуры

- Достройка ранее незавершённых строительством кварталов.

- Градостроительное освоение на расчётный срок Генерального плана Пскова (2035 г.) новых ранее незастроенных территорий площадью 1233 га.

- Резервирование территорий для размещения объектов капитального строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры на перспективу (после 2035 г.).

- Развитие функциональных зон на расчётный срок реализации Генерального плана Пскова до 2035 года на основе функционального зонирования территории Пскова.

- 3.1.1. Перечень функциональных зон

- Жилые зоны

Ж1 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Ж2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

Ж3 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Ж3 (Ц) – Подзона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Ж4 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны

ОД1 – Многофункциональная общественно-деловая зона.

ОД2 – Зона специализированной общественной застройки.

ОД2 (О) – Подзона объектов образования специализированной общественной застройки.

ОД2 (З) – Подзона объектов здравоохранения специализированной общественной застройки.

ИЗ – Зона исторической застройки.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

П – Производственная зона.

К – Коммунально-складская зона.

ИИ – Зона инженерной инфраструктуры.

ТИ – Зона транспортной инфраструктуры.

ТИ (Г) – Подзона объектов городского транспорта.

- Зоны рекреационного назначения

Р1 – Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Р2 – Зона лесов.

Р3 – Зона отдыха.

- Зоны особо охраняемых природных территорий

ООПТ – Зона особо охраняемых природных территорий.

Зоны режимных территорий

СН1 – Зона режимных территорий.

- Зоны специального назначения

СН2 – Зона кладбищ.

- Поверхностные водные объекты

Водотоки, водоемы.

- 3.1.2. Функциональное назначение функциональных зон

Жилые зоны (Ж1, Ж2, Ж3, Ж3(Ц), Ж4)

Жилые зоны предназначены для размещения индивидуальной жилой или блокированной жилой застройки и застройки многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности. В жилых зонах разрешается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, торгового и коммунально-бытового обслуживания населения, встроенные в жилые дома или отдельно стоящие.

В состав жилых зон входят:

- Ж1 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) предназначена преимущественно для размещения многоэтажной жилой застройки (высотной застройки). В данной зоне допускается размещение среднеэтажных жилых домов.

- Ж2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- Ж3 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В данной зоне предполагается смешанная застройка многоквартирными, блокированными и индивидуальными жилыми домами.

- Ж3 (Ц) – Подзона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В данной зоне этажность ограничивается высотными регламентами, подзона расположена 
в историческом центре города и прибрежных территориях реки Великой. Развитие индивидуальной жилой застройки в данной подзоне не предусматривается.

- Ж4 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для строительства индивидуальных жилых домов, домов блокированной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны (ОД1, ОД2, ОД2(О), ОД2(З), ИЗ)

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения, указанных в наименованиях зон. 
В многофункциональной общественно-деловой зоне допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объёмах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П, К, ИИ, ТИ, ТИ(Г))

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских объектов различных классов опасности в соответствии с условиями соблюдения нормативов санитарных требований. В производственной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов складского назначения, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах допускается размещение объектов общественно-деловой застройки.

Зоны инженерных и транспортных инфраструктур предназначены для размещения улично-дорожной сети, городских магистралей, объектов городского транспорта и инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, водопроводные сооружения, электрические линии, объекты внешнего транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, линейный газопровод). В зоне инженерной и транспортной инфраструктур допускаются размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны рекреационного назначения (Р1, Р2, Р3)

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов спорта, отдыха, туризма, культурно-досуговой деятельности, организации зелёных насаждений общего пользования. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны и объектов.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Зона особо охраняемых природных территорий предназначена для обеспечения режимов использования и охраны особо охраняемых природных территорий в соответствии с федеральным законодательством.

Зоны режимных территорий (СН1)

Зона режимных территорий (СН1) предназначена для размещения объектов специального назначения (военных и режимных объектов).

Зоны специального назначения (СН2)

Зона кладбищ (СН2) предназначена для размещения кладбищ, объектов для обеспечения ритуальных услуг.

Поверхностные водные объекты

Водотоки, водоемы.

- 3.1.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Пскова определены границы и функциональное назначение зон специального назначения: СН1 – Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов специального назначения (военных и режимных объектов); СН2 – Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, объектов для обеспечения ритуальных услуг.

В составе общественно-деловых зон выделена зона ИЗ – Зона исторической застройки. Данная зона предназначена для размещения и обеспечения охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» расположен в зоне ИЗ – Зона исторической застройки в целях обеспечения охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 4. ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территории относятся зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Для объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Город Псков» разработаны и утверждены границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны следующих объектов культурного наследия:

федерального значения «Ансамбль Кремля», утверждены Постановлением областного Собрания депутатов от 26.12.2013 №674;

федерального значения «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв.: Преображенский собор, XII в., Стефановская церковь, XVII в.», утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 666;

федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря, Собор Рождества Богородицы, XVI в., Церковь Николая Чудотворца XVI - XVII вв., Монастырские здания, XVII - XVIII вв., Каменные ворота монастыря, XVII в., Остатки нижней части колокольни, XVI в., Каменная ограда монастыря с башней на берегу р. Великой   и часовня, XIX в., Часовня близ Снятной горы, XVIII в.», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов от 26.12.2013  № 665;

регионального значения «Вокзал железнодорожный», 1863г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 663;

федерального значения «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», 1240 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1а, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 №676;

федерального значения «Церковь Алексея», 1540 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 100, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 664;

федерального значения «Церковь Богоявления со звонницей», 1489 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Герцена, д. 7, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 №669;

федерального значения «Церковь Варвары Великомученицы (деревянная), 1618 г.», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Плехановский посад, 14, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 02.10.2014 № 899;

в границах объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц и часовни», XV в., XVI-XVII вв., и объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище», 1844 г., 1881 г., утверждены Постановлением областного Собрания депутатов от 16.06.2020 № 1141;

федерального значения «Церковь Иоанна Богослова на Милявице», XV в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Аллейная, д. 14, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 667;

в границах объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Климента Папы Римского», XV в., г. Псков, Красноармейская наб., д. 16, объекта культурного наследия регионального значения «Больница земская. Главный корпус», 1780 г., г. Псков, ул. Малясова, д. 2, объекта культурного наследия регионального значения «Биржа и контора Торгового дома «Зиновьев и Ко», около 1875 г., г. Псков, ул. Красноармейская, д. 2/7, объекта культурного наследия регионального значения «Завод лесопильный Д. В. Зиновьева. Главный производственный корпус», около 1875 г., г. Псков, ул. Красноармейская, д. 2/7, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов от 06.06.2017 № 297;

федерального значения «Церковь Константина и Елены», XVI в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Красногорская, д. 26, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 671;

федерального значения «Церковь Николы Каменноградского», XV в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Розы Люксембург, д. 17, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 №670;

федерального значения «Церковь Николая Чудотворца», XV в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Любятовская, д. 2, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 672;

федерального значения «Церковь Успения со звонницей», расположенного по адресу: г. Псков, Красноармейская набережная, д. 47, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 668;

регионального значения «Дом жилой (Арсеньевская школа)», нач. XX в., г. Псков, ул. Советской Армии, д. 117, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 № 91;

в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения  «Дом жилой доходный Станкевича Г. Ф.», 1904г., г. Псков, октябрьский пр-т, 42; «Дом-особняк Г. И. Смирнова», 1913г., г. Псков, Октябрьский пр-т, 25а; «Дом Щербицкого», 1901г., г. Псков, Октябрьский пр-т, 23б; «Памятник Кикоину И. К.», 1989г.,  г. Псков, Октябрьский пр-т – ул. Гражданская; «Дом доходный», 2 пол. XIX в., г. Псков, ул. Гражданская, 3; «Дом жилой Ендржеевского В. А.», нач. XX в., г. Псков, ул. Металлистов, 15; «Дом жилой», нач. XX в., г. Псков, ул. Металлистов, 8;  «Дом жилой», 1950г., ул. Л. Толстого, 14;   «Дом жилой», 1950г., ул. Л. Толстого, 16,  утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 31.03.2016  №1439;

в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения  «Дом жилой (2 строения)» 1904г., г. Псков, ул. М. Горького, 59;  «Казармы Омского полка»1907г., г. Псков, пер. Дружбы, 2/4; «Казармы Омского полка»1907г., ., г. Псков, пер. Дружбы, 2/4; «Казармы Омского полка» 1907 г., г. Псков, пер. Дружбы, 4; «Казармы Омского полка»1907г., г. Псков, пер. Дружбы, 6/13; «Казармы Омского полка»1893г., г. Псков, ул. Госпитальная, 14; «Казармы Омского полка»1894г., г. Псков, ул. Мирная, 4; «Казармы Омского полка»1893г., г. Псков, ул. Мирная, 9/13; «Военный городок 96-го Омского полка. Казарма солдатская» 1903г., г. Псков, ул. К. Кирсанова, 5; «Церковь Александра Невского» нач. XX в., г. Псков, ул. Мирная, 1, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов от 31.03.2016  №1441;

 регионального значения   «Дом жилой», нач. XX в., г. Псков, Рижский пр-т, д. 7, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 №92;

 регионального значения    «Здание бывших Иркутских казарм, в котором 22/II-1918 года происходило формирование II-го Красноармейского полка», г. Псков, Октябрьский проспект, д. 54, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 №93;

федерального значения «Церковь Петра и Павла», XV-XVII вв., утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 16.12.2016 № 129;

 в границах объединенной зоны объекта культурного наследия регионального значения  «Дом жилой доходный»,  нач. XX в., г. Псков, ул. Речная, 14 и «Дом жилой»,  нач. XX в., г. Псков, ул. Речная, 14-а, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 № 94.

Утвержденные, в установленном законом порядке, границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Пскова отражены в графической части на карте Историко-архитектурный и ландшафтный анализ.

В случае отсутствия разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия, устанавливаются защитные зоны объекта культурного наследия в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Требования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах, предусмотренных п. 2 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зон охраны другого объекта культурного наследия, либо в границах, предусмотренной п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением и их охранные зоны

На территории города Пскова расположены два объекта используемых для наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением:

1.	Земельный участок по адресу г. Псков, ул. Бутырская, 34, площадь 21307 кв. м, кадастровый номер 60:27:0090219:29, на котором располагается Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС;

2.	Земельный участок по адресу г. Псков, ул. Завеличенская, 40 м севернее моста 50-летия Октября, левый берег, площадь 224 кв. м, кадастровый номер 60:27:0050406:11, на котором расположен гидрологический пост.

Оба земельных участка имеют двухсотметровые охранные зоны.

Охранные зоны водных объектов

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в пределах городской черты г. Пскова приняты следующие:

| № | Водный объект | Протяженность, км | Береговая полоса, м | Прибрежная защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - р. Великая | - 430 | - 20 | - 50 | - 200 |
| - 2 | - р. Череха | - 145 | - 20 | - 50 | - 200 |
| - 3 | - р. Пскова | - 102 | - 20 | - 50 | - 200 |
| - 4 | - р. Многа | - 58 | - 20 | - 50 | - 200 |
| - 5 | - р. Милевка | - 13 | - 20 | - 50 | - 100 |
| - 6 | - р. Ремонтка | - 9 | - 5 | - 50 | - 50 |
| - 7 | - р. Мирожка | - 6 | - 5 | - 50 | - 50 |

- 3.1.4.  Функциональные зоны и их основные параметры

| - Функциональная зона | - Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Площадь зоны, - га | - Плотность населения, - чел\га | - Максимальная этажность застройки, - этажей | - Средняя этажность застройки, - этажей |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Жилые зоны | - 2250,64 | - 98,0 | - 18 | - 4 |
| Общественно-деловые зоны | - 680,57 | - - | - 7 | - 2 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - 1687,76 | - - | - - | - - |
| в том числе территории: | - - | - - | - - | - - |
| производственных зон | - 939,36 | - - | - - | - - |
| зон инженерной и транспортной инфраструктур | - 748,40 | - - | - - | - - |
| Зоны рекреационного назначения | - 2247,22 | - - | - - | - - |
| Зоны особо охраняемых природных территорий | - 10,29 | - - | - - | - - |
| Зоны режимных территорий | - 1106,74 | - - | - - | - - |
| Зоны специального назначения | - 116,53 | - - | - - | - - |

- 3.2 Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

    - Жилищное строительство

Размещение нового жилищного строительства предусматривается на свободных территориях, в небольших объёмах – в районах реконструкции со сносом усадебного и ветхого фонда.

Весь объём нового строительства размещается в границах городской черты. Потребность в территориях для жилищного строительства – 523 га. Площадь территорий жилых зон за весь расчётный период увеличится с 1444 га до 2250 га, в том числе на I очередь (2025 г.) – до 1641 га.

| - №п/п | - Перечень мероприятий | - Этапы - реализации |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Развитие и размещение объектов жилищного фонда |  |
| - 1.1. | - Размещение нового жилищного строительства на расчётный срок Генерального плана Пскова в объёме - 1980 кв. м (523 га), в жилых зонах: - - застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) – 1455 тыс. кв. м (253 га); - - застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) – 60 тыс. кв. м (16 га), в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки – 219 тыс. кв. м (66 га); - - застройки индивидуальными жилыми домами – 246 тыс. кв. м (188 га); - в том числе: - Размещение нового жилищного строительства на первую очередь в объёме 750 тыс. кв. м (212 га) в жилых зонах: - - застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) – 576 тыс. кв. м (97 га); - - застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) – 22 тыс. кв. м (6 га), в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки – 112 тыс. кв. м (15 га); - - застройки индивидуальными жилыми домами – 40 тыс. кв. м (94 га). | - 2010-2035 гг. . - 2010-2025 гг. |
| - 1.2. | - Распределение объёмов нового жилищного строительства по планировочным районам на расчётный срок: - -на свободных территориях всего – 1730 тыс. кв. м: - Завеличье – 164 тыс. кв. м; - Запсковье – 1435 тыс. кв. м; - Центральный (центр и всё междуречье) – 131 тыс. кв. м - на реконструкции всего – 250 тыс. кв. м: - Завеличье –30 тыс. кв. м; - Запсковье – 100 тыс. кв. м; - Центральный (центр и всё междуречье) – 120 тыс. кв. м - в том числе: - Распределение объёмов нового жилищного строительства по планировочным районам на первую очередь: - -на свободных территориях всего – 691 тыс. кв. м: - Завеличье – 100 тыс. кв. м; - Запсковье – 548 тыс. кв. м; - Центральный (центр и всё междуречье) – 43 тыс. кв. м - на реконструкции всего – 59 тыс. кв. м: - Завеличье –10 тыс. кв. м; - Запсковье – 14 тыс. кв. м; - Центральный (центр и всё междуречье) –35 тыс. кв. м | - 2010-2035 гг. - 2010-2025 гг. |
| - 1.3. | - Разработать программу расселения ветхого жилья | - 2010-2025 гг. |
| - 1.4. | - Разработать программу проведения капитального ремонта жилых домов | - 2010-2025 гг. |

      - 3.2.2. Организация социальных услуг и системы сервиса

Сеть учреждений социальной инфраструктуры состоит из объектов социально-значимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и регионального бюджетов, которые обеспечивают социальный минимум в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Псковской области, муниципальными правовыми актами, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги. Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребностью населения города и области, а также потребностью туристов.

Определение потребности в объектах систем образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты населения осуществляется исходя из численности и возрастной структуры населения города, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования области, региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области, местными нормативами градостроительного проектирования города Пскова, а также действующими строительными нормами и правилами.

| - №п/п | - Перечень мероприятий | - Этапы - реализации |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Образование |  |
| - 2.1. | - Обеспечение условий для повышения уровня образования: - -повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным оборудованием; - -модернизация и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования - - ликвидация второй смены в школах; - - ликвидация очереди в детских дошкольных учреждениях. | - 2010-2025 гг. |
| - 2.2. | - Развитие сети образовательных учреждений с увеличением количества мест: - -детских дошкольных учреждений – не менее 780 мест; - - образовательных учреждений – не менее 2700 мест. | - 2010-2025 гг. |
| - 2.3. | - Строительство средней общеобразовательной школы на 320 учащихся в микрорайоне №14. | - 2010-2025 гг. |
| - 2.4 | - Строительство средней общеобразовательной школы по улице Юбилейная, между домами №№ 43-Б, 45. | - 2019-2025 гг. |
| - 2.5 | - Строительство детского сада по ул. Крестки (встроенно-пристроенный). | - 2019-2025 гг. |
| - 2.6 | - Строительство детского сада по ул. Сиреневый бульвар (встроенно-пристроенный). | 2019-2025 гг. |
| - 2.7 | - Строительство средней общеобразовательной школы (не менее 356 мест), район п. Силово-Медведово. | 2019-2035 гг. |
| - 2.8 | - Строительство детского сада (не менее 411 мест), район п. Силово-Медведово. | 2019-2035 гг. |
| - 2.9 | - Строительство детского сада на 270 мест, 12 микрорайон ул. Звездная 17Б. | 2019-2025 гг. |
| - 2.10 | - Детский сад (встроено-пристроенный), 12 микрорайон. | 2019-2025 гг. |
| - 2.11 | - Строительство гуманитарно-образовательного центра по ул. Кузбасской дивизии. | 2019-2025 гг. |
| - 2.12 | - Строительство средней общеобразовательной школы (не менее 513 мест), 15 микрорайон. | 2019-2025 гг. |
| - 2.13 | - Строительство детского сада (не менее 333 мест), 15 микрорайон. | 2019-2025 гг. |
| - 2.14 | - Реконструкция МОУ «СОШ № 3», ул. Алексея Алехина, 20. | 2019-2025 гг. |
| - 2.15 | - Строительства детского сада, ул. Алексея Алехина, 20. | 2019-2025 гг. |
| - 2.16 | - Строительство средней общеобразовательной школы (не менее 150 мест), Гдовское шоссе. | 2019-2035 гг. |
| - 2.17 | - Строительство детского сада (не менее 100 мест), Гдовское шоссе. | 2019-2035 гг. |
| - 2.18 | - Строительство средней общеобразовательной школы и детского сада в районе ул. Трояновского. | 2019-2035 гг. |
| - 2.19 | Строительство детского сада, 14 микрорайон. | 2019-2035 гг. |
| - 2.20 | Строительство детского сада по ул. Коммунальная, 56. | 2019-2035 гг. |
| - 2.21 | Строительство детского сада по ул. Здоровцева. | 2019-2035 гг. |

  - 3.2.3. Здравоохранение

  - Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений.

  - В городе расположены: Военный гарнизонный госпиталь, Псковская Областная больница, городские больницы, Псковская межрайонная больница, поликлиника и больница УВД Псковской области, онкологический диспансер, детская областная больница, перинатальный центр, нефрологический центр, Городская инфекционная больница, Госпиталь для ветеранов войн, хоспис.

  - За пределами города расположена психоневрологическая больница.

| - №п/п | - Перечень мероприятий | - Этапы - реализации |
| --- | --- | --- |
| - 3. | - Здравоохранение |  |
|  | - Создание условий для повышения эффективности системы здравоохранения на основе: |  |
| - 3.1. | - - качества и количества, предоставляемых медицинских услуг; - - реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их оснащённости. | - 2010-2035 гг. |
| - 3.2. | - -расширения ёмкости амбулаторно-поликлинической сети и достижения обеспеченности до уровня 18,5 посещ/смену. | - 2010-2025 гг. |
| - 3.3. | - -размещения поликлиник (отдельно стоящие здания или встроенные в жилые дома): - - на расчётный срок - на 540 посещ/смену - - в том числе на первую очередь – на 300 посещ/смену. | - 2025-2035 гг. 2010-2025 гг. |
| - 3.4 | - Строительство онкологического диспансера: проектная коечная мощность – 90 коек; проектное количество поликлинических посещений – 50 посещений в смену; местоположение – г. Псков, ул. Вокзальная, д. 15 «А». | - 2019-2025 гг. |
| - 3.5 | - Строительство поликлиники в районе п. Силово-Медведово. | - 2019-2035 гг. |
| - 3.6 | Строительство поликлиники по ул. Линейная. | - 2019-2035 гг. |

  - 3.2.4. Культура и искусство

  - Псков располагает широко развитой системой объектов культурно-бытового обслуживания, которую необходимо поддерживать, модернизировать, своевременно проводить текущий и капитальный ремонт.

| - №п/п | - Перечень мероприятий | - Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| - 4. | - Культура и искусство |  |
| - 4.1. | - Обеспечение условий для повышения духовного и культурного потенциала города Пскова путём развития и расширения сети учреждений культуры и искусства, более широкого использования уникальных памятников историко-культурного наследия, увеличение объёмов реконструкции и модернизации существующих объектов и строительство новых объектов. | - 2010-2035 гг. |
| - 4.2. | - Обеспечение условий и содействие в сохранении, восстановлении объектов культурного наследия, природы и других культурных ценностей Пскова. | - 2010-2035 гг. |
| - 4.3. | - Строительство библиотек в районах нового жилищного строительства, модернизация существующих библиотек | - 2010-2035 гг. |
| - 4.4. | - Строительство культурно-досуговых комплексов для школьников, молодёжи и взрослого населения в шаговой доступности от мест проживания. | - 2010-2035 гг. |
| - 4.5. | - Реконструкция и модернизация городского культурного центра, Городского Парка культуры и отдыха, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам. | - 2010-2035 гг. |
| - 4.6. | - Строительство новых выставочных залов, создание выставочных залов на базе существующих объектов | - 2010-2035 гг. |
| - 4.7. | - Вовлечение в музейную сферу объектов культурно-исторического наследия. | - 2010-2035 гг. |
| - 4.8 | - Музей – исторический парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» по ул. Кузбасской дивизии (строительство). | - 2019-2025 гг. |

3.2.5. Физическая культура и спорт

В муниципальной собственности находится стадион «Машиностроитель», четыре специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, три юношеские спортивные школы, девять спортивных клубов, Гребная спортивная база. Небольшие спортзалы имеются у предприятий разных форм собственности.

Проектом Генерального плана Пскова намечены площадки для строительства новых спортивных объектов (коммерческих или бюджетных).

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 5. | Физическая культура и спорт |  |
| 5.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в Запсковье (микрорайон Овсище) | 2010-2035 гг. |
| 5.2. | Реконструкция стадиона «Машиностроитель» со строительством многофункционального спортивного комплекса, административного здания, реконструкцией большого футбольного поля с беговыми дорожками, малого футбольного поля, трибун. | 2010-2025 гг. |
| 5.3. | Организация парковой зоны в районе Завеличье | 2010-2025 гг. |
| 5.4. | Строительство спортивных площадок в новых микрорайонах. | 2025-2035 гг. |
| 5.5. | Организация водного и водномоторного видов спорта. | 2025-2035 гг. |
| 5.6. | Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы (приобретение спортинвентаря, оборудования, техники). | 2010-2025 гг. |
| 5.7. | Благоустройство школьных стадионов, пристройка бассейнов к образовательным учреждениям (включая дошкольные) | 2025-2035 гг. |
| 5.8. | Создание центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. | 2010-2025 гг. |
| 5.9. | Организация рекреационно-спортивного комплекса в лесопарковой зоне, к северу от п. Псковкирпич, с конными, лыжными, роликовыми маршрутами | 2025-2035 гг. |
| 5.10. | Организация спортивной базы школы биатлона по ул. Советской Армии, 114 | 2017-2025 гг. |
| 5.11 | Спортивный объект ул. Линейная (строительство). | 2019-2025 гг. |
| 5.12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, район п. Силово-Медведово (строительство). | 2019-2025 гг. |
| 5.13 | Строительство объектов спортивного назначения (спортивные объекты и сооружения): - 1 объект по ул. Кузбасской дивизии; - 1 объект, Гдовское шоссе; - 1 объект в районе ул. Трояновского - 1 объект по ул. Красносельский переулок. | 2019-2025 гг. |
| 5.14 | Строительство спортивных площадок (открытых) в т.ч. каток: - площадью 5669 кв. м, 15 микрорайон; - площадью 15000 кв. м, Гдовское шоссе; - площадью 18724 кв. м, район п. Силово-Медведово. | 2019-2025 гг. |
| 5.15 | Стадион со спортивными площадками южнее п. Силово-Медведово | 2025-2035 гг. |

3.2.6. Торговля, общественное питание, прочие объекты обслуживания

Эта сфера сервиса потребительского рынка полностью перешла на рыночные отношения.

В последние годы особенно интенсивно развивалось строительство сетевых магазинов и складов, центров продажи автомашин различных марок, развивается тенденция к строительству многофункциональных комплексов.

В Генеральном плане Пскова предусмотрены территории для организации крупных торговых комплексов, на основных магистральных улицах, вблизи транспортных узлов.

Ёмкость объектов, размещаемых в торговых зонах, не нормируется. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания могут также размещаться в жилых и рекреационных зонах.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 6. | Торговля, общественное питание |  |
| 6.1. | Строительство крупных торговых комплексов в районе Завеличье, вдоль Рижского шоссе. | 2010-2025 гг. |
| 6.2. | Строительство крупного торгового комплекса в районе Завеличье у моста Александра Невского, вдоль улицы Юбилейной. | 2010-2017 гг. |
| 6.3. | Строительство крупного торгового комплекса в районе Запсковье вдоль улицы Труда | 2010-2017 гг. |
| 6.4. | Строительство торгового комплекса вдоль объездной дороги, в месте пересечения её северного участка с дорогой на Гдов. | 2025-2035 гг. |
| 6.5. | Организация общественно-деловых и торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (ОАО ПЭМЗ, ОАО «Плескава», ОАО АДС). | 2010-2035 гг. |

- 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов туристического сервиса

Из всех возможных направлений развития экономики Пскова туризм представляется самым неоспоримым.

Генеральным планом Пскова ставится задача достигнуть высокого уровня туристского сервиса непосредственно в городе и способствовать его организации в области, особенно в направлениях на Пушкинские Горы и Изборск – Печоры.

Предусматривается развитие не только культурно-познавательного туризма, но и бизнес-туризма, корпоративного, паломничества, шоп-туризма, событийного, спортивного и других видов.

Указом Президента Российской Федерации Путина В. В. от 05.12.2014  №759 «О проведении XXXIX  Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году» придан федеральный статус празднования Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Программа мероприятий по реконструкции получила поддержку в части объектов туристской инфраструктуры:

• Ремонтно-реставрационные работы «Ансамбля Кремля» и «Окольного города»,

• ТРК «Псковский» (реконструкция ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Воеводы Шуйского, ул. Профсоюзной),

• Реконструкция стадиона «Машиностроитель»,

• Создание студенческого кампуса для развития молодежного туризма,

• Строительство автодороги «Северный обход»,

• Переоснащение Псковской областной научной библиотеки (Инфоцентр),

• Создание «Доступной среды» на всех туристических объектах.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Туристический сервис |  |
| 1.1. | Увеличение ёмкости гостиниц до 1,8 тыс. мест | 2010-2025 гг. |
| 1.2. | Достижение уровня вместимости гостиниц к концу расчётного срока 15 мест на 1000 жителей, т.е. суммарной ёмкости 2,7 тыс. мест. | 2025-2035 гг. |
| 1.3. | Строительство мини – гостиниц и гостевых домов | 2010-2025 гг. |
| 1.4 | Строительство мотелей, кемпингов, гостиниц (7 объектов): - при въезде в город со стороны Санкт-Петербурга в рекреационной зоне в районе д. Савохново; -в общественно-деловых зонах; -вдоль объездной дороги «Северный обход», -вдоль Ленинградского шоссе. | 2010-2035 гг. |

- 3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний транспорт |  |
| 1.1. | Реконструкция подъездных железнодорожных путей промышленных предприятий, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 2010-2025 гг. |
| 1.2. | Дополнительное оснащение железнодорожных переездов на всех пересечениях с улично-дорожной сетью на территории г. Пскова. | 2010-2025 гг. |
| 1.2.1 | Электрификация участков Бологое - Дно - Печоры - Псков протяженностью 471 км (Бологовский, Солецкий, Валдайский, Порховский, Демянский, Волотовский районы, г. Старая Русса, Дновский, Парфинский районы, г. Псков, Старорусский, Печорский районы, г. Бологое, Псковский район). | 2019-2025 гг. |
| 1.3. | Завершение строительства обходной автодороги вокруг г. Пскова (строительство восточного и южного участков). | 2010-2025 гг. |
| 1.3.1 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель в районе подъезда к г. Пскову с расширением проезжей части, строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения Восточный обход города Пскова (обход г. Пскова (восточное направление)). | 2019-2035 гг. |
| 1.3.2 | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения обход города Пскова 2-ой этап (южное направление), соединяющей автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-212 Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия, с мостом через реку Великая. | 2019-2035 гг. |
| 1.4. | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс), соединяющей автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу), с мостом через реку Великая. | 2019-2025 гг. |
| 1.5. | Строительство транспортных развязок в разных уровнях на всей трассе обходной автодороги (11 объектов). | 2010-2025 гг. |
| 1.6. | Строительство пассажирских причалов для прогулочных судов на берегу р. Великой (в соответствии с требованиями зон охраны ОКН): -на левом берегу р. Великой к западу от моста Александра Невского; -в районе намечаемого проектом городского парка со стадионом (севернее микрорайона Крестки); - в районе Комсомольской площади. | 2010-2035 гг. |
| 1.6.1 | Строительство эллингов для маломерных судов, г. Псков. | 2019-2035 гг. |
| 1.7 | Реконструкция и модернизация существующей портово-причальной инфраструктуры. | 2010-2025 гг. |
| 1.8 | Аэропортовый комплекс «Кресты», реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, устройство водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования (Псковская область, г. Псков). Искусственная взлетно-посадочная полоса 2007 x 44 м, количество мест стоянок воздушных судов – 14. | 2019-2035 гг. |
| 1.8.1 | Реконструкция и техническое перевооружение комплексов средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропортов, г. Псков. | 2019-2035 гг. |
| 1.9 | Резервирование на долгосрочную перспективу новой площадки аэродрома «Кресты» в районе дер. Карамышево в 15 км восточнее города Пскова в целях обеспечения резерва развития авиации для административного центра области. | 2019-2035 гг. |
| 1.10 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с республикой Белорусссия. Строительство автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель - граница с республикой Белоруссия на участке км 278+км298+070 (обход г. Пскова). | 2019-2035 гг. |
| 1.11 | Санкт-Петербург - Псков - граница с Республикой Белоруссия, реконструкция автомобильной дороги в целях формирования платного автодорожного маршрута, категория IБ (Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский район, г. Луга, Лужский район, Псковская область, Невельский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский районы, г. Псков, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Стругокрасненский районы, г. Санкт-Петербург, Московский, Пушкинский районы). | 2019-2035 гг. |
| 1.12 | Автомобильная дорога А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) (Псковская область, Печорский район, г. Псков, Псковский район), реконструкция автомобильной дороги на участке км 4 + 675 - км 60 + 85 протяженностью 56,18 км, категория IБ | 2019-2035 гг. |
| 1.13 | Автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский район, г. Луга, Лужский район, Псковская область, Невельский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский районы, г. Псков, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Стругокрасненский районы, г. Санкт-Петербург, Московский, Пушкинский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 31 + 436 - км 542 + 450 протяженностью 511 км, категория IБ. | 2019-2035 гг. |
| 1.14 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения и межмуниципального значения 58 ОП РЗ 58К-445 «Псков-Родина» общей протяженностью 3,230 км. | 2019-2025 гг. |
| 1.15 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения и межмуниципального значения 58 ОП РЗ 58К-444 «Псков-Псковичи-Муровицы» общей протяженностью 8,950 км. | 2019-2025 гг. |
| 2. | Городские улицы и дороги |  |
| 2.1. | Обеспечение разгрузки городских магистралей от транзитного грузового и легкового автотранспорта | 2010-2035 гг. |
| 2.2. | Повышение пропускной способности улично-дорожной сети: - строительство транспортного моста через реку Великую рядом с существующим железнодорожным мостом; - строительство транспортного моста через р. Пскову в створе улиц Новаторов и Зонального шоссе. Строительство пешеходного моста через р. Пскову: соединяющего перспективный парк вблизи Красногорской набережной в сторону ул. Н. Васильева. Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении: - ул. Вокзальной и Октябрьского проспекта (эстакада); - ул. Вокзальной, железнодорожной линией на Ригу и ул. 128 Стрелковой Дивизии (тоннель под землёй); - Рижского пр. и ул. Юбилейной (тоннель под землёй). | 2025-2035 гг. 2025-2035 гг. 2010-2025 гг. 2025-2035 гг. 2025-2035 гг. |
| 2.3. | Строительство двух подземных пешеходных переходов: - на перекрёстке Рижского пр. и ул. Юбилейной; - на пересечении ул. Коммунальной и ул. Юбилейной. | 2025-2035 гг. |
| 2.4. | Развитие сети магистральных улиц и дорог протяжённостью 34,15 км. | 2010-2035 гг. |
| 2.5. | Развитие сети улиц и дорог местного значения протяжённостью 90,13 км. | 2010-2035 гг. |
| 2.6. | Развитие улично-дорожной сети города: - строительство кольцевой магистрали – продолжение ул. Чудской, проходящей вдоль северной границы города, с выходом её на ул. Инженерную; - строительство участка полукольцевой магистрали, соединяющего ул. Линейную с ул. Звёздной; -строительство участка – продолжения существующей магистральной ул. Труда в северо-восточном районе, с выходом её на обходную автодорогу; - строительство участка кольцевой магистрали, соединяющей существующую ул. Пожиговскую с проектной ул. Труда; - строительство участка магистральной улицы – продолжения ул. Индустриальной (Литейной), с выходом её на обходную автодорогу. | 2010-2035 гг. |
| 2.7. | Провести реконструкцию и/или капитальный ремонт проезжих частей с их уширением на улицах: Советской Армии, Л. Поземского, Юбилейной. | 2010-2035 гг. |
| 2.8. | Расширить проезжую часть на ул. Вокзальная. | 2010-2025 гг. |
| 2.9. | Расширить проезжие части на улицах: Коммунальной, Я.Фабрициуса, Р.Люксембург от ул. М.Горького до ул. Народной. | 2010-2025 гг. |
| 2.9.1 | Реконструкция ул. Яна Фабрициуса, ул. Кузнецкая, ул. Западная, ул. Байкова, ул. Кузбасской дивизии. | 2019-2025 гг. |
| 2.10. | Резервировать территорию МУП ДЭУ (бывший асфальтобетонный завод), под строительство транспортной развязки в двух уровнях. | 2010-2025 гг. |
| 2.11. | Произвести реконструкцию светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные. | 2010-2025 гг. |
| 2.12. | Строительство новых автозаправочных станций (3 объекта), станций технического обслуживания (2 объекта). | 2010-2035 гг. |
| 2.13. | Организация стоянок (парковок) для хранения автомобилей (28 объектов). | 2010-2025 гг. |
| 2.14. | Увеличение численности парка подвижного состава общественного транспорта. | 2010-2035 гг. |
| 2.15. | Организация новых маршрутов общественного транспорта в новых жилых районах в северной и северо-восточной частях города. | 2010-2035 гг. |
| 2.16. | Вынос конечной станции общественного транспорта, расположенной на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского, за пределы границы МО «Город Псков» на сопредельную территорию МО «Псковский район», продолжение маршрутов общественного транспорта. | 2010-2025 гг. |

- 3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1. | Строительство и пуск в эксплуатацию 1-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 42 тыс. м. куб. в сутки. 1,2,3,4 блоки существующего поверхностного водозабора, после пуска в эксплуатацию водозабора из подземных источников, выводятся из эксплуатации и ликвидируются как объекты кап. строительства». | 2010-2022 гг. |
| 1.2. | Строительство 2-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 36 тыс. м. куб в сутки с учётом снабжения города водой только из подземных источников. 5¬й блок поверхностного водозабора выводится из эксплуатации и находится в оперативном резерве. | 2022-2025 гг. |
| 1.3. | Планомерная замена существующих ветхих водопроводов. | 2019-2025 гг. |
| 1.3.1 | Оснащение всех водопроводных насосных станций частотными регуляторами, настроенных на разные режимы водопотребления. | 2019-2025 гг. |
| 1.4. | Замена водопроводов, подвергшихся обрастанию внутренних стенок. | 2010-2025 гг. |
| 1.5. | Строительство 16,8 км сетей водоснабжения. | 2010-2016 гг. |
|  | Строительство 42,2 км сетей водоснабжения. | 2016-2025 гг. |
| 1.6. | Приведение зон санитарной охраны источника водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. | 2010-2025 гг. |
| 1.7. | Разработка проекта ЗСО 2-ого этапа подземного водозабора. | 2022-2023 гг. |
| 2. | Водоотведение |  |
| 2.1. | Строительство13,8 км канализационных сетей. | 2010-2016 гг. |
|  | Строительство 21,2 км канализационных сетей. | 2016-2025 гг. |
| 2.2. | Строительство самотечного магистрального коллектора (2,51 км) диаметром 1000мм от КНС «ул.Труда» до проектируемой КНС на ул. Ижорского батальона, по ул. Линейной, Л. Поземского, Ижорского батальона. | 2010-2025 гг. |
| 2.3. | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» (2,6км); от КНС «Головко» (0,5км). | 2010-2025 гг. |
| 2.4. | Построить сеть напорной канализации в районе «Кресты» (0,6км) от вновь построенной насосной станции до коллектора на КНС «Пригородная». | 2010-2025гг. |
| 2.5. | Планомерно разработать и реализовывать проекты на строительство систем водоотведения в тех районах города, в которых отсутствует централизованная система водоотведения. | 2010-2035 гг. |
| 2.6. | Упорядочить систему передачи бесхозных сетей канализации МП г. Пскова «Горводоканал», создать техническую и экономическую базу для эксплуатации этих сетей до признания их судом бесхозяйными. | 2010-2025 гг. |
| 2.7 | Необходимо провести капитальный ремонт ветхих трубопроводов напорной канализации. Для выполнения подобных работ целесообразно применять метод санации трубопроводов. | 2019-2025 гг. |
| 2.8 | Произвести разгрузку магистральных коллекторов путём переключения стоков в не загруженные канализационные коллекторы, находящиеся в непосредственной близости. | 2019-2025 гг. |
| 2.9 | Участки канализационных коллекторов, где уклон меньше допустимого или при наличии контруклона, необходимо постоянно промывать. А также составить план поэтапной замены. | 2019-2025 гг. |
| 2.10 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). | 2019-2025 гг. |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Строительство сетей общей протяженностью 28,83 км. | 2019-2025 гг. |
| 3.2 | Строительство ВЛ 330 кВ Псков-Лужская (ВЛ-13), (Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено), в границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская. | 2016-2025 гг. |
| 3.3 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ Псков (замена АТ-1, АТ-2, мощностью по 200 МВА, 16 РЗА) (рекомендуемый год реализации – 2022). | 2019-2025 гг. |
| 3.4 | Реконструкция ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности. | 2019-2025 гг. |
| 3.5 | Реконструкция ПС 110 кВ Речная (ПС 126) с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности (рекомендуемый год реализации – 2024). | 2019-2025 гг. |
| 3.6 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 3.7 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 3.8 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 3.9 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 3.10 | Строительство электросетевых объектов напряжением 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 3.10.1 | Строительство БКТП 10/04 кВ (ТП-679Н), строительство КЛ 10 кВ в г. Пскове, г. Псков, Рижский пр., д.21; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.2 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (2x0,63 МВА) (ТП-200Н). Строительство КЛ-6 кВ (0,382 км) в рассечку ТП-200 – ТП-220, г. Псков, ул. Яна Райниса, в районе пересечения с ул. Юбилейной; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,2 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,650 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя, | 2019-2025 гг. |
| 3.10.4 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (294 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, г. Псков, Комсомольский пер., д. 7; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.5 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-211 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-211 – ТП-212, г. Псков, ул. Свердлова; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.6 | Строительство БКПТ-10/0,4 кВ (2x0,4 МВА) (ТП-273Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 – ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. № 48; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.7 | Строительство КЛ-10 кВ (1,850 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка, | 2019-2025 гг. |
| 3.10.8 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (2x0,16 МВА) (ТП-85Н), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,03 км) ТП-85 – ТП-235, г. Псков, ул. Ипподромная, д. 34; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.9 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ (ТП-314Н), г. Псков, Кресты ДОС; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.10 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x0,1 МВА) (ТП-157Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,07 км) ТП-157 – ТП-126, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 43; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.11 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x1 МВА) (ТП-35Н) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2x1,4 км) РП-35 – РП-ДСК, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. № 25; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.12 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (0,400 МВА); перезаводка КЛ-10/0,4 кВ от ТП № 403 в проектируемую ТП-10/0,4 кВ (ТП-403Н), г. Псков, ул. Новгородская, д. 13; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.13 | Строительство КЛ-10 кВ (3,8 км) от ТП-633, ТП-654 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя (ТП-633Н – Леруа Мерлен), г. Псков; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (0,025 МВА) (ТП-601Н); КЛ-10 кВ (0,04 км) ТП-601 – ТП-656, г. Псков, проезд Гаражный; | 2019-2025 гг. |
| 3.10.15 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,16 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,3 км) ПС-328 – ТП-294, г. Псков, ул. Новаторов, д.2. | 2019-2025 гг. |
| 3.11 | Предлагаемые электросетевые мероприятия для обеспечения перспективных объектов: | 2019-2025 гг. |
| 3.11.1 | Строительство 8 ТП (ТП Запсковье 1-8) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая в районе Запсковья с сетью 10 кВ (9,6 км) от ПС 110 кВ Овсище (ПС-282), (предполагаемый год реализации – 2021 (1 шт.), 2022 (2 шт.), 2023 (3 шт.), 2024 (2 шт.)); | 2019-2025 гг. |
| 3.11.2 | Строительство новой ТП (ТП Центр) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА в Центральном районе. Строительство двух линий 10 кВ РП-1 – ТП-Центр (2x0,25 км); | 2019-2025 гг. |
| 3.11.3 | Строительство новой ТП (ТП-219Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x630 кВА. Строительство заходов ЛЭП Псков-ТП-219 на ТП-219Н (2x0,4 км); | 2019-2025 гг. |
| 3.11.4 | Строительство новой ТП (ТП-138Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x250 кВА. Строительство двух линий 10 кВ ТП-153 – ТП-138Н (2x0,35 км); | 2019-2025 гг. |
| 3.11.5 | Строительство новой ТП (ТП-510Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух линий 10 кВ КТП-510 – ТП-510Н и ТП-1449 – ТП-510Н (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 3.11.6 | Строительство новой ТП (ТП-392Н) напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух заходов линии 6 кВ ТП-293 – КТП-292 (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 3.11.7 | Строительство двух новых ТП (ТП-Гринфилд1 и ТП-Гринфилд2) напряжением 10/04 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая. Строительство заходов линии 10 кВ ТП-312 – ТП-311 на ТП-Гринфилд1 (2x0,3 км) и строительство заходов линии 10 кВ РП-20 – ТП-387 на ТП-Гринфилд2(2x0,1 км); | 2019-2025 гг. |
| 3.11.8 | Реконструкция ТП-436 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА; | 2019-2025 гг. |
| 3.11.9 | Реконструкция ТП-228 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВА мощностью 250 кВА и 320 кВА на трансформаторы мощность. 2x400 кВА. | 2019-2025 гг. |
| 3.12 | Реконструкция объектов в электрических сетях 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 3.12.1 | Реконструкция ТП-138 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 3.12.2 | Реконструкция ТП-249 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,63 МВА на 2x1 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 3.12.3 | Реконструкция ТП-228 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВА мощностью 250 кВА и 320 кВА на трансформаторы мощность. 2x400 кВА; | 2019-2025 гг. |
| 3.12.4 | Реконструкция ТП-640 с заменой трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА на 0,25 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 3.12.5 | Реконструкция РП-21 с заменой трансформаторов 10/0,4 мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА. | 2019-2025 гг. |
| 4. | Теплоснабжение |  |
| 4.1. | Строительство магистральных сетей протяжённостью 8,5 км. | 2010-2025 гг. |
|  | Строительство магистральных сетей протяжённостью 9,0 км. | 2025-2035 гг. |
| 4.2 | В Завеличье: реконструкция головной теплотрассы от котельной «Районная» до Рижского проспекта в подземном исполнении, протяжённостью 566 м в 2-х трубном исчислении. | 2010-2025гг. |
| 4.3 | Выполнить техническое перевооружение котельной №17 по улице Коммунальная, 22 с установкой 2-х водогрейных котлов КВГ-4,65 МВт. | 2010-2025 гг. |
| 4.4 | Выполнить строительство головной теплотрассы диаметром 300мм от котельной №17 до улицы Коммунальная длиной 665м со строительством разводящих сетей по микрорайону. | 2016-2025 гг. |
| 4.5 | В Запсковье: строительство новой теплотрассы диаметром 500мм (0,825км) от тепловой камеры на пересечении улиц Инженерная-Алтаева по ул. Инженерной до существующей тепловой камеры по ул. Звёздной. Реконструкция существующих теплотрасс (0,644км) по ул. Звёздная (до тепловой камеры у жилого дома Звёздная,10 с увеличением диаметра до 500мм. | 2010-2025 гг. |
| 4.6 | Строительство новой теплотрассы (0,25км) от тепловой камеры у жилого дома Звёздная,10 до многоэтажной застройки диаметром 350-400 мм. | 2010-2025 гг. |
| 4.7 | Район Кресты: реконструкция котельной №11, с установкой водогрейного жаротрубного котла мощностью 9,5 МВт. | 2010-2025 гг. |
| 4.8 | Построить теплотрассу (0,665км) диаметром 300-350 мм от реконструируемой котельной до нового микрорайона. | 2010-2025 гг. |
| 4.9 | Микрорайон «Овсище»: реконструкция котельной №10 «Тиконд» с установкой 2-х водогрейных котлов типа КВГМ. | 2010-2025 гг. |
| 4.10 | Строительство водопровода к котельной №10. | 2010-2025 гг. |
| 4.11 | Реконструкция:- магистральной теплотрассы Ду 300 (0,32 км) с увеличением диаметра соответственно до 400мм; -тепловой сети Ду 200 и Ду 150 (0,8км) с увеличением диаметра до 350мм, с выходом на теплотрассу к школе №3 по ул. Алёхина,20 и с закольцовкой её с существующей надземной теплотрассой по ул. Ижорского батальона. | 2010-2025 гг. |
| 4.12 | Установка автономных источников электроснабжения на крупных котельных города. | 2019-2025 гг. |
| 4.13 | Перевод на закрытую схему горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов горячее водоснабжение которых осуществляется по открытой системе. | 2019-2025 гг. |
| 4.14 | Замена фильтров ХВО на автоматическую систему химводоподготовки. | 2019-2025 гг. |
| 4.15 | Замена кожухотрубных подогревателей на пластинчатые. | 2019-2025 гг. |
| 4.16 | Реконструкция магистральных участков тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции. | 2019-2025 гг. |
| 4.17 | Применение технологии частотного регулирования и автоматизации систем теплоснабжения города. | 2019-2025 гг. |
| 4.18 | Строительство новых котельных в районах новой жилой застройки, г. Псков (4 объекта). | 2019-2035 гг. |
| 5. | Газоснабжение |  |
| 5.1 | Строительство магистральных сетей протяжённостью 9,2 км. | 2010-2025 гг. |
|  | Строительство магистральных сетей протяжённостью 11,34 км. | 2025-2035 гг. |
| 6 | Связь |  |
| 6.1 | Подготовка сети TV – вещания на цифровое вещание | 2010-2025 гг. |
| 6.2 | Развитие линий связи, г. Псков. | 2019-2035 гг. |
| 6.3 | Строительство автоматических телефонных станций, г. Псков (7 объектов). | 2019-2035 гг. |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |
| 7.1 | Защита территории от подтопления площадью 133 га | 2010-2025 гг. |
|  | Защита территории от подтопления площадью 91 га | 2025-2035 гг. |
| 7.2 | Организация ливневой канализации: -устройство закрытых водотоков 8,25 км; -устройство закрытых водотоков 43,8 км; - устройство напорных водостоков 5,1 км; -устройство напорных водостоков 28,36 км. -устройство насосных станций 5 единиц; - устройство насосных станций 7 единицы. | 2010-2025 гг. 2025-2035 гг. 2010-2025 гг. 2025-2035 гг. 2025-2035 гг. 2025-2035 гг. |
| 7.3 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации 1единица. | 2010-2025 гг. |
|  | Строительство очистных сооружений дождевой канализации 3 единицы. | 2025-2035 гг. |
| 7.4 | Строительство локальных очистных сооружений 8 единиц. | 2010-2025 гг. |
| 7.5 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра до 700 мм (ул. Первомайская-ул. Труда; ул. Волкова-ул. Труда. | 2010-2025 гг. |
| 7.6 | Перекладка коллектора по ул. Текстильной диаметр 800 мм (ул. Энтузиастов-Сиреневый бульвар). | 2010-2025 гг. |
| 7.7 | Перекладка коллектора диаметром 2500мм –ул. Чудская-ул. Ижорский батальон-Чёртов ручей. | 2010-2025 гг. |
| 7.8 | Перекладка коллектора с увеличением уклона – ул. Я. Фабрициуса-пл. Победы. | 2010-2025 гг. |
| 7.9 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 600 мм по ул. Металлистов-ул. Советская | 2010-2025 гг. |
| 7.10 | Перекладка коллектора диаметром 700 мм по ул.23 июля (школа) | 2010-2025 гг. |
| 7.11 | Перекладка коллектора диаметром 1000 мм по ул. Гоголя. | 2010-2025 гг. |
| 7.12 | Канализовать район Шабаново. | 2010-2025 гг. |
| 7.13 | Ремонт коллектора по ул. Р. Люксембург-ул. Киселёва; ул. Коммунальная-ул. Киселёва. | 2010-2025 гг. |
| 7.14 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 1000мм по ул. Юбилейная (дом Офицеров). | 2010-2025 гг. |
| 7.15 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 1250 мм по ул. Ипподромная. | 2010-2025 гг. |
| 7.16 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 1250 мм по ул. Застенная. | 2010-2025гг. |
| 7.17 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 1400 мм по ул. Кузбасской дивизии. | 2010-2025 гг. |
| 7.18 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 600 мм –выпуск № 20. | 2010-2025 гг. |
| 7.19 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 1100 мм по ул. Коммунальная | 2010-2025 гг. |
| 7.20 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 1000 мм по ул.Инженерная. | 2010-2025 гг. |
| 7.21 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 2х1400 мм по ул. Новаторов. | 2010-2025 гг. |
| 7.22 | Перекладка коллектора с увеличением диаметра 2х1400 мм по ул. Декабриста Пущина. | 2010-2025 гг. |
| 7.23 | Благоустройство береговой полосы длиной 3 км. | 2010-2025 гг. |
|  | Благоустройство береговой полосы длиной 26 км. | 2025-2035 гг. |
| 7.24 | Устройство набережных с берегоукреплением 0,7 км. | 2010-2025 гг. |
|  | Устройство набережных с берегоукреплением 22,4 км. | 2025-2035гг. |
| 7.25 | Расчистка, дноуглубление водотоков длиной 5,9 км | 2010-2025 гг. |
|  | Расчистка, дноуглубление водотоков длиной 7,5 км | 2025-2035 гг. |
| 7.26 | Организация пляжей площадью 0,9 га, берег р. Великая. | 2010-2025 гг. |
|  | Организация пляжей площадью 1,05 га, берег р. Великая. | 2025-2035 гг. |
| 7.27 | Разработать проект «Схема дождевой канализации и очистных сооружений». | 2010-2025 гг. |

- 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки

- и охране окружающей среды

| №п/п | Перечень мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Охрана воздушного бассейна |  |
| 1.1. |  |  |
| 1.2. | Разработка эффективных мероприятий по сокращению выбросов: ОАО «Псковмясопром», «Лентрансгаз», МП г.Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Псковнефтепродукт», ОАО «Псковкабель», ООО «Псковский мелькомбинат», ЗАО «Завод ЖБИ-1», ЗАО «Псковточмаш». | 2010-2025 гг. |
| 1.3. | Организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах промышленных объектов. | 2010-2025 гг. |
| 1.4. | Расширение параметров основных магистральных улиц | 2010-2025 гг. |
| 1.5. | Закрытие объекта размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» с последующей рекультивацией территории. | 2010-2025 гг. |
| 2. | Радиационная безопасность |  |
| 2.1. | Проведение систематического контроля радиационной обстановки на территории города. | 2010-2025 гг. |
| 2.2. | Проведение обязательного контроля радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового строительства. | 2010-2025 гг. |
| 3. | Защита от шумового воздействия |  |
| 3.1. | Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами. | 2010-2035 гг. |
| 3.2. | Устройство полос зелёных насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглащающими породами. | 2010-2035 гг. |
| 3.3. | Строительство обходной дороги, с целью вывода грузового и транзитного транспорта из города и жилой застройки. | 2010-2035 гг. |
| 4. | Охрана поверхностных вод |  |
| 4.1. | Увеличение производительности систем оборотного и повторного водоснабжения и внедрение ресурсосберегающих (маловодных) технологий. | 2010-2035 гг. |
| 4.2. | Строительство локальных очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод перед сбросом их в общегородскую канализацию на предприятиях 1-3 класса опасности. | 2010-2025 гг. |
| 4.3. | Благоустройство территорий с организацией сбора и очистки дождевых и талых вод. | 2010-2025 гг. |
| 4.4. | Организация благоустроенных набережных: - от моста им. 50-летия Октября и ниже по течению реки Великой (левый берег реки) протяжённостью 4,5 км; -по р. Пскове от уже выполненных 140м («Золотая набережная»), 260 м набережная и подпорная стенка в районе ул. Верхне Береговой выше по течению реки до Инженерного моста по правому берегу реки, и от устья реки по лев. берегу. | 2010-2025 гг. |
| 4.5. | Вынос из прибрежных зон экологически опасных объектов (складов, горючесмазочных материалов, свалок) | 2010-2025 гг. |
| 4.6. | Канализование усадебной застройки и учреждений рекреации, расположенных в ВЗ. | 2010-2025 гг. |
| 4.7. | Организация регулярного мониторинга поверхностных водных объектов. | 2010-2025 гг. |
| 4.8. | Разработка перечня приоритетных загрязняющих веществ исходя из специфики производства основных предприятий –загрязнителей. | 2010-2025 гг. |
| 5. | Охрана почв, санитарная очистка территории |  |
| 5.1. | Строительство нового объекта размещения отходов в Псковском районе | 2010-2025 гг. |
| 5.2. | Предусмотреть проведение рекультивации площадки существующего объекта размещения отходов. | 2010-2025 гг. |
| 5.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов. | 2010-2025 гг. |
| 5.4. | Обеспечение вывоза отходов из частного сектора. | 2010-2035 гг. |
| 5.5. | Организация снегосплавного пункта на базе очистных сооружений ливневой канализации. | 2010-2025 гг. |
| 5.6. | Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов (уплотнение и брикетирование). | 2010-2035 гг. |

- 3.7. Мероприятия по благоустройству и озеленению 
территории города

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 1.1. | Обеспечение населения города Пскова зелёными насаждениями общего пользования в размере 11 кв. м на одного человека. Увеличение площади зелёных насаждений общего пользования более чем на 40 га. | 2010-2035 гг. |
|  | Обеспечение населения города Пскова зелёными насаждениями общего пользования в размере 30 кв. м на одного человека. | 2025-2035 гг. |
| 1.2. | Организация двух лесопарков на территории существующих городских лесов: - в районе пос. Лопатино, восточнее Ленинградского шоссе и севернее ул. Карбышева – предусмотрена организация парковой зоны с рекреационно-спортивным комплексом; - юго-западнее пересечения северного участка обходной автодороги и Ленинградского шоссе, с организацией туристско-рекреационной зоны. | 2010-2035 гг. |
| 1.3. | Организация сети парков: - в районе дер. Павшино, на территориях, прилегающих к новой проектной магистрали – 26 га; - на левобережной территории р. Великой, к западу от моста Александра Невского – 22 га; - на левобережной территории р. Великой «Степановский лужок». | 2025-2035 гг. |
| 1.4. | Организация небольших по площади скверов и садов, расположенных равномерно во всех жилых районах города. | 2010-2035 гг. |
| 1.5. | Благоустройство естественных водотоков: - расчистка русла и озеленение берегов реки Псковы от обходной автомагистрали до её устья, с организацией крупных парковых зон на правом берегу; - благоустройство всех берегов реки Великой, с организацией набережных с декоративным озеленением, спусками и видовыми площадками; - благоустройство реки Милевка и ручья Колокольничий. | 2010-2025 гг. 2025-2035 гг. 2010-2025 гг. 2010-2025 гг. |
| 1.6. | Озеленение вдоль основных транспортных магистралей города. | 2025-2035 гг. |

- 3.8. Мероприятия по сохранению и регенерации

- историко-культурного наследия города Пскова

В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 02.06.2014 № 239 «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области», город Псков имеет статус исторического поселения регионального значения.

В связи с этим, основными мероприятиями, направленными на обеспечение сохранности историко-культурного наследия города Пскова, являются:

-  сохранение предмета охраны исторического поселения город Псков;

- соблюдение установленных требований к градостроительным регламентам, разработанным применительно к территориальным зонам, расположенным в границах исторического поселения город Псков;

- обеспечение разработки и утверждения требований к размещению вывесок на объектах капитального строительства в границах исторического поселения;

- организация разработки типовых архитектурных решений для объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории исторического поселения город Псков;

- разработка применительно к территориальным зонам, которые расположены за границами территории исторического поселения и в границах которых находятся точки (сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения, градостроительных регламентов, обеспечивающих сохранение таких точек (секторов);

- соблюдение установленных режимов и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Пскова;

- соблюдение установленных режимов в границах территорий объектов культурного наследия города Пскова и особого режима использования земельных участков, расположенных в границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», а также средневековых селищ и посадов, в соответствии со ст. 5.1. и ст. 36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- организация и выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в порядке, установленном ст. 45 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- организация работ по изготовлению и установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности.

- 3.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по оборудованию территории Пскова специальными сооружениями (гидротехническими, противопожарными и т.д.). | 2010-2035 гг. |
| 2. | Надзор за состоянием имеющихся основных производственных объектов, инженерными сооружениями (дамбы, плотины), активизировать работу по разработке деклараций безопасности основных производственных объектов. | 2010-2035 гг. |
| 3. | Продолжение работ по дальнейшему развитию и совершенствованию системы оповещения населения города Пскова. | 2010-2025 гг. |
| 3.1 | Дополнительное размещение электросирен в рамках реконструкции (РАСЦО), в том числе городской составляющей РАСЦО (31 объект). | 2019-2035 гг. |
| 4. | Для уменьшения экологического риска и повышения надёжности водоотведения города Пскова выполнить следующие работы: - произвести разгрузку магистрального коллектора по ул. Ипподромной, путём переключения стоков коллектора по Крестовскому шоссе в канализационный коллектор по ул. Вокзальной; -провести капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная»; от КНС «Головко»; - построить самотечный магистральный коллектор от камеры гашения от КНС «ул. Труда» в районе Сиреневого бульвара до проектируемой КНС на ул. Ижорского батальона, по ул. Линейной, Л, Поземского, Ижорского бат. | 2010-2025 гг. |
| 5. | Произвести реконструкцию канализационных насосных станций. | 2010-2025 гг. |
| 6. | Техническое перевооружение ПС 330 кВ Псков (замена АТ-1, АТ-2, мощностью по 200 МВА, 16 РЗА) (рекомендуемый год реализации – 2022). | 2019-2025 гг. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности | 2019-2025 гг. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Речная (ПС 126) с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности (рекомендуемый год реализации – 2024). | 2019-2025 гг. |
| 7. | Выполнить реконструкцию существующей головной теплотрассы от котельной «Районная» до Рижского проспекта в подземном исполнении. | 2010-2025 гг. |
| 8. | Заменить аварийные участки сетей, строительство и замена повысительных насосных станций, закольцовка теплосетей. | 2010-2035 гг. |
| 9. | Проведение мероприятий по защите города Пскова от затопления и подтопления в соответствии с решениями раздела проекта «Инженерная подготовка территории». | 2010-2035 гг. |
| 10. | Обустройство пожарных водоёмов и пожарных подъездов к водоёмам во всех районах города. | 2010-2035 гг. |
| 11. | Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований города Пскова, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Пскова. | 2010-2035 гг. |
| 12 | Строительство пожарного депо II типа (3 объекта), Крестовское шоссе, Гдовское шоссе, ул. Карбышева. | 2019-2035 гг. |

- 4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ

- ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО,

- РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В

- ГОРОДЕ ПСКОВЕ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципального образования | Организаций и предприятий крупного, среднего и малого бизнеса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Музей – исторический парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ». | 1 объект | ул. Кузбасской дивизии | - | + | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стадион со спортивными площадками | 1 объект | Южнее п. Силово-Медведово | - | - | + | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 3 | Спортивные объекты | 1 объект | ул. Линейная | - | - | - | + | Зона отдыха | - |
| 4 | Стадион «Машиностроитель» (реконструкция) | 1 объект | ул. Кузнецкая, 25 | - | - | + | - | Зона отдыха | 50м |
| 5 | Спортивная база школы биатлона | 1 объект | ул. Советской Армии, у д. 114 | - | - | + | - | Зона отдыха | - |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 объект | район п. Силово-Медведово | - | - | + | - | Зона отдыха | - |
|  |  | 1 объект | Запсковье (микрорайон Овсище) | - | - | + | - | Зона отдыха | - |
| 7 | Объекты спортивного назначения (спортивные объекты и сооружения) | 1 объект | ул. Кузбасской дивизии | - | + | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | - |
|  |  | 1 объект | Гдовское шоссе | - | - | + | - | Зона отдыха | - |
|  |  | 1 объект | ул. Трояновского | - | - | + | - | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
|  |  | 1 объект | ул. Красносельский переулок | - | - | + | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 8 | Спортивные площадки (открытые) в т.ч. каток | 5669 кв.м | 15 микрорайон | - | - | + | - | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
|  |  | 15000 кв.м | Гдовское шоссе | - | - | + | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
|  |  | 18724 кв.м | район п. Силово-Медведово | - | - | + | - | Зона отдыха |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детский сад (встроено-пристроенный) | 1 объект | ул. Крестки | - | - | + | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
|  | Детский сад (встроено-пристроенный) | 1 объект | ул. Сиреневый бульвар | - | - | + | - |  | - |
| 10 | Детский сад | 1 объект | ул. Здоровцева | - | - | + | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 11 | Средняя общеобразовательной школы (не менее 356 мест) | 1 объект | район п. Силово-Медведово | - | - | + | - | Подзона объектов образования специализированной общественной застройки | - |
| 12 | Детский сад (не менее 411 мест) | 1 объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Детский сад на 270 мест | 1 объект | 12 микрорайон ул. Звездная 17Б | - | - | + | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 14 | Детский сад (встроено-пристроенный) | 1 объект | 12 микрорайон | - | - | + | - |  |  |
| 15 | Гуманитарно-образовательный центр | 1 объект | ул. Кузбасской дивизии | - | + | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 16 | Средняя общеобразовательная школа (не менее 513 мест) | 1 объект | 15 микрорайон | - | - | + | - | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
| 17 | Детский сад (не менее 333 мест) | 1 объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | МОУ "СОШ №3" (реконструкция) | 1 объект | ул. Алексея Алехина, 20 | - | - | + | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 19 | Детский сад | 1 объект | ул. Алексея Алехина, 20 | - | - | + | - |  |  |
| 20 | Средняя общеобразовательная школа (не менее 150 мест) | 1 объект | Гдовское шоссе | - | - | + | - | Подзона объектов образования специализированной общественной застройки | - |
| 21 | Детский сад (не менее 100 мест) | 1 объект | Гдовское шоссе | - | - | + | - |  |  |
| 22 | Средняя общеобразовательная школа | 1 объект | в районе ул. Трояновского | - | - | + | - | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 23 | Детский сад (не менее 100 мест) | 1 объект | в районе ул. Трояновского |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся | 1 объект | 14 микрорайон | - | - | + | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 25 | Строительство средней общеобразовательной школы по улице Юбилейная | 1 объект | ул. Юбилейная между домами №№ 43-Б, 45 | - | - | + | - | Подзона объектов образования специализированной общественной застройки | - |
| 26 | Детский сад | 1 объект | ул. Коммунальная, 56 | - | - | + | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 27 | Детский сад | 1 объект | 14 микрорайон | - | - | + | - |  | - |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство онкологического диспансера | 1 объект | ул. Вокзальная, д. 15 «А» | - | + | - | - | Подзона объектов здравоохранения специализированной общественной застройки | - |
| 29 | Поликлиника | 2 объекта | район п. Силово-Медведово | - | + | - | - | Подзона объектов здравоохранения специализированной общественной застройки | - |
|  |  |  | ул. Линейная |  |  |  |  | Многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| Транспортная инфраструктура. Внешний транспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс), соединяющей автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу), с мостом через реку Великая | 1 объект | Место пересечения с Гдовским шоссе | - | + | - | - | - | - |
| Б | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель - граница с республикой Беларуссия на участке км 278+км298+070 (обход г. Пскова) | 1 объект | Место пересечения с Ленинградским шоссе | + | - | - | - | - | - |
| В | Аэропортовый комплекс «Кресты», реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, устройство водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования (Псковская область, г. Псков). Искусственная взлетно-посадочная полоса 2007 x 44 м, количество мест стоянок воздушных судов – 14 | 1 объект | г. Псков | + | - | - | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
| Г | Санкт-Петербург - Псков - граница с Республикой Белоруссия, реконструкция автомобильной дороги в целях формирования платного автодорожного маршрута, категория IБ (Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский район, г. Луга, Лужский район, Псковская область, Невельский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский районы, г. Псков, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Стругокрасненский районы, г. Санкт-Петербург, Московский, Пушкинский районы) | 1 объект | г. Псков | + | - | - | - | - | - |
| Д | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель в районе подъезда к г. Пскову с расширением проезжей части, строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения Восточный обход города Пскова (обход г. Пскова (восточное направление)) | 1 объект | г. Псков | + | - | - | - | - | - |
| Е | Автомобильная дорога А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) (Псковская область, Печорский район, г. Псков, Псковский район), реконструкция автомобильной дороги на участке км 4 + 675 - км 60 + 85 протяженностью 56,18 км, категория IБ | 1 объект | г. Псков | + | - | - | - | - | - |
| Ж | Автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский район, г. Луга, Лужский район, Псковская область, Невельский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский районы, г. Псков, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Стругокрасненский районы, г. Санкт-Петербург, Московский, Пушкинский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 31 + 436 - км 542 + 450 протяженностью 511 км, категория IБ | 1 объект | г. Псков | + | - | - | - | - | - |
| З | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения обход города Пскова 2-ой этап (южное направление), соединяющей автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-212 Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, с мостом через реку Великая | 1 объект | г. Псков | - | + | - | - | - | - |
| И | Электрификация участков Бологое - Дно - Печоры - Псков протяженностью 471 км (Бологовский, Солецкий, Валдайский, Порховский, Демянский, Волотовский районы, г. Старая Русса, Дновский, Парфинский районы, г. Псков, Старорусский, Печорский районы, г. Бологое, Псковский район) | 1 объект | г. Псков | + | - | - | - | - | - |
| 30 | Реконструкция и модернизация существующей портово-причальной инфраструктуры, в том числе: |  | г. Псков | - | + | - | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 30.1 | Строительство пассажирских причалов для прогулочных судов на берегу р. Великой: -на левом берегу р. Великой к западу от моста Александра Невского; -в районе намечаемого проектом городского парка со стадионом (севернее микрорайона Крестки); - в районе Комсомольской площади. | 3 объекта | -на левом берегу р. Великой к западу от моста Александра Невского, в районе намечаемого проектом городского парка со стадионом (севернее микрорайона Крестки, севернее Комсомольской площади) | - | - | + | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | в соответствии с требованиями зон охраны ОКН |
| 31 | Строительство транспортного моста через реку Великую рядом с существующим железнодорожным мостом | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
| 32 | Строительство двух подземных пешеходных переходов | 1 объект | на перекрестке Рижского пр. и ул. Юбилейной | - | - | + | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
|  |  | 1 объект | на пересечении ул. Коммунальной и ул. Юбилейной | - | - | + | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
| 33 | Строительство транспортного моста через р. Пскову в створе улиц Новаторов и Зонального шоссе | 1 объект | в створе улиц Новаторов и Зонального шоссе | - | - | + | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
| 34 | Строительство пешеходного моста через р. Пскову: соединяющего перспективный парк вблизи Красногорской набережной в сторону ул. Н. Васильева | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| 35 | Строительство транспортных развязок в разных уровнях | 3 объекта | на пересечении: - ул. Вокзальной и Октябрьского проспекта (эстакада); - ул. Вокзальной, железнодорожной линией на Ригу и ул. 128 Стрелковой Дивизии (тоннель под землёй); -Рижского пр. и ул. Юбилейной (тоннель под землёй). | - | - | + | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
| 36 | Строительство транспортных развязок в разных уровнях на всей трассе обходной автодороги. | 11 объектов | г. Псков | - | + | - | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
| Объекты утилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Закрытие объекта размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» с последующей рекультивацией территории | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| Инженерная инфраструктура. Газоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство магистральных сетей | 20,54 км | г. Псков | - | + | - | - | - | ОЗ-2 м в каждую сторону |
| Инженерная инфраструктура. Ливневая канализация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | 12 объектов | г. Псков | - | - | + | - | Производственная зона, многофункциональная общественно-деловая зона, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона отдыха, зона транспортной инфраструктуры, зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
| 40 | Строительство насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 18 объектов | г. Псков | - | - | + | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона специализированной общественной застройки, зона транспортной инфраструктуры, зона застройки индивидуальными жилыми домами; многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 41 | Организация ливневой канализации | 85,51 км | г. Псков | - | - | + | - | - | - |
| Инженерная инфраструктура. Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство ВЛ 330 кВ Псков-Лужская (ВЛ-13), (обеспечение надежного функционирования Единой энергетической системы России). | 1 объект | Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено). В границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская | + | - | - | - | - | ОЗ-35 м в каждую сторону |
| 43 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ Псков (замена АТ-1, АТ-2, мощностью по 200 МВА, 16 РЗА) (рекомендуемый год реализации – 2022) | 1объект | г. Псков | - | + | - | - | Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ- 35 м |
|  | ПС 110 кВ Псков (ПС 53), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Реконструкция ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности (рекомендуемый год реализации – 2024) | 1объект | г. Псков | - | + | - | - | Коммунально-складская зона | ОЗ- 35 м |
| 45 | Реконструкция ПС 110 кВ Речная (ПС 126) с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности (рекомендуемый год реализации – 2024) | 1объект | г. Псков | - | + | - | - | Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ- 35 м |
| 46 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 1объект | г. Псков | - | + | - | - | Производственная зона | ОЗ- 35 м |
| 47 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 1 объект | г. Псков | - | + | - | - | Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ- 35 м |
| 48 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 1объект | г. Псков | - | + | - | - | Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 35 м |
| 49 | Строительство электросетевых объектов напряжением 6-10 кВ: | 30 объектов (ТП – 11 объектов, ЛЭП – 19 объекта) | г. Псков | - | - | + | - | Зона инженерной инфраструктуры, зоны иного функционального назначения в зависимости от расположения обслуживаемых объектов | ОЗ – 10 м |
| 49.1 | Строительство БКТП 10/04 кВ (ТП-679Н), строительство КЛ 10 кВ в г. Пскове, г. Псков, Рижский пр., д.21 | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.2 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (2x0,63 МВА) (ТП-200Н). Строительство КЛ-6 кВ (0,382 км) в рассечку ТП-200 – ТП-220, г. Псков, ул. Яна Райниса, в районе пересечения с ул. Юбилейной; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,2 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,650 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя, г. Псков, в квартале улиц М. Горького, Ольгинской, набережной Интернационального переулка; | ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.4 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (294 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, г. Псков, Комсомольский пер., д. 7; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.5 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-211 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-211 – ТП-212, г. Псков, ул. Свердлова; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.6 | Строительство БКПТ-10/0,4 кВ (2x0,4 МВА) (ТП-273Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 – ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. № 48; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.7 | Строительство КЛ-10 кВ (1,850 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка, г. Псков, микрорайоны № 14 и № 15; | ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.8 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (2x0,16 МВА) (ТП-85Н), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,03 км) ТП-85 – ТП-235, г. Псков, ул. Ипподромная, д. 34; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.9 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ (ТП-314Н), г. Псков, Кресты ДОС; | ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.10 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x0,1 МВА) (ТП-157Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,07 км) ТП-157 – ТП-126, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 43; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.11 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x1 МВА) (ТП-35Н) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2x1,4 км) РП-35 – РП-ДСК, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. № 25; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.12 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (0,400 МВА); перезаводка КЛ-10/0,4 кВ от ТП № 403 в проектируемую ТП-10/0,4 кВ (ТП-403Н), г. Псков, ул. Новгородская, д. 13; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.13 | Строительство КЛ-10 кВ (3,8 км) от ТП-633, ТП-654 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя (ТП-633Н – Леруа Мерлен), г. Псков; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (0,025 МВА) (ТП-601Н); КЛ-10 кВ (0,04 км) ТП-601 – ТП-656, г. Псков, проезд Гаражный; | ТП – 1 объект, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 49.15 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,16 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,3 км) ПС-328 – ТП-294, г. Псков, ул. Новаторов, д.2. | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50 | Предлагаемые электросетевые мероприятия для обеспечения перспективных объектов: | 32 объекта (ТП – 17 объектов, ЛЭП – 15 объектов) | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.1 | Строительство 8 ТП (ТП Запсковье 1-8) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая в районе Запсковья с сетью 10 кВ (9,6 км) от ПС 110 кВ Овсище (ПС-282), (предполагаемый год реализации – 2021 (1 шт.), 2022 (2 шт.), 2023 (3 шт.), 2024 (2 шт.)); | ТП – 8 объектов, ЛЭП – 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.2 | Строительство новой ТП (ТП Центр) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА в Центральном районе. Строительство двух линий 10 кВ РП-1 – ТП-Центр (2x0,25 км); | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.3 | Строительство новой ТП (ТП-219Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x630 кВА. Строительство заходов ЛЭП Псков-ТП-219 на ТП-219Н (2x0,4 км); | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.4 | Строительство новой ТП (ТП-138Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x250 кВА. Строительство двух линий 10 кВ ТП-153 – ТП-138Н (2x0,35 км); | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.5 | Строительство новой ТП (ТП-510Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух линий 10 кВ КТП-510 – ТП-510Н и ТП-1449 – ТП-510Н (2x0,2 км); | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.6 | Строительство новой ТП (ТП-392Н) напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух заходов линии 6 кВ ТП-293 – КТП-292 (2x0,2 км); | ТП – 1 объект, ЛЭП – 2 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.7 | Строительство двух новых ТП (ТП-Гринфилд1 и ТП-Гринфилд2) напряжением 10/04 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая. Строительство заходов линии 10 кВ ТП-312 – ТП-311 на ТП-Гринфилд1 (2x0,3 км) и строительство заходов линии 10 кВ РП-20 – ТП-387 на ТП-Гринфилд2(2x0,1 км); | ТП – 2 объекта, ЛЭП – 4 объекта | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.8 | Реконструкция ТП-436 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА; | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 50.9 | Реконструкция ТП-228 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВА мощностью 250 кВА и 320 кВА на трансформаторы мощность. 2x400 кВА. | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 51 | Реконструкция объектов в электрических сетях 6-10 кВ: | 5 объектов | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 51.1 | Реконструкция ТП-138 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 51.2 | Реконструкция ТП-249 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,63 МВА на 2x1 МВА; | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 51.3 | Реконструкция ТП-640 с заменой трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА на 0,25 МВА; | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 51.4 | Реконструкция РП-21 с заменой трансформаторов 10/0,4 мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| 51.5 | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 0,1810 МВА на 0,25 МВА. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6кВ). | 1 объект | г. Псков | - | - | + | - | - | ОЗ – 10 м |
| Инженерная инфраструктура. Теплоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство магистральных сетей протяжённостью | 17,5 км | г. Псков | - | - | + | - | - | - |
| 53 | Выполнить техническое перевооружение котельной №17 с установкой 2-х водогрейных котлов КВГ-4,65МВт. | 1объект | ул. Коммунальная,22 | - | - | + | - | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - |
| 54 | Реконструкция котельной №11, с установкой водогрейного жаротрубного котла мощностью 9,5 МВт. | 1объект | Район Кресты | - | - | + | - | Зона транспортной инфраструктуры | - |
| 55 | Реконструкция котельной №10 «Тиконд» с установкой 2-х водогрейных котлов типа КВГМ. | 1объект | Микрорайон «Овсище» | - | - | + | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | - |
| 56 | Строительство новых котельных в районах новой жилой застройки | 4 объекта | г. Псков | - | - | + | - | Зона инженерной инфраструктуры, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), зона транспортной инфраструктуры | - |
| Инженерная инфраструктура. Связь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Автоматические телефонные станции | 7 объектов | г. Псков | - | - | - | + | Зона транспортной инфраструктуры, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), подзона объектов здравоохранения специализированной общественной застройки, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 58 | Развитие линий связи | - | г. Псков | - | - | - | + | - | - |
| Объекты благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Организация пляжей | 1,95 га | берег р. Великая | - | - | + | - | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - |
| Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Пожарное депо II типа | 3 объекта | Крестовское шоссе, Гдовское шоссе, ул. Карбышева | - | - | + | - | Многофункциональная общественно-деловая зона, зона режимных территорий | - |

- 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского округа г. Псков | ___га__ кв.м на чел | 9560 494 | 9560 450 | 9560 434 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - Жилых зон | ___га__ кв.м на чел | 1444 74 | 1641 86 | 2250 102 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | - | - | 390 |
|  | - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 472 | 569 | 401 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра, в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки | га | 85 | 106 | 264 |
|  | -зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 887 | 966 | 1195 |
|  | - Общественно-деловых зон | ___га__ кв.м на чел | 170 9 | 220 12 | 680 30 |
|  | - Производственных зон | га | 1002 | 1085 | 939 |
|  | - Улично-дорожная сеть | га | 427 | 550 | 1080 |
|  | - Зон рекреационного назначения | га | 1178 | 1140 | 2247 |
|  | - Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  | 10 |
|  | - Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 457 | 460 | 748 |
|  | - Зон сельскохозяйственного использования | га | 150 | 133 | - |
|  | - Зоны специального назначения | га | 1293 | 1289 | 116 |
|  | - Зоны режимных территорий |  |  |  | 1106 |
|  | - Земли под водными объектами | га | 384 | 384 | 384 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | тыс.чел. | 208,0 | 212,0 | 220,0 |
| 2.2. | Естественное движение населения: среднегодовая естественная прибыль | чел. на 1000 жителей |  | 1,0 | 5,0 |
| 2.3. | Миграционный приток(отток) населения: среднегодовой приток (отток) населения | тыс.чел. | -1,0 | +0,2 | +0,1 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: -моложе трудоспособного возраста -трудоспособный возраст -старше трудоспособного возраста | _тыс.чел % _тыс.чел % _тыс.чел % | 28,4 14,6 126,2 64,8 40,2 20,6 | 30,4 16,0 119,6 63,0 40,0 21,0 | 27,0 15,0 111,6 62,0 41,4 23,0 |
| 2.5. | Демографическая нагрузка на 1000 чел. трудоспособного возраста | чел. | 538 | 587 | 613 |
| 2.6. | Численность занятого населения (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. чел. | 79,9 | 80,0 | 80,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | -обрабатывающие производства; | тыс. чел. | 14,2 |  |  |
|  | - строительство; | тыс. чел. | 2,2 |  |  |
|  | - транспорт и связь. | тыс. чел. | 10,6 |  |  |
|  | - государственное управление, обеспечение военной безопасности, Обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 15,6 |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего (на 1.1.2008г) | тыс.кв.м общей площади | 4420 | 5130 | 6300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | % к общему итогу _ «- | 24 76 |  |  |
| 3.1.1 | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м /чел | 22,8 | 27,0 | 35,0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в 1 - 2 этажной усадебной застройке индивидуальными домами | _тыс.кв.м % | 555 12 | 627 12 | 674 11 |
|  | - в 2 - 4 этажных многоквартирных домах | _тыс.чел % | 355 8 | 377 7 | 415 6 |
|  | - в многоэтажных домах 5 и более этажей | _тыс.чел % | 3510 80 | 4086 80 | 4965 79 |
|  | - в усадебной и многоквартирной застройке 1-4 этажа (смешанная застройка) | _тыс.чел % | - | 40 1 | 246 4 |
| 3.3. | Жилой фонд с износом более 70 %, в том числе аварийный | _тыс.чел % _ «- | 46 1 - |  |  |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда - всего: | тыс.кв.м | 2 | 40 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ветхий | тыс.кв.м | 1 | 29 | 59 |
|  | - по реконструкции территории, стихийным действиям и другим причинам | тыс.кв.м | 1 | 11 | 41 |
| 3.5. | Распределение общей площади жилых помещений по годам возведения: | тыс.кв.м % |  |  |  |
|  | - до 1920 года | _ «- | 76 2 |  |  |
|  | - 1921 – 1945 гг. | _ «- | 37 1 |  |  |
|  | - 1946 – 1970 гг. | _ «- | 1323,7 30 |  |  |
|  | в том числе 1956-1970гг(«хрущёвки») | _ «- | 790 18 |  |  |
|  | -после 1970 года | _ «- | 2909 67 |  |  |
| 3.6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади | - | 4380 | 4320 |
| 3.7. | Новое жилищное строительство | _ «- | 78 (2007г) | 750 | 1980 |
|  | Среднегодовой объём нового строительства | _ «- | 78 | 95 | 110 |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по зонам и этажности: | тыс.кв.м % |  |  |  |
|  | - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | _ «- | - | 576 77 | 1455 74 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), | _ «- | - | 22 3 | 60 3 |
|  | в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки |  | - | 40 5 | 246 12 |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | _ «- | - | 112 15 | 219 11 |
| 3.9. | Из общего объёма нового строительства размещается: | _ «- | - |  |  |
|  | - на свободных территориях | _ «- | - | 691 92 | 1730 87 |
|  | - на реконструкции | _ «- | - | 59 8 | 250 13 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общего фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | _ «- | 94 | 95 | 100 |
|  | - водоотведением (канализацией) | _ «- | 92 | 95 | 100 |
|  | - электроплитами | _ «- | 4 | 5 | 6 |
|  | - газом (сетевым, сжиженным) | _ «- | 92 | 93 | 94 |
|  | - центральным теплоснабжением | _ «- | 93 | 94 | 100 |
|  | - горячим водоснабжением | _ «- | 88 | 94 | 100 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Учреждения дошкольного образования населения -всего | тыс. мест | 6,6 | 7,4 | 7,4 |
|  | -на 1000 человек | мест | 34 | 40 | 40 |
|  | -на 100 мест приходится детей | детей | 121 | 100 | 100 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы -всего | тыс. мест | 16,3 | 19,0 | 18,0 |
|  | учащихся | тыс. уч. | 19,6 | 19,0 | 18,0 |
|  | -на 1000 человек | мест | 83 | 100 | 100 |
|  | -кол-во учащихся II смены | % | 18 | 0 | 0 |
| 4.3. | Образовательные организации среднего профессионального образования | тыс. мест | 9,1 | 9,1 | 9,6 |
| 4.4. | Образовательные организации высшего образования | тыс.студ. | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 4.5. | Больницы -всего | тыс. коек | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | в том числе городские | тыс. коек | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.6. | Поликлиники -всего | тыс. посещ смену | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения - стадионы | га | 27 | 35 | 45 |
| 4.8. | Бани | мест | 300 | 400 | 900 |
| 4.9. | Кинотеатры, кинозалы | мест | 690 | 790 | 1080 |
| 4.10 | Театры, филармония | мест | 1730 | 1730 | 1730 |
| 4.11 | Библиотеки в т.ч. городские | млн. книг | 2,8 | 3.0 | 3,5 |
| 4.12 | Гостиницы | мест | 1250 | 1800 | 2700 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | км | 84,0 | 134,5 | 185,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Автобус | км | 84,0 | 120,0 | 171,0 |
| 5.2. | Протяжённость магистральных улиц и дорог | км | 91,0 | 120,0 | 163,6 |
|  | в том числе: | км |  |  |  |
|  | Магистралей общегородского значения | км | 50,0 | 65,0 | 69,5 |
|  | Магистралей районного значения | км | 41,0 | 55,0 | 94,1 |
| 5.3. | Общая протяжённость улично-дорожной сети | км | 275,7 | 324,0 | 500,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с усовершенствованным покрытием | км | 192,3 | 250,0 | 340,0 |
| 5.4. | Плотность сети линий обществен. пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/кв.км | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
|  | - в пределах центрального района | -«- | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| 5.5. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | 4 |
| 5.6. | Аэропорты | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: международного значения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5.7. | Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | единиц | 310 | 580 | 700 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление -всего | тыс.куб.м/сут. | 93,77 | 83,224 | 81,128 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | -«- |  | 67,242 | 63,642 |
|  | -на производственные нужды | -«- |  | 13,448 | 12,728 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. | 103,0 | 103,0 | 145,0 67,0 - сущ. водозабор |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -водозабор подземных вод |  | - | - | 78,0 |
| 6.1.4 | Среднесуточное потребление на 1чел. | л/сут. на чел. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 160,2 | 300(230) (показатель в скобках с местным водонагрев.) | 300(230) (показатель в скобках с местным водонагрев.) |
| 6.1.5 | Протяжённость сетей | км | 280 | 296,8 | 221,9 |
| 6.2. | Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего: | тыс.куб.м/сут. | 95,17 | 84,828 | 80,336 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб.м/сут. | 80,197 | 70,600 | 66,820 |
|  | -производственные сточные воды | -«- | 14,973 | 14,224 | 13,512 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -«- | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 6.2.3 | Протяжённость сетей | км | 245,2 | 259,02 | 280,183 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт-ч /год | 415,46 | 482,9 | 521,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | -«- | 114,0 | 140,2 | 188,2 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -«- | 290,76 | 342,7 | 332,8 |
| 6.3.2 | Потребление 1чел. в год | кВт |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1474 | 1804 | 1040 |
| 6.3.3 | Протяжённость сетей | км | 53,6 | 55,7 | 160,2 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал /год | 0,00055791 | 0,0009288 | 0,0011988 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0000196 | 0,0000224 | 0,0000252 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 855 | 977,4 | 1109,8 |
|  | -всего | Гкал/час | 934 | 1006,4 | 1109,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -ТЭЦ, (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 801,7 | 801,7 | 801,7 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 132,3 | 204,7 | 397,1 |
| 6.4.4 | Протяжённость сетей (магистральных) | км | 48,2 | 56,8 | 82,0 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего: | млн.куб.м/ год | 281,3 | 302,6 | 465,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -«- | 203,5+29,3 | 210,5+36,5 | 333,4+48,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 48,4 | 55,6 | 83,6 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа –газопровод Валдай -Рига | -«- | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 |
| 6.5.3 | Протяжённость сетей (магистральных) | км | 35,985 | 45,2 | 148,4 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | -площадь | га | - | 133 | 224 |
|  | - подсыпка | млн. куб.м |  |  |  |
|  | -устройство закрытых водостоков | км |  | 8,25 | 52,1 |
|  | -устройство водоотводных каналов | км | - |  | 1,4 |
|  | - устройство напорных водостоков | км |  | 5,1 | 33,46 |
|  | -насосные станции | единиц |  | 5 | 7 |
|  | -камеры гашения |  |  | 5 | 7 |
|  | - очистные сооружения дождевой канализации | единиц | 2 | 1 | 3 |
|  | -локальные очистные сооружения | единиц | 1 | 8 | - |
|  | - благоустройство береговой полосы | км |  | 3 | 26 |
|  | -набережные с берегоукреплением | км |  | 0,7 | 22,4 |
|  | -расчистка, дноуглубление водоёмов |  |  | 5,9 | 34,9 |
|  | - организация пляжей | га |  | 0,9 | 1,05 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём твердых коммунальных отходов | тыс.т/год | н/д | 56,0 | 53,1 |
|  |  | куб.м/год | н/д | 273600,0 | 259200,0 |
| 6.7.2 | Рекультивируемый объект размещения отходов (на расчётный срок организация нового объекта размещения отходов) | единиц/га | 1 | 1 | за пределами границы города Пскова |
| 6.7.3 | Общая площадь рекультивируемого объекта размещения отходов | га | 15,0 | 19,0 | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 78 | 99 | 117 |
| 8. | Зеленые насаждения |  |  |  |  |
| 8.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (функциональная зона Р1) | га | 142,5 | 1086,0 | 1086,0 |
| 8.2 | Зона лесов (функциональная зона Р2) | га | 987,0 | 987,0 | 987,0 |
| 8.3 | Городские леса (согласно сведениям, указанным в форме № 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса» по состоянию на 01.01.2020) | га | 983,0 | 983,0 | 983,0 |
| 8.4 | Обеспеченность | кв.м/чел | 7,4 | 10,0 | около 49,4 |
| 9. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | н/д | по ПДВ | по ПДВ |
|  | Общий объём сброса сточных вод | млн.м3/год | 34,7 | 31,0 | 29,3 |

Карта планируемого размещения объектов местного значения (включая инженерные коммуникации).

Карта не приводится.

Для служебного пользования.