«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА» Содержание. ВВЕДЕНИЕ. 1.ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА. 1.1. Краткая историческая справка. 2.КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА. 2.1. Природные условия и ресурсы - 2.1.1. Климатические условия - 2.1.2.Гидрологическая характеристика 2.1.3.Инженерно-геологическая характеристика. 2.2.Существующее состояние окружающей среды 2.2.1.Состояние воздушного бассейна - 2.2.2. Состояние поверхностных вод 2.2.3.Состояние подземных вод 2.2.4.Физические факторы 2.2.5.Состояние почв. Санитарная очистка территории 2.2.6.Городские зелёные насаждения 2.2.Комплексная оценка территории - 2.2.1. Система планировочных ограничений - 2.2.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории - 2.2.1.2. Особо охраняемые природные территории.. - 3. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПСКОВА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ. 3.1. Население 3.2.Экономическая база развития города Пскова. 3.3. Жилой фонд и территории жилых зон 3.4.Социальная инфраструктура. Современная ситуация и прогноз развития. 3.5. Прогноз направления стратегического развития города и уровня жизни населения 3.6.Миссия города Пскова. 4.АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА. 4.1. Распределение городских земель по формам собственности - 4.2. Определение потребности в территориях для развития города на расчётный срок. - 4.3. Эффективность использования территорий 4.4. Основные проблемы градостроительного освоения городской территории. 5.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ПСКОВА. 5.1. Цели и задачи градостроительного развития города - 5.2. Проектная организация территории города 5.2.1. Территориальное развитие - 5.2.2. Планировочная организация города. - 5.2.3. Функциональные зоны. - 5.2.4. Архитектурно-пространственная организация территории 5.2.5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития города Пскова 5.2.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Пскова объектов местного значения, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий. 5.2.7. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Пскова объектов регионального значения. 5.2.8. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Пскова объектов федерального значения. 5.2.9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. - 5.3. План района, прилегающего к городу.. 6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 7.РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 7.1. Водоснабжение 7.2.Водоотведение 7.3.Энергоснабжение. 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. 8.1. Инженерная подготовка территории. 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 9.1. Охрана воздушного бассейна 9.2. Рациональное использование и охрана поверхностных вод 9.3. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 9.4. Мероприятия в области охраны от шума 9.5. Мероприятия по охране почв, санитарной очистке территории 9.6. Городские леса. 9.7. Леса зелёной зоны города 9.8. Эколого-градостроительные мероприятия. 10.СОХРАНЕНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 11.РИСК УЯЗВИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 11.1. Объекты и мероприятия гражданской обороны 11.2. Возможные чрезвычайные ситуации 11.3. Основные направления по устойчивому функционированию города в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций.. 12. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДО 2025 ГОДА. 12.1. Жилищное строительство 12.2. Развитие социальной инфраструктуры 12.3. Транспортная инфраструктура 12.4. Развитие инженерной инфраструктуры 12.5. Инженерная подготовка 12.6. Охрана окружающей среды 12.7. Городские зелёные насаждения. 13. СВОДНЫЙ БАЛАНС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА. 14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ПСКОВА.

- ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования «городской округ город Псков» разработан в два этапа.

Первый  этап  –  Аналитически-прогнозный  (Муниципальный контракт № 1 и № 3: «Выполнение работ по сбору исходной информации территориального характера, функциональному и строительному зонированию, инженерной инфраструктуры»; Муниципальный контракт № 2: «Выполнение работ по сбору исходной информации в области экологии, транспорта, экономики, инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС») выполнен в  2006 году  двумя  проектными  организациями  ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» и  МП  г. Пскова  «Псковархитектура».

Второй этап - Проектный («Материалы второго проектного этапа генерального плана города Пскова») разработан  ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» совместно с субподрядной организацией МП г. Пскова «Псковархитектура»  по заданию Управления строительства и архитектуры Администрации города Пскова.

Предыдущий Генеральный план, разработанный институтом «Ленгипрогор» в 1971 году был утверждён 1 марта 1973г. Советом Министров РСФСР (постановление № 51). За период реализации утверждённого проекта Генерального плана 1971 года прошло 36 лет, в течение которых страна изменилась коренным образом. Переход России к рыночной экономике и послереформенный кризис привёл к резкому сокращению промышленного производства, ухудшению демографической ситуации, уменьшению объёмов строительства. Прежде всего, произошли изменения в социально-политическом устройстве России, организации финансовой и хозяйственной деятельности.

- К 1995 году возникла необходимость разработки нового генерального плана

В настоящее время в стране наблюдается стабилизация общего политического курса и экономического роста, позволившего начать реализацию масштабных национальных проектов, принимаются меры по решению демографических проблем, продолжается реформирование законодательной базы, которая затрагивает как все сферы экономики и управления, так и сферу градостроительства, напрямую влияющую на разработку генерального плана.

Кардинальные изменения в постсоветском этапе страны отразились на значении Пскова как пограничного города, который должен быть на перспективу крупным транспортным узлом и логистическим центром товаров на связях Северо-западного региона России с прибалтийскими государствами и Европой, центром

Настоящая редакция Генерального плана города Пскова является первым проектом, разработанным в соответствии с требованиями нового Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный Кодекс), принятым в качестве Федерального закона от 29.12.2004 года №191-ФЗ (с последующими изменениями).

Генеральный план муниципального образования «Город Псков», утвержден Решением Псковской городской Думы от 19.02.2010 №1125 (в редакции решения Псковской городской Думы от 15.09.2017 № 2449).

Разработка документации по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков», утвержденный Решением Псковской городской Думы от 19.02.2010 №1125, выполнена ООО «Национальный земельный фонд» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 04/2019 от 02.12.2019.

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков» (далее – Генеральный план Пскова) разработан в административных границах муниципального образования «Город Псков».

Генеральным планом Пскова выделены следующие временные сроки его реализации:

-первая очередь – срок реализации до 2025 г.,

-расчётный срок – до 2035 г.

Проектная численность населения города Генеральным планом  Пскова принята:

- 212,0 тыс. человек на первую очередь,

- 220,0 тыс. человек на расчётный срок.

Разработка проекта произведена на основании следующих нормативных и законодательных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10);

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» (далее – Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650);

- Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Закон Псковской области от 10.02.2014 № 1356-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области»;

- Постановление Администрации Псковской области от 22.01.2013 № 18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области»;

- Приказ Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 28.12.2016 № 564 «Об утверждении границы территории исторического поселения регионального значения город Псков, его предмета охраны и требований к градостроительным регламентам, разработанных применительно к территориальным зонам, расположенным в границе исторического поселения»;

- Устав муниципального образования «Город Псков»;

- Решение Псковской городской Думы от 19.02.2010 № 1125 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Псков» (далее - Генеральный план МО «Город Псков»);

- Решение Псковской городской Думы от 10.04.2019 № 677 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков»;

- Решение Псковской городской Думы от 12.02.2019 № 608 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в городе Пскове»;

- другие правовые акты, своды правил, строительные нормы и правила, документы, регулирующие деятельность по выполнению Работы.

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Утверждаемая часть Генерального плана Пскова содержит:

- Текстовые материалы. Положение о территориальном планировании.

- Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежей | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта функциональных зон | несекретно | 1: 10 000 |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | несекретно | 1: 10 000 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (включая инженерные коммуникации) | ДСП | 1: 10 000 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа | несекретно | 1: 10 000 |

Материалы по обоснованию Генерального плана Пскова содержат:

1)Текстовые материалы. Материалы по обоснованию Генерального плана.

2)Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема района, прилегающего к городу | несекретно | 1: 25 000 |
| 2. | Карта современного использования и комплексной оценки территории | ДСП | 1: 10 000 |
| 2.1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории | несекретно | 1: 10 000 |
| 3. | Карта ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки территории и современного состояния окружающей среды | ДСП | 1: 10 000 |
| 3.1 | Карта ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки территории и современного состояния окружающей среды | несекретно | 1: 10 000 |
| 4. | Карта развития транспортной инфраструктуры | несекретно | 1: 10 000 |
| 5. | Карта сетей энергоснабжения (теплоснабжение, газоснабжение) | ДСП | 1: 10 000 |
| 5.1 | Карта сетей энергоснабжения (теплоснабжение, газоснабжение) | несекретно | 1: 10 000 |
| 6. | Карта сетей энергоснабжения (электроснабжение, связь) | ДСП | 1: 10 000 |
| 6.1 | Карта сетей энергоснабжения (электроснабжение, связь) | несекретно | 1: 10 000 |
| 7. | Карта инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды | несекретно | 1: 10 000 |
| 8. | Карта оценки факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1: 10 000 |
| 8.1 | Карта оценки факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | несекретно | 1: 10 000 |
| 9. | Историко-архитектурный и ландшафтный опорный план (Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия) | несекретно | 1: 10 000 |
| 10. | Карта по обоснованию выбранного варианта размещения объектов местного значения и возможных направлений развития территорий города и прогнозируемых ограничений их использования | ДСП | 1: 10 000 |
| 10.1 | Карта по обоснованию выбранного варианта размещения объектов местного значения и возможных направлений развития территорий города и прогнозируемых ограничений их использования | несекретно | 1: 10 000 |
| 11. | Карта развития транспортной инфраструктуры (Внутренний транспорт) | несекретно | 1: 10 000 |

Приложением к Генеральному плану Пскова являются сведения о границе населенного пункта, которое содержит графическое описание местоположения границы населенного пункта, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Перспективы, цели и задачи развития Псковской области и ее центра – города Пскова учитываются в программных документах органов власти Псковской области и города Пскова, в которых генеральный план в соответствии с Градостроительным кодексом РФ  отмечен как важнейший документ, определяющий цели, задачи и мероприятия по развитию и функциональному использованию территорий города, их архитектурно-пространственной организации с учетом перспектив развития Пскова и сохранения историко-культурного наследия памятников градостроительства федерального значения.

1. Этапы исторического и хозяйственного развития

города Пскова

  - 1.1. Краткая  историческая  справка

Город Псков один из древнейших русских городов, расположен на северо-западе Европейской части России, в нижнем течении реки Великой в 15 км от Псково-Чудского озера. Упоминание о существовании города в летописи относится к 903 году. Законом Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Псков отнесён к историческим поселениям федерального значения.

Градостроительство Пскова отражает все этапы истории города.

История города неразрывно связана со становлением Российского государства, его развитием и защитой.

Выгодное расположение Пскова на торговом пути из Новгорода в Западную Европу способствовало быстрому его росту и превращению в крупный торговый и ремесленный центр.

К началу XIII в. усилилось военное значение  г. Пскова – город стал пограничной крепостью на рубеже русских земель. Рост оборонной мощности города и быстрое экономическое развитие способствовали признанию независимости его от Новгорода (1348г).

Эпохой экономического расцвета города считается  период на протяжении XIV-XVI веков.

Однако в XVII в. город теряет своё былое экономическое могущество, но сохраняет военно-стратегическое значение пограничной крепости.

Во время Северной войны 1700-1721 гг. Псков был сильно укреплён, остатки фортификационных сооружений Петра I  вокруг стен «Окольного города» сохранились до наших дней.

К началу XVIII века с расширением  границ Российского государства и открытием новых торговых путей  Псков начал терять своё экономическое и стратегическое значение.

В 1708 году с учреждением губерний город вошёл в состав Ингерманландской  губернии,  с 1719 г.  переведён в состав Петербургской, а с 1727 г.  вошёл в состав Новгородской губернии. В 1746 г. Псков становится центром  одноимённой губернии.

На протяжении  XVIII-XIX вв. наблюдается замедление темпа экономического развития города, но уже в конце XIX начале XX вв. намечается некоторый его подъём.

В результате войны 1941-1945 гг. город  был сильно разрушен, от довоенного жилого фонда осталось всего 10 %. После войны в Пскове проводились большие восстановительные работы: были составлены генеральные планы институтом «Ленпроект»(1945г), институтом «Ленгипрогор» (1958-1960 гг).

Если проследить  развитие зодчества Пскова за несколько периодов, которые отражают историю его экономического и территориального роста, то можно выделить три основных этапа:  вначале состоящего из разрозненных поселений, затем Пскова – государства, и,  наконец, - Пскова – города.

Начав своё развитие в VIII веке как городище на месте современного Кремля, на скалистом мысу при слиянии р. Псковы и р. Великой и небольшого поселения – городца (на месте сохранившейся церкви Михаила Архангела), Псков постепенно разрастался.

Кремль (Детинец), благодаря своему местоположению, получил форму вытянутого треугольника, обнесённого в IX веке деревянными стенами, которые в XIV веке были заменены каменными. Позднее за стенами Кремля вырос «Довмонтов город», обнесённый в XIV веке также каменными стенами.

В начале XIV века (1309г)  были сооружены стены вокруг торгового посада.

Кроме стен, ограждавших разрастающийся город, с запада,  его прикрывали укреплённые пункты – Мирожский и Ивановский монастыри, расположенные на левом берегу реки Великой.

К концу XIV в. вокруг сильно разросшегося посада за стеной, сооружённой в 1309 году, была воздвигнута в 1375 году стена «Среднего города», а предыдущая разобрана.

К этому времени уже достаточно чётко определились направления главных улиц города: от Кремля расходились лучами три основные улицы, две из которых переходили во внешние дороги.

Южный луч переходил в автомобильную дорогу по направлению на Смоленск, восточный – на Новгород, а средний луч являлся торгово-ремесленным центром города и был функциональным продолжением торговой площади у Кремля.

Все три улицы в пределах крепостных стен соединялись сетью второстепенных улиц, основное направление которых было подчинено направлению крепостных стен.

Таким образом, к XIV-XV векам формировалась радиально-кольцевая планировочная структура средневекового города.

В последующий период за стенами Среднего города продолжался рост посада, который впоследствии был обнесён сначала деревянной стеной, а затем каменной, с большим количеством боевых башен. Ограждённый посад был включён в состав города и назван «Окольным городом». В его пределах радиально-кольцевая планировка продолжала развиваться с сохранением значения основных 3-х лучей-улиц.

Особенность Псковской планировочной структуры заключается в делении городской территории на отдельные районы – «концы».

Каждый «конец»  имел в своём композиционном центре кончанскую церковь с небольшой площадью – своеобразный культурный центр средневекового города.

Объёмно-пространственная композиция средневекового города представляла собой следующее: объём каменного Троицкого собора (XII в.) в центре Кремля, доминирующего над городом, имел масштабный переход к мелкой застройке посада через объёмы средней величины – кончанские  церкви.

Планировка Пскова – губернского города периода XVIII в. претерпела  существенные изменения по составленному в 1778 году «регулярному плану города».

В течение XVIII-XIX вв. по новому плану, в основном, застраивались районы  Завеличья  и  Запсковья. Новая застройка отдельных участков Завеличья и Запсковья формировалась в прямоугольной  системе небольших кварталов.

Следует отметить, что радиально-кольцевая планировочная структура древнего Пскова в значительной степени сохранилась в системе перепланировки рубежа XVIII-XX веков и оказалась жизнеспособной в современных условиях. Она представляет высокую историко-градостроительную ценность, так как сформировала основу городской среды, масштабной по отношению к высоко ценным  архитектурно-историческим зданиям – памятникам архитектуры.

Исторический центр города, сохранивший фрагменты планировки и застройку средневекового периода, регулярную планировку и застройку периода Губернского города (конца XVIII-XIX веков), не утратил своего центрального положения и в последующие периоды развития городской планировочной структуры.

Главный ансамбль города – Кремль с Троицким собором является основной архитектурной доминантой и основным высотным акцентом города. Его объёмно-пространственное влияние распространяется далеко за пределами исторического ядра – на всей территории развивающихся районов вдоль исторических трасс дорог (Рижское шоссе, Л. Поземского) и вдоль долин рек Великой и Псковы.

- 1.2. Общие  сведения  о  городе

Численность населения Пскова на 1.01. 2008 года составила 193,7 тыс. человек. Численность населения на 01.01.2020  составила 210,34 тыс. человек.

Псков имеет компактную планировочную структуру с развитой радиально-кольцевой системой улиц и дорог. Жилой фонд, в своём большинстве представлен капитальными зданиями. Индивидуальная жилая застройка усадебного типа от территории города, занятой жилищно-гражданским строительством, составляет около 61 %., многоэтажная жилая застройки 33 % и  малоэтажная застройка -6 %.

Реки Великая и Пскова делят город на условные городские районы: Завеличье, Запсковье, Центральный с его историческим центром «Окольным городом». К Центральному району примыкает Привокзальный и Завокзальный районы  и несколько обособленный промышленно-селитебный район Любятово, а также посёлки Учхоза, Псков-кирпич, Кресты и др.

Промышленные предприятия размещены по городу дисперсно, за исключением  северо-восточной его части, где  формируется крупный промрайон в основном для предприятий машиностроительной и строительной индустрии. Общая площадь земель городского округа «Город Псков» составляет – 9560 га.

Город Псков является крупным транспортным узлом, в котором функционируют все основные виды внешнего транспорта: железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный, трубопроводный.

Во Пскове находится крупный железнодорожный узел, работающий на 4 направления: Псков – Луга - Санкт-Петербург; Псков - Печоры Псковские – Рига; Псков - Резекне – Даугавпилс – Вильнюс; Псков – Дно – Бологое.

Аэродром совместного базирования «Псков» класса  «В»,  расположенный в 4,5 км к юго-востоку от центра города, осуществляет перевозки с Москвой, имеет статус международного.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает связь Пскова с городами и населёнными пунктами области, с прилегающими соседними областями и государствами. По автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, проходящим по территории  Псковской области осуществляются транзитные связи города Санкт-Петербурга с государствами Балтии, Белоруссией и Украиной.

В период навигации по реке Великой используется водный транспорт. Местные линии осуществляют связь города с Талабскими островами Псковского озера – острова Белов и Залита.

Главной проблемой водного транспорта в г. Пскове является отсутствие постоянных пассажирских причалов и здания речного вокзала.

Городской пассажирский автотранспорт представлен социальными и коммерческими маршрутами автобусов, маршрутными такси и частными легковыми таксомоторами.

2.  Комплексный градостроительный анализ территории города

2.1. Природные  условия  и  ресурсы

- 2.1.1. Климатические условия

Город Псков расположен в континентальной температурной климатической зоне с холодной зимой и относительно теплым летом. Средняя годовая температура воздуха составляет 5,5ºС, самого теплого месяца – июля +17,6ºС, самого холодного – февраля -5,9ºС. Абсолютный минимум был зафиксирован на отметке –40,6ºС, абсолютный максимум +35,6ºС

Температура воздуха                            Таблица 1

| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -40.6 (1940) | -7.9 | -5.8 | -1.9 | 9.8 (2007) |
| февраль | -37.6 (1956) | -8.6 | -5.9 | -1.8 | 11.3 (1990) |
| март | -29.7 (1963) | -3.9 | -1.3 | 4.0 | 18.5 (2007) |
| апрель | -20.9 (1960) | 1.5 | 5.4 | 10.7 | 27.6 (2000) |
| май | -5.1 (1953) | 6.7 | 12.0 | 17.8 | 32.0 (2007) |
| июнь | -0.1 (1941) | 10.6 | 16.0 | 21.4 | 32.6 (1995) |
| июль | 2.7 (1947) | 12.0 | 17.6 | 22.6 | 35.0 (2006) |
| август | 1.3 (1966) | 10.8 | 16.0 | 21.0 | 35.6 (1936) |
| сентябрь | -4.6 (1973) | 6.2 | 10.6 | 15.2 | 30.3 (1992) |
| октябрь | -12.5 (2002) | 2.3 | 5.5 | 9.0 | 22.6 (1999) |
| ноябрь | -23.8 (1965) | -2.7 | -0.2 | 1.8 | 14.1 (1968) |
| декабрь | -40.3 (1978) | -6.3 | -4.0 | -1.1 | 10.8 (2006) |
| год | -40.6 (1940) | 1.7 | 5.5 | 9.9 | 35.6 (1936) |

Осадки                                              Таблица 2

| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 42 | 7 (1946) | 87 (1999) | 20 (1995) |
| февраль | 32 | 6 (1949) | 64 (2002) | 16 (2001) |
| март | 32 | 8 (1969) | 88 (2008) | 20 (1981) |
| апрель | 35 | 2 (1990) | 116 (1956) | 25 (1959) |
| май | 48 | 7 (1971) | 107 (2003) | 36 (1999) |
| июнь | 82 | 11 (1979) | 194 (1998) | 75 (1956) |
| июль | 82 | 14 (1964) | 177 (2000) | 51 (1973) |
| август | 77 | 16 (1938) | 253 (2003) | 103 (2003) |
| сентябрь | 69 | 11 (1947) | 141 (1950) | 45 (1950) |
| октябрь | 56 | 8 (1946) | 103 (2006) | 35 (1960) |
| ноябрь | 53 | 0 (1993) | 98 (1997) | 26 (1937) |
| декабрь | 45 | 8 (1953) | 85 (1983) | 21 (1983) |
| год | 653 | 384 (1947) | 804 (1990) | 103 (2003) |

Среднее количество осадков за год – 653 мм. Наибольшее количества осадков выпадает в летний период – июнь – август. Наименьшее – зимой. Летние осадки в основном обильные и не продолжительные, зимние слабые и затяжные. Территория города относится к зоне избыточного увлажнения.

- Число дней с твёрдыми, жидкими и смешанными осадками

- Таблица 3

| вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| твердые | 16 | 13 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 14 | 62 |
| смешанные | 5 | 5 | 6 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 7 | 8 | 38 |
| жидкие | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 9 | 3 | 113 |

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Сход снега начинается в марте. Окончательное разрушение снегового покрова завершается в апреле.

- Снежный покров

- Таблица 4

| месяц | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число дней | 0 | 1 | 11 | 25 | 28 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| высота (см) | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| макс.высота (см) | 0 | 11 | 35 | 38 | 74 | 81 | 63 | 38 | 2 | 0 |

Расчетные температуры для отопления – 26-27ºС, продолжительность отопительного периода – 212 дней (СНиП 23-01-99).

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года.

- Относительная влажность

- Таблица 5

| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 83 | 80 | 72 | 66 | 69 | 74 | 79 | 83 | 85 | 88 | 88 | 79 |

Средняя годовая скорость ветра – около 4 м/сек.

Направление ветра         Таблица 6

| Направление по румбам | январь | июль | год |
| --- | --- | --- | --- |
| С | 7 | 13 | 12 |
| СВ | 4 | 7 | 7 |
| В | 7 | 9 | 7 |
| ЮВ | 9 | 15 | 9 |
| Ю | 19 | 20 | 19 |
| ЮЗ | 19 | 8 | 14 |
| З | 21 | 15 | 17 |
| СЗ | 14 | 13 | 15 |

Господствующие ветры – южные и юго-западные.

Средняя скорость ветра за год – 3,4 м/с. Наиболее сильные ветра отмечаются в зимний период.

- Среднемесячная сила ветра, м/с

- Таблица 7

| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |

- Число дней с метеорологическими явлениями

- Таблица 8

| явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дождь | 8 | 6 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 11 | 150 |
| снег | 21 | 18 | 15 | 6 | 0.8 | 0.03 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 14 | 22 | 100 |
| туман | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 |
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 |
| роса | 0 | 0.07 | 0.1 | 3 | 12 | 15 | 16 | 18 | 16 | 7 | 0.5 | 0.03 | 88 |
| иней | 8 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 66 |
| метель | 6 | 5 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 5 | 20 |
| поземок | 4 | 4 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 2 | 12 |
| гололед | 3 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 3 | 11 |
| изморозь | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 6 | 22 |

По строительно-климатическому районированию территория города Псков относится к зоне II В. Климатические условия не формируют ограничений ведения строительной деятельности.

### 2.1.2.Гидрологическая характеристика

Гидрологическая характеристика составлена по данным материалов монографий «Ресурсы поверхностных вод СССР, 1972г», т 2.,», Многолетние данные стока 1995г,-2000гг».

Гидрографическая сеть города представлена р. Великой (бассейн Балтийского моря) и ее право- и левобережными притоками реками Пскова, Череха,   малыми ручьями – Мирожка, Колокольничий, Чертов, Ремонтка, Милевка, Любятовка, Промежица.

Гидрографические характеристики наиболее крупных рек города приведены ниже в таблице:

Таблица 1

| Наименование водного объекта | Куда впадает, с какого берега | Расстояние от устья, км | Длина, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Великая | Псковско-Чудское озеро | - | 430 | 25200 |
| Река Череха | Великая (прав) | 24 | 145 | 3200 |
| Река Пскова | Великая (прав) | 17 | 102 | 1000 |

Река Великая входит в состав трансграничной озерно-речной системы р.Великая-Псковско-Чудское озеро -р.Нарова, протекающей по территории России и Эстонской республики. Великая главная водная артерия области по территории г. Пскова протекает 15 км участком нижнего течения.  Река в пределах города имеет крутые, высотой 5-10 м, в районе Снятой горы до 20 м берега. Пойма прерывистая шириной 20-100м, высотой 2-3 м, луговая, затапливается почти ежегодно во время весеннего половодья. Русло умеренно извилистое шириной до 300 м, глубиной 4,5-6,0 м. Скорость течения 0,1-0,3 м/сек., дно песчаное, песчано-гравелистое, местами каменистое.

Река Пскова . Долина реки шириной около 100 м, с высотой склонов 4-5 м. Склоны долины застроены. Пойма прерывистая, узкая – до 50м. Русло извилистое шириной 50-80 м, глубиной 1,0-1,5 м, скоростью течения в межень 0,3 м/сек. Для поддержания уровня воды в русле до 1,5 м намечалось строительство 5 водоподъемных плотин, однако построена одна.

Река Череха, один из наиболее крупных притоков реки Великой. Долина реки узкая V-образная и только к устью расширяется. Склоны реки высокие, имеют эоловые формы рельефа с чередованием невысоких холмов и котловин. Ширина русла около 50 м, глубина до 1,2 м, скорость течения 0,3 м/сек.

Малые реки и ручьи имеют длину менее 10 км. Ручьи берут начало из окрестных болот, или из родников, долины их не выражены, глубиной вреза до 1,5м. Русла ручьев шириной 1,0 - 3 м, глубиной 0,1-0,5 м, извилистые, в теплый период года зарастают высшей водной растительностью. Устьевые участки рек Ремонтка (0,41 км) и Колокольничий (1,3 км) заключены в коллекторы. На р. Мирожке организован пруд длиной до 1 км, шириной до 300 м. Пруд зарастает высшей водной растительностью. Идет процесс заболачивания.

Наблюдения за гидрологическим и гидрохимическим режимом проводятся на реках Великая, Пскова и Череха  Псковским Центром Гидрометслужбы на следующих пунктах наблюдения:

Таблица 2

| Река – створ наблюдения | Расстояние от устья, км2 | Площадь водосбора, км | Период действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Великая – д. Пятоново | 38 | 20200 | действующий |
| Великая-г. Псков | 14 | 24000 | действующий |
| Череха –д. Сорокино | 14 | 2330 | действующий |
| Пскова - Черняковицы | 15 | 914 | действующий |

Реки принадлежат к типу равнинных,  имеют смешанное питание с преобладанием  снегового.

Уровенный режим. В годовом ходе уровня четко выделяются четыре фазы: весеннее половодье, летняя межень, короткий осенне-зимний период и зимняя межень, в некоторые годы прерываемая подъемами уровней в периоды оттепели.

Весеннее половодье является наиболее многоводной фазой и составляет 40-50% годового стока (р.Великая) и до 65% на малых реках (Пскова, Череха).

Подъем уровня воды в реках весной начинается в третьей декаде марта, ранние сроки в отдельные годы отмечаются во второй – третьей декадах февраля (1961 г.), поздние во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья – 71 день, наибольшая – 94 дня, наименьшая – 49 дней. Пик половодья в среднем приходится на 10 апреля. Весеннее половодье нередко сопровождается заторами. Высота подъема уровня затора может быть максимальной в году. Высший наблюденный уровень воды в реке заторного происхождения составил 813 см над «0» графика.

Летне-осенняя межень устанавливается в среднем в начале-середине июля и заканчивается в октябре. Наибольшая продолжительность межени 120 дней. Межень характеризуется незначительными колебаниями уровня воды. Ежегодно межень прерывается дождевыми паводками. В дождливые годы может проходить 4-5 паводков. Высота подъема уровня воды при этом меньше, чем в весеннее половодье, однако на малых реках может превышать весенний подъем. Наименьшие уровни отмечаются в июле – августе, реже в сентябре.

Зимняя межень устанавливается в конце октября. Средняя продолжительность межени около 90 дней. Наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте.

Многолетняя амплитуда колебания уровня воды в реки Великой составляет 9-10 м, на ее крупных притоках  3-5 м, на прочих малых реках и ручьях – не более 1,5-2,5 м.

Характеристика максимальных наблюденных и расчетных уровней воды реки  Великой приведены в таблице ниже:

Таблица 3

| Река- пост | Единица измерения | Высший наблюденный уровень | Уровни, обеспеченностью, % |  |  | Отметка «0» графика, м БС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 3 | 10 |  |
| Великая - Псков | см | 923 | 900 | 780 | 640 | 29,35 |
|  | м БС | 38,58 | 38,35 | 37,15 | 35,75 |  |

Уровни 1% обеспеченности  приведены на «Схеме ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки современногосостояния окружающей среды»и на чертеже «Инженерная подготовка территории и охрана окружающей среды».

Стоковые характеристики  и условия обеспеченности ресурсами поверхностных вод. Модуль среднегодового стока колеблется в пределах от 6,2 -6,6 (р.Великая, Череха) до 9,2 л/сек.км2 (р.Пскова). Модуль стока в маловодный год 95% обеспеченности составляет соответственно от 3,3- 3,5 до 5,2 л/сек.км2. Минимальный 30-ти суточный модуль стока отмечается в летний  период и составляет  на реках Великая и Череха, соответственно 1,58-0,72, на р. Пскова -1,52 л/сек.км2. Расчетные характеристики годового и минимального 30-ти суточного стока рек приведены в таблице 4.

- Характеристика годового и минимального 30-ти суточного стока крупных  рек

- Таблица 4

| Река -пост | Площадь водосбора, км2 | многолетний сток, м3/сек |  | Минимальный 30-ти суточный (летний), м3/сек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средний | 95% обесп. | Средний | 95% обесп. |
| Великая –г Псков | 24 000 | 149 | 79,2 | 37,3 | 11,5 |
| Р. Череха –устье | 3200 | 16,3 | 8,1 | 1,7 | 1,4 |
| Река Пскова –устье | 1000 | 8,5 | 7,8 | 1,5 | 0,4 |

Характеристика максимального расхода воды в реках приведена ниже, в таблице 5.

- Максимальные расходы воды, м3/сек

- Таблица 5

| Река - пост | Максимальный наблюденный расход | Расход 1% обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Река Великая – д. Пятоново | 2580 | 2720 |
| Река Череха – д.Сорокино | 397 | 533 |
| Река Пскова-Черняковицы | 216 | 283 |

По условиям водообеспеченности город относится к категории ограниченно обеспеченных ресурсами поверхностных вод. В лимитирующий сезон сток малых рек города менее 1,5 м3/сек., сток р. Великой 11,5 м3/сек. В настоящее время объем водоотбора из р. Великой сократился из-за прекращения водозабора воды для нужд ТЭЦ, сокращения промышленного и сельскохозяйственного производства в бассейне реки, и экономии воды населением.

Термический режим рек характеризуется переходом температуры воды через 10ºС весной 10 мая, осенью-30 сентября. Период с температурой воды более 16 ºС составляет около 70 суток, 17 ºС около 55 суток. Максимальный прогрев воды отмечается в  июле и достигает 25-28 ºС. Средняя температура воды в реках в июле 19- 20 ºС. Со второй декады августа вода начинает охлаждаться и в ноябре  температура воды переходит через 0,2 º. В этот период начинается процесс ледообразования.

Ледовый режим. Ледостав на реках устанавливается в третьей декаде ноября- первой декаде декабря. Средняя продолжительность ледостава около 158 дней. Средняя многолетняя толщина льда 25-60 см.

Вскрытие рек отмечается в среднем в первой второй декадах апреля. Вскрытие редко сопровождается заторами, только после суровых зим и дружных вёсен. Максимальный подъем воды при заторах достигал в районе р. Псков около 205 см.

Режим мутности рек. Средняя годовая мутность рек колеблется от 5 до 30 г/м3. средняя мутность в летнюю межень ниже в 2 -3 раза средней годовой. Во время прохождения паводков мутность возрастает в 1,5-2 раза.

Гидрохимический режим. Вода реки относится к гидрокарбонатному классу. Для реки характерно повышение минерализации от истока к устью. Это связано с впадением в среднем и нижнем течении минерализованных вод притоков - Синяя, Утроя, Череха. Наибольшую величину минерализации вода в реке имеет в зимнюю межень – до 344 мг/л, наименьшую в период половодья – 59-174 мг/л. Жесткость воды составляет 2,6-3,3 мг-экв/л. В период половодья вода относится по величине жесткости к  мягкой (до 3 мг-экв/л), в межень  вода становится умеренно жесткой (более 3 мг-экв/л ).

Прозрачность воды в реке Великая  в течение всего года 24 см, за исключением периода весеннего половодья, когда она снижается до 3-18 см. цветность воды составляет в зимнюю и летнюю межень 18-29º, в половодье возрастает до 54 º.

Насыщенность воды кислородом высокая. Вода имеет слабощелочную реакцию (рН составляет 7,2-7,8).

По минерализации и химическому составу вода р. Великой обладает хорошими питьевыми качествами и пригодна для хозяйственно-питьевого водопользования. Однако хозяйственная деятельность на водосборе реки и несоблюдение режима в пределах водоохранных зон и зон санитарной охраны второго пояса источников питьевого водоснабжения привело к резкому ухудшению качества воды в реке. В последние десятилетия качество воды оценивается 3-4 классом и характеризуется как «умеренно-загрязненная» и «загрязненная». В воде отмечается повышенное содержание нефтепродуктов, нитратов, железа, биогенных веществ и патологической микрофлоры.

Река Череха правобережный приток р. Великой характеризуется повышенной минерализацией и жесткостью воды. Минерализация  реки изменяется от 130 мг/л в многоводный период до 650 мг/л в маловодный (летняя и зимняя межени), жесткость соответственно колеблется  в пределах от 1,0-1,64 в многоводный период  до 5,0- 6,36 мг-экв/л в маловодные периоды. Вода имеет слабощелочную реакцию (рН составляет 7,3-7,6).

- Выводы:

1.Наивысшие в году уровни воды в реках отмечаются в период прохождения весеннего половодья. На р. Великая экстремальные уровни имеют заторный характер, таким образом, требуется комплекс мероприятий по предупреждению заторных явлений.

2.По условиям водообеспеченности ресурсами поверхностных вод город относится к ограниченно обеспеченным. Однако основным лимитирующим фактором является ухудшение качества поверхностных вод в результате хозяйственной деятельности на водосборе реки.

3.Купальный период с температурой воды более 17°С составляет для рек города около 55 суток. Лимитирующий фактор – неудовлетворительное качество воды в реках, особенно р.Пскова и р.Череха.

    - 3.1.3.    Инженерно-геологическая характеристика.

При составлении настоящей характеристики были использованы материалы:

Производственно-геологического объединения «Севзапгеология» – «Отчёт о детальной разведке пресных подземных вод для водоснабжения г. Пскова за 1978-1979 г.г.» и за 2005г. «Отчёт о результатах работ, по контролю за охраной подземных вод за 1986-87 г.г. по территории Ленинградской, Новгородской и Псковской области», Ленинград, 1988 г., Отчёты о комплексных или контрольных инженерно-строительных изысканиях под отдельные объекты гражданского и промышленного строительства, выполненные «Псковским отделом ЛенТИСИЗ»

Рельеф.  Территория г. Пскова расположена в пределах  ледникового ландшафта, сформировавшегося в результате аккумулятивной деятельности Валдайского оледенения.

Рассматриваемая территория характеризуется равнинным рельефом, местами слегка всхолмлённым, со слабым уклоном к р. Великой. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 32 до 59 м. и лишь  на северо-западе достигают 75 м (горы Сокольница и Снятная). Преобладающие отметки поверхности 40-45м. Относительные превышения на большей части территории составляют 3-5м. Уклоны поверхности изменяются  от 0,5 – 4 % до 6 – 8 %, а по берегам р. Великой и р. Псковы и, местами, на склонах холмов достигают 10-20 %, редко  более.

Равнинная поверхность городской территории расчленена долинами рек Великой, Псковы и Мирожки  на несколько участков, имеющих небольшие уклоны к рекам. Долины этих рек врезаны в коренные породы, имеют, в основном, одну пойменную террасу и, редко – надпойменные. Река Великая, разделяющая город на две части, течёт преимущественно в северном направлении, а в районе Снятной горы меняет своё направление с северного на северо-западное. Берега реки часто крутые, высотой 5-10 м, а в районе Снятной горы высота склонов достигает 20 м. В районе бывш.пос. Промежицы берега реки пологие. Пойма р. Великой прослеживается не везде и имеет высоту не более 2-3 м, ширину  20- 100 м.

В районе Кремля в р. Великую впадает её правобережный приток – р. Пскова. Долина её имеет ширину не более 100 м, а высота склонов составляет 4-5 м. Русло реки сильно меандрирует, подмывая крутые участки берега. Пойма неширокая и не везде прослеживается. На р. Мирожке, впадающей в р. Великая в юго-западной части города, сооружена плотина и образовано озеро длиной 1 км и шириной 30,0-110,0 м.

По берегам рек Великой и Псковы наблюдаются обнажения известняков, а также карьеры и выемки известняковых пород, наибольшие по площади у дер. Овсище (на правом берегу р. Великой), глубиной 8-10 м, нарушающие равнинный рельеф.

Кроме того, на территории, охватываемой настоящим проектом, протекают мелкие ручьи: Милевка, Колокольный, Ремонтка, впадающие все в реку Пскову. Глубина вреза их не превышает 1,5 – 2 м, ширина долин вблизи устья достигает 30-50 м.

Из физико-геологических процессов  на рассматриваемой территории имеют место подмыв берегов на реках Великой и Пскове, заболачивание, развевание песков и карстообразование. Подмыв берегов на реках Великой и Пскове наблюдается на отдельных участках в виде оплывин глин или суглинков в верхних частях береговых склонов.

Процессы заболачивания в районе города и на территориях, прилегающих к городу, развиты очень широко. Этому способствует наличие плоского равнинного рельефа и слабо водопроницаемых грунтов, залегающих непосредственно под почвенно-растительным слоем. Большинство болот низинного, реже переходного типа. Средняя мощность торфа составляет 0,8 – 2,5 м, до 4,5 м. В восточной и северо-восточной частях территорий находятся такие болота как: Татарский мох, Белый мох и др. Заболоченности прослеживаются по обеим сторонам Крестовского шоссе. К юго-западу от г. Пскова находятся Гоголёвское, Опочинское и Пневское болота, к юго-востоку – Лопатинское.

В южной части территории, по берегам р. Великой, и особенно при впадении в неё р. Черёхи, широко распространены эоловые формы рельефа. Эти территории характеризуются чередованием невысоких дюнных холмов и гряд с котловинами выдувания, которые беспорядочно ориентированы и имеют асимметричные склоны высотой 1,5 – 4,0 м. Эоловые холмы, как правило, закреплены. Однако, к югу от бывших посёлков Корытово и Промежицы имеет место развевание песков на участках, которые лишены растительного покрова (соснового леса).

В соответствии с обзорной картой распространения закарстованных пород («Рекомендации по изысканиям в карстовых районах СССР, ПНИИС, Москва,1967г.»), район исследований относится к карстовому  району V категории. В целом, для территории, рассматриваемой настоящим проектом, характерен медленный процесс карстообразования. Поверхностные формы карста отсутствуют. В районах Завеличье (мк-н № 8), в р-не деревень Шабаново, Заручевье, микрорайоне Любятово, в квартале улиц Ипподромная, Кошевого, Труда, Застенная, дер.Овсище (ул. А.Алёхина), отмечены проявления покрытого карбонатного карста, подтверждающиеся наличием продуктов химического выветривания  известняков  и  пустот  выщелачивания  размером  от 0,5 – 1,5 см  до

10 см. Деформаций зданий и провалов нет, территория относительно устойчивая и процесс карстообразования серьёзной угрозы для строительства не представляет.

Однако, в  долине   Чёртого  ручья,  в  районе  тяговой  подстанции,  выявлен участок размером 50-130м, который  характеризуется повышенной трещиноватостью и кавернозностью известняков в сравнении со всей изученной территорией г. Пскова.

На данном участке проходит перевод поверхностного стока Чёртого ручья в подземный. Дальше прослеживается суходол, который имел выход в долину реки Великой. В настоящее время суходол от территории завода «Псковкабель» до реки Великой засыпан. В период половодий весной и летом после ливней из-за невозможности полного поглощения поверхностного стока ручья суходол заполняется водой. Раньше, когда суходол имел выход к реке Великой, поверхностный сток проходил естественным путем, не вызывая подтопления прилегающих территорий. Из-за засыпки суходола вследствие подпора уровень вод поднимается, вызывая подтопление прилегающих  территорий.  На левом берегу жилой дом подтапливается до окна (абс. отм. 43,87м – август 1987г.) после половодий долина ручья становится сухой. В районе ручья отмечаются поверхностные и подземные формы карста. Подземные карстовые формы представлены трещинами, кавернами и полостями в карстующихся известняках. Ширина воронок в плане от 0,5 до 2 м и длина до 6 м., глубина воронок равна мощности покрывающих водопроницаемых рыхлых четвертичных отложений от 1 до 2,5 м., воронки разного возраста. Очень много воронок, возникших в 1993г. Основная часть их возрастом от 3-5 лет до 20 лет. Склоны воронок вертикальные, бровка резкая. Очень редко отмечаются воронки с задернованными склонами. Дно воронок, как правило, плоское с поглощающими трещинами в известняках. поглощение поверхностных вод Чёртого ручья происходит с шумом, особенно в периоды повышенного поверхностного стока. Карстовые полости частично заполнены рыхлыми грунтами в результате вымывания и просачивания  в карстовые полости и расширенные трещины. Все это подтверждает интенсивность происходящих карстовых процессов.

Геологическое строение. Территория г. Пскова расположена в пределах, так называемого, Главного Девонского Поля, геологический разрез которого характеризуется наличием коренных девонских отложений и перекрывающих их четвертичных отложений.

В составе отложений девона выделяются два отдела – средний и верхний (отложения нижнего отдела  имеются только на территории Эстонии).

Средне-верхнедевонские терригенные отложения швентойского и старооскольского горизонтов в литологическом отношении  представлены красноцветными песками и  песчаниками с прослоями глинистых алевролитов. Вскрытая мощность отложений около 60м.

Верхнедевонские отложения представлены преимущественно  карбонатными породами саргаевского горизонта, которые имеют широкое распространение и   подразделяются (снизу вверх) на:

-  снетогорские слои мощностью 7-10 м, в литологическом отношении представленные доломитами с прослоями глин и мергелей мощностью 0,8 м

-  псковские и чудовские слои, со средней мощностью 7-16 м. слои, представленные в основном известняками, иногда доломитизированными, трещиноватыми с прослоями глин и ракушечника, средней мощностью 7-16м.  Эти отложения обнажаются по берегам рек Великой и Псковы и вскрываются здесь целым рядом карьеров

Общая мощность отложений карбонатной толщи в районе города достигает 25-30, редко 40 м. На неровно размытой поверхности кровли пород верхнего девона повсеместно залегают четвертичные отложения незначительной мощности. Развиты следующие генетические типы четвертичных отложений: ледниковые, позднеледниковые (озёрно-ледниковые) и послеледниковые (аллювиальные, эоловые, озёрные и болотные).

Валдайские ледниковые отложения распространены почти повсеместно и залегают на коренных породах. В литологическом отношении они представлены валунными суглинками и супесями с линзами песчано-гравийного материала, мощностью до 1,5 м. Общая мощность ледниковых отложений 0,5-10 м.

Озерно-ледниковые отложения залегают обычно на морене, реже на девонских отложениях. Мощность отложений 0,5-6,0 м, в некоторых местах (в пределах Ваулиных гор) увеличивается до 25-30 м. В литологическом отношении это мелкозернистые и пылеватые пески с линзами и прослоями супесей и суглинков, иногда ленточных.

Эоловые отложения имеют ограниченное распространение. Развиты они в южной части города, вдоль р. Великой. Представлены золовые отложения хорошо отсортированными мелкозернистыми песками. Мощность их изменяется от 0,5 до 4,0 м (вблизи устья р. Черёхи).

Современные озёрные отложения мощностью до 3-5 м развиты по краям торфяников и озёр. Это пески мелкозернистые илистые с растительными остатками с редкими прослоями супесей, суглинков и глин, мощностью 0,4-1,5 м.

Аллювиальные отложения развиты на пойменных террасах в виде узких полос по р. Великой и её притокам. Представлены они песками, суглинками, изредка галечниками. Мощность этих отложений не превышает 1,0-1,5 м.

Болотные отложения распространены как на водоразделах, так и в долинах рек Псковы и Черёхи. Они развиты на озёрных или озёрно-ледниковых отложениях и представлены торфом или заторфованными супесями. Большинство болот низинного типа. Мощность торфа изменяется от 0,8 до 4,5 м, изредка до 7,0 м.

В крупных древних городах, к каким относится Псков, в верхней части разреза широко распространены грунты культурных слоев. Мощность этих грунтов значительна, порой достигает 7-9 м. на Золотой набережной, д/к. Профсоюзов. Эти данные можно найти в археологических исследованиях.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развитием подземных вод как в коренных породах девона, так и в четвертичных образованиях.

Воды четвертичных отложений приурочены к аллювиальным, болотным, озёрным, озёрно-ледниковым и ледниковым образованиям и образуют единый водоносный комплекс безнапорных и слабонапорных вод. Источником их питания являются в основном атмосферные осадки. Иногда эти воды носят характер верховодки. По условиям залегания воды четвертичных отложений относятся к типу поровых и порово-пластовых.. Водоносный комплекс залегает первым от поверхности земли на глубине от 0,1-0,6 м. до 3,0-5,0м. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод может достигать 1,0-1,5 м. Нижними водоупорами являются моренные суглинки, а в местах их отсутствия, водоносный комплекс гидравлически связан с нижележащими водоносными горизонтами. Общее направление грунтовых вод прослеживается в юго-западном направлении, в сторону р. Великой. Водообильность четвертичных водовмещающих пород незначительная, удельные дебиты скважин составляют 0,1-0,5 л/сек. Воды пресные с минерализацией 0,28-0,5 г/дм3, по химическому составу воды гидрокарбонатные, умеренно жесткие. Практического значения для централизованного водоснабжения города подземные воды четвертичных отложений не имеют в связи со слабой водообильностью водосодержащих пород, малыми запасами подземных вод, а также в связи с подверженностью водоносного комплекса поверхностному загрязнению.

В коренных породах девона содержится несколько водоносных горизонтов, приуроченных к различным стратиграфическим комплексам. Воды саргаевского водоносного комплекса  вскрыты водозаборными скважинами на глубине от 10 до 40 м, а по берегам рек Великой и Псковы в виде родников отмечаются выходы их на дневную поверхность. Питание водоносного горизонта инфильтрационное. Основной дреной является долина    р. Великой.

Водовмещающими породами являются трещиноватые, местами закарстованные известняки и доломиты с прослоями глин. В местах выхода известняков на поверхность воды горизонта безнапорные, но по мере погружения водоносного горизонта воды приобретают напор,  величина которого изменяется от1-2 м до 15м, иногда до 26 м. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/дм3, местами до 0,9-2,0 г/м3.  Общая жесткость изменяется от 4,6 до 13,0 мг-экв/дм3,

Водообильность саргаевского водоносного комплекса неравномерная. Псковско-чудовские слои наиболее водообильны, удельные дебиты скважин изменяются в пределах от 0,2-4,6 л/сек. до 6-13 л/сек. Снетогорские слои характеризуются слабой водообильностью,  удельные дебиты скважин не превышают 0,5 л/сек.

Старооскольский и швентойский водоносные горизонты распространены повсеместно и объединены в старооскольско-швентойский водоносный комплекс, так как сходны по литологическому составу и качеству воды ввиду отсутствия между ними выдержанного водоупора. Глубина залегания подземных вод от 155 до 35 м. Водовмещающие породы представлены толщей песков и песчаников с прослоями алевролитов и глин, мощностью от 0,5-3,3 м до 7-12 м. Глинисто-алевролитовые прослои являются относительным водоупором между старооскольским и швентойским водоносным горизонтом.

Воды старооскольско-швентойского комплекса напорные. Величина напора составляет 15-40 м до 60 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине от 0,5 до 10 м., иногда наблюдается самоизлив. Верхним водоупором этого комплекса являются глины и алевролиты, залегающие в верхней части швентойского горизонта мощностью 5-12 м. Нижним водоупором служат глины и слабо проницаемые глинисто-карбонатные породы верхней части нижележащего Наровского горизонта мощностью около 14 м. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с минерализацией 0,4-0,3 г/дм3. Вода озера Псковского характеризуется аналогичными показателями химического состава, но нездоровая в бактериальном отношении.

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Пскова осуществляется, в основном, за счёт поверхностных вод р. Великой. Подземные воды в пределах города используются на производственно-технические нужды, так как часто встречаются воды загрязненные, с повышенной минерализацией от 1.5-2.0 г/дм3. , а также  для целей хозяйственного водоснабжения  отдельными водопотребителями посредством одиночных скважин и колодцев. Источником восполнения ресурсов подземных вод является озеро Псковское.

Подземные воды швентойского и старооскольского водоносных горизонтов, по основным показателям химического состава, содержанию вредных веществ и бактериологическому состоянию  соответствуют ГОСТу Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Исключение составляет повышенное содержание железа, достигающее 3,0 мг/дм3 в швентойском и 2,8 мг/дм3 – в старооскольском водоносных горизонтах.

На юго-восточном берегу Псковского озера, в районе деревни Молгово, проводились геолого-разведочные работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на участке Приозёрный. Оценка запасов проводилась для швентойского и старооскольского водоносных горизонтов. Запасы подсчитаны по двум площадям, южной и северной, и составляют по категориям А+В+С1 – по 30,0 тыс. м3/сут. по каждому участку. Запасы утверждены ГКЗ СССР в 1980г., протокол № 8462.

Кроме того, в более поздние годы, проводились поисковые и разведочные работы на подземные воды в районе  Солоново – Великое Село, в междуречье рек Абижи и Великой. Водоносными являются пески и песчаники с прослоями алевролитов нижнесреднего девона. Водоносный девон слабонапорный. Минерализация вод – 0,2 – 0,3 г/дм3. По химическому составу воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, отмечается повышенное содержание железа. Данный участок подготовлен к промышленному освоению. Разведанные запасы составляют 78,0 тыс. м3/сутки, в том числе по категории В – 42,0 тыс.м3/сутки и по категории С2 – 36,0 тыс.м3/сутки. Запасы утверждены ГКЗ в 2005 году, протокол № 1061.

На разведанном участке возможна  организация водозабора из подземных вод. Необходимо проведение гидрогеологических работ по переводу запасов производительностью до 60,0 тыс м3/ сут. Необходимо проведение дополнительных гидрогеологических работ по переводу запасов подземных вод  категории  С2 в более высокую категорию, а для покрытия расчётных расходов до 80,0–90,0 тыс. м3/сутки (см. раздел 8.1. «Водоснабжение») потребуются дополнительные изыскания.

- Инженерно-геологическая оценка территории.

Исходя из характера рельефа, геологических и гидрогеологических условий, территория, рассматриваемая настоящим проектом, характеризуется достаточно сложными инженерно-геологическими условиями.

Факторами, осложняющими градостроительное освоение большей части территории являются:

- повышенные уклоны поверхности на локальных участках,

- плоский рельеф с бессточными и заболоченными участками,  затрудняющий  естественный сток поверхностных вод на большей части территории;

- близкое залегание грунтовых вод;

- наличие в основании зданий и сооружений грунтов с пониженной несущей

способностью и грунтов, обладающих пучинистыми свойствами;

- - широкое развитие процессов заболачивания и заторфовывания, мощность

торфа изменяется от долей метра до 2,0м;

- затопление пойменных территорий паводками 1% обеспеченности.

Для всей территории в результате её хозяйственного освоения,  характерной является тенденция к повышению уровня грунтовых вод на 0,5 - 1,0 м по сравнению с наблюденными уровнями во время проведения инженерно-геологических изысканий.

По данным технического отчёта о комплексных инженерно-строительных изысканиях     проектируемый район относится к карстовому V категории – территория относительно устойчивая. Подробную характеристику карстообразования см. в разделе «Рельеф». Специальные противокарстовые мероприятия на планируемой территории не предусматриваются. Особое внимание может быть уделено профилактическим мероприятиям, препятствующим развитию карстового процесса – вертикальной планировке, отводу дождевых, сточных вод и т.д.

Территории благоприятные для строительства, распространённые по берегам р. Великой, занимают большую часть района Завеличье и узкой полосой прослеживаются вдоль правого берега р. Великой. Кроме того, такие территории встречаются к востоку и северо-востоку от г. Пскова, занимая повышенные участки в рельефе. Уклоны поверхности до 10 %. Глубина залегания уровня грунтовых вод на этих территориях 2,0-7,0 м от поверхности. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить преимущественно известняки тонкоплитчатые выветрелые до глубины 1,0-1,5 м, с расчётным сопротивлением от 300 КПа до 600 КПа (3,0-6,0 кгс/см²), в меньшей степени разнозернистые пески с галькой, гравием, щебёнкой, с прослоями суглинков и супесей, дресвяно-щебенистые грунты с расчётным сопротивлением 200-300 КПа (2,0-3,0 кгс/см²).

Территории, ограниченно благоприятные для строительства. К данной категории отнесены участки:

-   с уклонами поверхности от 10 до 20%, занимающие небольшие площади вдоль берегов рек Великой и Псковы.

- с близким залеганием уровня грунтовых вод, менее 2,0 м от дневной поверхности, занимающие большую часть оцениваемой территории. Воды безнапорные. Приурочены к песчаным разностям четвертичных отложений и верхней трещиноватой зоне коренных пород, иногда носят характер верховодки. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод 1,0-1,5 м. Могут быть встречены воды, обладающие показателями агрессивности, характеризующими процессы коррозии II вида по содержанию свободной углекислоты и III вида по содержанию сульфатов. В качестве естественного основания для фундаментов зданий и сооружений могут служить сильно выветрелый известняк с прослоями глин и мергелей, дресвяные грунты с растительными остатками, супеси от твердой  до пластичной консистенции, с линзами пылеватых песков, с расчётным сопротивлением 200-300 КПа (2,0-3,0 кгс/см ²). На отдельных участках могут быть отмечены грунты с пониженной несущей способностью - водонасыщенные заторфованные супеси, суглинки, торф средний и сильноразложившийся, пески пылеватые, обладающие плывунными свойствами. Возможно морозное пучение этих грунтов. Расчётное сопротивление изменяется в пределах 100-150 КПа (1,0-1,5 кгс/см²). Культурный слой, насыпные грунты, обломочный материал и строительные отходы, неравномерно уплотнённые и невыдержанные по составу (m – 0 – 6,4 м чаще до 9,0 м), распространённые в центральной части города, не могут быть использованы в качестве основания для фундаментов. При необходимости возведения зданий на грунтах с пониженной  несущей способностью, рекомендуется использовать свайные фундаменты на сваях – стойках с опиранием на кровлю коренных пород.

- заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, приуроченные к плоским слабодренирующим низинам на востоке и к понижениям на западе. Наибольшую площадь занимает Лопатинское болото, расположенное в юго-восточной части описываемого района. Средняя мощность торфа здесь составляет 0,96 м, максимальная – 2,3 м. Заболоченные участки в виде небольших площадей прослеживаются по обеим сторонам Крестовского шоссе, в районе пос. Любятово и к северу от п. Кресты.

- территории с развитием эоловых форм рельефа, распространенные в южной части города, по берегам р. Великой, сложены хорошо отсортированными мелкозернистыми песками и покрыты сосновым лесом. Там где растительный покров отсутствует, пески легко поддаются перевеванию. Строительство на этих территориях возможно при одновременном проведении мероприятий по закреплению песков.

При освоении территорий, ограниченно благоприятных для строительства, потребуется проведение мероприятий  по инженерной подготовке.

Территории неблагоприятные для строительства занимают в пределах планировки небольшие по площади участки.  К ним относятся:

- крутые склоны долины р. Великой и Псковы, имеющие уклоны поверхности           20% и более;

-  затопляемые  паводками 1% обеспеченности.

- неглубокие овраги в прибрежной части долин рек Великой и Псковы, (овраги

растущие встречаются очень редко);

-  нарушенные территории - изрытости и карьеры, встречающиеся в различных

районах  города, и,главным образом, в прибрежной полосе р. Великой;

- заболоченные и заторфованные  участки (за пределами горочерты), где мощность торфа более 2м – Пневское болото, расположенное к юго-западу от г. Пскова и болото Белый   Мох – к северо-востоку от него.

Учитывая довольно сложные инженерно-геологические условия рассматриваемой территории, строительству отдельных зданий и сооружений должны предшествовать изыскания по уточнению глубин залегания грунтовых вод и физико-технических  свойств  грунтов.

Месторождения строительных материалов  непосредственно в пределах городской черты отсутствуют. Ранее разрабатываемое Овсищенское месторождение известняков законсервировано. Оставшиеся запасы сняты с баланса  в 1976г.

В районе, прилегающем к городу балансом учтены месторождения: строительных известняков, кирпично-черепичного сырья, песчано-гравийного материала, кварцевых и строительных песков и месторождения торфа.

- Выводы:

Территория города со слегка всхолмленным, равнинным рельефом, в целом, характеризуется достаточно сложными инженерно-геологическими условиями.

Основными неблагоприятными факторами являются:

-  близкое залегание уровня  грунтовых вод;

- наличие в основании зданий и сооружений грунтов с пониженной несущей способностью и грунтов, обладающих пучинистыми свойствами;

-  плоский рельеф с бессточными понижениями и заболоченными участками;

- тенденция к повышению уровня грунтовых вод от 0,5 до 1,0 м, при

хозяйственном  освоении  территории;

- возможное развитие карста на локальных участках..

Удовлетворение потребности города в хозяйственно-питьевом водоснабжении возможно при совместном использовании поверхностного водозабора на р. Великой и подземных вод в районе Солоново – Великое Село.

Разведанные месторождения полезных ископаемых в пределах территории, рассматриваемой настоящим проектом, отсутствуют.

  - Существующее состояние окружающей среды

    - Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в городе.

При разработке раздела использованы данные следующих организаций:

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области;

-  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»;

-  Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Псковской области;

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области;

- ГУ «Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

- АОЗТ «Серафим», Москва.

В г. Пскове в 2006г. по данным ГУ «Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ПЦГСМ) наблюдения осуществляются на одном стационарном пункте, расположенном на окраине города, ул. Бутырская, 34. Количество определяемых  ингредиентов - 4 (двуокись азота, двуокись серы, окись углерода и пыль). Фоновый мониторинг ведется по диоксиду серы и взвешенным частицам.

- Данные фонового мониторинга

Таблица 9

| Вещество | фоновое содержание в атмосферном воздухе, нг/м3 | Кем выполнялись наблюдения |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы | г.Псков-0.1 | Лаборатория ПЦ ГМС |
| Диоксид серы | г.Псков-0.065 | Лаборатория ПЦГМС |

Согласно данным ПЦГМС качество атмосферного воздуха в городе за  последние годы не ухудшилось, среднегодовые концентрации основных веществ не превышали санитарных норм. Результаты годовых наблюдений показали, что средняя концентрация за 2006 год диоксида азота в городе составила 1,2 ПДК, бензапирена – 1,3 ПДК, оксид углерода – 1,3 ПДК, взвешенные вещества – 1,3 ПДК. По максимально-разовым концентрациям отмечено превышение ПДК по содержанию взвешенных веществ – 3,4 ПДК (повторяемость 5,3%) в декабре месяце;  двуокиси азота – 1,8 ПДК (повторяемость 2,2%) в октябре; окиси углерода – 1,2 (повторяемость 3,5%) в мае, сентябре, октябре и декабре. Однако имелись факты превышения ПДК (максимально разовые концентрации) по двуокиси азота (1,8 ПДК), окиси углерода (2,8 ПДК) и пыли (6 ПДК).

- Основные источники и уровни загрязнения

Таблица 10

| Основные источники загрязнения | Определяемые примеси | ИЗА |
| --- | --- | --- |
| Стационарные источники автотранспорт | Двуокись азота Двуокись серы Окись углерода Пыль | 0.47 0.04 0.54 0.88 |

Источники загрязнения. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна города являются стационарные и передвижные источники, выпадение поллютантов из атмосферного воздуха.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников (по 42 отчитывающимся предприятиям из 167) составили в 2005г. 4,193 тыс. тонн, из них твердые вещества –0,569 тыс. т, жидкие и газообразные –3,624 тыс.т.

Основной объем в выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вносят предприятия:

- ООО «Лентрансгаз» филиал Псковское ЛПУМГ- 23,7%;

- ФГУ МО «Псковская КЭЧ» – 21,4%;

- МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" – 14,2%;

- МУУМР № 17 – 4,1%;

- ГП Псковской области «Дорпрогресс» - 3,8%;

- ООО "Псковнефтепродукт" – 2,6%;

- МУП "Горводоканал" – 2,2%.

- Основные источники загрязнения и объемы их выбросов

- Таблица 11

| Основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Объем выбросов, тыс. т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Псковское ЛПУ МГ филиала ООО «Лентрансгаз» | 0,567 | 0,993 | 0,794 |
| МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» | 0,546 | 0,595 | 0,606 |
| МУПП ЖКХ Псковского района | 0,590 | 0,347 | н/д |
| Псковская КЭЧ | 0,361 | 0,897 | 0,599 |

На предприятиях г. Пскова уловлено 1,171 тыс. тонн (30,2 %) загрязняющих веществ, из них утилизировано 0,978 тыс. тонн.

- Степень улавливания ЗВ по основным отраслям и предприятиям

- Таблица 12

| Предприятия | Степень улавливания, % |
| --- | --- |
| обрабатывающего производства | 43,1 |
| транспорта и связи | 17,97, |
| прочих видов деятельности | 11,4 |
| предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. | 9,56 |
| Из них: |  |
| ООО "Мелькомбинат | 92,7 |
| ОАО "Псковский кабельный завод | 76,2 |
| МП г.Пскова «ДЭУ» | 57,9 |
| ГП Псковской области «Дорпрогресс» | 65,5 |
| Мясокомбинат | 0,4 |

Наибольшая степень улавливания отмечается по  твердым веществам, на кабельном заводе – газообразным (в основном летучие органические соединения), на мясокомбинате – НПВ.

От предприятий ФГУ МО «Псковская КЭЧ района», ООО «Завод Пластпром",  ОАО «Псковавиа» выбросы, содержащие загрязняющие вещества, поступают в атмосферу без очистки.

В отчетном году не было зарегистрировано случаев аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ. Выбросы в 2005г. осуществлялись в атмосферный воздух в пределах установленных лимитов.

В целом, за пять лет (2001-2005г.г.) выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников увеличились незначительно - на 0,144 тыс. тонн,  (или на 3,6%).

- Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

на территории г. Пскова за 5 лет

Таблица 5

| Загрязняющие вещества | Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Всего | 4,049 | 2,789 | 2,524 | 1,720 | 4,193 |
| в том числе твердые (взвешенные вещества, пыль неорг., сажа) | 0,719 | 0,361 | 0,535 | 0,204 | 0,569 |
| Из них : |  |  |  |  |  |
| Свинец и его неорганич. соединен. | 0,000119 | - | 0,000026 | 0,000030 | 0,000042 |
| Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен | 0,0000259 | - | - | - | 0,000001 |
| Кадмий | - | - | - | - | - |
| Газообразные и жидкие | 3,330 | 2,428 | 1,990 | 1,516 | 3,624 |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,237 | 0,227 | 0,224 | 0,146 | 0,388 |
| Окись углерода | 1,884 | 1,267 | 0,941 | 0,540 | 1,428 |
| Азота диоксид | 0,782 | 0,638 | 0,575 | 0,578 | 0,662 |
| Углеводороды без ( ЛОС ) | 0,024 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,843 |
| Кислота серная | 0,000149 | 0,000036 | 0,000031 | 0,000084 | 0,000337 |
| Фтористые соединения | 0,000004 | - | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 |
| Сероводород | 0,000170 | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 0,000099 |
| Хлор | 0,000008 | 0,001008 | 0,001008 | 0,001008 | 0,001018 |
| ЛОС | 0,390 | 0,269 | 0,223 | 0,226 | 0,269 |
| Аммиак | 0,00092 | 0,013574 | 0,013977 | 0,013329 | 0,00802 |
| Метан |  |  |  |  | 0,836 |

Транспортный комплекс. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными объектами транспортного комплекса (тыс. т) представлены ниже в таблице 6:

- Таблица 6

| Вид транспорта | CO | CH | NОx | C | SO2 | Pb | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушный | 0,029 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | - | 0,053 |
| Железнодорожный | 0,246 | 0,002 | 0,091 | 0,006 | 0,280 | 0,000003 | 0,742 |
| Итого | 0,275 | 0,002 | 0,094 | 0,009 | 0,284 | 0,000003 | 0,795 |

Основные показатели, характеризующие воздействие воздушного транспорта на окружающую среду на территории аэропорта, приведены в таблице 7:

- Таблица 7

| Показатель | Ед. изм. | Отчетный год | Предыдущие годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Выброшено вредных веществ, всего | тыс. т | 0,053 | 0,042 |
| в том числе |  |  |  |
| твердых | тыс. т | 0,016 | 0,016 |
| жидких и газообразных | тыс. т | 0,037 | 0,027 |
| Оснащенность газоочистным оборудованием | % | - | - |

В 1995г. АОЗТ «Серафим» (г. Москва) была выполнена работа по оценке загрязнения атмосферного воздуха отходящими газами автотранспорта и шумового режима на магистралях территории г. Пскова. Работа была выполнена по данным натурных обследований транспортных потоков по программе «Эколог» версия 1.2, рекомендованной МПР РФ. В качестве значения ПДК приняты:

- для оксида углерода –5 мг/л;

- оксида азота – 0,085 мг/л;

- углеводородов –5 мг/л.

При расчете полей рассеивания были приняты следующие расчетные величины:

- максимальная температура воздуха  +22,9°С;

- средняя скорость ветра – 3,5 м/сек.;

- коэффициент стратификации –160.

По данным работы была составлена схема распространения загрязнений в атмосферном воздухе.

Окись углерода (примесь 337). Превышение ПДК по окиси углерода отмечалась в районах:

- моста Александра Невского;

- Октябрьского проспекта;

- Вокзальной улицы;

- На перекрестке Крестовского шоссе и Ленинградского шоссе;

- Юбилейной улицы;

- Рижского шоссе.

По уровню загрязнения двуокисью азота (примесь 301) были выделены 3 зоны:

1. Зона загрязнения с превышением ПДК была выделена в районе моста Александра Невского;

2. Зона с превышением 10 ПДК – центральные магистрали города;

3.  Зона с превышением ПДК в 3-5 раз - практически входит весь город.

Углеводороды (примесь 401). Содержание углеводородов по территории города оказалось ниже 0,1 ПДК.

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что основным загрязняющим веществом атмосферного воздуха является двуокись азота. Окись углерода имеет локальное распространение.

По диоксиду азота самым экологически «грязным» транспортом является легковой, второе место занимает грузовой транспорт с бензиновым двигателем, третье место занимают грузовые автомобили с дизельным двигателем. Наименьший вклад в загрязнение воздушной среды города вносят автобусы.

По окиси углерода первое место по валовым выбросам занимает грузовой автотранспорт с бензиновым двигателем.

Максимальные разовые концентрации углеводородов в приземном воздушном слое отвечают требованиям санитарных норм. Валовые выбросы на отдельных участках улично-дорожной сети колеблются от 0,9 до 5,8г/с.

Максимальные приземные концентрации вредных веществ создают выбросы двуокиси азота и окиси углерода.

Высокий уровень загрязнения отмечается вдоль основных транспортных магистралей центральной части города, что снижает качество среды жизнеобитания человека и ухудшает в целом экологическую ситуацию города, так как зона распространения загрязняющих веществ от источника колеблется от 1 до 4 км.

По результатам расчетов загрязненности городской среды от автотранспорта территория города была проранжирована  по трем изучаемым ингредиентам.

Критерии ранжирования территории города по уровню загрязнения атмосферного воздуха приняты в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 (таблица 8):

- Таблица 8

| Степень благоприятности состояния окружающей среды | Доли ПДК М р | Экологическая оценка, баллы |
| --- | --- | --- |
| Благоприятное | 0,5 | 10 |
| Условно благоприятное | 0,5-1,0 | 7 |
| Умеренно благоприятное | 1,0-50, | 5 |
| Неблагоприятное | 5,0-20,0 | 3 |
| Крайне неблагоприятное | 20 | 0 |

Согласно выполненным расчетам, зона неблагоприятного состояния среды занимает 23,5% территории города, умеренно неблагоприятного состояния – 47%, условно благоприятного состояния – 39,5%.

Таким образом, ¼ часть городской территории имеет неблагоприятные условия среды. При этом основные зоны неблагополучия приурочены к основным транспортным магистралям  и густо населенным районам города.

Наиболее загрязненными являются территории, расположенные на правом берегу р. Великой, включая центральную часть города. По окиси углерода эта зона относится  к территориям с «умеренным» уровнем загрязнения, а по двуокиси азота  с высоким уровнем загрязнения.

На левом берегу р. Великой по окиси углерода селитебные территории в основном характеризуются как территории со слабым уровнем загрязнения, по двуокиси азота - с сильным уровнем, на участке от ул. Юбилейная практически от Рижского проспекта до моста через реку наблюдается локальная зона с «критическим» уровнем загрязнения по двуокиси азота.

Интегральная оценка качества воздушного бассейна и зонирование территории города по степени благоприятности атмосферного воздуха для проживания населения должны быть уточнены в материалах Сводного тома ПДВ г. Пскова, в котором должны быть проведены расчеты распределения максимально возможных приведенных приземных концентраций вредных веществ, присутствующих в атмосфере города от выбросов стационарных и передвижных источников. Необходимо также развитие системы мониторинга состояния атмосферного воздуха – сети пунктов наблюдения ГУ «Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, развитие системы экологического контроля на предприятиях города.

### 3.2.2. Состояние поверхностных вод

В разделе использованы данные отчетности предприятий  по форме ТП- «вода», материалы Государственных докладов о состоянии окружающей среды Псковской области (Росприроднадзор), и доклада «О санитарно-эпидемиологической ситуации в г. Пскове и Псковской области» - Роспотребнадзор за 2006-2007 гг..

Водные объекты города относятся к водоёмам   хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования, также   используются для технического водоснабжения и одновременно служат водоприемниками сточных вод.

Следует отметить, что реки  Великая, Пскова и Череха являются транзитными, качество их вод формируется в  значительной степени за пределами г. Пскова. Таким образом, воды рек уже в фоновом створе (выше города) загрязнены в результате хозяйственной деятельности на верхних участках водосборов. Положение усугубляется тем, что р. Великая используется как источник централизованного водоснабжения г. Пскова и режим санитарной охраны 2 и 3-го поясов  источника водоснабжения не обеспечивается.

Источники загрязнения. Основные источники загрязнения поверхностных вод города – недостаточно очищенные и неочищенные промышленные и коммунальные сточные воды, дождевые и талые воды с неблагоустроенной территории, выпадение поллютантов из атмосферного воздуха.

Ниже в таблице приведены данные о наиболее крупных источниках загрязнения внутригородских водоёмов.

| Водный объект | Источники загрязнения |
| --- | --- |
| Река Великая | -Сточные поверхностные воды- 64 выпуска, -загрязненные воды малых притоков, -областная больница, -Снетогорский монастырь, -подземное хранилище битумного завода -городские очистные сооружения |
| Река Пскова | - сточные поверхностные воды, -загрязненные воды малых притоков, -объекты транспортной инфраструктуры (автостоянки, АЗС, СТО и др.) |
| Ручей → р.Череха | -«Псковский гончар», -«Псковкерамика» |
| Ручей Ремонтка | -Объединение «Псковмаш», -объект размещения отходов (от ул. Малая до ул. Л. Толстого), -сточные поверхностные воды, -МУПР-17 |
| Чертов ручей | Завод ЖБИ (дождевые и талые воды) |
| Ручей Колокольничий | В закрытую часть ручья сброс сточных неочищенных вод базы механизации Псковгражданстрой, Футлярной фабрики, ПОГАТ, жилого микрорайона -ДЭУ №43 -склад ГСМ |
| Река Промежица | -Псковагропромстрой, -склады ГСМ в/ч, -дождевые и талые воды с аэродрома, -несанкционированные места размещения отходов в районе индивидуальной жилой застройки |
| Река Мирожка | - неочищенные сточные поверхностные воды, -котельная, -кладбище «Орлецы», -автодром и др., -отходы. |

Основные загрязняющие ингредиенты- нефтепродукты, органические и биогенные вещества,  ионы тяжелых металлов, патогенная микрофлора.

Общий объем сброса сточных вод по данным МП «Горводоканал» г.Пскова составил в отчетном (01.01.2007 году) 34737 тыс.м3 /год.

Из общего объема сточных вод хозяйственно-бытовые (население) сточные воды составили 12906 тыс.м3/год.  , промышленные - 5465тыс.м3 в год, прочие – 16366 тыс. м3/год

Коммунальные и хозбытовые сточные воды промпредприятий проходят очистку на городских очистных сооружениях проектной мощностью 150 тыс. м3/сут. (54750 тыс.м3/год). Воды после очистки относятся к категории недостаточно очищенных. Сброс сточных вод осуществляется в р. Великую ниже города в районе бывшей д. Монькино

Производственные сточные воды города сбрасываются в сеть городской канализации. Часть предприятий осуществляет предварительно  очистку сточных вод на локальных очистных сооружениях. Локальные очистные сооружения имеются на следующих предприятиях:

- ООО «Псковмясопром», мощность 2000 м3/сут.,

- Псковский завод автоматических телефонных станций (реагентный метод очистки),

- ОАО «Псковский электромашиностроительный завод» (ЛОС гальванического цеха, очистка реагентным методом), мощность 350 м3/сут.,

- ОАО «Псковский электротехнический завод» (ЛОС гальванического цеха, очистка реагентным методом),

- Псковский завод аппаратуры дальней связи.

Степень очистки недостаточная. Сбрасываемые в поверхностные источники сточные воды относятся к категории недостаточно очищенных.

В целях охраны водных ресурсов от истощения ряд предприятий имеют оборотные системы водоснабжения:

- завод ЖБИ,

- Псковский завод автоматических телефонных станций,

- ОАО «Псковский электомашиностроительный завод»,

- Псковский мелькомбинат,

- ОАО «Псковский электротехнический завод»,

- ЗАО «Уклад»

Поверхностные сточные воды. Значительный объем загрязняющих веществ поступает в водные объекты с талыми и дождевыми водами, состав которых по данным мониторинга в других регионах близок к составу хозяйственно-бытовых сточных вод и отличаются высокой минерализацией, чрезвычайно высоким содержанием взвешенных и органических веществ, ионов тяжелых металлов (цинк, свинец, медь, кадмий и др.), нефтепродуктов, патогенной микрофлоры, гельминтов.

В городе очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют.

Локальные очистные сооружения ливневых стоков имеют только ОАО «Псковкабель», ООО «Псковмясопром», ЗАО ДСК (механическая очистка).

Остальные предприятия (Псковский мелькомбинат, ОАО «Псковский электротехнический завод», Псковский хлебокомбинат, Псковский завод аппаратуры дальней связи, Псковпассажиртранс, ООО «Интрафлекс»(цех рыбопереработки) сбрасывают поверхностные сточные воды в водотоки города без очистки .

Ливневые воды сбрасываются в городские водотоки по 64 выпускам, из них 23 - в реку  Пскову, 1 – в реку  Череха.

- Состояние водных объектов

Наблюдения за санитарно-гигиеническим состоянием поверхностных вод осуществляют: ПГЦМС (по гидрохимическим и гидробиологическим показателям), Роспотребнадзор (по химическим и микробиологическим показателям), ведомственные лаборатории (Водоканал).

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»  ведет наблюдения за состоянием водных объектов в местах  забора воды для водоснабжения населения и в местах отдыха.

Ниже  приводится  характеристика  состояния   воды  в  водных  объектах

г. Пскова по данным бюллетеня НЛВБУ за 2006 г.

Река Великая – г. Псков. По данным наблюдений  ПГЦМС в мае и июле в створе №1 (фоновый – выше города) значение водородного показателя рН (8,74 и 8,80) выходило за пределы установленного интервала (6,50 – 8,50). В створе №2 (ниже города) значащие концентрации -ГХЦГ (до 0,008 мкг/л) были обнаружены в июне, октябре и декабре; -ГХЦГ (до 0,005 мкг/л) – апреле, мае, июне, августе и декабре, остальные концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

В створе № 1 значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 13,3 до 44,4 %, в среднем составляя 28,2 % (в 2005 году Ккомпл.средн. – 40,7 %). Превышение нормативов отмечалось по 7 из 15 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 4,1 нормы, железо общее – 5,9 ПДК, медь – 14,0 ПДК, свинец – 1,1 ПДК, кадмий – 1,8 ПДК, марганец – 7,0 ПДК и нефтепродукты – 6,4 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 2,4; 2,7; 5,8 и 1,8 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. В 2006 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,89), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). В 2005 году воды характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,71).

В створе № 2 значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 13,3 до 40,0 %, в среднем составляя 27,2 % (в 2005 году Ккомпл.средн. – 27,0 %). Нарушение нормативов отмечалось по 11 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 3,9 нормы, БПК5 – 2,4 нормы, азот нитритный – 1,8 ПДК, железо общее – 6,5 ПДК, медь – 14,0 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, никель – 1,1 ПДК, кадмий – 2,0 ПДК, марганец – 3,5 ПДК и нефтепродукты – 2,4 ПДК. В августе абсолютное содержание кислорода было несколько ниже нормы (5,80 мг/л), в остальные съемки кислородный режим был удовлетворительным. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 2,7; 3,1; 6,4 и 1,9 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. В 2006 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,52), что соответствует 3 классу качества (разряд «б»). В 2005 году воды также характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,46).

Река Череха-г. Псков. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. В июле значение водородного показателя рН (8,66) выходило за пределы установленного интервала (6,50 – 8,50). Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 26,7 до 40,0 %, в среднем составляя 35,0 % (в 2005 году Ккомпл.средн. – 31,7 %). Превышение нормативов отмечалось по 8 из 15 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 4,7 нормы, БПК5 – 1,2 нормы, железо общее – 7,5 ПДК, медь – 7,3 ПДК, свинец – 1,4 ПДК, кадмий – 1,2 ПДК, марганец – 7,9 ПДК и нефтепродукты – 2,8 ПДК. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 3,4; 4,6; 4,5 и 3,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. В 2006 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,40), что соответствует 3 классу качества (разряд «б»). В 2005 году воды также характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,48).

Река Пскова-г. Псков. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. В июле значение водородного показателя рН (8,80) выходило за пределы установленного интервала (6,50 – 8,50). Значащая концентрация -ГХЦГ (0,002 мкг/л) была обнаружена в октябре, -ГХЦГ (0,002 мкг/л) – в июле, остальные концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 26,7 до 40,0 %, в среднем составляя 33,3 % (в 2005 году Ккомпл.средн. – 40,0 %). Превышение нормативов отмечалось по 8 из 15 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 4,7 нормы, БПК5 – 1,3 нормы, железо общее – 7,9 ПДК, медь – 4,7 ПДК, свинец – 1,1 ПДК, кадмий – 1,5 ПДК, марганец – 4,9 ПДК и нефтепродукты – 4,8 ПДК. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди, марганца и нефтепродуктов превысили нормы в 2,8; 5,1; 3,9; 3,3 и 1,2 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. В 2006 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,41), что соответствует 3 классу качества (разряд «б»). В 2005 году воды также характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,85).

Сравнительная характеристика водных объектов за последние два года приведена в таблице 1

- Сравнительная характеристика загрязненности водных объектов

в  зоне деятельности  Невско-Ладожского  БВУ за 2005-2006 г.г. (по данным Северо-Западного УГМС)

Таблица 1

|  |  |  | 2005 г. |  |  |  | 2006 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Местоположение | Ккомпл, % | УКИЗВ | Класс и разряд | Характеристика | Ккомпл, % | УКИЗВ | Класс и разряд | Характеристика |
| 77 | р. Великая | г. Псков: 1) 1 км выше города, 1,6 км выше впадения р. Череха; | 40,7 | 3,71 | 3б | очень загрязненные | 28,2 | 2,89 | 3а | загрязненные |
|  |  | 2) 9,5 км ниже города, в черте д. Муровицы, 0,1 км выше впадения р. Каменка | 27,0 | 3,46 | 3б | очень загрязненные | 27,2 | 3,52 | 3б | очень загрязненные |
| 81 | р. Череха | г. Псков; в черте города, 1 км выше устья | 31,7 | 3,48 | 3б | очень загрязненные | 35,0 | 3,40 | 3б | очень загрязненные |
| 82 | р. Пскова | г. Псков: 0,1 км выше устья | 40,0 | 3,85 | 3б | очень загрязненные | 33,3 | 3,41 | 3б | очень загрязненные |

Наблюдения за состоянием других малых водотоков и водоемов города,  не проводятся. Однако визуальное исследование свидетельствует об их  неблагополучном состоянии. Отмечается высокая нарушенность водосборной площади (застройка, распашка под огороды до уреза воды, вырубка деревьев и кустарников), сброс сточных вод без очистки, низкая степень канализования индивидуальной малоэтажной застройки, захламленность прибрежных территорий, наличие несанкционированных свалок. Русла  малых рек загрязнены и интенсивно заиливаются и зарастают высшей водной растительностью. Нарушена проточность части рек за счет строительства дамб – дорог (р. Мирожка). Учитывая, что в водотоки поступает значительное количество неочищенных талых и дождевых вод с неблагоустроенной прибрежной территории, качество воды в них оценивается как «грязная».

О неудовлетворительном санитарном состоянии качества воды водоемов, используемых для питьевого водоснабжения (первая категория) и для рекреации (вторая категория), свидетельствуют и данные мониторинга Роспотребнадзора.

В 2006 г. качество забираемой воды из р. Великой в г. Пскове не соответствовало нормативам по санитарно-химическим показателям в 28,8% проб, по микробиологическим показателям – в 26,5 % проб. Эти показатели указывают на  наличие объектов, загрязняющих р. Великую в зоне санитарной охраны источника централизованного водоснабжения. Учитывая отсутствие полного комплекса сооружений по очистке воды на водозаборе из открытых водоёмов в г. Пскове, следует принять состояние источников  централизованного водоснабжения неблагополучным.

Создавшееся положение с низким качеством воды в водоисточниках и неудовлетворительной ситуацией с её очисткой имеет прямую связь с качеством питьевой воды, поступающей потребителю.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о потенциальной опасности возникновения инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды.

    - Состояние подземных вод

Саргаевский водоносный горизонт относится к недостаточно защищённым от загрязнения, т.к. выдержанного по площади и мощности водоупорного слоя в кровле водоносного горизонта нет. Свободную поверхность горизонт имеет у берегов реки Великой и её притоков, и на тех участках, где он залегает под четвертичными песками (юго-западная часть района).

За пределами города, в районе ст. Моглино – п. Неёлово, ОПХ «Родина», выделяется значительная площадь бактериального и химического загрязнения подземных вод известняков Саргаевского горизонта на площади, примыкающей к бывшему объекту размещения отходов.

Из 20 анализов по 13 величина коли-индекса составили 4-2380. Содержание нитратов изменялось  от 72,0  до 290,4 мг/л на  территории  склада     ядохимикатов

ПО «Сельхозпромхимия» и от 84,2 до 275,0 мг/л на территории РО «Сельхозтехника».

По скважинам на ст. Моглино установлено аммонийное загрязнение, содержание  иона аммония от 1,0 до 37,5 мг/л. Кроме того, периодически  здесь обнаруживаются нефтепродукты в количестве от 0,02 до 2,5 мг/л.

В 2005г была проведена государственная экспертиза материалов оценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Пскова.  Решением  ГКЗ Роснедра были утверждёны по состоянию на 01.03.2005 на 25-летний расчётный срок  эксплуатации балансовые эксплуатационные запасы пресных подземных вод старооскольского (буртниекского) водоносного горизонта на участке Солоново-Великое Село для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Пскова и считать участок Солоново-Великое Село подготовленным для промышленного освоения на базе эксплуатационных запасов пресных подземных вод категории «В» (протокол №1061 от 26 августа 2005г).

3.2.4.Физические факторы

- Радиационная обстановка

По данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области,  радиационная обстановка на территории г. Пскова находится в пределах допустимых нормативных показателей. Анализ исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды открытых водоемов показывает, что превышения гигиенических нормативов по содержанию техногенных радионуклидов не зарегистрировано. Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего излучения  и медицинское облучение. Управлением ведется радиационный контроль за уровнем облучения населения радоном, а также гамма-излучением природных радионуклидов,  определяемыми радиационной обстановкой в жилых и других зданиях, применяемых  строительных материалов. В 2006 году все эксплуатируемые и строящиеся здания по данным проведенных исследований соответствовали гигиеническим нормативам.

На территории города отсутствуют объекты атомной промышленности и энергетики, нет площадей, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

- Электромагнитная обстановка

Источниками электромагнитного излучения на территории города являются объекты системы энергоснабжения, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

По данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, в последние годы отмечается рост числа источников электромагнитных полей, что обусловлено внедрением новых систем мобильной связи (сотовой телефонной связи, транковой связи, спутниковой и радиорелейной связи), появлением новых станций радио- и телевещания.

Наиболее значимыми в санитарно-эпидемиологическом отношении являются следующие объекты – источники электромагнитных полей:

- радио (теле-) передающие центры с общей  мощностью более 1000 Вт;

- высоковольтные линии электропередач.

Значительное количество передающих радиотехнических объектов (из которых около 40% имеют мощность более 100 Вт) находится в зонах жилой застройки. Среди наиболее мощных объектов выделяются передающие радио- и телевизионные центры.

В системе Роспотребнадзора проводится комплексный постадийный контроль и санитарно-эпидемиологическая экспертиза передающих радиотехнических объектов с предварительной оценкой расчетов электромагнитной обстановки и последующим инструментальным контролем уровней электромагнитных полей в зоне расположения объекта.

- Шумовая обстановка

Средняя шумовая нагрузка, создаваемая транспортными потоками в городе составляет около 71 дБа. Допустимые уровни шума для различных типов городских территорий определены в нормативных документах (СНиП II-12-77, СН 2..2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Нормы допустимого уровня звука для жилого района составляют 60 и 50 дБа для дневного и ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки -  55 и 45 дБа соответственно.

По данным карты шумового загрязнения городских территорий, выполненной АОЗТ «Серафим» (Москва, 1995г.), общая площадь зон акустического дискомфорта составляет порядка 50% городской территории. В зонах сверхнормативного транспортного шумового загрязнения находятся практически все селитебные территории, объекты социальной инфраструктуры – больницы, учебные заведения, детские дошкольные учреждения, расположенные на расстоянии до 400м вдоль основных транспортных магистралей и городских улиц.

Источником шумового воздействия также является работа предприятий, встроенных в жилые дома. Шум от деятельности этих предприятий (кафе, магазинов и т.д.) может превышать допустимые уровни на 1-3 дБ для ночного времени.

Шумовые зоны аэропорта, регламентирующие градостроительную деятельность,   устанавливаются в зависимости от величины эквивалентного уровня звука (Lа экв, дБа) и максимального уровня звука (Lа, дБа).

В зоне А разрешается строительство всех зданий и сооружений.

В зонах Б, В разрешается строительство зданий всех назначений с выполнением повышенной звукоизоляционной защиты, обеспечивающей снижение уровня шума L=25-30 дБа.

В зоне Г запрещается строительство зданий всех назначений, кроме административных,  при обеспечении необходимой звукоизоляции.

В настоящее время выполнено удлинение взлетной полосы до 2500 м. Требуется выполнение новых расчетов параметров шумовой зоны аэропорта, зоны

оограничений (зон с особыми условиями использования территории) в градостроительной документации.

    - Состояние почв. Санитарная очистка территории

Загрязнение территории города отходами является одной из наиболее острых экологических и организационно-технических проблем. В г. Пскове действуют Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденные решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692 (с изменениями от 31.01.2014 № 902), ведется реализация мероприятий муниципальной целевой Программы в области обращения с твердыми бытовыми отходами.

В настоящее время отходы транспортируются на объект размещения отходов, расположенный на территории дер. Замушки Порховского района Псковской области.

Сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов 1 класса (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, ртутьсодержащие приборы, термометры) осуществляется на предприятие ОАО «Меркурий» в г. Великий Новгород.

В 2005 году предприятием  ОАО «Автоэлектроарматура», г. Псков, вывезено 244,00 тонны обезвоженного осадка очистных сооружений, содержащего отходы гальванического производства 3-го класса опасности для ОПС, для размещения на МУПП «Полигон «Красный Бор» (вблизи города Колпино Ленинградской области).

На ряде предприятий города осуществляется утилизация собранного вторичного сырья:

- на ряде предприятий Пскова используют отходы полиэтилена и полипропилена для выпуска своих изделий;

- на ряде предприятий г. Пскова с целью уменьшения отходов растворителей и красок внедрен метод порошкового полимерного покрытия;

- ОАО «Псковский кабельный завод» и ОАО «Автоэлектроарматура» отходы фенолсодержащих лаков утилизирует методом сжигания на специальных установках;

- ОАО «Псковский кабельный завод» отходы алюминия использует по соответствующей технологии для получения оксихлорида алюминия - коагулянта питьевой воды (более эффективного, чем сернокислый алюминий, который используется  в настоящее время), очень необходимого водоканалам области;

- ОАО «Автоэлектроарматура» регенерирует отходы загрязненного ацетона на установке АУ-20 АО «АВАР», пластмассовые отходы в количестве 179 тонн перерабатывают на установке «ЕРЕМА» в крошку, которая идет во вторичное производство.

На предприятиях, работающих по поручению Администрации г. Пскова в области сбора и транспортировки отходов, проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы с использованием новых мусоровозов, спецконтейнеров для отходов.

В рамках реализации муниципальной целевой Программы обращения с твердыми бытовыми отходами в 2006 году на территории города полностью ликвидировано 13 мест несанкционированного размещения отходов, частично 18 мест несанкционированного размещения отходов. Всего с несанкционированных мест размещения отходов вывезено на объект размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» 530 м³ твердых коммунальных отходов. Также предусмотрен проект совместного осуществления «Утилизации биогаза на полигоне города Пскова», финансируется Датским Агенством по охране окружающей среды в рамках Киотского протокола. Проект предусматривает сокращение выбросов парниковых газов.

##### Выводы

- Сложившаяся в настоящее время в городе ситуация в области образования, использования, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей природной среды, использованию не в полном объеме отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

3.2.6. Городские зелёные насаждения

Существующее положение

Все отношения, возникающие при использовании, охране, защите и воспроизводстве (содержании) зеленых насаждений, в целях создания условий для организации необходимого уровня благоустройства города Пскова, регулируются Решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1692 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова".

Территории зеленых насаждений подразделяются на категории:

1)  территории зеленых насаждений общего пользования - территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2)  территории зеленых насаждений ограниченного пользования - земельные участки, находящиеся в собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании, в безвозмездном пользовании, в пожизненном наследуемом владении, в аренде граждан и юридических лиц;

3)  территории зеленых насаждений специального назначения - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, водоохранные зоны, зоны охраняемых объектов, защитно-мелиоративные зоны, территории кладбищ, полосы отвода автомобильных дорог, полосы отвода и охранные зоны железных дорог, приаэродромная территория, опасные зоны, земли особо охраняемых природных территорий, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зелёные насаждения общего пользования

Общая площадь насаждений общего пользования на данный момент составляет 142,5га, в том числе:

-парки – 53,9га;

-сады – 16,0га;

-скверы, бульвары, уличное озеленение – 72,6га.

Исходя из этих данных, обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в городе Пскове составляет   6.77 кв.м на 1 жителя, что не соответствует требованиям СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Наиболее озелененной является центральная часть города в основном за счёт зелёного кольца вдоль стен «Окольного города». К ним следует отнести: Ботанический сад, Летний сад, ПКиО им.А.С.Пушкина, сквер Павших Бойцов, Парк Куопио, , сквера Кутузова, сквера на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Пушкина (в районе церквей. Василия на горке и. Анастасии Римлянки), а также сквера у здания администрации Псковской области. Обеспеченность зелёными насаждениями в центральной части города составляет более 14 м² на одного жителя.

Намного хуже озеленены районы Запсковье и Завеличье. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в этих районах ниже 4 м² на 1 жителя. Это связано в первую очередь с промышленным развитием районов. Наиболее значимыми озеленёнными территориями являются парк-дендрарий около Мирожского монастыря и парк возле ипподрома на берегу реки Псковы. Оба парка являются логическим продолжением зелёного пояса «Окольного города».

На юге города расположена большая по площади озеленённая территория: парк Выпускников и парк им. Карбышева.

Значимую роль в озеленении города Псков играют отдельные скверы, бульвары и уличное озеленение вдоль улиц (Рижского проспекта, Юбилейной, Труда).

Общий зеленый фонд города составляет порядка 2069 га, из которых городские леса занимают  983,0 га (согласно сведениям, указанным в форме № 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса» по состоянию на 01.01.2020).

Ассортимент древесных пород, произрастающих в г. Пскове

Территория г. Пскова расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов Русской равнины, в провинции Белорусско-Валдайского поозерья. По природно-климатическим условиям зона благоприятна для произрастания широкого ассортимента зеленых насаждений. В городских насаждениях произрастают различные виды древесных и кустарниковых пород:

- хвойные деревья: ель обыкновенная, ель колючая, сосна кедровая, сосна обыкновенная, сосна горная, лиственница обыкновенная, туя восточная;

- лиственные деревья: береза бородавчатая, вяз обыкновенный, вяз шершавый, дуб черешчатый, ива шаровидная, ива ломкая, ива серебристая, клен остролистный, клен ясенелистный, каштан конский, липа крупнолистная, рябина обыкновенная и др.;

кустарники: бирючина обыкновенная, боярышник сибирский, жимолость обыкновенная, сирень венгерская, чубушник венечный и др.

В насаждениях встречаются экзоты – орех маньчжурский, сосна Веймутова, бархат амурский.

На данный момент достаточно велико количество тополя белого, берлинского и лавролистного. Эти культуры активно использовались для озеленения в 70-80 годы. Практика использования тополя показала его малопригодность для озеленения города. В связи с этим рекомендуется постепенная замена тополей на другие лиственные породы.

Использование хвойных пород предлагается только для ландшафтно-декоративного озеленения из-за низкой устойчивости к загрязнению окружающей среды.

Для посадок вдоль основных транспортных магистралей рекомендуется использование лиственных деревьев (берёза, клён, дуб) в сочетании с декоративными кустарниками, что поможет очищению атмосферы на нескольких растительных ярусах и ограничению уровня шума в жилой застройке.

Выводы:

1). Территорию города Пскова можно признать относительно озеленённой, но не достаточной для создания должного качества среды проживания.

2). Зелёные насаждения общего пользования расположены неравномерно на территории города.

3). Недостаток зелёных насаждений особо заметен в  районе Запсковья, где ведётся новое жилищное строительство.

4).Из-за увеличения количества автотранспорта необходимо первоочередное озеленение основных транспортных магистралей и создание обходной автодороги.

5). Водоёмы и водотоки в пределах города местами сильно загрязнены, захламлены отходами, зарастают болотной растительностью, в ландшафтном зелёном строительстве не используются.

6). Озеленение города, благоустройство зелёных насаждений требуют дополнительных финансовых и материальных средств.

Проектные  предложения

Система озеленения города Пскова проектируется в соответствии с общим архитектурно-планировочным решением, наличием водного зеркала рек Великой и Псковы, с учётом исторического ландшафта города.

Основой природного каркаса проектируемой территории служит водосборная система рек Великой, Псковы, Милевки

Основными положениями проектных решений являются:

1). Сохранение территории существующих  зелёных  насаждений;

2). Создание зелёного каркаса города посредством организации системы зелёных насаждений общего пользования – садов, парков, скверов, бульваров во всех планировочных районах города, а также лесопарков.

3). Проектом предусмотрена организация двух крупных лесопарков на территории существующих городских лесов с обустройством тропиночной сети, зон отдыха и досуга:

- в районе посёлка Лопатино, восточнее Ленинградского шоссе и севернее улицы Карбышева. Предусматривается организация парковой зоны с благоустройством сети прудов. На территории данного лесопарка планируется строительство конно-спортивной школы и лодочной станции.

- юго-западнее пересечения северного участка обходной автомагистрали и Ленинградского шоссе. На территории лесопарка выделяется туристско-рекреационная зона с мотелем (гостиницей).

4). Дополнительное озеленение вдоль основных транспортных магистралей (Рижский и Октябрьский проспекты, Юбилейная, Вокзальная, Инженерная, Труда и Индустриальная улицы), благоустройство имеющихся бульваров. Основные проектные магистрали запланировано создавать максимально озеленёнными. На расчётный срок реализации генерального плана города Пскова должно сложиться единое зелёное кольцо вдоль проектной кольцевой магистрали, связанное радиальными бульварами, соединяющими центральную часть города с жилыми районами и северо-восточным промышленным узлом. Данная архитектурно-планировочная система озеленения позволит улучшить состояния атмосферного воздуха в селитебной территории планировочных районов города.

5). Одним из ключевых моментов планируемой системы озеленения города является благоустройство естественных водотоков:

- озеленение берегов реки Псковы от обходной автомагистрали до устья с организацией крупных парковых зон на правом берегу. Для связанности зон отдыха на левом и правом берегу предусматривается строительство пешеходных мостов;

- благоустройство всех берегов реки Великой. Предусматривается организация набережных с декоративным озеленением. На набережных предусмотрены спуски к урезу воды, организация смотровых (видовых) площадок. К расчетному сроку озелененные набережные свяжут сеть парков, расположенных на левом берегу реки Великая. Так же на набережных предусматривается строительство причалов (причальных стенок) для приёма и обслуживания туристов, прибывающих водным путём, а также жителей города.

- Благоустройство берегов реки Милевка и ручья Колокольничий.

7). Намечается организация небольших по площади скверов и садов, расположенных равномерно во всех жилых районах города.

В результате проектных предложений по организации системы зелёного каркаса города планируется увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования на первую очередь более чем на 40 га., что позволит довести обеспеченность до 10 м² на одного жителя

На расчётный срок, с организацией лесопарков, площадь зелёных насаждений общего пользования составит 1086 га, а обеспеченность – около 49 м² соответственно.

Таким образом, проектом предлагается создание единой системы зелёных насаждений общего пользования на базе исторически сложившейся и создаваемых новых территорий. Площадь зелёных насаждений общего пользования составит:

- по объектам зелёного строительства (скверы, парки, бульвары и др.) – 1086,0 га;

- общая площадь городских лесов (согласно сведениям, указанным в форме № 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса» по состоянию на 01.01.2020) – 983,0 га.

2.2.Комплексная оценка территории

- 2.2.1. Система планировочных ограничений

- 2.2.1.1.  Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с ч.4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территорий относятся:  охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Санитарно-защитные зоны предприятий г. Пскова

В соответствии с санитарной классификацией для предприятий, сооружений и иных объектов воздействия на городскую среду установлены санитарно-защитные зоны. СЗЗ отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов санэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Размеры СЗЗ городских предприятий и объектов установлены на основании данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», действующих нормативных документов, данных Анкет предприятий.

Проекты единых СЗЗ промышленных зон города не разработаны.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

В таблице 1 представлены СЗЗ существующих промышленно-коммунальных объектов города.

- Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных объектов

- Таблица 1

| № | Наименование предприятия (существующие и заявленные) | Вид деятельности | Класс опас-ности | Размер СЗЗ, м |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Сущ. (согласно данным СЭН) | по проекту генплана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОАО «Псковский хлебокомбинат) | Производство хлебобулочных изделий | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | ООО «Псков Хлеб» (фирма «Выборг» | Производство хлебобулочных изделий | IV | 100 | 50 | 50 |  |
| 3 | ООО «Юнайтед Бейкерс-Псков» (Любятово) | Производство крекеров, сухих завтраков | IV | 100 | 50 | 100 |  |
| 4 | ООО «Псковский мелькомбинат» | Производство муки | III | 300 | 300 | 100 | Провести мероприятий по технологической модернизации Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ. |
| 5 | ОАО «Псков- мясопром» | Производство мясных изделий и колбас | III | 300 | 300 | 300 | Перенос на новую площадку в северо-восточную промзону |
| 6 | ОАО «Псковский гормолокозавод» | Производство молочных продуктов | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 6-а | ЗАО «Псковский молочный комбинат» | Производство молочных продуктов | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | ЗАО «Псковпищепром», Псковалко | Производство алкогольной продукции | IV | 100 | 100 | 50 | Провести мероприятий по технологической модернизации Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ. |
| 8 | ОАО «Завод розлива минеральной воды» | Разлив природно-минеральной воды | III | 300 | 50 | 50 |  |
| 9 | ООО «Псковское УПП ВОС» | Производство хлебобулочных изделий(2,5 т/сут) Электротехника | V | 50 | 50 | 50 |  |
| 10 | ООО «Интрафлекс» | Производство рыбофилейной продукции (50 т/сут.) | III | 300 | 50 | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ЗАО «Софикон» | Производство плодоовощных консервов» | V | 50 | 50 | 50 |  |
| 12 | ЗАО Псковская швейная фабрика «Славянка» | Швейная фабрика | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | ЗАО Галатерейно- футлярная фабрика | Производство швейных изделий и изделий из кожи | IV | 100 | 100 | 105 | Согласно анкете предприятия |
| 14 | ООО «Псковполимер» | Производство обуви их ПВХ | III | 300 | 100 | 100 |  |
| 15 | ГУП Псковская фармацевтическая фабрика | Расфасовка лекарственных аппаратов | V | 50 | 50 | 50 |  |
| 15-а | ООО ГУП «Протезноортопедпредприятие» | протезы | V | 50 | 50 | 50 |  |
| 16 | Фирма «ДУЛА-РУ» | Производство мебели | IV | 100 | - | 100 |  |
| 17 | ООО «Псковская дверная фабрика» | Производство дверей | V | 50 | - | 50 |  |
| 18 | ООО «Полипласт» | Производство изделий из пластмасс | IV | 100 | - | 100 |  |
| 19 | ЗАО «Вайт» | Типография, офсетный набор | V | 50 | 100 | 100 |  |
| 20 | ООО «ПКС и ГРУПП Псков» | Производство электропроводов | IV | 100 | - | 100 |  |
| 21 | Печатный двор «Стерх» | Типография, офсетный набор | V | 50 | 100 | 100 |  |
| 22 | ООО Завод «Пластпром» | Производство изделий из пенополистирола | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | ЗАО «Уклад» | Производства пластмассовых сантехнических изделий | V | 100 | 50 | 80 | Вынос предприятия в северо-восточную промзону в район Пожигово |
| 24 | Псковский Гончар | Производство керамики | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | ЗАО завод «Точлит» | точное стальное и чугунное литье | III | 300 | 100 | 100 (от основного корпуса) |  |
| 26 | ОАО «Псковский завод механических приводов» | редукторы, моторы-барабаны | III | 300 | 300 | 300 |  |
| 26-а | ЗАО «Точмаш» | механосборочное производство | IV | 100 | - | 100 |  |
| 27 | ООО «Псковское СРП ВОГ» | электротехническое оборудование | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | ОАО «Элтерм» | электротехническое оборудование | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | ЗАО «Псковэлектросвар | тяжелое электросварочное оборудование | III | 300 | 300 | 300 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ОАО «Авар» | автоэлектрооборудование | III | 300 | 300 | 100 | Провести мероприятия по технологической модернизации Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ |
| 30-а | ООО «Квант» | Производство коммутативного оборудования | III | 300 | - | 300 |  |
| 31 | ОАО «ПЭМЗ» | электромашины и двигатели | IV | 300 | 100 | з,в-35, ю,с-10 | По анкете предприятия Частичный перевод территории в Зону Д 3 |
| 32 | ОАО «Псковкабель» | кабельная продукция | III | 300 | 300 | С-180, СВ-120, В-240, ЮВ – 240, Ю-300 | По анкете предприятия |
| 32-а | ОАО Псковгеофизкабель | кабельная продукция | III | 300 | 300 | 300 |  |
| 33 | Ассоциация «Единый производственный комплекс» | - | - | - | - | - | Перевод территории в Зону Д 3 |
| 33-а | ОАО Псковские электрические моторы (аренда ООО «Технохаус») | - | IV | 50 | - | 50 | Зона от предприятия ООО «Технохаус» |
| 34 | ООО фирма «АГИК» | автоэлектрооборудование | IV | 100 | 100 | 50 |  |
| 34-а | Электротехник |  | V | - | - | 50 |  |
| 35 | ООО «Энергия» | - | IV | 50 | - | 100 |  |
| 35-а | Завод систем контроля доступа | турникеты | V | 50 |  | 50 |  |
| 36 | ГППП «Факел» (ОАО«Автоспецоборудование) | гаражное оборудование | IV | 100 | 100 | 150 |  |
| 36-а | ООО «Факел» | Электротехни-ческое оборудование | IV | 100 | - | 100 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную Промзону в район Пожигово |
| 37 | АО «Псковский завод АДС» | Аппаратура дальней связи | IV | 100 | - | 50 |  |
| 38 | ОАО «АТС-Т» | Телефоны, АТС | IV | 100 | - | С-20, Ю-30 | По анкете предприятия |
| 39 | ОАО ПЗР «Плескава» | радиотехническая продукция | IV | 100 | 100 | 100 | Частичный перевод территории в Зону Д 3 |
| 40 | ОАО «Псковвтормет» |  | III | 300 | - | 100 | Провести мероприятий по технологической модернизации Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | ОАО ЖБИ-Псков | Сборные изделия из железобетона | III | 300 | 300 | 500 по анкете | Вынос предприятия в северо-восточную промзону |
| 42 | Псковское лесопромышленное предприятие |  | IV | 100 | - | 100 |  |
| 42-а | ГУП ЗКК «Тиконд» | деревообработка | IV | 100 | - | - | банкрот |
| 43 | ЗАО «Псковкирпич» | Керамический кирпич | IV | 300 | 100 | 100 |  |
| 44 | ЗАО ДСК | Крупнопанельное домостроение | III | 300 | 50 | 25 | По анкете предприятия |
| 45 | ООО «Древпогонаж» | деревообработка | IV | 100 | - | 100 | Провести мероприятий по технологической модернизации Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ |
| 46 | АООТ «Псковвводстройконструкция» | Производство железобетонных конструкций | III | 300 | 50 | 50 | Провести мероприятий по технологической модернизации Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ |
| 47 | АООТ АТП №1120 | Грузовые перевозки | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 48 | ГП «Автобусный парк | Пассажирские перевозки и ремонтные работы по обслуживанию автобусов | IV | 100 | - | 100 |  |
| 48-а | ТОО «Псковинтеравто» | - | IV | 100 | - | 100 |  |
| 49 | Псковский почтамт автобаза | Транспортное обслуживание | V | 50 | - | 50 |  |
| 50 | Псковтранс | автопредприятие | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 51 | АО «Алекс-авто» | автопредприятие | IV | 100 | - | 100 |  |
| 52 | ТОО Автоцент «Камаз» | автопредприятие | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 53 | Станция технического обслуживания |  | IV | 100 | 100-50 | 50 | Совершенствование технологий очистки |
| 54 | ГУ Гараж |  | IV | 100 | 100 | 50 | Совершенствование технологий очистки |
| 55 | Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №279 | - | IV |  | 100 | 100 |  |
| 56 | Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №283 | - | IV |  | 100 | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №289 | - | IV |  | 100 | В-50 С-100 Ю-100 З-100 | По анкете предприятия Совершенствование технологий очистки |
| 58 | АЗС | - | V |  | - | 50 |  |
| 59 | ООО «МАЗК – Сервис-Псков» | - | IV |  | 100 | 100 |  |
| 60 | МП г. Пскова «УИС» | - | IV |  | 100 | 100 |  |
| 61 | ОАО «Псковинком Стройсервис» | - | V |  | 50 | 50 |  |
| 62 | МУ «Гараж администрации г. Пскова» |  | V |  | 50 | 50 |  |
| 62-а | Автобаза Турист |  | V |  | 50 | 50 |  |
| 63 | ОАО «Псковоагропромстрой» |  | V |  | 100 | 100 |  |
| 64 | ЗАО «Реставрационная мастерская» |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 65 | ЗАО «Псковское специализированное строительно-монтажное предприятие» |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 66 | ООО «Спецмонтаж» |  | V |  | 50 | 50 |  |
| 67 | ООО «Виктория –С» |  | V |  | 50 | 50 |  |
| 68 | ЗАО «Сантехработы – 279» |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 69 | ЗАО «Теко-Терминал» |  | IV |  | 100 | 50 | Совершенствование технологий очистки |
| 70 | ЗАО «Автотрансконсалтинг» |  | IV |  | 100 | 100 | Вынос в северо-восточную промзону |
| 71 | ООО «Газтрейд» |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 72 | ООО «Манатоп Плюс» |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 73 | ООО «Межхозяйственный лесхоз Псковский» |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 74 | ООО «Уно-Трейд-Инвест |  | IV -V |  | 100-50 | 50 | Совершенствование технологий очистки |
| 75 | ЗАО «Псковагропромснаб» |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 76 | ООО «АСПО» |  | IV |  | 100 | 100 | Вынос в северо-восточную промзону |
| 77 | СМУ-125 |  | IV |  | 100 | 100 |  |
| 78 | СМУ-135 |  | IV |  | 100 | 100 | Вынос в северо-восточную промзону |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | АО УМ -217 | Управление механизации | IV |  | 100 | 100 | Вынос в северо-восточную промзону |
| 80 | АО УМР - 219 | Управление механизации | IV |  | 100 | 100 | Вынос в северо-восточную промзону |
| 81 | АОЗТ Управление механизации Ваулины горы |  | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 82 | ГУП «Северо-Западный транспортно-экспедиционный комплекс |  | IV | 100 | - | 50 | Провести мероприятий по технологической модернизации. Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ |
| 83 | Псковские пассажирские перевозки «Таксопарк» | Пассажирские перевозки | IV | 100 | - | 50 | Провести мероприятий по технологической модернизации. Разработать проект СЗЗ с корректировкой СЗЗ |
| 84 | Муниципальное учреждение «Спецтранссервис» | Управление механизации | IV | 100 |  | 100 |  |
| 85 | МП «Горводоканал» АО «Горводоканал» | Водозаборные сооружения и база механизации База производствен. | IV | 100 | 100 | 100 |  |
| 86 | Очистные сооружения канализацуии: 1. Городские 2. П. Псковкирпич 3. П.Череха |  |  | 300 |  | 1-300 2-200 3-200 | Провести мероприятий по технологической модернизации. |
| 87 | Теле-радиотранслятор |  |  |  |  | Зона в пределах площадки |  |
| 88 | ООО «Лентрансгаз» ЛПУМГ ГРС АГРС |  |  |  |  | 150 100 |  |
| 89 | ГП «Псковоблэнерго» ОАО «Псковэнерго» | Производственная база | V |  | 50 | 50 |  |
| 90 | ООО «Псковэлектросеть» |  | V |  |  | 50 |  |
| 91 | ПС 283 110 кВ |  | V |  |  | 50 |  |
| 92 | Котельные |  | V |  |  | 50 |  |
| 93 | Городской комбинат благоустройства | Производственная база | V |  |  | 50 |  |
| 94 | ООО «Псковский трест зеленого хозяйства | питомник | IV |  |  | 100 | Частичный вынос в северо-восточную промзону |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Городское кладбище «Крестовское» |  | II |  |  | 500 |  |
| 96 | Объект размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» |  | I | 1000 |  | 1000 | Объект размещения отходов закрыт с 31.12.2017 с последующей рекультивацией территории |
| 97 | ООО Псковсельхозснаб | Складская база | V |  |  | 50 |  |
| 98 | ООО «Псковнефтепродукт» | База нефтепродуктов | III | 300 |  | 300 | Вынос восточнее Ленинградского шоссе вдоль ж/д на Дно |
| 99 | Нефтебаза | Производствен. база, асфальтобетон | IV | 100 |  | 100 |  |
| 100 | Мостоотряд 48 | Производствен. база | V | 50 |  | 50 |  |
| 101 | ОАО «Оптово-заготовительная плодоовощная база» |  | V | 50 |  | 50 |  |
| 102 | ОАО «Псковский хладокомбинат» |  | V | 50 |  | 50 |  |
| 103 | Деревообрабатывающий цех |  | V | 50 |  | 50 |  |
| 104 | Городское кладбище «Орлецы» |  | V | 50 |  |  |  |

Примечание (*):Расчетная санитарно-защитная зона от объекта размещения отходов в городе Псков составляет 500 метров, 2 класс опасности. Объект размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» закрыт 31.12.2017 на основании постановления Администрации города Пскова от 28.11.2017 №2392. Приказом Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области от 04.12.2019 №6035 Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова предоставлен земельный участок площадью 204758 кв. м с КН 60:27:0000000:4294, расположенный по адресу: г. Псков, пр-кт Рижский, в постоянное (бессрочное) пользование, для производства работ по рекультивации объекта размещения отходов.

- Разрешенные  виды  использования:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не  используемых  для  производства продуктов  питания

- предприятия,  их  отдельные  здания  и  сооружения  с  производствами  меньшего  класса  вредности,  чем  основное  производство

- пожарные  депо, бани, прачечные

- гаражи, площадки индивидуальной стоянки автомобилей и  мотоциклов

- автозаправочные  станции

- здания  управления, конструкторские  бюро, учебные  заведения,  поликлиники,  магазины,  научно-исследовательские лаборатории,  связанные  с  обслуживанием  данного  предприятия

- спортивно-оздоровительные  сооружения  для работников  предприятия

- нежилые  помещения  для дежурного  аварийного  персонала  и  охраны  предприятия

- сооружения для хранения общественного и индивидуального  транспорта

- транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-и  газопроводы

- артезианские скважины для технического водоснабжения,  водоохлаждающие  сооружения  для  подготовки  технической  воды

- канализационные  насосные  станции

- сооружения  оборотного  водоснабжения

- питомники  растений  для  озеленения  промплощадки  предприятий  и  СЗЗ.

- Запрещенные  виды  использования:

- Жилые  дома

- Коллективные  или  индивидуальные  дачные  и  садово-огородные  участки

- Предприятия  пищевой  промышленности,  а  также  по  производству  посуды,  тары,  оборудования  и  т.  д.  для  пищевой  промышленности,  склады  готовой  продукции

- Предприятия  по  производству  воды  и  напитков  для  питьевых  целей

- Комплексы  водопроводных  сооружений  для  подготовки  и  хранения  питьевой  воды

- Спортивные  сооружения общего  пользования

- Парки

- Образовательные  учреждения

- Лечебно-профилактические  и  оздоровительные  учреждения  общего  пользования.

СЗЗ и придорожные полосы от автомобильных дорог, железных дорог установлены в соответствии с пп.8.20 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (с Изменениями N 1, 2), Приказом Мнтранса России «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения (№4 от 13.01.2010г.): автодороги I – III категорий – 200 м, придорожные полосы – от 50 до 75м, железная дорога – значение санитарного разрыва определяется расчетом с учетом санитарных требований.

На дорогах категорий I и II, проектируемых на расстоянии менее 50 м от жилой застройки, должны быть предусмотрены защитные экраны на длину жилой застройки населенного пункта.

Для магистральных нефте-, газопроводов установлены охранные коридоры от 100 до 300 м, согласно "СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*".

Охранные зоны (коридоры) ЛЭП установлены в соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В».

Согласно экспертному заключению № 172/6 от 22 сентября 2010 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области" установлена санитарно-защитная зона предприятия ООО "РИФ" в размере 20 м от границ промплощадки.

Ширина санитарно-защитной зоны объектов производственной базы ПМ 
г. Пскова «Горводоканал» по ул. Советской Армии, 54б установлена в размере 30 м от границы указанной промплощадки.

Санитарно-защитная зона территории завода ЖБИ, расположенного по ул. Белинского,76 установлена в размере 300 м.

Запретные зоны военных объектов установлены в соответствии с данными кадастрового учета и в соответствии с п.6 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 г № 405 для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона устанавливается по внешнему ограждению военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру.

Санитарно-защитная зона кладбища «Орлецы» установлена как на закрытое кладбище, составляет 50 м.

Санитарно-защитная зона кладбища «Крестовское», расположенного в восточной части города Пскова, (площадь составляет 42,0 га) установлена как на действующее кладбище традиционного захоронения  и установлена в размере 500 м.

Санитарно-защитная зона от существующего свинарника по ул. Я. Райниса составляет 300 м.

Расчетная санитарно-защитная зона от объекта размещения отходов в 
г. Пскове составляет 500 м, 2 класс опасности. Объект размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» закрыт с 31.12.2017. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова предоставлен земельный участок площадью 204758 кв. м с КН 60:27:0000000:4294 в постоянное (бессрочное) пользование,  для производства работ по рекультивации объекта размещения отходов.

В соответствии с Проектом нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для АО «Авар» - 180017, г. Псков, ул. Советская, д. 108 – санитарно-защитная зона, предусмотренная СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 м (от границы промышленной площадки.

На «Карте ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки состояния окружающей среды» показана классификация предприятий по классам санитарной вредности, построены санитарно-защитные зоны, охранные коридоры.

Санитарно-защитные зоны и придорожные полосы от железной дороги, автомобильных дорог

В соответствии с п. 4.10 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2) при проектировании вновь строящихся автомобильных дорог категорий I-III их трассу прокладывают в обход населенных пунктов. В случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложить трассу дороги категорий II-III через населенный пункт в целях обеспечения в дальнейшем ее реконструкции, принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенного пункта в соответствии с генеральным планом населенных пунктов, но не менее 200 м. При невозможности обеспечить данное требование категорию дороги в пределах населенного пункта и ее расчетные параметры назначают в соответствии с требованиями СП 42.13330. На дорогах категорий I и II, проектируемых на расстоянии менее 50 м от жилой застройки, должны быть предусмотрены защитные экраны на длину жилой застройки населенного пункта.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог I-V категорий, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В соответствии с СП 42.13330.2016, п.8.20 жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований.

На «Карте ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки современного состояния окружающей среды» границы санитарно-защитных зон от железнодорожных путей и придорожных полос автомобильных дорог федерального значения даны специальным условным знаком.

#### Охранные зоны ( коридоры)  коммуникаций  (газопровод, ЛЭП)

Для магистральных газопроводов устанавливаются охранные коридоры от 100 до 300метров, согласно "СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*".

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 для исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих, природный газ, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Охранные зоны для газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 м от границ этих объектов.

Охранные зоны (коридоры) ЛЭП в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В»  - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

-для ЛЭП 110кВ  -20м;  для ЛЭП 330 кВ  -30м;  для ЛЭП 35кВ  -15м.

Граница охранных коридоров линейного газопровода и ЛЭП  нанесены на «Карте ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки современного состояния окружающей среды» и на «Карте современного использования и комплексной оценки территории».

#### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территории городов и других населенных пунктов ширина ВЗ устанавливается от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережной ВЗ устанавливается от парапета набережной.

В соответствии со ст.65 Водного кодекса ширина ВЗ рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

до 10 км              – 50 м,

от 10 до 50 км   – 100 м,

от 50 км и более -200 м.

Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км водоохранная зона  совпадает с прибрежной защитной полосой.

Водоохранная зона магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Для водных объектов, помещенных в закрытые коллекторы, водоохранные зоны не устанавливаются.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почвы,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, ядовитых, отравляющих веществ.

- движение и стоянка автотранспортных средств ,за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах.

В границах ВЗ допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов  при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет (ст.65, п. 11 Водного кодекса РФ):

30 м  для обратного и нулевого уклона;

40 м для уклона до 3-х градусов;

50 м для уклона 3 и более градусов.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной (ст.65, п14 ВК РФ).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

-распашка земель,

-размещение отвалов размываемых земель,

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних    лагерей.

Исходя из выше изложенного размеры водоохранных зон и их прибрежных полос  в пределах городской черты г. Пскова  принимаются следующие:

| № | Водный объект | Протяженность, км | Береговая полоса, м | Прибрежная защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Великая | 430 | 20 | 50 | 200 |
| 2 | р. Череха | 145 | 20 | 50 | 200 |
| 3 | р. Пскова | 102 | 20 | 50 | 200 |
| 4 | р. Многа | 58 | 20 | 50 | 200 |
| 5 | р. Милевка | 13 | 20 | 50 | 100 |
| 6 | р. Ремонтка | 9 | 5 | 50 | 50 |
| 7 | р. Мирожка | 6 | 5 | 50 | 50 |

Местоположение береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы рек на территории города Пскова отражены с учетом утвержденных границ местоположения данных территорий на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

#### Рыбоохранные зоны

Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения (из Постановления Правительства от 6 октября 2008 г. №743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»), на которой вводятся ограничения и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности.

Ширина рыбохозяйственной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:

-до 10 км             - 50 м,

-от 10 до 50 км    - 100 м,

-от 50 км и более – 200 м.

Ширина рыбохозяйственных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения установлены для р. Великой, где расположены сооружения хозяйственно-питьевого водозабора г. Пскова. Назначение зон санитарной охраны – обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды. Границы зон санитарной охраны и санитарно-защитных полос водоводов приняты на основании "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"

Согласно приказу Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 30 марта 2010 г. установлены зоны санитарной охраны водозабора из р. Великой для МП г. Пскова "Горводоканал".

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из 3-х поясов:

- Границы первого пояса зон санитарной охраны:

- вверх по течению - 200 м от водозабора;

- вниз по течению - 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки более 100 м полоса акватории шириной 100 м.

- Границы второго пояса санитарной охраны:

- верхние границы - р. Великая - 52 км от водозабора; р. Черёха - 24 км от водозабора, 20 км от ее устья; р. Кебь - 23,3 км от водозабора, 13 км от ее устья; р. Многа - 223,3 км от водозабора, 20 км от ее устья; р. Дубина - 25,9 км от водозабора, 14 км от ее устья; р. Щепец - 36,3 км от водозабора, 16 км от ее устья, р. Смолинка - 41,5 км от водозабора, 8 км от ее устья; р. Кудеб - 49,2 км от водозабора, 13 км от ее устья; руч. Промежицы - 2 км от устья до выхода его из коллектора.

- нижняя граница второго пояса проходит на расстоянии 250 м от водозабора;

- боковые границы установлены на расстоянии 500 м от уреза воды при летне-осенней межени при равнинном рельефе местности;

- по правому берегу реки граница второго пояса проходит от уреза воды р. Великая на расстоянии 100 м до пересечения с ул. Советской Армии, 120 м - до пересечения с ул. 1-я Песочная, 130 м - до пересечения с ул. Софьи Ковалевской, и 150 м - до ул. Солнечная.

- по левому берегу реки нижняя граница второго пояса проходит от уреза воды р. Великая 290 м до пересечения с ул. Я.Райниса, 210 м - до коттеджа № 10 по ул. Сосновая;

- правобережная боковая граница проектируется от верхней границы второго пояса у д. Ерилово вдоль берега р. Великой включая следующие деревни: Бородино, Крюково, Самохвалово, Подмогилье - 1, Елисеево, Плавучая Береза, Луговицы, Горбово, Спасское, Боровицы, Туховик, Пятоново, Волженец, Паничья Горка, Ерусалимка, Ерошиха, Высоцкое и далее до нижней границы второго пояса;

- левобережная боковая граница проектируется от верхней границы второго пояса от д. Перово вдоль берега реки и включает следующие деревни: Букино, Вороны, Троши, Горбуны, Н.Уситва, Сапры, Плешаново, Бараново, Богдаши, Сафошниково, Усадище, Ахлупы, Наумки, Евстифени, Ушаки, Вандыши, Стержни, Добычи, Березино, Скоробогани, Шадрицы, Дивино, Лоси, Струглица, Зайцево, Мольгино, Лещихино, Капустино, Филатова Гора, Б. Барановка, Покрутище, Кузнецово, Бабаево, Б.Гоголевка, М. Гоголевка, и далее до нижней границы второго пояса.

- Ганицы III пояса вверх и вниз по течению водотоков совпадают с границами II-го пояса. Боковые границы проходят по линиям водоразделов в пределах 5 км, включая притоки.

Также в генеральном плане отображены следующие границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, установленные Государственным Комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды:

- зоны санитарной охраны для действующих скважин, расположенных на территории завода ЗАО «Завод Точлит» ул. Индустриальная, д. 7, 
г. Псков, Псковской области;

- зоны санитарной охраны существующего водозабора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», расположенного по ул. Леона Поземского, д. 121 в г. Пскове Псковской области;

- зоны санитарной охраны существующего водозабора МП г. Пскова «Горводоканал», расположенного в г. Пскове, ул. Луговая;

- зоны санитарной охраны существующей скважины на воду, расположенной на территории МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» по адресу: ул. Боровая, д. 26а, г. Псков, Псковская область;

- зоны санитарной охраны скважины на воду ООО «Аркенол», расположенной по ул. Снятная Гора, 2 в г. Пскове Псковской области;

- зоны санитарной охраны существующего водозабора ООО «Псковнефтепродукт» на АЗС № 32, расположенного по 
ул. Н.Васильева, д. 91 в г. Пскове Псковской области;

- зоны санитарной охраны водозабора из подземных источников ОАО «Псковский хлебокомбинат», расположенного по ул. Шоссейная и ул. Линейная в г. Пскове Псковской области;

- зоны санитарной охраны скважин на воду ОАО «Псковский кабельный завод», расположенных по ул. Алмазная, д. 3 в г. Пскове Псковской области;

- зоны санитарной охраны артезианской скважины № 18382 расположенной на территории ОАО «Автоспецоборудование» по адресу: ул. Труда, д. 27, г. Псков, Псковская область;

- зоны санитарной охраны артезианской скважины б/н расположенной на земельном участке ОАО «Псковсельхозснаб» по адресу: Зональное шоссе, д. 46, г. Псков, Псковская область;

- зоны санитарной охраны скважины на воду 2765, расположенная в 
г. Пскове межу ул. Хвойной и Хвойным переулком;

- зоны санитарной охраны водозабора (скважины на воду №№ 3106 и 1843) ЛПУ «Санаторий «Череха» по ул. Санаторная, д. 3 в г. Пскове.

- Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства, устанавливаются в соответствии:

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2003 № 18 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Для защиты населения от воздействия электромагнитного излучения, создаваемого антеннами базовых станций или передающим радиотехническим объектом (ПРТО) в целом, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития объекта связи.

Санитарно-защитной зоной является площадь, примыкающая к технической территории ПРТО. Внешняя граница санитарно-защитной зоны определяется на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимому уровню электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ).

Санитарно-защитная зона и зона ограничения определяются расчетным путем и уточняются путем измерений интенсивности ЭМИ РЧ. Обязанность проведения (организации) расчетов и измерений лежит на владельце ПРТО.

В генеральном плане отображены границы санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающих радиотехнических объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Основание, утверждающий документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Передающие радиотехнические объекты (59 объектов), муниципальное образование «Город Псков». | Санитарно-эпидемиологическое заключение, проектная документация на размещение ПРТО, сведения Единого государственного реестра недвижимости |

- Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети устанавливается в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170».

Генеральным планом установлена граница охранной зоны пункта государственной геодезической сети на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением и их охранных зон

На территории города Пскова расположены два объекта используемых для наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением:

1.	Земельный участок по адресу г. Псков, ул. Бутырская, 34, площадь 21307 кв.м, кадастровый номер 60:27:0090219:29, на котором располагается Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС;

2.	Земельный участок по адресу г. Псков, ул. Завеличенская, 40 м севернее моста 50-летия Октября, левый берег, площадь 224 кв. м, кадастровый номер 60:27:0050406:11, на котором расположен гидрологический пост.

Оба земельных участка имеют двухсотметровые охранные зоны.

Зоны затопления и подтопления

Генеральным планом установлены границы территорий зон затопления и подтопления с учетом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Указанные границы отражены на Карте оценки факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера применительно к территории Муниципального образования «Город Псков».

Границы зон затопления и подтопления установлены в соответствии с:

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 09.08.2019 № 51 «Об утверждении местоположения границ зон затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Великая в границах города Пскова Псковской области»;

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 09.08.2019 № 52 «Об утверждении местоположения границ зон подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Великая в границах города Псков Псковской области»;

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 15.08.2019 № 65 «Об утверждении местоположения границ зон затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Пскова в границах города Пскова Псковской области»;

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 15.08.2019 № 66 «Об утверждении местоположения границ зон подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Пскова в границах города Пскова Псковской области».

- Охранные зоны объектов историко-культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта.

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Подробный перечень объектов культурного наследия с установленными границами зон охраны указан в п. 3.1.3. «Характеристики зон с особыми условиями использования территорий» тома 1 – Положение о территориальном планировании.

В случае отсутствия разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия, устанавливаются защитные зоны объекта культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Требования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах, предусмотренных п. 2 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зон охраны другого объекта культурного наследия, либо в границах, предусмотренной п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

- 2.2.1.2. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, в связи с чем решениями органов государственной власти они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и для которых устанавливается особый режим охраны. ООПТ относятся к объектам общенационального достояния.

С учетом особенностей режима ООПТ Псковской области и статуса находящихся на них природных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственный природный заповедник;

б) национальный парк;

в) государственные природные заказники и приравненные к ним по режиму природные территории;

г) памятники природы;

д) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Законодательством РФ установлены и иные категории ООПТ: водно-болотные угодья международного значения, природно-ландшафтные музеи-заповедники, мемориальные усадьбы, усадебные парки-памятники культуры и садово-паркового искусства, особо защитные участки леса.

В пределах городской черты Пскова расположены два объекта, относящиеся к особо охраняемым природным территориям: Государственный памятник природы Псковской области «Снетогорско-Муровицкий», санаторий «Черёха» (статус ООПТ утрачен от 30.12.2013 г.).

Постановлением Администрации Псковской области от 15 августа 2005 года N 347 утверждено «Положение о государственном памятнике природы Псковской области  "Снетогорско-Муровицкий". Памятник природы создан с целью сохранения уникального ландшафтного комплекса устьевого участка правого берега реки Великой с открытыми геологическими обнажениями, древними балками и выходами подземных вод, богатой и своеобразной растительностью, для охраны редких видов растений и животных.

Памятник природы расположен на правом берегу реки Великой от поселка Снятная гора до деревни Муровицы и состоит из двух кластерных участков. Первый участок площадью 10,514 га (Снетогорский) расположен на землях города Пскова и поселка Снятная гора, на берегу реки Великой между жилой застройкой города Пскова и Снетогорским монастырем, вытянут в северном направлении в форме дуги. Северная его граница проходит по дороге Псков-Снятная Гора до развилки (поворота) на конечную автобусную остановку городского автобуса № 1, а затем на юго-запад по крепостной стене Снетогорского монастыря. Южная граница проходит по урезу воды реки Великой.

Второй кластерный участок (Хотицко-Муровицкий) расположен в Писковичской волости Псковского района на землях ЗАО "Агрофирма Победа", территориях деревни Хотицы, деревни Писковичи, деревни Загорицы. Общая площадь памятника природы – 36,00 га.

Общая площадь памятника природы – 46,514 га.

С целью защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на его территории установлен режим особой охраны. На территории памятника природы запрещается:

- проведение земельных работ глубиной более 0,3м и возведение строений;

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание через территорию любых новых коммуникаций;

- любые рубки и повреждения деревьев и кустарников, уничтожение травянистой растительности;

- проведение всех видов мелиоративных работ;

- применение любых ядохимикатов;

- проведение изыскательских работ и разработка месторождений полезных ископаемых;

- загрязнение территории, складирование и захоронение отходов;

- проезд крупногабаритного транспорта вблизи береговых склонов;

- строительство.

Режим особой охраны учитывается при разработке районных схем землеустройства, лесоустройства, градостроительной документации.

На территории Псковской области в 1994 году выделена «Псковско-Чудская приозерная низменность» - водно-болотное угодье международного значения в соответствии с принципами и критериями Рамсарской конвенции, для изучения  и сохранения уникальных в Европе природных комплексов Псковско-Чудского водоема. Угодье - ценнейший резерват многих редких в Балтийском регионе растений и животных, важнейшее место отдыха и кормежки птиц на Беломорско-Балтийском пролетном пути. В территорию угодья, помимо государственного природного зоологического заказника федерального значения "Ремдовский" входит заказник «Псковский-Пригородный», расположенный в пригородной зоне г. Пскова.

Важным элементом национального, культурного и природного наследия Псковской области являются музеи-заповедники, мемориальные усадьбы и музеи-усадьбы.

К категории лечебно-оздоровительных местностей и курортов относится санаторий «Черёха» (14,8 га), имеющий бальнеологический и климатологический профиль. В санатории эксплуатируется месторождение минеральных вод: бромные хлоридно-натриевые рассолы для ванн, питьевая хлоридно-сульфатная, натриево-магниевая минеральная вода. Основной медицинский профиль санатория "Череха" – заболевания системы кровообращения, заболевания нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания нетуберкулезного характера. В санатории работает отделение реабилитации больных после инсульта и инфаркта.

Основные планировочные направления формирования системы природного комплекса города:

- формирование единой связанной системы озелененного природного ландшафта города и его пригородной зоны с учетом особенностей уникальной историко-культурной  среды города;

- сохранение всех категорий городских зеленых насаждений, их благоустройство и органичное включение в исторический городской ландшафт;

- новое зеленое строительство должно осуществляться в соответствии с требованиями сохранения архитектурной исторической среды города;

- достижение нормативного уровня обеспеченности насаждениями общего пользования до уровня не менее 16 кв.м. на человека путем строительства общегородских парков, скверов, садов, формирования системы озеленения (бульваров, садов, скверов) во всех жилых районах города;

- проведение посадок специального назначения с целью улучшения экологической ситуации в городе: озеленение улично-дорожной сети, санитарно-защитных зон предприятий, проведение защитных посадок прибрежных территорий, эрозионно-опасных склонов и пр.;

- организация благоустроенных лесопарковых зон (в районе п. Кресты, Корытово и др.), городских зон отдыха по берегам р. Великой, Псковы и их притоков.

Вывод:

1. Установленные зоны с особыми условиями использования территории были учтены при разработке проекта генерального  плана города.

2. В составе проекта выполнена «Карта ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки современного состояния окружающей среды», на которой отражены объекты, формирующие зоны с особыми условиями использования территории, основные источники загрязнения городской среды, прочие элементы системы планировочных ограничений градостроительной деятельности.

КАРТА ОГРАНИЧЕНИЙ С ОТОБРАЖЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3. Анализ социально-экономического развития Пскова

и прогноз его развития

3.1. Население

Численность постоянного населения области весь послевоенный период падала, рос удельный вес городского населения, снижался коэффициент рождаемости  (до 2002 года), рос коэффициент смертности. По численности населения Псковская область занимает 64 место среди регионов РФ.

- Динамика численности населения Псковской области

| Конец года | Население (тыс.чел.) | Удельн. вес городского населения | Удельн. вес сельского населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 843 | 63,5 | 36,5 |
| 1995 | 826 | 64,5 | 35,4 |
| 2000 | 782 | 65,5 | 34,4 |
| 2001 | 769 | 65,9 | 34,1 |
| 2002 | 758 | 66,2 | 33,8 |
| 2003 | 748 | 66,5 | 34,4 |
| 2004 | 737 | 67,0 | 33,0 |
| 2005 | 725 | 67,2 | 32,8 |
| 2006 | 714 | 67,4 | 32,5 |
| 2007 | 705 |  |  |

Происходил процесс сокращения доли детей, стабилизировалась доля лиц старших возрастов. На этом фоне рос удельный вес трудоспособного населения и понижался коэффициент демографической нагрузки на экономически активное население.

Псковская область, единственная в России имеющая границы с тремя государствами, как приграничная, требует проведения активной региональной политики на федеральном уровне по закреплению населения.

Динамика численности населения Пскова характеризуется стабильным ростом показателей до 1991 года. Затем был небольшой период до 1996 года, когда происходило незначительное снижение численности населения (в отличие от высоких темпов в  целом по стране), что объясняется механическим приростом населения за счёт беженцев и вынужденных переселенцев, а также военнослужащих и членов их семей. С 1997 года ежегодная убыль населения увеличилась.

- Динамика численности населения Пскова

| конец года | тыс. человек | годовой прирост (убыль) |
| --- | --- | --- |
| 1939 | 50,4 |  |
| 1945 | 30,3 |  |
| 1959 | 81,0 |  |
| 1970 | 130,7 |  |
| 1979 | 175,3 |  |
| 1985 | 194.6 |  |
| 1989 | 205,4 |  |
| 1990 | 207,2 | + 1,8 |
| 1991 | 208,2 | + 1,0 |
| 1992 | 208,0 | - 0,2 |
| 1993 | 207,1 | - 0,9 |
| 1994 | 206,8. | - 0,3 |
| 1995 | 206,8 | 0 |
| 1996 | 205,9 | - 0,9 |
| 1997 | 203.8 | - 2,1 |
| 1998 | 202.6 | - 1,2 |
| 1999 | 201,2 | - 1,4 |
| 2000 | 200,1 | - 1,1 |
| 2001 | 198,5 | - 1,5 |
| 2002 | 202,8 | + 4,3 |
| 2003 | 201.6 | - 1,2 |
| 2004 | 200,1 | - 1,5 |
| 2005 | 197,0 | - 3,1 |
| 2006 | 195,0 | - 2,0 |
| 2007 | 194,0 | - 1,0 |
| 2008 | 193,7 | -0,9 |
| 2010 | 203,3 | +0,9 |
| 2015 | 207,6 | +0,9 |
| 2016 | 208,1 | +0,9 |
| 2019 | 210,34 | +0,9 |

- Динамика численности постоянного населения г. Пскова на конец  года

Показатели рождаемости  по Пскову всегда были ниже, чем в среднем по стране. С 1985 года до 1999 года рождаемость сократилась почти в 2 раза. Начавшийся с 2000 года рост коэффициента рождаемости в сочетании с прнятыми в стране мерами по стимулированию рождаемости позволяет считать это положительной тенденцией, но только до 2015 года. После этого периода семьи начнёт создавать малочисленное поколение родившихся в 90-ые годы (внуки, родившихся в военные годы), т.е.. ожидается провал в демографической волне.

Показатели естественного прироста среди центров  СЗФО хуже только у Калининграда.

Динамика коэффициентов рождаемости, смертности  и естественного прироста по г. Пскову

(человек на  1000 жителей)

| годы | рождаемость | смертность | естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1985 | 15,0 / 16,5 | 9.5 | 5.5 |
| 1990 | 12,8 / 13,4 | 9,9 | 2,9 |
| 1995 | 8,1 / 9,3 | 15,3 | -7,2 |
| 1998 | 8,1 | 13.8 | -5,7 |
| 1999 | 7,8 | 15,9 | -8.1 |
| 2000 | 8,2 / 8.7 | 16.3 | -8,1 |
| 2001 | 9.2 / 9.4 | 16,5 | -7.1 |
| 2003 | 10,3 | 17,3 | -7,0 |
| 2004 | 9,7 | 17,2 | -7,5 |
| 2005 | 9,8 | 17.4 | -7.6 |
| 2006 | 10,2 | 16,7 | - 6,5 |
| 2007 | 11,3 | 15,2 | - 3,9 |

Примечание:  в знаменателе приводится показатель по России

- Количество  родившихся,  умерших  и естественный прирост (убыль) населения

(человек)

| годы | число родившихся | число умерших | естествен. прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 2960 | 1864 | 1096 |
| 1990 | 2639 | 2038 | 601 |
| 1995 | 1668 | 3167 | -1499 |
| 2000 | 1647 | 3281 | -1634 |
| 2001 | 1850 | 3368 | -1518 |
| 2002 | 1932 | 3485 | -1553 |
| 2003 | 2083 | 3488 | -1405 |
| 2004 | 1945 | 3445 | -1500 |
| 2005 | 1945 | 3445 | -1500 |
| 2006 | 1991 | 3278 | - 1287 |
| 2007 | 2507 | 2958 | -451 |

Как видно из приведённых данных, высокая смертность и естественная убыль населения были весь постсоветский период. Эти показатели в значительной степени зависят от уровня жизни, развития системы здравоохранения и социального обеспечения, т.е. государство может влиять на эти показатели. Очевидно принятых мер по реформированию здравоохранения , укреплению медицинских учреждений кадрами и улучшению социального обеспечения (особенно детей и пенсионеров) было недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

Миграционный   обмен

(человек)

| год | прибыло | выбыло | прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 2626 | 3591 | -965 |
| 1998 | 3334 | 3536 | -202 |
| 1999 | 3847 | 3674 | +171 |
| 2000 | 3793 | 3279 | +514 |
| 2003 | 3232 | 3116 | +116 |
| 2004 | 3356 | 2822 | +534 |
| 2005 | 1014 | 2529 | -1515 |
| 2006 | 1684 | 2592 | - 908 |

Проследить чёткую тенденцию в динамике механического прироста трудно из-за влияния множества факторов, в том числе международного значения. В любом случае на миграционный процесс влияла утрата прежней экономической базы, наличие (или отсутствие) свободных высокооплачиваемых рабочих мест в городе, а также в Москве и С-Петербурге, состояние экономики стран СНГ, (экономическая миграция), изменение законодательства для получения гражданства России, ход военной реформы (эксперимент проводился на подразделениях, дислоцированных в Пскове), развитие транснационального сотрудничества, состояние рынка жилья и множество других факторов, вызывающих всплеск миграции.

В период после переписи населения в 2002 году и 2008 годом Псков за 5 лет потерял  9,1 тыс. человек, т.е. в среднем по 1,5 тыс. человек в год. Падение общей численности населения Пскова в 2003 году сразу на 3 тыс.человек пока объяснить невозможно и с осторожным оптимизмом принимаем, что подобное повторяться не будет.

- Динамика естественного и миграционного прироста (убыли).

(человек)

| год | естественный прирост | миграционный прирост | общий прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1989 | +768 | 2104 | +2872 |
| 1990 | +601 | +1783 | +2384 |
| 1991 | +331 | +1576 | +1907 |
| 1992 | -357 | -2 | -359 |
| 1993 | -1408 | +461 | -947 |
| 1994 | -1775 | +1932 | -157 |
| 1995 | -1499 | +1958 | +459 |
| 1996 | -1269 | +302 | -967 |
| 1997 | -1076 | -965 | -2047 |
| 1998 | -1157 | -202 | -1359 |
| 1999 | -1631 | +173 | -1458 |
| 2000 | -1634 | +514 | -1120 |
| 2001 | -1518 | +72 | -1446 |
| 2003 | -1405 | +116 | -1289 |
| 2004 | -1500 | +534 | -966 |
| 2005 | -1500 | -1533 | -3033 |
| 2006 | - 1287 | - 908 | - 2195 |
| 2007 | - 451 |  |  |

Неблагоприятные тенденции прослеживаются и в изменении возрастной структуры населения: снижается удельный вес детей и повышается удельный вес лиц старше трудоспособного возраста.

- Возрастной состав населения

| показа-тели | население, моложе трудоспособного |  |  | в трудоспособном возрасте |  |  | старше трудоспо- собного возраста |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 1991 | 2001 | 2005 | 1991 | 2001 | 2005 | 1991 | 2001 | 2005 | 1991 | 2001 | 2005 |
| тыс.чел. | 46,1 | 35,0 | 30,4 | 125,1 | 125,5 | 130,0 | 36,0 | 39,6 | 39,7 | 208,2 | 200,1 | 200,1 |
| % | 22,2 | 17.5 | 15,2 | 60,4 | 62,7 | 65,0 | 17,4 | 19,8 | 19,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В общей структуре населения в 2007 году удельный вес мужчин – 44,5 %, что говорит об оттоке из города мужского населения и низкой продолжительности жизни.

Снижение доли детей в общей структуре, конечно, нежелательная тенденция, однако это привело к снижению демографической нагрузки на трудоспособное население. Если в 1991 году на 1 тыс. трудоспособного населения приходилось 656 человек, то к 2001 году – 595 человек, а в 2007 году этот показатель снизился до 543 человека.

Таким образом, в городе сложилась крайне неблагоприятная демографическая ситуация.

Сокращение общей численности населения неизбежно. Масштабы этого процесса прогнозировать с достаточной степенью достоверности не представляется возможным, так как возможны различные варианты хода естественного прироста и миграции, а также степени влияния государства на экономику приграничной области, медленнее других выходящей из депрессивного состояния. Кроме того, скажется  и степень влияния мирового экономического кризиса и предстоящего вступления в  ВТО.

Анализ динамики численности населения города говорит о неизбежности дальнейшего его сокращения. Замедлить этот процесс может рост продолжительности жизни (что подтверждает опыт многих стран), рост рождаемости в отдельные периоды при условии принятия мер по стимулированию рождаемости, завоз населения для нужд федеральных структур, потребность в котором в приграничном регионе определяется государством, эффективная миграционная политика по переселению соотечественников, контроль на алкогольном рынке, борьба с наркоманией и другие меры.

Продолжительность жизни может быть увеличена развитием системы здравоохранения, социального обеспечения, улучшения жилищно-бытовых условий, обеспеченностью рабочими местами.

Ряд демографов считает, что смягчение демографической ситуации должно идти по следующим (в порядке значимости) направлениям:

- Снижение смертности, особенно в детском и трудоспособном возрасте.

- Регулирование миграции.

- Увеличение рождаемости.

В основу прогноза возможной численности населения Пскова положена возможность повышения удельного веса детей на ближайшие годы (до 2015 года), затем, очевидно, рост прекратится по указанным ранее причинам. Проводимые в стране реформы должны привести к поднятию качества жизни, снижению показателей смертности,  а, следовательно, и к росту доли лиц в возрасте старше трудоспособного.

Принятое распределение населения по возрастным группам можно считать оптимистическим.

Предположительное распределение населения города по возрастным категориям

тыс.чел / %

| категория населения | существующее положение (2007г) | I очередь | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 28,4 14,6 | 30,4 16,0 | 27,0 15,0 |
| Трудоспособный возраст | 26,2 64,8 | 119,6 63,0 | 111,6 62,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 40,2 20,6 | 40,0 21,0 | 41,4 23,0 |
| Итого: | 194,8 100,0 | 190,0 100,0 | 180,0 100,0 |

Демографическая нагрузка на трудоспособное население составит на I-ую очередь 587 человек, на конец расчётного срока генплана – 613 человек, т.е. нагрузка увеличится незначительно.

При расчёте проектной численности населения приходится учитывать, что даже при росте рождаемости и сокращении смертности естественный прирост будет отрицательным даже при самом благоприятном ходе демографических процессов.

Более существенную роль на формирование проектной численности населения будут играть миграционные процессы.

На I –ую очередь сохранится инерционность миграционных процессов, отток будет больше притока, тем более, что в Москве и Санкт-Петербурге осуществляются крупные инвестиционные проекты и столицы испытывают недостаток в квалифицированных кадрах.

Параметры колебания проектной численности населения могут быть от 210 до 220 тыс. человек.

Проектная численность населения города Генеральным планом  Пскова принята:

- 212,0 тыс. человек на первую очередь,

- 220,0 тыс. человек на расчётный срок.

3.2.Экономическая  база  развития  города Пскова.

Город Псков – самобытный исторический город, столица области, единственной имеющей границы с тремя государствами, развивающий многофункциональную экономику, привлекательный для отечественных и иностранных туристов, открытый для инвестиций и сотрудничества.

Геополитическое положение города между двумя российскими столицами и приграничное положение области в настоящее время не даёт городу конкурентных преимуществ.

Эти факторы могут в будущем играть положительную роль, но пока темпы выхода из экономического кризиса в городе самые низкие в СЗФО.

Большинство разработчиков проектов и программ развития города к конкурентным преимуществам города относят:

- Выгодное транспортно-географическое положение, делающее Псков «воротами» в Россию из стран ЕС. Это преимущество не работает. Москва и Санкт-Петербург пополняют свои кадры за счёт псковичей. Неурегулированность отношений со странами Балтии не способствует развитию экономического сотрудничества.

- Богатый историко-культурный потенциал города – привлекательность для туристов.

- Высокий культурно-образовательный уровень населения. Действительно город является центром подготовки кадров. Однако, уже сейчас испытывается недостаток квалифицированных инженерных кадров и избыток выпускников по некоторым специальностям.

- Близость к Санкт-Петербургу позволяет развивать существовавшие в советские времена производственно-экономические связи. Это преимущество пока сказывается недостаточно, но в будущем влияние Санкт-Петербурга будет усиливаться.

- Концентрация в Пскове подавляющей части промышленного потенциала области ставит город вне конкуренции с другими городами области. Это преимущество временное. Для Псковской области крайне важно иметь крупные промышленные предприятия, которые должны размещаться в городах области, например такие как стоящийся целлюлозно-бумажный комбинат в Дедовичах, мини-нефтезавод в южной части области, лесопромышленный комплекс или другие предприятия, размещение которых невозможно по экологическим соображениям во Пскове, но желательно для области (повышение ВРП).

- Хорошие инженерно-строительные условия и благоприятная экологическая обстановка, повышающие привлекательность города как для проживания, так и для размещения производств высоких технологий.

- Наличие в городе развитого строительного комплекса. Это преимущество ослабляется нехваткой строительных кадров, необходимостью привлечения на  строительно-монтажные работы временных рабочих, в том числе гастарбайтеров.

Особенностью Пскова также является дислокация на его территории воздушно-десантной дивизии, пограничных войск, таможенных служб. Есть надежда, что государство будет наращивать ассигнования на создание жилья, другой инфраструктуры и денежного содержания военнослужащих, что приведёт к росту поступлений в городской бюджет, покупательской способности населения. Уже сейчас присутствие военных на территории области и города привело к тому, что по обороту розничной торговли Псковская область занимает 39 место среди субъектов федерации, по количеству собственных автомобилей- 35 место, хотя по объёму валового регионального продукта лишь 60 место.

Процессы экономической интеграции, продвижение разнообразных международных стандартов, повышение требований к технологической, экологической, инфраструктурной, финансовой базе будет расти. Этот значимый для города вызов развитию по оптимистическому сценарию должен быть переломлен и использован для дальнейшего развития благодаря активной позиции муниципальных и региональных властей, бизнесменов и региональных элит.

В настоящее время нет оснований для выделения каких-то приоритетных отраслей экономики. Представляется, что многофункциональность должна быть сохранена, роль и значение отраслей может усиливаться или сокращаться по независящим от города причинам, в том числе и международного характера. Важно, чтобы город наращивал инвестиционную привлекательность, умело использовал транзитное положение, оставался экологически безопасным, по возможности стабильно развивался.

- 3.2.1.  Современное состояние экономики города, основные проблемы и прогноз развития экономической базы.

По состоянию на 1.1.2007г  в Пскове число учтённых в статистическом регистре хозяйствующих субъектов (по виду деятельности, заявленному юридическим лицом основным при государственной регистрации) составляло 8009 единиц (46,4 от общего количества по Псковской области).

Из общего количества действующих предприятий и организаций (без частных предпринимателей) большая часть находится в частной собственности – более 70%.

Распределение действующих предприятий и организаций по формам собственности

| Формы собственности | Всего | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Всего: | 2959 | 100,0 |
| В том числе: государственная | 261 | 8,8 |
| муниципальная | 210 | 7,1 |
| частная | 2107 | 71,2 |
| смешанная Российская (без иностранного участия) | 40 | 1,4 |
| прочие | 341 | 11,5 |

В структуре производства товаров и услуг обрабатывающие производства пока занимают первое место. Они дают более 35 % оборота крупных и средних организаций.

По объёму оборота на втором месте находится оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (31%). Эта категория хозяйственной деятельности развивается стабильно быстро, хотя и в этой отрасли бывают отдельные банкротства.

Третье место (23%) занимает транспорт и связь.

- В остальных отраслях оборот платных услуг существенно меньше.

Общее количество работающих во всех отраслях почти 80 тыс. человек. По количеству занятых, т.е. работающих, на первом месте – государственное управление и обеспечение военной безопасности.

Вместе с учреждениями образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг в этих отраслях занято 37,5 % трудящихся.

Производство  товаров  и  услуг и среднесписочная численность  работающих  в г. Пскове  в  2007 году

| Виды экономической деятельности | Оборот по крупным и средним организациям (млн.руб) | % к итогу | Коли-чество работа-ющих | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: в том числе: | 47555,0 | 100,0 | 7985,2 | 100,0 |
| 1. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 40,9 | 0,1 | 164 | 0,2 |
| 2. рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 | 36 | - |
| 3. обрабатывающие производства | 16795,6 | 35,3 | 14234 | 17,8 |
| 4. производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1267,9 | 2,7 | 5300 | 6,6 |
| 5. добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 81 | 0,1 |
| 6. строительство | 1998,0 | 4,2 | 2241 | 2,8 |
| 7. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 14683,9 | 30,9 | 5991 | 7,5 |
| 8. гостиницы и рестораны | 303,6 | 0,6 | 1252 | 1,6 |
| 9. транспорт и связь | 10945,2 | 23,0 | 10656 | 13,4 |
| 10.финансовая деятельность | - | - | 3024 | 3,8 |
| 11. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 668,7 | 1,4 | 4247 | 5,3 |
| 12. государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 2,2 | 0,0 | 15635 | 19,6 |
| 13.образование | 341,4 | 0,7 | 8115 | 10,2 |
| 14.здравоохранение и предоставление социальных услуг | 171,2 | 0,4 | 6220 | 7,8 |
| 12.предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 269,8 | 0,6 | 2655 | 3,3 |

*) Включая данные по организациям, имеющим обособленные подразделения, расположенные на территории других районов области.

- 3.2.1.1.  Промышленность

В послевоенный период большинство предприятий производственного сектора создавались как промежуточные звенья сложных производственных цепочек, звенья которых были по всей стране. Они не производили конечную продукцию, в силу чего кризис после распада СССР  сказался в городе сильнее, чем в среднем по стране и Северо-Западу. Производственные связи распались.

В ходе реформ промышленный потенциал значительно сократился. Индекс промышленного производства в 1998году составлял всего 23% к уровню 1990 года, к 2001 году он поднялся до 35% и рос все последующие годы. В 2005 году индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям к предыдущему году составил 104 %, в 2007 году – 107%.

В 2005 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составлял 10,2 млдр. Рублей, в 2007 году – 16,8 млрд.руб.

Малые предприятия выпускают 10% продукции обрабатывающих производств, в том числе и на экспорт.

В структуре обрабатывающих производств в советское время лидирующее место занимала электротехническая промышленность, в настоящее время на первое место вышло производство продуктов, включая напитки (почти 34 % от общего объёма отгруженной продукции, работы и услуг в общей структуре промышленности.

- Структура обрабатывающих производств по видам деятельности

(Отгруженная продукция, работы, услуги - %)

| № п/п | Отрасль | г. Псков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Производство продуктов, включая напитки и табак | 33,7 |
| 2. | Текстильное и швейное производство | 4,6 |
| 3 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1,0 |
| 4. | Обработка древесины и производство изделий из дерева | н/д |
| 5. | Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 0,4 |
| 6. | Производство кокса и нефтепродуктов | 0 |
| 7. | Химическое производство | 0 |
| 8. | Производство резиновых и пластмассовых изделий | н/д |
| 9. | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 0,2 |
| 10. | Металлическое производство и производство готовых металлических изделий | н/д |
| 11. | Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | 6,3 |
| 12. | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 29,1 |
| 13. | Производство транспортных средств и оборудования | 0,5 |
| 14. | Прочие производства | н/д |
|  | Итого: | 100,0 |

Второе место (в  советское время – первое) занимает производство электрооборудования. К этой отрасли относится ОАО «Авар» (б. завод «Автоэлектроарматура»), самое крупное предприятие города, выпускающее блоки управления, предохранители, реле и т.д. (более 400 наименований). Завод поставляет электрооборудование для легковых и грузовых машин, автобусов и

сельхозтехники России и Беларуси, на германские автосборочные заводы, в т.ч. Мерседес, БМВ, Фольксваген, автозаводы Франции, Швеции и Китая, а также на заводы, производящие вагоны и суда. Дальнейший рост производства потребует инвестиций для внедрения инноваций, более современного оборудования, необходимых для улучшения надёжности, качества и дизайна не только на головном предприятии, но и на дочерних: «АГиК» и «Квант». Завод «Авар» имеет аттестацию и сертификацию по международному стандарту качества. Это позволит заводу удержать позиции на рынке, быть поставщиком для будущих американских и японских автозаводов на территории России, хотя возможен и временный спад производства из-за мирового финансового кризиса и снижения объёма продаж автомашин.

Устойчиво развивается ЗАО «Псковэлектросвар» (б. завод «ТЭСО», изготовляющий оборудование для различных сварочных линий. Сварочные машины этого завода работают не только на крупнейших заводах страны, но и на комбинатах Индии, Китая, Кореи и др. Крупнейшим потребителем продукции завода является РАО «РЖД» (путевые рельсосварочные машины) и металлургические комбинаты (машины по непрерывной прокатке стальных полос). Завод оказывает полный перечень услуг, в  который входит монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала. Завод осваивает и новые виды продукции, в т. ч. – для строительной отрасли. Возможно, что ожидаемое сокращение производства металла и строительно-монтажных работ вызовет на предприятии временное снижение объёма работ. В целом положение завода не предвещает банкротства.

ОАО «Псковкабель» выпускает силовые контрольные кабели, обмоточные, монтажные, высоковольтные, телефонные и другие провода. Его дочернее предприятие  «Псковгеофизкабель» производит кабели для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин. В соответствии с изменившимися потребностями рынка завод сократил производство проводов в эмалевой изоляции и наращивает выпуск силовых кабелей. Конкуренция на рынке кабелей очень жёсткая, поэтому необходимо ускорить модернизацию производства, выпускать эксклюзивные силовые кабели и провода с заданными техническими параметрами, востребованные на рынке в данный момент; осваивать новые изоляционные материалы – не распространяющие горение. Завод работает на перспективную отрасль, потребность в электроэнергии постоянно растёт, но и требования к качеству быстро меняются. Завод будет развиваться на существующей площадке.

ОАО «Псковский завод механических приводов», выпускающий моторы и редукторы, хотя и сократил численность кадров более, чем в 2 раза, имеет признаки не только стабилизации, но и развития после глубокого спада.

Положение остальных заводов по производству электротехнических машин, аппаратуры для радио, телевидения и связи крайне неустойчивая. Уровень заработной платы на них низкий, что вызывает отток кадров на другие заводы, а также  в Санкт-Петербург и Москву.

Некоторые крупные предприятия в ходе реформ прекратили существование или близки к этому. Производственные здания сдаются в аренду торговым, страховым, развлекательным учреждениям.

Ряд некогда крупнейших предприятий плохо приспособился к условиям рынка, убыточен, нет определённости и необходимости их дальнейшего развития и возможности выжить в условиях конкуренции не только с японскими, но и с китайскими товарами. Это относится к ОАО «АДС» (б. завод «Аппаратуры дальней связи»), ОАО «АТС-Т (б. телефонный завод), ОАО ПЗП «Плескава» (б. завод радиодеталей) и др. Планировочно завод «Плескава»  расположен неудачно, в живописном месте, в водоохраной зоне реки Великой, Генпланом учитывается площадка этого завода как резерв общественно-деловой зоны.

В проектах социально-экономического и стратегического развития, разработанными ранее по Псковской области и Пскову, одной из мер по стабилизации электротехнической отрасли предлагалось создание электротехнического кластера. Кластер понимался как неформальное добровольное объединение предприятий и организаций, в котором администрация области (или города) может играть только координирующую роль в процессе создания ассоциации. Кластер – территориально-производственный комплекс, который образует цепочку создания стоимости с помощью других отраслей и предприятий, обеспечивающих внешнюю среду самого процесса создания стоимости.

Возможно, кластерный подход и способствовал бы сохранению в Пскове всех предприятий электротехнической отрасли.

В настоящем проекте более целесообразным считается создание полностью новых предприятий с современной технологией, высокопроизводительным оборудованием. Такие заводы уже появились в Пскове с помощью иностранных инвесторов.

В 2008 году начал работать ООО «СБ – Маш-Псов» фирмы «Перко» - предприятие по производству систем контроля доступа (турникетов для заводов и метро). Это предприятие должно при завершении строительства создать 500 рабочих мест.

Второе новое предприятие электротехнической отрасли построено также с помощью иностранных инвесторов. ООО «ПКС и Групп Псков ООО «ПКС и Групп Псков» создало 300 рабочих мест и специализируется на производстве электрожгутов для автозаводов.

В северо-восточном промузле предусмотрены площадки для возможного размещения новых предприятий электротехнического профиля.

Перед распадом СССР во Пскове было 8 предприятий с численностью кадров более 1 тыс. человек. Заводы «Псковмаш», «Псковавто», «Тиконд» полностью прекратили своё существование, другие ещё существуют, но возможность их развития проблематична (заводы АТС, «ПЭМЗ», АДС). Из этих 8 бывших лидеров псковской индустрии уверенно существует только завод «АВАР»- самое большое по численности кадров предприятие Пскова.

В 2008 году предприятий с численностью кадров более 1 тыс. человек всего три: ОАО  «АВАР», ОАО «Псковский хлебокомбинат», ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка».

Пищевая промышленность вышла в городе на первое место по объёму отгруженной продукции, товаров и услуг. Они выпускают продукцию не только для местного потребления, но и активно внедряются своей продукцией в соседние и дальние регионы. Это кондитерские изделия (хлебокомбинат), крекеры и сухие завтраки «Любятово» (ОАО «Юнайтед Бейкерс-Псков»), алкогольные напитки (ЗАО «Псковпищепром»), молочные продукты (гормолзавод, молочный комбинат).

После периода простоя стал выпускать качественную продукцию ООО «Псковмясопром», который выходит на внешний рынок не так активно, как Великолукский мясокомбинат.

Завод дислоцируется в водоохраной зоне реки Великой. По планировочным соображениям генпланом намечается перенос мясокомбината в северо-восточный промузел на площадку, примыкающую к существующей обходной дороге. Существующую площадку на берегу Великой намечено использовать для строительства элитного жилья и под общественно-деловую застройку.

Третьим предприятием с численностью кадров более одной тысячи человек является ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка». Фабрика специализируется на выпуске мужских и детских костюмов, в том числе на экспорт, поэтому на фабрике зарплата выше, чем на других предприятиях, фабрика восприимчива к быстро меняющейся моде и не исключается её развитие, которое невозможно в условиях затеснённой площадки. В случае появления потребности в новом участке в городе имеется достаточно территории.

Проектом генплана в северо-восточном промузле предлагается выделение новых участков для нового промышленного строительства (кроме предприятий I и II класса опасности).

В городе имеются также пустующие площадки бывших заводов и складов.

Перечень основных предприятий в сфере обрабатывающих производств (№ на плане) указан в соответсвии с экспликацией объектов промышленности на Карте современного использования и комплексной оценки территории.

- Перечень основных предприятий в сфере обрабатывающих производств

| № на плане | Наименование | Основные виды выпускаемой продукции | Числен. кадров (тыс.чел) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Производство электротехнических машин и оборудования |  |  |  |
| 9 | ОАО «АВАР» (б. з-д «Автоэлектроарматура») | автоэлектрооборудование | 1,9 |  |
| 13 | АО «ПЭМЗ» | электромашины постоян. тока, генераторы двигатели | 0,9 |  |
| 5 | ОАО «Псковкабель» | кабели силовые, обмоточные провода | 0,7 |  |
| 5а | ООО «Псковгеокабель» | кабели | 0,2 |  |
| - | ООО «Псковские электрические моторы» | электромоторы | - | банкрот |
| - | ООО фирма «АГИК» | электрооборудование | 0,2 | не действует |
| - | ООО «Квант» | коммутаторное оборудование | 0,2 |  |
| - | ОАО «Автоспецоборудование» | гаражное оборудование | 0,2 |  |
| - | ООО «ПКС- Групп-Псков» | электрожгуты | 0,3 | новое предприятие |
|  | Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи |  |  |  |
| 12 | АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» | аппаратура дальней связи | 0,3 |  |
| - | ОАО «АТС-Т» | телефоны, станции оперативной телеф. связи | 0,3 |  |
| 43 | ОАО ПЗП «Плескава» | радиодетали | 0,2 |  |
| - | ООО «СБ-маш-Псков» фирмы «Перко» | системы контроля доступа (для заводов и метро) | 0,2 | новое предприятие |
|  | Производство машин и оборудования, металлургическое производство |  |  |  |
| 25 | ОАО «Псковский завод механических приводов» | моторы, редукторы | 0,7 |  |
| - | ЗАО «Псковточмаш» | дозаторы, весовое оборудование | 0,1 | не действует |
| - | ООО «Псковское СРП ВОГ» | электротехническое оборудование | 0,1 |  |
| 29 | ОАО «Элтерм» | электротехническое оборудование | 0,6 |  |
| 36 | ЗАО «Псковэлектросвар» (бывш. ТЭСО) | тяжёлое электросварочное оборудование | 0,8 |  |
| 39 | ЗАО завод «Точлит» | Точное стальное литьё | 0,3 |  |
|  | Производство пищевых продуктов, включая напитки |  |  |  |
| 6 | ОАО «Псковский хлебокомбинат» | хлебо-булочные и кондитерские изделия | 1,0 |  |
| - | ОАО «Псковхлеб» | хлебо-булочные изделия | 0,1 | не действует |
| - | ОАО «Юнайтед Бейкерс-Псков» (Любятово) | крекеры, сухие завтраки | 0,8 | не действует |
| - | ООО «Псковский мелькомбинат» | крупы, мука | 0,4 | не действует |
| 55 | ООО «Псковмясопром» | мясо, колбасные изделия, консервы | 0,4 | Перенос из водо-охранной зоны в северо-восточную промзону |
| 11 | ОАО «Псковский гормолокозавод» | молокопродукты | 0,3 |  |
| 35 | ЗАО «Псковпищепром» | алкогольные напитки | 0,7 |  |
| - | ЗАО «Псковский молочный комбинат» | молокопродукты | 0,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | ОАО «Завод розлива минеральных вод | розлив минеральной воды | 0,03 | не действует |
| - | ООО «Псковское УПП ВОС» | хлебобулочные изделия | 0,2 |  |
| - | ООО «Интрафлекс» | рыбные консервы | 0,2 | не действует |
|  | Текстильное и швейное производство |  |  |  |
| - | ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» | швейные изделия | 1,1 |  |
| 56 | ЗАО «Галантерейно-футлярная фабрика» | футляры, спец.обмундирование | 0,1 |  |
|  | Производство изделий из кожи и производство обуви |  |  |  |
| 16 | ООО «Псков-Полимер» | обувь из ПВХ | 0,2 |  |
|  | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |  |  |
| - | ООО «Псковская дверная фабрика | двери | 0,3 |  |
| - | ООО «Дула РУ» | офисная и торговая мебель | 0,3 |  |
|  | Издательская и полиграфическая деятельность |  |  |  |
| 31 | ЗАО «Вайт» | типография | 0,1 |  |
| - | Печатный двор и издательский дом «Стерх» | типография и издательство | 0,1 |  |
|  | Производство резиновых и пластмассовых изделий |  |  |  |
| 21 | ООО «Завод Пластпром» | изделия из пенополистирола | 0,2 |  |
| - | ЗАО «Уклад» | сантехническая аппаратура | 0,1 |  |
|  | Производство прочих неметаллических продуктов |  |  |  |
| 30 | ТК «Завод Псковский гончар» | керамические изделия | 0,16 |  |
|  | Производство строительных изделий |  |  |  |
| 4 | ОАО «ЖБИ-Псков» | сборные железобетонные изделия, бетонные блоки, раствор | 0,2 | Перенос из водо-охранной зоны в северо-восточную промзону |
| 34 | ЗАО «Псковкирпич» | керамический кирпич | 0,2 |  |
| 30 | ПК завод «Псковский гончар» | керамические изделия, народные художественные промыслы | 0,1 |  |

- 3.2.1.2. Туризм

Из всех возможных направлений развития экономики Пскова туристский кластер представляется самым неоспоримым.

Это межотраслевой комплекс, включающий в себя средства размещения, передвижения, экскурсионное обслуживание, предприятия индустрии торговли и развлечений, услуги гидов –переводчиков, банковские услуги, визовое оформление, а также туристские фирмы, осуществляющие туроператорскую и турагентскую  деятельность.

Большое количество памятников культуры, богатая история и особенности архитектуры древнего Пскова вызывает большой интерес у туристов, как отечественных, так и иностранных.

Непосредственно на территории Пскова находится 604 объекта культурного наследия, в том числе 542 памятника архитектуры федерального и регионального значения, 40 памятников археологии, 15 памятников истории федерального значения, в том числе фортификации XVIII века, места расположения концлагерей и массовых захоронений военнопленных 1941-1944 гг, 7 памятников искусства регионального значения, в том числе памятник А.С. Пушкину, монумент «Ледовое побоище» (расположен на территории Псковского района, гора Соколиха).

Многие из них являются шедеврами архитектуры, свидетельством мастерства русских  зодчих. Среди них наиболее значимые:

-Ансамбль Псковского Кремля  (Кром) VIII- XIX веков);

- Комплекс крепостных сооружений Окольного города различной степени сохранности;

- Ансамбль Мирожского монастыря XII – XIX веков с фресковой живописью XII в. Спасо-Преображенского собора

- Многочисленные церкви (в настоящее время действующие);

- Гражданские сооружения (сейчас музейные объекты): Поганкины палаты, Приказные палаты, палаты Постникова и другие.

В советское время через город проходило 10 Всесоюзных туристических маршрутов разной временной протяжённости (3-10 дней). В летний день в Псков прибывало по три туристических поезда, часть из туристов сразу отправлялась в Пушкинские горы (Псков осматривался на обратном пути), часть отправлялась в Изборск-Печоры, часть отправлялась во Псков. Это были краткосрочные маршруты выходного дня (2-3 дня). Туристы более длительных маршрутов имели возможность кроме названных направлений, совершить поездки в Новгород, Полоцк, Витебск, Тарту, посетить музеи-усадьбы и другие города Псковщины (Порхов, Гдов, Великие Луки и др.). Кроме того, многие туристы («неорганизованные») путешествовали самостоятельно, не пользуясь услугами туристских  фирм.

В последние годы быстрыми темпами развивается паломничество в Псковскую область и монастыри соседних областей.

В Пскове основной  тематической направленностью является культурно-познавательный туризм, хотя главную прибыль в гостиницах приносит бизнес-туризм и корпоративный.

В настоящее время гостиничное хозяйство города представлено следующими организациями:

- Гостиницы, отели: гостиница «Рижская», гостиница «Октябрьская», гостиница «Ольгинская», гостиница «Барселона», гостиница «Двор Подзноева», отель «Покровский»,  отель  «Фаворит», гостиница «903», гостиница «Эдем», гостиница «Old Estate Hotel and SPA»,  отель «Пушкинъ», гостиница «Колос», гостиница «Пилигрим», отель «Транзит», отель «Балтхаус», «Гостиница на Великой», гостиница «Гармония»,  гостевое подворье  «Соколиха», гостиница «Old City»,

- отель «Каркушин Дом», гостиница «Золотая Набережная», гостиница «Аватар», отель  «Чемодан», отель «Арль», отель «Оазис 60».

- Хостелы:  Хостел «Псков», «Hostel60», «Здоровый Город», «Pskov City Hostel», «Счастливый случай», хостел «Череха», «Hostel on Sovetskaya», хостел «Древний Псков»,  хостел «В городе Н», хостел «Петровский», «Hostel Alkatraz».

- Апартаменты:  «Апарт-отель Камелот»,  «Апарт-отель ArtMagic», апартаменты «Псков»,  апартаменты  «Pskov Design Apartments», апартаменты «Pskov City Apartments», апартаменты «На Юбилейной», апартаменты «Чемодан», апартаменты «RiverSide Apartments», «Pskov Design Apartments», апартаменты «Hanse».

- Гостевые дома: гостевой дом «Gostevoy Dom Pskov», гостевой дом  «У Покровки», гостевой дом «Старый Псков», гостевой дом «Надежда», гостевой дом «На Верхней Береговой».

По генеральному плану предполагается строительство в городе к концу расчётного срока около 1200 мест в новых гостиницах, мотелях и кемпингах. Всего ёмкость мест размещения туристов в Пскове составит 2800 мест. Таким образом, Псков достигнет существующего сейчас среднеевропейского уровня – 15 мест на 1 тыс. жителей.

Размещение новых мотелей, кемпингов (гостиниц) предусмотрено (7 объектов):

- при въезде в город со стороны Санкт-Петербурга в лесопарковой зоне в районе д. Савохново;

- в общественно-деловых зонах;

- вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход г. Пскова;

- вдоль Ленинградского шоссе.

Основным проектом в рамках областной долгосрочной целевой программы «Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области на 2010-2016 годы является создание туристско-рекреационного кластера «Псковский» (ТРК «Псковский»). Данный проект также включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

Цели создания туристского кластера: повышение конкурентоспособности туристского рынка Псковской области; формирование на территории области туристского центра, отвечающего европейским стандартам.

В рамках программы реализованы объекты обеспечивающей инфраструктуры:

-Проект реконструкции набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им 50-летия Октября в г. Пскове;

-Проект реконструкции набережной р.Великой и набережной р.Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста в г.Пскове;

-Проект реконструкция набережной р.Псковы от Троицкго моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. К. Маркса);

-Проект реконструкции набережной р.Псковы и р.Великая от «Золотой набережной» до ул. Застенная в г. Пскове;

-Проект реконструкции ул. Пушкина (от Октябрьского пр-та до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до Педагогического университета) и Октябрьского пр-та (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове.

В настоящее время действует и реализуется Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

Цели и задачи Государственной программы:

- Развитие сфер культуры и туризма области, сохранение культурного наследия;

- Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры и туризма;

- Сохранить историко-культурное наследие области, создать условия для его эффективного использования в целях его социально-экон развития области;

- Создать благоприятные условия для развития сфер культуры и туризма.

Многие памятники культуры требуют срочного ремонта и реставрации, а их участки не благоустроены, подъезды разбиты. Решение этих проблем позволило бы задерживать туристов на несколько дней в Пскове.

Государственной программой Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» разработан график реализации подпроектов Псковской области «Музейный квартал», «Покровская башня», «Двор Посникова», «Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни» для реализации совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия России».

Контрольным сбытием Государственной программы является завершение реставрационных работ с приспособлением для современного использования 3 объектов культурного наследия федерального значения – «Музейного квартала» до конца 2020 г.

Реализация Государственной программы позволит обеспечить источник финансирования по мероприятиям в сфере культуры, туризма, сохранения культурного наследия, благоустройства воинских захоронений и укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов на территории Псковской области, города Пскова, в частности, и решить указанные проблемы.

07.07.2019 на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО десять храмов Пскова внесли в список объектов всемирного наследия. «Храмы псковской архитектурной школы» в итоге признали памятниками «выдающейся универсальной ценности». По критерию, который у самих псковичей уже давно вызывает гордость: псковская архитектурная школа имеет ярко выраженные особенности и долгое время вдохновляла русских и зарубежных мастеров. За несколько веков псковская школа архитектуры, как бы мы сейчас сказали, стала брендом: стиль, настроение, архитектурные и декоративные эталоны псковских построек легко узнаваемы.

- Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 год,

- Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор XIIв.,

- Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, XVI в.,

- Церковь Михаила Архангела с колокольней, XIV в.,

- Церковь Покрова от Пролома, XV-XVI вв.,

- Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, XV-XVII вв.,

- Церковь Георгия со Взвоза, 1494 г.,

- Церковь Богоявления со звонницей, 1496 г,

- Церковь Николы со Усохи, XVI в.,

- Храм Василия на Горке, XV в.,

Основным результатом проделанной работы по включению псковских памятников в список Всемирного наследия называют именно увеличение туристического потока.

Город Псков должен стать одним из наиболее привлекательных туристских центров России.

- 3.2.1.3. Строительство

В сфере «Строительство» занято 2,2 тыс. работников. Оборот организаций в 2007 году составил около 2 млрд. рублей, рост к уровню 2006 года – 12 %, в том числе по крупным и средним организациям 1,8 млрд. рублей.

Основными организациями строительной отрасли, размещёнными в городе, являются ЗАО «Строительная фирма «ДСК», ЗАО «Реставрационная мастерская», ОАО «Псковоблстрой», ООО «Капиталъ Инвестстрой», ЗАО «СМУ – 273», ООО «Ремстрой  2», ООО «СПК – Псков».

Эти и более мелкие организации производят строительно-монтажные работы в жилищном, производственном строительстве и социальной сфере. На рынке коттеджного строительства успешно работает фирма «Вестстрой», застроившая коттеджный посёлок «Петропавловский».

В городе имеется также целый ряд небольших организаций по строительству и ремонту объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, зелёному строительству, проведению мелиоративных работ, отделочным работам, благоустройству кварталов.

В сфере «Строительства» ощущается усиление конкуренции со стороны иногородних участников этого бизнеса.

В строительных работах участвуют и субъекты малого бизнеса, и частные предприниматели, как на субподрядных, так и на монтажно-наладочных работах.

В 2007 году в Пскове сдано в эксплуатацию 1150 квартир и 13,4 тыс. кв.м благоустроенных помещений для военнослужащих.

Строительство жилья осуществляется за счёт собственных и заёмных средств населения, частных инвесторов,  кредитов банков. В 2007 году практически прекращено финансирование строительства жилья для военнослужащих, не ведётся строительство муниципального жилья. Ипотека не получила большого развития. Теперь для ипотечного кредитования главным критерием будет являться надёжность заёмщиков, которых в Пскове немного.

Строительство- отрасль с недостатком рабочей силы, поэтому привлекаются работники из деревень, из других регионов.

Федеральные строительные компании в ближайшие 3 года из-за финансового кризиса конкуренцию местным строительным фирмам вероятно не составят. В дальнейшем московские девелоперские фирмы могут создать свои строительные компании или использовать местные фирмы в качестве подрядчиков.

3.2.1.4. Прочие   отрасли

В структуре занятости населения  существенное место принадлежит производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 5,3 тыс. человек (6,6 % от общей численности  населения). Безусловно, в этой отрасли количество трудящихся города существенно меньше, так как в общую статотчётность входят подразделения, расположенные в других районах области. Количество трудящихся Пскова, занятых в распределении электроэнергии, газа и воды составляет примерно половину от всего количества трудящихся в этом виде экономической деятельности и роста в нём не ожидается, кроме производства теплоэнергии.

В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве города занято менее 0,2 тыс. человек. Очевидно, количество земель сельскохозяйственного использования будет сокращаться, как и количество трудящихся занятых в этой отрасли (по прогнозу- до 0,1 тыс. человек).

Наибольший рост в структуре  ВРП области и численности кадров произошёл, и будет происходить впредь по следующим  видам деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Оборот розничной торговли в 2007 году составил 20,2 млрд. рублей (108,4 % к уровню предыдущего года), в том числе – продовольственными товарами -63 %, непродовольственными товарами – 37 %.

Оборот сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями на 66 % в стационарной торговой сети, доля продажи товаров на рынках составила 34 %.

Проектом генплана предусмотрено развитие территорий для всех форм торговли, в том числе сетевых во всех районах города, как в пределах общественно-деловой зоне (Д3), так и в жилой и производственной.

В структуре оборота розничной торговли доля торговли продовольственными товарами будет сокращаться. По мере роста доходов населения будет расти доля торговли непродовольственными товарами.

Недостаточно быстро развивается рынок платных услуг, в частности – коммунальных. Всего населению в 2007 году было оказано платных услуг на 3,2 млрд. рублей (рост за год на 3,7 %). В общем объёме платных услуг 13 % занимают бытовые услуги.

Потребность населения как в бытовых услугах, так и в ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий, предметов личного пользования, квартир будет расти. Предприятия бытового обслуживания могут размещаться в жилых домах, торгово-бытовых комплексах, а также в производственных зонах города.

В здравоохранении и образовании (в основном объектах бюджетного финансирования)  в Пскове занято 18 тыс. человек. В оказании платных услуг их доля невелика – 1,1 %. В этой отрасли объём услуг будет расти, но повышение их доли не представляется сейчас предвидеть.

В статотчётности не приводятся данные по числу занятых в банковской, страховой, риэлтерской и других обслуживающих структурах.

- 3.2.2.  Бюджетная  динамика

Рост развития экономики Пскова в последние годы наблюдался практически по всем социально-экономическим показателям, хотя Псков не попадал ни в один масштабный российский проект.

Бюджет города все годы носил социальную направленность, позволяющую финансировать отрасли социальной сферы (более 60% в общей сумме расходов), росла заработная плата работников бюджетной сферы, оплата за потреблённые энергоресурсы. В 2007 году город не имел задолженностей по итогам работы за год.

Динамика бюджетной обеспеченности Пскова характеризуется постоянным ростом доходной части, постоянным ростом доли псковских бюджетных доходов в общих поступлениях налогов и сборов в бюджеты всех уровней, снижением доли налогов, остающихся в городском бюджете, что связано с ежегодным изменением межбюджетного законодательства, а также и полномочий органов местного самоуправления.

В 2005 году  Псков не имел принятого Псковской городской Думой бюджета, накапливались кредиты банков, но и в этих условиях удалось обеспечивать жизнедеятельность городских муниципальных объектов, удалось избежать резкого роста для населения ставок платежей за коммунальные услуги. Были сохранены все социальные гарантии.

Средства городского бюджета все годы расходовались на социальную инфраструктуру (зарплаты с начислениями), на расчёты с поставщиками энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями и предприятиями ЖКХ, на компенсацию расходов по приобретению проездных билетов пенсионерам по возрасту, не обладающим правом на региональные и федеральные льготы по проезду в городском транспорте, на снижение муниципального долга прошлых лет.

Изменение законодательства по распределению полномочий между системой местного самоуправления и регионами, а также по реформированию межбюджетных отношений привело к росту полномочий государственной (региональной) власти и увеличению поступлений в областной бюджет за счёт снижения поступлений в муниципальный (городской) бюджет.

Основной доход городского бюджета поступает от налога на доходы физических лиц, который растёт по мере роста заработной платы работников, включая военных, и других доходов физических лиц. Отчисления в бюджет города в процентном соотношении от налога на доходы физических лиц сокращаются  ежегодно.  Если в 2002 году отчисления в городской бюджет составляли 81.5 %, то в 2005 году они сократились до 30 %.

Отчисления в городской бюджет по налогу на прибыль упали до 0 %.

- Структура собственных доходов бюджета города Пскова в 2007 году

| № п.п. | Налоги и доходы | Удельный вес (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005г | 2007г |
| 1. | Налог на доходы физических лиц | 37,0 | 29,7 |
| 2. | Единый налог на вменённый доход | 17.7 | 10,2 |
| 3. | Безвозмездные перечисления (за исключением субвенций) | 14,0 | 19,5 |
| 4. | Доходы от продажи имущества и нематериальных активов (акций) | 13,4 | 14,8 |
| 5. | Доходы от использования имущества | 11,0 | 7,8 |
| 6. | Земельный налог | 3,2 | 5,5 |
| 7. | Государственная пошлина | 1,4 | 1,6 |
| 8. | Доходы от платных услуг и предпринимательской деятельности | - | 8,6 |
| 9. | Прочие доходы | 2,3 | 2,3 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 |

рис.1

Источники поступления в доходную часть бюджета по годам меняют удельный вес, хотя собираемость налогов растёт, абсолютные показатели по налогу  на доходы физических лиц также растут по мере роста доходов граждан и роста экономики города, области и денежного довольствия федеральных структур.

Меняются и безвозмездные перечисления из областного бюджета, так как по принятому законодательству растут расходы городского бюджета по переданным государственным полномочиям, особенно на образование и здравоохранение, что связано с реализацией национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение».

Если в 2001 году безвозмездные поступления составляли всего 1 %, то в 2005 году поднялись до 44,8 %, в 2006 году сократились до 23,1 %, в 2007 году снова выросли до 38,4 %.

- Динамика поступлений в доходную часть бюджета Пскова

(млн. руб.)

| Годы | Налоговые доходы |  | Неналоговые доходы |  | Безвозмездные поступления |  | Итого: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | % | всего | % | всего | % | всего | % |
| 2001 | 506,1 | 91,5 | 41,3 | 7,5 | 5,8 | 1,0 | 553.2 | 100,0 |
| 2002 | 726,3 | 72.5 | 57.3 | 5,7 | 218,4 | 21.8 | 1002,0 | 100,0 |
| 2003 | 839,9 | 80,5 | 63,9 | 5,1 | 138,8 | 13,3 | 1042,5 | 100,0 |
| 2004 | 817,0 | 73,4 | 79,4 | 7,1 | 216,3 | 19,5 | 1112,7 | 100,0 |
| 2005 | 478.0 | 38,6 | 204,8 | 16.6 | 554,1 | 44,8 | 1236,9 | 100,0 |
| 2006 | 746,5 | 55,3 | 291,6 | 21,6 | 311,4 | 23,1 | 1349,5 | 100,0 |
| 2007 | 781,4 | 41,0 | 392,1 | 20,6 | 731,2 | 38,4 | 1904,7 | 100,0 |

рис.2

Из приведённых данных видна усиливающаяся зависимость Пскова от безвозмездных поступлений. При этом общие поступления налогов от плательщиков Пскова во все бюджеты России намного превышают безвозмездные поступления. Поступления в региональный и федеральный бюджет от плательщиков города составляет более половины всех собранных налогов и сборов.

- Динамика поступлений налогов и сборов в бюджетную систему России

от плательщиков г. Пскова

(млн. руб.)

| Годы | Городской бюджет | Региональ-ный бюджет | Федераль-ный бюджет | Итого | Доходная часть бюджета Пскова (в т.ч. безвозмездн. поступления) | % бюджетных городских доходов от общих налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 506,1 | 476,3 | 783,0 | 1765,4 | 553,2 | 31,3 |
| 2002 | 736,3 | 525,2 | 751,8 | 2013,3 | 1002,0 | 49,8 |
| 2003 | 839.9 | 743,9 | 865,4 | 2449.2 | 1042,5 | 42,5 |
| 2004 | 817,0 | 975,0 | 691,5 | 2483,5 | 1112,7 | 44,8 |
| 2005 | 478,0 | 1552,3 | 604,4 | 2634,7 | 1236,9 | 46,9 |
| 2006 | 746,5 | 1760,0 | 617,5 | 3124,0 | 1349,5 | 43,2 |
| 2007 | 781,4 | 2587,6 | 826,0 | 4195,0 | 1904,7 | 45,4 |

рис.3

Расходы бюджета города складываются, в основном, из расходов на здравоохранение, образование, т. е. отрасли, которые проводят реформы и техническое перевооружение, и жилищно-коммунальное хозяйство, т.е. на отрасль, реформы которой ещё не начинались и в которой идёт рост тарифов на услуги.

- Распределение средств бюджета города по разделам и видам расходов

| № п.п. | Виды расходов | Сумма 2006г (млн.руб.) | % к итогу | то же на 2005г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Функционирование органов власти | 92,2 | 7,0 | 5,5 |
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5,9 | 0,4 | 0,4 |
| 3. | Национальная экономика | 10,5 | 0,8 | 1,7 |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 359,8 | 27,1*) | 20,5*) |
| 5. | Образование | 556,5 | 42,0 | 38,1 |
| 5. | Культура, кинематография, средства массовой информации | 221 | 1,7 | 1,3 |
| 7. | Здравоохранение и спорт | 218.6 | 16,5 | 14,8 |
| 8. | Социальная политика | 60,1 | 4,5 | 17,7 |
|  | Итого: | 1325,8 | 100,0 | 100,0 |

*) В 2006 году рост тарифов по теплоснабжению.

На развитие общественно-социальной инфраструктуры Псков получает целевые субсидии из областного фонда муниципального развития.

- Динамика бюджетной обеспеченности на 1 жителя

| Годы (конец) | Доходная часть бюджета (млн. руб.) | Население (тыс. чел.) | Бюджетные доходы на 1 жителя (руб.) | Рост к 2001 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 553,2 | 200,4 | 2760 | - |
| 2002 | 1002,0 | 202.8 | 4941 | 1,79 |
| 2003 | 1042,5 | 201,5 | 5172 | 1,87 |
| 2004 | 1112,7 | 201,0 | 5536 | 2,00 |
| 2005 | 1236,9 | 197,5 | 6269 | 2,27 |
| 2006 | 1349,5 | 195,0 | 6921 | 251 |
| 2007 | 1904,7 | 194,0 | 9869 | 357 |

Динамика бюджетной обеспеченности на 1 жителя

- рис. 4

3.3.  Жилой  фонд и территории  жилых  зон

3.3.1.Современное состояние

Жилые здания Пскова разнообразны по типологии, степени износа, обеспеченности видами благоустройства, организационно-правовым формам.

В городе, сильно пострадавшем во время войны, сохранились ещё дома дореволюционной постройки. В центре города имеются дома сталинского неоклассицизма. Во всех районах города расположены здания первых массовых серий («хрущёвки»).

В постсоветский период развивается строительство индивидуальных домов с приусадебными участками преимущественно в периферийных районах.

По состоянию на 1.1.2007 года жилой фонд Пскова по данным Облстата составлял 4345,5 тыс.кв.м общей площади, средний уровень жилищной обеспеченности на 1 жителя – 22,3 кв.м, население города – 195 тыс.человек.

На 1.1. 2006 г жилой фонд и жилобеспеченность составляли соответственно 4261,5 тыс. кв.м и 21,5 кв. м на человека.

Таким образом, прирост жилого фонда за год составил 84 тыс.кв.м.

На начало 2008 года расчётный объём жилищного фонда города – 4420 тыс.кв.м, в том числе введённый в 2007 году – 78,1 тыс.кв.м. Город достиг к этому периоду сравнительно высокого уровня жилобеспеченности на 1 жителя – 22,8кв.м.

Средний уровень жилищной обеспеченности в 1991году составлял 16,4 кв.м, т.е. за 17 лет он увеличился на 5,4 кв.м, в среднем за год по 0,38 кв.м.

Распределение общей площади жилого фонда Пскова по характеру строений  и другим показателям приводится по данным статистического бюллетеня «Жилищный фонд Псковской области за 2006 год», так как бюллетень за 2007 год пока не разработан.

- Распределение общей площади жилого фонда по характеру строений

и количеству  проживающих

| № п/п | Характер строений | Общая площадь (тыс.кв.м) | Количество проживаю-щих | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома | 3852,4 | 172,0 | 88,7 |
| 2 | Индивидуально-определённые дома (одноквартирные) | 316,0 | 14,1 | 7,3 |
| 3 | Фонд специализированного использования | 177,1 | 7,9 | 4,0 |
|  | Итого: | 4345,5 | 194,0 | 100,0 |

Большая часть населения города проживает в многоквартирных домах, хотя индивидуальное (усадебное) строительство растёт как по общему объёму, так и по размерам возводимых индивидуальных домов. При продаже больших индивидуальных домов сроки реализации увеличиваются. Очевидно дома площадью 200 кв.м  в ближайшие годы не будут пользоваться спросом из-за роста стоимости строительства, домв 120-150 метров на семью будет более востребован.

Анализ динамики нового жилищного строительства в поссоветский период выявил, что наибольший объём годового строительства приходится на период 1991-1995 годы, что связано с изменением геополитического положения Пскова и строительством ведомственного жилья федеральными структурами.

В следующее пятилетие объём вводимого жилья резко падает (почти в 2 раза по многоквартирному строительству), хотя ввод индивидуальных домов («коттеджей») растёт как по общему, так и по средней площади вводимого дома (со 115 до 147 кв.м).

Следующие 5 лет (2001-2005 годы) проходили в период проводимого эксперимента по переводу Псковской ВДВ на контрактную основу с обеспечением контрактников жильём (квартиры для семейных и благоустроенные общежития). Этой программой намечалось в короткие сроки построить для военных 177 тыс. кв.м. В связи с прекращением эксперимента намечаемый объём не был выполнен, финансирование приостановлено.  Очевидно, осуществление намечаемых ранее работ может быть реализовано в более длительный период. Индивидуальное жилищное строительство росло по объёму, хотя удельный вес его в общем объёме введённого жилья не увеличился. Средняя площадь одного дома в эту пятилетку росла, в 2002 году – до 216 метров, затем постепенно начала сокращаться.

- Динамика нового жилищного строительства

(тыс. кв.м)

| Годы | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоэтажное много-семейное (4 - 10 эт.) |  | Индивидуальное односемейное |  |  |  |
|  |  | тыс. кв.м | уд. вес | тыс. кв.м | уд. вес | кол-во домов | площадь 1 дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1991 | 72,2 | 70,0 | 97,1 | 1,2 | 2,9 | 10 | 120 |
| 1992 | 69,4 | 68,7 | 99,0 | 0,7 | 1,0 | 7 | 100 |
| 1993 | 61,2 | 60,4 | 98,7 | 0,8 | 1,3 | 7 | 114 |
| 1994 | 71,0 | 69,7 | 98,2 | 1,3 | 1,8 | 11 | 118 |
| 1995 | 97,4 | 94,6 | 97,1 | 2,8 | 2,9 | 24 | 117 |
| Итого: 1991-1995гг | 371,2 | 364,4 | 98,2 | 6,8 | 1,8 | 59 | 115 |
| 1996 | 44,8 | 43,6 | 97,3 | 1,2 | 2,7 | 17 | 71 |
| 1997 | 43,9 | 40,6 | 92,5 | 3,3 | 7,5 | 24 | 137 |
| 1998 | 54,6 | 49,9 | 91,4 | 4,7 | 8,6 | 27 | 174 |
| 1999 | 45,9 | 40,6 | 88,5 | 5,3 | 11,5 | 30 | 177 |
| 2000 | 45,3 | 40,1 | 88,5 | 5,2 | 11,5 | 36 | 144 |
| Итого: 1996-2000гг | 234,5 | 214,8 | 92,6 | 19,7 | 8,4 | 134 | 147 |
| 2001 | 56,0 | 50,3 | 89,8 | 5,7 | 10,2 | 46 | 124 |
| 2002 | 54,5 | 50,8 | 93,2 | 3,7 | 5,8 | 17 | 216 |
| 2003 | 73,7 | 69,2 | 93,9 | 4,5 | 5,1 | 28 | 160 |
| 2004 | 81,6 | 77,1 | 94,5 | 4,5 | 5,5 | 24 | 187 |
| 2005 | 66.5 | 60,4 | 90,8 | 5,1 | 9,2 | 36 | 168 |
| Итого: 2001-2005гг | 333,2 | 307,8 | 92,6 | 24,5 | 7,4 | 151 | 162 |
| 2006 | 80,1 | 74,1 | 92,5 | 5,0 | 7,5 | 36 | 167 |
| 2007 | 78.1 | 67,0 | 85,8 | 11,1 | 14,2 | 59 | 188 |

рис. 1

Приведённые данные получены в Управлении строительства и архитектуры Администрации г. Пскова. Они учитывают объём фактически введённых в эксплуатацию жилых  домов. Данные облстата несколько отличаются, так как учитывают уже прошедшие государственную регистрацию.

Удельный вес индивидуального строительства вырос с 2,9 % в 1991 году до 10,2 % в 2001 году, хотя в отдельные годы имело место повышение и понижение объёмов. Повышенный удельный вес ввода индивидуальных домов вызван не фактическим ростом, а введением федерального закона РФ от 30.06.2006 г № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Таким образом, в последние годы шло активное освоение участков под индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое как силами самих застройщиков, так и подрядных организаций.

Многоквартирное строительство осуществлялось различными ООО, ЗАО, УКСом г. Пскова, ЗАО «ДСК», УКСИ МО и КЭУ ЛенВО в кирпичном, панельном и каркасно-монолитном исполнении. Инвестирование проектов осуществлялось частными инвесторами и ведомствами.

Муниципальное жилищное строительство практически прекратилось. Долевое строительство широкого развития пока не получило, так же, как и ипотечное кредитование.

В 2003 юбилейном  для города году за счёт федеральных средств введён жилой дом, позволивший расселить весь аварийный фонд Пскова.

Ведомственный фонд Министерства обороны наиболее интенсивно вводился в период проведения эксперимента по переводу военнослужащих на  контрактную основу и обеспечения их жильём. Ввод жилья по линии УКСИ МОРФ и КЭУ ЛенВО по годам был следующим: (тыс.кв.м):

2003 г - 19,0

2004 г – 26,0

2005 г - 15,0

2006 г - 26,0

2007 г -   н/д

ожидается в 2008 г -  9,8

- Динамика ввода жилья в расчёте на одного жителя города

| Годы | Годовой ввод жилья (тыс. кв. м) | Население (тыс. чел. м) | Приходится кв.м на 1 жителя (прирост) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 56,0 | 54,0 | 0,28 |
| 2002 | 54,5 | 51,4 | 0,27 |
| 2003 | 73,7 | 71,4 | 0,36 |
| 2004 | 81,6 | 79,6 | 0,4 |
| 2005 | 66,5 | 57,0 | 0,34 |
| 2006 | 80,1 | 195,0 | 0,41 |
| 2007 | 78,1 | 194,0 | 0,40 |

Как видно из приведённых данных, среднегодовой прирост жилищной обеспеченности на 1 жителя в последние годы составил 0,4 кв.м, то есть этот показатель отстаёт от намеченных показателей по стране, определённых для выполнения национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». Для достижения уровня жилобеспеченности 35 кв.м на 1 жителя нужно удвоение прироста жилищной обеспеченности, то есть 0,6-0,7 кв.м в год.

- Динамика роста жилищной обеспеченности на 1 жителя

| Годы (конец) | Весь жилой фонд (тыс. кв.м) | Население (тыс. кв.м) | Жилобеспечен-ность на 1 жит. (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1990 | 3382,4 | 207,6 | 16,5 |
| 1995 | 3675,2 | 207,1 | 17,8 |
| 2000 | 3916,8 | 201,5 | 19,6 |
| 2005 | 4261,5 | 197,3 | 21,6 |
| 2006 | 4345,5 | 195,0 | 22,3 |
| 2007 | 4422,0 | 194,0 | 22,8 |

рис.2

Жилищная политика Администрации города направлена на обеспечение мероприятий по введению в действие Жилищного кодекса РФ и созданию условий для роста всех видов жилищного строительства, проведению капитального ремонта муниципального фонда.  В муниципальном бюджете нет возможностей для нового строительства и существенного увеличения субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечному кредитованию.

В городе продолжается процесс приватизации муниципального и ведомственного жилого фонда, а также передача государственного ведомственного фонда в муниципальную собственность.

- Динамика распределения городского жилого фонда по формам собственности

(без коллективной и общественной форм собственности)

| Формы собственности | 1985 г | 1990 г | 1995 г | 2000 г | 2005 г | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| частная (собственность граждан и юридических лиц) | 15 | 14 | 39 | 50 | 71 | 76 |
| государственная | 41 | 36 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| муниципальная | 43 | 50 | 52 | 45 | 25 | 20 |
| Итого: | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |

рис.3

Жилой фонд Пскова имеет высокую степень обеспеченности благоустройством. Всеми видами благоустройства обеспечено более 90 %  всей  общей  площади домов.

- Динамика благоустройства жилого фонда

(% к общему жилфонду)

| Виды благоустройства | 2000 г | 2007 г |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водопровод | 93 | 94 |
| в том числе централизованный | н/д | 89 |
| Водоотведение (Канализация) | 91 | 92 |
| в том числе централизованное | н/д | 89 |
| Отопление | 92 | 100 |
| в том числе централизованное | н/д | 93 |
| Горячее водоснабжение | 87 | 88 |
| в том числе централизованное |  |  |
| Ванные (душ) | 87 | 88 |
| Газ (сетевой, сжиженный) | 92 | 92 |
| Напольными электроплиты | 4 | 4 |

На 1.1.2007 г в городе  было 7650 жилых домов,  в том числе  4806  деревянных (63 %).

- Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен

| Материал стен | Индивидуально-определённые дома |  | Многоквартирные дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов | % к итогу | кол-во домов | % к итогу |
| Каменные, кирпичные, панельные, блочные | 1159 | 22,4 | 1324 | 53,4 |
| Деревянные | 3814 | 73,8 | 992 | 40,0 |
| Смешанные и из прочих материалов | 197 | 3,8 | 164 | 6,6 |
| Итого: | 5170 | 100,0 | 2480 | 100,0 |

По количеству деревянные дома составляют более половины  от общего числа жилых домов. Однако, общая площадь в них составляет всего 7 % городского жилого фонда. Дома из прочих материалов и смешанный составляют незначительную долю – 1 %.

Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен и численности проживающих

| Материал стен | Общая площадь (тыс.кв.м) | % к итогу | Количество проживающих (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные, блочные | 1623,4 | 37,4 | 72,8 |
| Панельные | 2352,4 | 54,1 | 105,5 |
| Деревянные | 309,2 | 71 | 14,0 |
| Смешанные и из прочих материалов | 60,5 | 1,4 | 2,7 |
| Итого: | 4345,5 | 100,0 | 195,0 |

рис.4

Основная часть жилого фонда  - сосредоточена в панельных, кирпичных и каменных домах. В них проживает 178,7 тыс. человек.

Наибольший удельный вес в жилом фонде составляют 2-х комнатные квартиры (почти половина квартир и домов). Количество квартир и домов с 4-мя и более комнатами невелико – 3,5 % (2006 г). Однако, на вторичном рынке сильнее испытывается недостаток однокомнатных квартир.

Распределение удельного веса квартир в многоквартирных и индивидуальных домах по количеству комнат следующее:

1 - комнатные – 23,2%

2- комнатные -   48,5 %

3 – комнатные – 24,8 %

4 и более комнат – 3,5 %

рис.5

Основная часть жилого фонда находится в удовлетворительном техническом  состоянии.  Аварийных  домов  нет.

- Распределение жилых домов по проценту износа

| Типы домов | от 0 до30 % | от 31 до65 % | от 66 до70 % | Свыше70 % | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные здания | 975 | 1364 | 57 | 84 | 2480 |
| Индивидуально-определённые здания | 1823 | 3040 | 144 | 162 | 5169 |
| Итого: | 2798 | 4404 | 201 | 246 | 7649 |
| % к итогу: | 36,6 | 57,6 | 2,6 | 3,2 | 100,0 |

Из приведённых данных видно, что износ 66 % и более имеют 5,8 % от общего количества домов, основная часть из них приходится на индивидуальные дома.

- Распределение общей площади жилых помещений по проценту износа

| % износа | тыс. кв. м | % к итогу |
| --- | --- | --- |
| от 0 до 30 % | 3135,9 | 72,2 |
| от 31 % до 65 % | 1151,0 | 26,5 |
| от 66 % до 70 % | 12,9 | 0,3 |
| свыше 70 % | 45,7 | 1,0 |
| Итого: | 4345,5 | 100,0 |

Незначительный износ (до 30 %) имеет72,2 % всего жилого фонда города. К ветхому фонду относится 58,7 тыс. кв.м (деревянные с износом более 65 % и все остальные с износом более 70 %), т.е. 1,3 % всей общей жилой площади. Из общего количества ветхого фонда 19,5 тыс. кв.м  приходится на индивидуальный фонд.

В целях реализации муниципальной целевой  Программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2006-2010 годы» инвесторам передаются в собственность ветхие жилые дома. В последующем на их месте могут возводиться новые объекты. В 2007 году было передано 7 ветхих домов. Таким образом, темпы ликвидации ветхого фонда низкие. Всего этой программой предусмотрено до 2010 года переселить 429 семей  (1150 человек). Потребуется 25 тыс.кв.м нового жилого фонда. Для этого потребуется финансирование из федерального бюджета.

Средняя убыль жилого фонда составляет в последние годы 1,0-1,5 тыс. кв.м. Половина из этого количества связана с техническим состоянием, снос под новое строительство после выкупа домов невелик, появилась новая причина убыли жилого фонда – переоборудование жилых помещений под нежилые. Примерно 10-15 % убыли связана со стихийными бедствиями.

Большинство жителей города проживает в домах, построенных после 1970 года. В период 1971 – 2006 годов построено 2908,8 тыс. кв.м, т.е. 67 % существующего жилого фонда.

Довоенный и послевоенный фонд, построенный до 1956 года составляет 646,7 тыс.кв.м. В период 1956-1970 годов проводилось массовое строительство кирпичных и панельных «хрущёвок», в которых проживает более  35 тыс. человек. Этот фонд (790 тыс.кв.м) морально устарел и требует больших средств на его поддержание. Возможность их модернизации и реконструкции должна быть определена компетентными комиссиями.

Не исключено, что часть этого фонда по техническому состоянию не подлежит реконструкции или реконструкция будет слишком дорогой, равной новому строительству. В городах, где испытывается недостаток территорий для нового строительства (Москва, С-Петербург) пришли к выводу, что реновация кварталов, застроенных домами массовых серий, экономически и градостроительно более выгодна, чем реконструкция отслуживших свой срок «хрущёвок». Очевидно и во Пскове через 10-15 лет встанет эта проблема и найдутся инвесторы, готовые проводить новое строительство на площадках, освобождаемых после расселения и сноса домов первых массовых серий. Задача будет осложнена изношенностью сетей и ограничениями высотных регламентов.

Жилищный фонд постройки 80-90-х годов требует осуществления энергосберегающих мероприятий.

- Распределение общей площади жилых помещений по годам возведения

| № п.п. | Годы возведения | Общая площадь (тыс.кв.м) | Кол. прожив. (тыс.чел) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | до 1920 года | 75,9 | 3,4 | 1,7 |
| 2. | 1921 – 1945 г.г. | 37,1 | 1,7 | 0,9 |
| 3. | 1946 – 1970 г.г. | 1323,7 | 59,4 | 30,5 |
|  | в том числе 1946-1955 гг | 533,7 | 24,0 | 12,3 |
|  | 1956 – 1970 г.г. *) | 790,0 | 35,4 | 18,2 |
| 4. | 1971 – 1995 г.г. | 2326,2 | 104,3 | 53,5 |
| 5. | после 1995 г (включая 2006г) | 582,6 | 26,2 | 13,4 |
|  | Итого: | 4345,5 | 195,0 | 100,0 |

*)По экспертной оценке

рис.6

В постсоветский период началось освоение участков под индивидуальное строительство домов с приусадебными участками. Оно осуществлялось во всех планировочных районах города, преимущественно на периферии.. Средний размер участка составлял 10 соток.

В целях упорядочения предоставления гражданам участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии со ст. 33 Земельного Кодекса РФ, ст.35 федерального закона от 06.10.2003г № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.23 Устава муниципального образования «Город Псков» Псковская городская Дума установила предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (а также в аренду) из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для индивидуального жилищного строительства: 1500- 600 кв.м (Решение №164 от 16 октября 2007 года, принято на 8-ой сессии Псковской городской Думы 4-го созыва).

Степень обеспеченности индивидуальной застройки благоустройством, материал стен, этажность, местоположение, продолжительность возведения и стоимость определялись возможностями застройщиков. Практически всеми видами благоустройства (централизовано или автономно) обеспечены все введённые дома. Недостатком является слабая транспортная доступность и техническое состояние дорог.

Размещение многоквартирного строительства определялось наличием свободных необременённых  участков  и инженерной инфраструктуры. По этим причинам основной объём 5-10 этажного строительства в последние годы осуществлялся в планировочном районе Завеличье. В этом же районе на собранных территориях строились жилые дома Министерства обороны.

Планировочно  город делится реками Псковой и Великой на 3 планировочных района: Запсковье, Завеличье и Центральный, который железнодорожными ветками и другими преградами делится на более мелкие районы: исторический центр, привокзальный и завокзальный районы, посёлки Кресты, кирпичного завода, учхоза, лесхоза, Любятово и др. Все эти районы и посёлки условно объединены в Центральный планировочный район (междуречье Псковы, Великой и Черёхи).

- Распределение нового многоквартирного строительства

по планировочным районам города

| Годы | Центральный район | Запсковье | Завеличье | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | - | 15,3 | 35,0 | 50,3 |
| 2002 | 5,0 | 1,0 | 44,8 | 50,8 |
| 2003 | 1,2 | 4,0 | 64,0 | 69,2 |
| 2004 | 2,0 | - | 75,1 | 77,1 |
| 2005 | 9,0 | 2,2 | 49,2 | 60,4 |
| итого за 5лет: | 17,2 | 22,5 | 268,1 | 307,8 |
| % к итогу: | 5,6 | 7,3 | 87,1 | 100,0 |
| 2006 | 5,9 | 17,4 | 49,8 | 74,1 |
| 2007 | 4,7 | 32,2 | 30,1 | 67,0 |
| планируется в 2008г | 4,8 | 17,3 | 56,6 | 78,7 |

Как видно из приведённых данных, основной объём нового многоквартирного строительства приходится на район Завеличья (кроме 2007 года). Однако территориальный резерв в этом районе заканчивается. В Центральном планировочном районе имеются территории в отдельных районах. Основные свободные территории в пределах городской черты находятся в Запсковье.

Цены на жилищное строительство 1 кв.м  на 1.1.2008г составили на первичном рынке – 32343,5 руб. (1350 $ США). На вторичном рынке цена 1 кв.м составляла 29067,2 руб. (1210 $ США).

Продажа земельных участков для жилстроительства осуществляется на аукционах.

Большая часть -3,4 млн.кв.м (80 %) жилищного фонда города находится в ведении Управления Генерального Заказчика. Обслуживание жилого фонда осуществляют 17 муниципальных  учреждений – МУ УМР. Часть фонда обслуживает КЭЧ  Министерства обороны. Самостоятельно осуществляют управление своими домами жилищно-строительные кооперативы и большинство индивидуальных собственников домов.

С 2006 года осуществляется процедура создания товариществ собственников жилья.

Система оперативного управления жилым фондом через МУ УМР неэффективна и должна постепенно заменяться управляющими компаниями. Это предусмотрено «Концепцией реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Пскова в условиях рыночных отношений» и «Планом  мероприятий по реализации Жилищного кодекса РФ».

В статбюллетене «Жилищный фонд Псковской области» отсутствует информация о распределении домового фонда по этажности, поэтому это распределение сделано экспертно по ранее полученной информации и с учётом подомового перечня введённых с 2001 года жилых зданий (данные ГАСКа).

Распределение объёмов нового жилищного строительства по этажности в период 2001-2007 годов

| годы | всего (тыс. кв.м) | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоэтажное (5-10 этажей) |  | малоэтажное многоквартирное (2-4 этажа) |  | индивидуальное односемейное (1-2 этажа) |  |
|  |  | тыс.кв.м | % | тыс.кв.м | % | тыс.кв.м | % |
| 2001 | 56,0 | 50,3 | 89,8 | - | - | 5,7 | 10,2 |
| 2002 | 54,5 | 50,8 | 93,2 | - | - | 3,7 | 5,8 |
| 2003 | 73,5 | 69,2 | 93,9 | - | - | 4,5 | 5,1 |
| 2004 | 81,6 | 1 | 94,5 | - | - | 4,5 | 5,5 |
| 2005 | 66,5 | 60,4 | 90,8 | - | - | 5,1 | 9,2 |
| Итого: | 333,2 | 307,8 | 92,6 | - | - | 24,5 | 7,4 |
| в среднем в год | 66,6 | 61,6 | 92,6 | - | - | 4,9 | 7,4 |
| 2006 | 80,1 | 62,0 | 79,3 | 10,2 | 13,0 | 5,0 | 7,7 |
| 2007 | 78,1 | 62,5 | 80,0 | 4,5 | 5,8 | 11,1 | 14,2 |

Как видно из приведённых данных, основной объём нового строительства приходится на 5 – 10 этажные здания, малоэтажное строительство (многоквартирное) в минувшей пятилетке вообще не проводилось, и возобновилось лишь в последние годы в историческом центре.

- Структура существующего жилого фонда

по планировочным районам и этажности (на 1.1.2008г)

(тыс.кв.м)

| Планировочные районы | 1-2 этажн. (усадебная и коттеджн. застройка | 2 – 4 этажн. (много- квартирные дома) | 5 и более этажей | Всего: | Население (тыс. чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завеличье | 116 | 56 | 1688 | 1860 | 82 |
| Запсковье | 198 | 123 | 935 | 1256 | 55 |
| Центральный | 241 | 176 | 887 | 1304 | 57 |
| ИТОГО: | 555 | 355 | 3510 | 4420 | 194 |
| % к итогу: | 12 | 8 | 80 | 100 |  |

Большая часть существующего жилого фонда (80 %) находится в зданиях 5 и более этажей. Усадебный  1-2 этажный фонд, в основном индивидуальный, составляет 12 % жилого фонда.

Распределение территории жилой застройки и существующего жилищного фонда по планировочным районам

| Этажность зон | Районы (га) |  |  |  | % к итогу | Существующ. жилой фонд (тыс.м2) | Плотность жилого фонда «брутто» м2/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завеличье | Запсковье | Центр и другие участки | Итого: |  |  |  |
| 5 и более | 224 | 124 | 124 | 472 | 33 | 3510 | 7400 |
| 2-4 эт. квартирные | 13 | 28 | 44 | 85 | 6 | 355 | 4200 |
| 1-2 эт. усадебные | 170 | 300 | 417 | 887 | 61 | 555 | 630 |
| Итого: | 407 | 452 | 585 | 1444 | 100 | 4420 | - |

3.3.2. Проектное  решение

При определении объёмов и характера нового жилищного строительства учитывались масштабы строительства последних лет; законодательные акты России по стимулированию населения на приобретения жилья, в том числе с помощью ипотеки; положений «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года»; национального проекта «Доступное жильё»; проекта долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан (Минрегион РФ).

Несмотря на финансовый кризис 2008 года (в том числе – увеличения процентных ставок по ипотечным кредитам) специалисты не прогнозируют резкого роста цен на недвижимость, который будет расти, не обгоняя темпов инфляции. Они также надеются, что скачкообразное развитие рынка жилья не будет длительным.

По прогнозам Минэкономразвития в 2010 году ежегодный объём ввода жилья в стране достигнет 80 млн. кв.м (обеспеченность жильём на 1 человека 23,2 кв.м), в 2015 году – 101,2 млн. кв.м (обеспеченность жильём на 1 человека – 26,6 кв.м), в 2025 году – 163,1 млн. кв.м (обеспеченность жильём на 1 человека – 36,0 кв.м). Среднеевропейский уровень – 35 кв.м на 1 человека.

В Пскове уже сейчас уровень жилобеспеченности – 22,8 кв.м, к 2010 году он превысит среднероссийский  уровень (за счёт нового строительства и сокращения численности населения).

В данном проекте приняты уровни  жилобеспеченности для Пскова , близкие к прогнозируемым Минрегионом для России. Кроме того, проектом принимается, что «антикризисная» политика позволит избежать «перегрева» рынка жилья и существенного роста цен.

I очередь – 27 кв.м/чел; конец расчётного срока – 35 кв.м /чел.

Проектом учитывается, что в проектный период (18 – 20 лет) произойдёт убыль существующего жилого фонда в размере 100 тыс. кв.м, в том числе 59 тыс.кв.м – ветхий фонд и 41 тыс. кв.м по другим причинам (под преобразование территорий, по стихийным бедствиям, под приспособление первых этажей для нежилых нужд).

Расселение жителей из ветхих домов будет происходить в соответствии с разрабатываемой в настоящее время федеральной программой. Часть убывающего фонда будет приобретаться застройщиками для последующего преобразования территории  (реконструкции).

При сохранении объёмов нового строительства на существующем уровне жилищная обеспеченность на 1 человека должна достичь 30, кв.м (через 18-20 лет). Однако, разработанная стратегия и национальные проекты учитывают необходимость достижения европейского уровня.

Стабильный спрос на жильё должен быть обеспечен механизмами, ориентированными на привлечение доступных финансовых ресурсов для приобретения жилья населением, в качестве которых, помимо собственных средств граждан, предусматриваются кредитные ресурсы и средства, предоставленные в виде различных форм государственной поддержки. Будут также предусмотрены мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жильём по договорам социального найма, развитию легального рынка наёмного коммерческого жилья.

- Расчёт объёмов нового жилищного строительства

- (с учётом существующего жилого фонда на 1.1.2008г – 4420 тыс. кв.м)

| Показатели | Единица измерения | Расчётный срок | В том числе I-ая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Убывающий жилой фонд | тыс. кв.м | 100 | 40 |
| в том числе: |  |  |  |
| -ветхий | тыс. кв.м | 59 | 29 |
| -под преобразование территорий по стихийным бедствиям и другим причинам | тыс. кв.м | 41 | 11 |
| Среднегодовой объём убывающего фонда | тыс. кв.м | 5 | 4 |
| Сохраняемый фонд | тыс. кв.м | 4320 | 4380 |
| Население | тыс.чел. | 180 | 190 |
| Средний уровень жилищной обеспеченности на 1 жителя | кв.м. | 35 | 27 |
| Жилой фонд к концу периода | тыс. кв.м | 6300 | 5130 |
| Новое строительство | тыс. кв.м | 1980 | 750 |
| Среднегодовой объём нового строительства | тыс. кв.м | 100-110 | 90-95 |

- Распределение существующего сохраняемого фонда

по планировочным районам

(тыс.кв.м)

| Районы | 1-2 этажн. индивид. усадебные дома | 2-4 этажн. много-квартирные дома | 5 и более этажей | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий фонд |  |  |  |  |
| Завеличье | 116 | 56 | 1688 | 1860 |
| Запсковье | 198 | 123 | 935 | 1256 |
| Центральный | 241 | 176 | 887 | 1304 |
| ИТОГО: | 555 | 355 | 3510 | 4420 |
| Убывающий фонд за проектный период |  |  |  |  |
| Завеличье | 16 | - | - | 16 |
| Запсковье | 38 | - | - | 38 |
| Центральный | 56 | - | - | 56 |
| ИТОГО: | 100 | - | - | 100 |
| в том числе I-ая очередь |  |  |  |  |
| Завеличье | 6 | - | - | 6 |
| Запсковье | 13 | - | - | 13 |
| Центральный | 21 | - | - | 21 |
| ИТОГО: | 40 | - | - | 40 |
| Сохраняемый фонд на I-ую очередь |  |  |  |  |
| Завеличье | 110 | 56 | 1688 | 1854 |
| Запсковье | 185 | 123 | 935 | 1243 |
| Центральный | 220 | 176 | 887 | 1283 |
| ИТОГО: | 515 | 355 | 3510 | 4380 |
| Сохраняемый фонд на расчётный срок |  |  |  |  |
| Завеличье | 100 | 56 | 1688 | 1844 |
| Запсковье | 160 | 123 | 935 | 1218 |
| Центральный | 185 | 176 | 887 | 1248 |
| ИТОГО: | 455 | 355 | 3510 | 4320 |

Проектом принято, что сохраняемый фонд составит на I-ую очередь 4380 тыс.кв.м, на конец расчётного срока 4320 тыс. кв.м.

Этот фонд распределяется по следующим жилым зонам:

- Ж1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) предназначена преимущественно для размещения многоэтажной жилой застройки (высотной застройки). В данной зоне допускается размещение среднеэтажных жилых домов.

- Ж2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- Ж3 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В данной зоне предполагается смешанная застройка многоквартирными, блокированными и индивидуальными жилыми домами.

- Ж3 (Ц) – Подзона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В данной зоне этажность ограничивается высотными регламентами, подзона расположена в историческом центре города и прибрежных территориях реки Великой. Развитие индивидуальной жилой застройки в данной подзоне не предусматривается.

- Ж4 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для строительства индивидуальных жилых домов, домов блокированной жилой застройки.

- Зона смешанной застройки появляется на проектный период на незастроенных сейчас землях, т.е. существующего фонда сейчас нет. В этой зоне возможно строительство любой этажности, характер застройки будет определён при разработке проектов планировки района Кресты (вдоль Ленинградского шоссе) и района у деревень Силово-Медведово, Терехово и др.вдоль обходной дороги на севере города (Ж3). Не исключено строительство в ней блокированных домов с приквартирными участками, индивидуальных жилых домов (*).

Примечание (*): Наименование зоны «Ж-3 – Зона смешанной застройки (1-4 этажа) с возможностью организации приусадебного участка» исключено. В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793») к перечню и составу функциональных зон незастроенные территории зоны смешанной застройки (1-4 этажа) с возможностью организации приусадебного участка отнесены к планируемой зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

В связи с перераспределением функциональных зон расчетные параметры (объемы) для зоны Ж3 – Зона смешанной застройки (1-4 этажа) с возможностью организации приусадебного участка будут отнесены к планируемой зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Распределение территории сохраняемого жилого фонда по планировочным районам и жилым зонам

(га)

| Зоны | Районы |  |  | Итого на расчётный срок | На I-ую очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завеличье | Запсковье | Центр и другие |  |  |
| Застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 224 | 124 | 124 | 472 | 472 |
| Застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 13 | 28 | 44 | 85 | 85 |
| Застройки индивидуальными жилыми домами | 160 | 285 | 402 | 847 | 872 |
| ИТОГО: | 397 | 437 | 570 | 1404 | 1429 |

При определении соотношения нового строительства по этажности учитывалась  тенденция к развитию усадебной застройки, которая будет размещаться в Зоне индивидуальной жилой застройки во всех планировочных районах.

Малоэтажная многоквартирная застройка (многосемейные дома) намечена к строительству выборочно в прибрежных участках и центре города.  Территориальные возможности для развития этой зоны ограничены режимом охранных зон.

Среднеэтажная и многоэтажная застройка 5 этажей и более на расчётный срок и на первую очередь размещается в основном в Запсковье. В других районах это будет связано со сносом малоценного фонда. Возможность возведения зданий выше 10 этажей должна определяться высотными регламентами.

Для определения ёмкости зон применялись следующие плотности жилого фонда «брутто» - (кв.м/га):

| -многоэтажная застройка - | 7500 – 8000 (216 чел/га) |
| --- | --- |
| - малоэтажная застройка - | 4500 - 5000 (140 чел/га) |
| - усадебная застройка - | 1200 – 1400 (40 чел/га) |
| - при среднем размере дома - | 120 – 150 кв.м |
| - и среднем размере участка - | 600 – 1200 кв.м |

На незастроенных территориях, предназначенных для смешанной застройки, в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), где возможно строительство индивидуальных жилых домов, блокированных домов с приквартирными участками, таунхаусов, а также многосемейных домов до 4 этажей принята плотность 3000-4000 м2/га. Возможны и отдельные высотные акценты.

- Распределение объёмов нового жилищного строительства по жилым зонам

| Наименование жилых зон | тыс.кв.м |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. Iоч. | всего | в т.ч. Iоч. |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 1455 | 576 | 74 | 77 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки | 60 246 | 22 40 | 3 12 | 3 100 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 219 | 112 | 11 | 15 |
| Итого: | 1980 | 750 | 100 | 100 |

На первую очередь строительства принято соотношение по этажности застройки  незначительно отличающееся от сложившееся ситуации. Объём индивидуальной усадебной застройки повышается до 15 %. Роста объёмов малоэтажной застройки не ожидается, тем более, что в 2001-2005 годах её вообще не было, она появилась только в последние годы в ответственных в градостроительном отношении местах, например в охранной зоне памятников.

Многоэтажная застройка «эконом-класса» намечена, в основном, в Запсковье. В проекте учитывается возможность возобновления жилищного строительства для военнослужащих в Завеличье. Небольшие объёмы возможны в Крестах, Любятово и Овсище.

На вторую очередь отнесено завершение освоения кварталов Запсковья, в том числе на землях, занятых сейчас коллективными садами. В этот период может продолжиться застройка северной части города, прилегающей к обходной дороге, северо-восточному промузлу. Эта территория предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

За проектный период зона жилой застройки увеличится с 1444 га до 2250 га. Плотность населения на 1 га сократится с 134 до 98 человек.

Соотношение индивидуальной и многоквартирной застройки сейчас определить невозможно. Жизнь покажет какая застройка будет более востребованной. Неясна и возможность строительства в этом районе зданий повышенной этажности, проект застройки этого района ещё нужно разработать.

- Территории жилой застройки

(га)

| № п/п | Наименование территорий | Современ. состояние | I-ая очередь | Расчётн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройка многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 472 | 569 | 791 |
| 2 | Застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), в том числе незастроенные территории, предназначенные для смешанной застройки | 85 - | 91 15 | 264 66 |
| 3 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 887 | 966 | 1195 |
|  | Итого: | 1444 | 1641 | 2250 |

Основной объём – 74 % нового строительства приходится на зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Однако, половина новых территорий жилой застройки предназначена для индивидуальной односемейной застройки с приусадебными участками. Эта доля может быть ещё увеличена, если разработанные в дальнейшем проекты планировки подтвердят  необходимость застройки территорий в районе деревень Силово-Медведово, Терехово, Павшино, Пожигово индивидуальными  домами.

До конца расчётного срока сохраняется большая часть усадебной застройки. Часть ветхого фонда будет снесена владельцами домов или надстроена.

В районах, приближенных к центру города, генпланом города предлагается преобразование территории и организация нового многоэтажного строительства (5 этажей) или малоэтажного (2-4 этажа) на тех территориях, где это диктуют высотные регламенты.

В нижеследующих таблицах приводятся данные размещения жилой застройки по планировочным районам, функциональным зонам и очередности освоения территории.

- Распределение  территорий и объёмов нового строительства по районам и функциональным  зонам

| Районы | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  |  |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра |  |  |  | Незастроенные территории, предназначенные для смешанной застройки в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  | тыс.кв.м |  | га |  | тыс.кв.м |  | га |  | тыс.кв.м |  | га |  | тыс.кв.м |  | га |  | тыс.кв.м |  |
|  | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. | всего | в т.ч. I оч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | ЗАВЕЛИЧЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район ул. Юбилейной (для военнослужащих) | 20 | 15 | 130 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 130 | 90 |
| Выборочное строительство в Шабаново-Заручевье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | 5 | 10 | 4 | 14 | 5 |
| МКР «Южный» (ул.Коммунальная) *) | 6 | 2 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 30 | 10 |
| Выборочное строительство в прибрежной зоне *) | - | - | - | - | 5 | 1 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20 | 5 |
| Итого: | 26 | 17 | 160 | 100 | 5 | 1 | 20 | 5 | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | 5 | 41 | 22 | 194 | 110 |
|  | ЗАПСКОВЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-восточный район (Силово-Медведово и др.) | 60 | - | 250 | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 150 | 22 | - | - | - | - | 100 | 10 | 400 | 22 |
| Выборочное строительство *) | - | - | - | - | 5 | 2 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 20 | 7 |
| Северная часть (ул. Линейная, Инженерная, Энтузиастов, Труда) | 111 | 66 | 705 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 66 | 705 | 414 |
| МКР (ул. Застенная, Кошевого, Энтузиастов)*) | 11 | 4 | 80 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 80 | 7 |
| Овсище и др. участки | 25 | 5 | 160 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 160 | 30 |
| Район Гдовского ш. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 100 | 40 | 100 | 42 | 100 | 40 | 100 | 42 |
| Восточная часть (Козий брод, Поневик) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 70 | 40 | 50 | 30 | 70 | 40 |
| Итого: | 207 | 75 | 1195 | 451 | 5 | 2 | 20 | 7 | 40 | 10 | 150 | 22 | 150 | 70 | 170 | 82 | 402 | 157 | 1535 | 562 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Любятово *) | 20 | 5 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 100 | 25 |
| Кресты | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 | 96 | 18 | - | - | - | - | 26 | 5 | 96 | 18 |
| Посёлок Учхоза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 |
| Центр города (выборочное строительство) *) | - | - | - | - | 6 | 3 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 20 | 10 |
| Посёлок кирпичного завода, Лопатино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 |
| Итого: | 20 | 5 | 100 | 25 | 6 | 3 | 20 | 10 | 26 | 5 | 96 | 18 | 28 | 20 | 35 | 25 | 80 | 33 | 251 | 78 |
| ВСЕГО: | 253 | 97 | 1455 | 576 | 16 | 6 | 60 | 22 | 66 | 15 | 246 | 40 | 188 | 94 | 219 | 112 | 523 | 212 | 1980 | 750 |

*) Строительство в районах реконструкции

- Распределение жилого фонда и населения по планировочным районам на I-ую очередь

| Районы | единиц. изме-рения | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра |  |  | Незастроенные территории, предназначенные для смешанной застройки в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | ИТОГО: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. сохран. | новое стр-во | итого | сущ. сохран. | новое стр-во | итого | сущ. сохран. | новое стр-во | итого | сущ. сохран. | новое стр-о | итого | сущ. сохран. | новое стр-во | итого |
| Завеличье | тыс.кв.м | 1688 | 100 | 1788 | 56 | 5 | 61 | - | - | - | 110 | 5 | 115 | 1854 | 110 | 1964 |
|  | тыс.чел. | 62,5 | 3,7 | 66,2 | 2,1 | 0,2 | 2,3 | - | - | - | 4,0 | 0,2 | 4,2 | 68,6 | 4,1 | 72,7 |
| Запсковье | тыс.кв.м | 935 | 451 | 1386 | 123 | 7 | 130 | - | 22 | 22 | 185 | 82 | 267 | 1243 | 562 | 1805 |
|  | тыс.чел. | 34,6 | 16,7 | 51,3 | 4,5 | 0,3 | 4,8 | - | 0,8 | 0,8 | 6,9 | 3,1 | 10,0 | 46,0 | 20,9 | 66,9 |
| Центральный (всё междуречье Псковы, Черёхи и Великой) | тыс.кв.м | 887 | 25 | 912 | 176 | 10 | 186 | - | 18 | 18 | 220 | 25 | 245 | 1283 | 78 | 1361 |
|  | тыс.чел. | 32,9 | 0,9 | 33,8 | 6,5 | 0,3 | 6,8 | - | 0,7 | 0,7 | 8,2 | 0,9 | 9,1 | 47,6 | 2,8 | 50,4 |
| ИТОГО: | тыс.кв.м | 3510 | 576 | 4086 | 355 | 22 | 377 | - | 40 | 40 | 515 | 112 | 627 | 4380 | 750 | 5130 |
|  | тыс.чел. | 130,0 | 21,3 | 151,3 | 13,1 | 0,8 | 13,9 | - | 1,5 | 1,5 | 19,1 | 4,2 | 23,3 | 162,2 | 27,8 | 190,0 |

- Распределение  жилого  фонда  и  населения  по  планировочным  районам к концу расчётного срока.

| Районы | единиц. изме-рения | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра |  |  | Незастроенные территории, предназначенные для смешанной застройки в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  | ИТОГО: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. сохран. | новое стр-во | итого | сущ. сохран. | новое стр-во | итого | сущ. сохран. | новое стр-во | итого | сущ. сохран. | новое стр-о | итого | сущ. сохран. | новое стр-во | итого |
| Завеличье | тыс.кв.м | 1688 | 160 | 1848 | 56 | 20 | 76 | - | - | - | 90 | 14 | 104 | 1834 | 194 | 2028 |
|  | тыс.чел | 48,2 | 4,6 | 52,8 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | - | - | - | 2,6 | 0,4 | 3,0 | 52,4 | 5,6 | 58,0 |
| Запсковье | тыс.кв.м | 935 | 1195 | 2130 | 123 | 20 | 143 | - | 150 | 150 | 159 | 170 | 329 | 1217 | 1535 | 2752 |
|  | тыс.чел | 26,8 | 34,0 | 60,8 | 3,5 | 0,6 | 4,1 | - | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 9,4 | 34,8 | 43,8 | 78,6 |
| Центральный (всё междуречье Псковы, Черёхи и Великой) | тыс.кв.м | 887 | 100 | 987 | 176 | 20 | 196 | - | 96 | 96 | 206 | 35 | 241 | 1269 | 251 | 1520 |
|  | тыс.чел. | 25,3 | 2,9 | 28,2 | 5,0 | 0,6 | 5,6 | - | 2,7 | 2,7 | 5,9 | 1,0 | 5,9 | 36,2 | 7,2 | 43,4 |
| ИТОГО: | тыс.кв.м | 3510 | 1455 | 4965 | 355 | 60 | 415 | - | 246 | 246 | 455 | 219 | 674 | 4320 | 1980 | 6300 |
|  | тыс.чел. | 100,3 | 41,5 | 141,8 | 10,1 | 1,8 | 11,9 | - | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 6,3 | 19,3 | 123,4 | 56,6 | 180,0 |

- Распределение  нового  строительства

(на свободных  территориях  и  в  районах  реконструкции)

| № п/п | Планировочные районы | На свободных территориях |  | На реконструируемых территориях |  | ИТОГО: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кв.м | га | тыс.кв.м | га | тыс.кв.м | га |
|  | Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завеличье | 164 | 35 | 30 | 6 | 194 | 41 |
| 2. | Запсковье | 1435 | 388 | 100 | 14 | 1535 | 402 |
| 3. | Центральный (междуречье) | 131 | 54 | 120 | 26 | 251 | 80 |
|  | Итого: | 1730 | 477 | 250 | 46 | 1980 | 523 |
|  | % к итогу | 87 | 91 | 13 | 9 | 100 | 100 |
|  | в том числе I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завеличье | 100 | 20 | 10 | 2 | 110 | 22 |
| 2. | Запсковье | 548 | 151 | 14 | 6 | 562 | 157 |
| 3. | Центральный (междуречье) | 43 | 25 | 35 | 8 | 78 | 33 |
|  | Итого: | 691 | 196 | 59 | 16 | 750 | 212 |
|  | % к итогу | 92 | 92 | 8 | 8 | 100 | 100 |

Динамика территорий жилой застройки

(га)

| № п/п | Наименование | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Существующая застройка территории - Всего: | 1444 | 1444 |
|  | в том числе: - 5 и более этажей | 472 | 472 |
|  | - 2- 4 этажная многоквартирная | 85 | 85 |
|  | - 1-2 этажная индивидуальная | 887 | 887 |
| 2. | Преобразование территории индивидуальной застройки (1-2 этажной) под другой вид использования | 15 | 40 |
| 3. | Существующая сохраняемая застройка - Всего: | 1429 | 1404 |
|  | в том числе: - 5 и более этажей | 472 | 472 |
|  | - 2- 4 этажная многоквартирная | 85 | 85 |
|  | - 1-2 этажная индивидуальная | 872 | 847 |
| 4. | Новое строительство - Всего: | 212 | 523 |
|  | в том числе: - 5 и более этажей | 97 | 253 |
|  | - 2- 4 этажная многоквартирная | 6 | 16 |
|  | - 1-2 этажная индивидуальная | 94 | 188 |
|  | - малоэтажная (смешанная) застройка (1-4 этажа) | 15 | 66 |
| 5. | Итого к концу периода территории жилых зон - Всего: | 1641/86 | 2250/102 |
|  | в том числе: - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 569 | 791 |
|  | - Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра, | 91 | 264 |
|  | в том числе: - незастроенные территории, предназначенные для смешанной малоэтажной застройки | 15 | 66 |
|  | - Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 966 | 1195 |

Примечание: в знаменателе – кв.м территории на 1 человека

Размещение жилых зон предусмотрено, в основном, на незастроенных свободных территориях (91 % от всех жилых территорий под новое строительство). Это территории, не вовлечённые сейчас в градостроительную деятельность, занятые землями сельскохозяйственного использования или военных объектов. В небольшом количестве предусмотрена реконструкция усадебного фонда (9 %).

За пределами расчётного срока генерального плана, на перспективу предусмотрены резервные участки на реконструируемых территориях в Запсковье и Любятово.

Земли сельскохозяйственного использования (коллективные сады, лесо- и плодопитомники, частные огороды, выпасы, пашни), не вовлекаемые в градостроительную деятельность, могут функционировать до момента изменения их использования в соответствии с предложениями генерального плана.

Резервные территории для развития города за пределами расчётного срока предусмотрены также к западу от города по направлению к деревням Борисовичи и Родина и к северу - по направлению к обходной дороге.

Новое жилищное строительство предусмотрено вне санитарно –защитных зон от производственных и иных объектов. Однако, перебазирование ряда предприятий и изменение технологий позволило сократить, но не ликвидировать полностью зоны вредности. В санитарно-защитных зонах нет детских учреждений, школ, больниц. В границы санитарно-защитных зон попадают небольшие участки жилых зон. На эти участки распространяется режим зоны запрещения нового жилищного строительства.

- Жилой фонд зоны запрещения нового жилищного строительства

| Наименование | Территория (га) | Полезная площадь (тыс.кв.м) | Проживает жителей к концу расчётного срока (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 13,0 | 70,0 | 2,0 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра | 2,0 | 4,0 | 0,1 |
| Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 75.0 | 50,0 | 1,4 |
| ИТОГО: | 90,0 | 124,0 | 3,5 |

Таким образом, на территориях жилых зон, в которых запрещено новое жилищное строительство будут проживать 3,5 тыс. человек. Снятие режима запрещения на этих участках будет зависеть от изменения профиля предприятий, мероприятий по снижению отрицательного влияния на жилую застройку и изменения технологий производств.

  - Социальная  инфраструктура.  Современная  ситуация и  прогноз развития.

Город Псков располагает развитой сетью объектов социальной инфраструктуры городского и районного значения. В эту сеть раньше входили также учреждения предприятий и ведомств, многие из которых в постсоветский период были в ходе приватизации закрыты.

Ранее действовавшие нормативы по расчёту вместимости учреждений и предприятий обслуживания (СниП 2.07-01-89*)) устарели и не отражают сложившихся противоречий между  потребностями   населения и возможностями ограниченных инвестиционных ресурсов.

Имевшаяся разветвлённая сеть государственных и муниципальных учреждений социальной сферы имела низкую фондовооружённость и устаревшее оборудование. Происходило сокращение числа учреждений вследствие структурных изменений отраслей, сокращения бюджетного финансирования на их содержание и поддержание материально-технической базы, снижения платёжеспособного спроса на многие виды обслуживания.

В 90-ые годы необходима была такая социальная инфраструктура, которая обеспечивала бы реализацию гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством. Она дополняется сетью учреждений негосударственной собственности. В этот период Правительством приняты следующие нормативные акты:

1. «Социальные нормативы и нормы». Одобрены распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 год, № 1063-р.

2. «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры». Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г № 1683-р.

В соответствии с этими нормативами определялась потребность в объектах социальной инфраструктуры. Эти нормативы носили рекомендательный характер по вместимости, ёмкости городских объектов.

При этом не учитывалось техническое состояние зданий, оснащённость оборудованием. Других нормативов до настоящего времени нет и настоятельной потребности в них в настоящее время нет, т.к. происходит реформа межбюджетных отношений, повышается нагрузка на областные бюджеты с расширением государственных полномочий регионов по строительству объектов обслуживания населения, а также строительство объектов за счёт федерального бюджета и частных инвестиций.

Ниже приводится таблица, характеризующая обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Общая ёмкость | Ёмкость на 1000 жителей | Норматив на 1000 жителей | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские дошкольные учреждения | мест детей | 6600 8000 | 34 41 | 41 1) | 83 |
| Школы | мест уч-ся | 16339 19639 2) | 83 100 | 100 | 83 |
| Больницы | коек | 4548 1235 3) | 23,3 6,3 | 8,89 | - |
| Поликлиники | посещен. смену | 6129 2760 3) | 14,2 3) | 18,15 3) | - |
| Дома культуры, клубы | мест | 2820 | 14,5 | 25 | 58 |
| Кинотеатры | мест | 690 | 3,5 | 6 | 58 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 2844 580 3) | 14,6 3,0 3) | - | - |
| Театры, филармония | мест | 1730 | 8,9 | 5-9 | 100 |
| Учреждения среднего профессионального образования | студентов | 6267 | 32 | 16 | 200 |
| Профессиональные лицеи | учащихся | 2800 | 14 | 11 | 127 |
| Государственные высшие учебные заведения, в т. ч. бюджетные (44%) | студентов | 14104 6205 | 72 32 | 17 (бюджетные) | 188 |
| Гостиницы | мест | 1250 | 5,4 4) | - | - |
| Бани | мест | 300 | 1,5 | 5,0 | 30 |
| Стадионы | га | 27,0 | 0,14 | 0,195 | 72 |

Примечание: 1) из расчёта 60 мест на 100 детей

2) 3300 учащихся обучаются во II –ую смену

3) ёмкость городских больниц, поликлиник, библиотек

4) среднеевропейская обеспеченность 15-20 мест на 1000 жителей

Культурно-бытовое обслуживание жителей – одна из важнейших функций города.

В соответствии с Федеральным законом  №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» определены вопросы местного значения городского округа (статья 16). Из 36 полномочий 7 касаются организации и создания условий по обеспечению жителей городского округа услугами объектов культурно-бытового обслуживания.

Кроме того, статья 16,1 определяет права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения городского округа (создание образовательных организаций высшего образования, создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи).

Строительство объектов социальной инфраструктуры осуществляется за счёт государственного финансирования (из федерального бюджета или бюджета субъекта федерации).

Из каких бы источников не происходило финансирование строительства объектов культурно-бытового обслуживания, организация и обеспечение условий для функционирования этих объектов является задачей муниципальных органов власти.

В условиях современного развития экономики можно (условно) выделить так называемые социально-нормативные отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед населением.

Развитие других отраслей происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. Спрос зависит от платёжеспособности населения, в разные периоды может меняться спрос на разные типы учреждений, меняется и их дислокация в плане города. Коммерческая деятельность по оказанию услуг может быть самостоятельной или дополнять муниципальные и региональные объекты платными услугами.

Для роста качества социально значимых услуг происходит реструктуризация  сети социальных учреждений. Во многом сеть культурно-бытового обслуживания ориентирована на стандарты советского периода. Это приводит к низкому качеству так называемых бесплатных услуг и неэффективному использованию бюджетных средств.

Реструктуризация системы позволяет аккумулировать имеющиеся финансовые ресурсы с целью повышения качества самих услуг, оснащения высокотехнологичным оборудованием. Учреждения должны   не просто осваивать бюджетные деньги, а зарабатывать средства у государства, предоставляя качественные услуги населению, гарантированные государством в соответствии с нормативно-подушевым финансированием. Расходы в соответствии с национальными проектами «Здоровье» и «Образование» должны быть ориентированы на результат и развитие этих отраслей.

- 3.4.1.  Образование

К вопросам местного значения городского округа относится «организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа».

Фактическая ёмкость детских дошкольных учреждений в настоящее время соответствует нормативной потребности (60 мест на 100 детей). Однако, проектная вместимость ниже фактической, т. е. большинство детских дошкольных учреждений работает с перегрузкой.

В 90-ые годы часть зданий ведомственных детских садов стала использоваться не по назначению. Повышение рождаемости в последние годы, отставание в строительстве новых учреждений, особенно в новостройках (Завеличье, Кресты), привело к образованию очереди на получение места в детском саду. На 100 мест приходится 120 детей. Перегруженность с каждым годом нарастает.

Решение проблемы вместимости сети дошкольного образования может решаться путём использования по прямому назначению бывших детских садов и строительства новых объектов в районах нового строительства, особенно в Запсковье.

Реализация национального проекта «Образование» на муниципальном уровне осуществляется  через выполнение мероприятий муниципальной целевой программы развития системы дошкольного и школьного образования, а также учреждений дополнительного образования детей через сферы «Культура» и «Спорт».  Муниципальная программа позволяет решать многие проблемы основного и дополнительного образования, обеспечения безопасности, повышения оплаты труда персонала. Однако, не решается проблема недостатка мест в детских дошкольных учреждениях. В стадии строительства находятся два детских сада.

Общеобразовательные 34 школы на 16,4 тыс. мест посещают 19,5 тыс. учащихся. Таким образом, норматив на тысячу  жителей составляет 100 мест. В отличие от детских садов, все дети соответствующего возраста посещают школу, однако, 3300 учащихся обучаются во II смену. Ликвидация 2-ой смены не может быть решена перегрузкой классов, требуется строительство новых школ. С 2000 года в городе не введено ни одной новой школы. Особенно недостаток школ испытывается в Завеличье.

Несмотря на перегруженность, общеобразовательные школы и лицеи успешно участвуют  в конкурсе на президентский грант и муниципальные гранты. Все школы и лицеи города имеют широкополосный неограниченный доступ к сети Интернет. Трафик оплачивается из федерального бюджета.

Из муниципального бюджета производятся доплаты отдельным категориям педагогических работников.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в 2007 году обучалось 12000 детей.

В рамках нацпроекта «Образование» осуществляется реструктуризация муниципальной системы образования: проведено объединение детско-юношеских клубов физической подготовки в «детский оздоровительно-образовательный центр «Юность», а «Детский оздоровительно-образовательный центр «Аквилон» присоединён к «Центру внешкольной работы «Патриот».

Всего после объединения в городе - 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Из муниципального бюджета финансируется ремонт зданий общеобразовательных учреждений, а новое строительство этих объектов финансируется из областного бюджета.

Кроме того, в городе функционирует музыкальная, художественная школы и школы искусств, имеются кружки для одарённых детей в Городском культурном центре и педагогическом комплексе.

- 3.4.2. Здравоохранение

Система лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) должна обеспечивать единство амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений для городского и сельского населения. Реструктуризация видов и объёмов медицинской помощи с переносом центра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стационарозамещающие технологии, оснащение современной техникой, медицинское районирование и зонирование сети  ЛПУ предусмотрены в национальном проекте «Здоровье».

Сеть областных больниц в Пскове по количеству коек значительно превышает ёмкость городских больниц. Суммарная их вместимость, очевидно,  достаточна для обслуживания городских и сельских жителей.

Дальнейшее развитие здравоохранения пойдёт за счёт технического оснащения и строительства новых корпусов на существующих площадках. Создание специализированных отделений на стационарах определяется наличием необходимого контингента больных (минимально допустимая мощность - 25-30 коек). Если контингенты больных недостаточны для создания специализированных подразделений, то лечение может проводиться в специализированном учреждении на вышестоящем уровне обслуживания (например, в медицинских центрах Санкт – Петербурга). Городские больницы во Пскове многофункциональны и объединены с поликлиниками, родильными домами, станциями скорой помощи.

Кроме того, в городе расположены военный госпиталь, центральная районная больница Псковского района, больницы железнодорожная и УВД Псковской области. За пределами города (дер. Богданово) расположена психоневрологическая больница.

Финансирование из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) должно обеспечивать сбалансированность обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи гарантированного объёма и качества. При этом определённые виды обслуживания населения будут платными.

В настоящее время все больницы городского и областного подчинения имеют коечный фонд 4,5 тыс. коек, в том числе в городских больницах – 1,2 тыс. коек.

В соответствии с нацпроектом осуществляется реструктуризация  сети и оснащение муниципальных и региональных учреждений лечебно-диагностическим оборудованием, средствами транспорта, проводится диспансеризация, вакцинация жителей города.

Таким образом, проводится оснащение объектов здравоохранения новыми технологиями и оборудованием, а не увеличение коечной сети, недостатка в которой не испытывается.

Всего в городе функционирует 12 городских больничных й и амбулаторно-поликлинических учреждений и две муниципальных аптеки. Коммерческие аптеки имеются во всех районах города.

Ёмкость городских поликлиник – 2760 пос/смену, что составляет лишь 78 % от нормативной потребности. Существенный недостаток этого вида услуг несколько сглаживается поликлиниками областных больниц, врачами частной практики непосредственно в городских учреждениях. Учёт мощности учреждений частной практики не ведётся, также как и коммерческих аптек.

В ближайшие годы политика в сфере здравоохранения будет формироваться через разделение медицинской помощи на первичную медико-санитарную и специализированную. Первая может размещаться в жилых зонах и не требует выделения отдельных участков. Вторая (больницы и поликлиники) размещаются в общественно-деловой зоне. Новые больничные корпуса (областных и муниципальных) будут строиться на территориях действующих больниц. Поликлиники должны строиться в районах массового жилищного строительства.

- 3.4.3. Культура

Организацией досуга и предоставлением услуг занимается  множество учреждений и частных предпринимателей за счёт средств городского бюджета, а также на коммерческой основе.

Муниципальные учреждения предоставляют бесплатные услуги, в том числе и по дополнительному образованию детей, а также оказывают и платные услуги (примерно треть в затратах на функционирование учреждений культуры и дополнительного образования детей).

К основным учреждениям культуры относится Городской культурный центр (В ГКЦ  работает 70 клубных формирований, 25 творческих коллективов), Городской парк культуры и отдыха (с залами малых спортивных форм), Городской планетарий «Смена», 11 муниципальных библиотек (Центральная библиотечная система г. Пскова с фондом 580 тыс. экз.) и др. объекты.

Большинство муниципальных библиотек являются общественными центрами в отдельных районах города (Любятово, Псковкирпич, Учхоз). Недостаток библиотек испытывается в Завеличье и в районе Овсище.

Нормативное финансирование из городского бюджета на развитие культуры ежегодно увеличивается. Успешно реализуется муниципальная целевая программа «Развитие муниципальных библиотек города Пскова», проводится компьютеризация и модернизация библиотек, организуется доступ населения к информационным ресурсам.

Всё вышесказанное относится к учреждениям финансируемым из городского бюджета.

В областном центре имеются объекты культуры, финансируемые из областного и федерального бюджетов, а также коммерческие объекты.

В последние годы резко сократилась вместимость кинотеатров большой ёмкости из-за падения спроса на этот вид развлечения и досуга. Но стали появляться кинозалы малой вместимости как отдельные объекты, так и в составе торгово-развлекательных комплексов.

Генпланом города предусмотрены территории для строительства новых комплексов досуга, в которых могут быть клубы, в том числе ночные, спортивно-медицинские объекты, кинозалы, Интернет-кафе, бани разных видов и другие коммерческие предприятия и учреждения малого бизнеса. Торгово-развлекательные комплексы предусмотрены во всех планировочных районах Пскова. Это может быть как новое строительство, так и приспособление старых производственных корпусов, особенно в Центральном районе, например в зданиях бывшей ТЭЦ на берегу Великой, в корпусах бывших заводов «Псковмаш», АДС и др.

К учреждениям государственного финансирования относятся два театра, филармония, Псковский государственный объединённый историко-архитектурный музей – заповедник, мемориальный музей им. В.И. Ленина и другие музеи. В городе нет полноценного выставочного зала.

Финансирование на реставрацию многочисленных памятников культуры и их приспособление крайне мало.

Возможно, что частные инвестиции помогут остановить разрушение крепостных стен Среднего и Окольного города с башнями, культовых,  гражданских и промышленных памятников.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) №131-ФЗ от 5 октября 2003 г к вопросам местного значения городского округа отнесено (ст. 16, часть 18 «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа».

Наиболее ценные памятники Пскова имеют федеральное и региональное значение. Органы местного самоуправления не имеют ни полномочий, ни бюджетных возможностей на сохранение и приспособление большинства объектов культурного наследия.

- 3.4.4. Физическая культура и спорт

Этот вид муниципальных учреждений относится к объектам дополнительного образования (десять учреждений).

- Четыре специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва («Барс»- по плаванию, «Стрела» - по футболу, «Ника» - гребля, лыжный спорт, комплексная школа «Надежда» - лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, велоспорт, конный спорт).

- Три ДЮСШ: «Гармония» - по художественной гимнастике и спортивной аэробике, ДЮШС бокса, « Мушкетёр» - фехтование.

- Три спортивных клуба – ПДСК «Бригантина», СК «Мастер», СК «Пауэр».

В муниципальной собственности находится также стадион «Машиностроитель»

В городе реализуется муниципальная целевая программа «Организация массовой работы с детьми, подростками и молодёжью по месту жительства».

По отчётности количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях – более 30 тыс. человек.

Небольшие спортзалы имеются у предприятий. Имеются также ведомственные стадионы «Локомотив» и «Электрон», водно-лыжная база «Динамо», боулинг-клубы, фитнес-центры, ипподром, автодром и другие коммерческие объекты.

В городе испытывается недостаток в спортзалах, бассейнах, стадионах. Отсутствует стадион с искусственным льдом.

Проектом намечается строительство уже на первую очередь стадиона в Запсковье и спортзала на стадионе «Машиностроитель».

На вторую очередь отнесено сооружение общегородского стадиона в Завеличье, стадиона в Северо-восточном промышленно-жилом районе, а также спортивно-развлекательного комплекса с благоустройством лесопарка на юге города, на территориях прилегающих к Ленинградскому шоссе (вблизи пос. Псковкирпич).

В составе спортивных и торгово-развлекательных центров возможно строительство различных бань и аквапарка.  Строительство традиционных бань вероятно не потребуется.

Желательно новые школы и детские сады строить с бассейнами, а в будущем бассейны пристроить и к существующим образовательным учреждениям. Необходимо создать центры оздоровительной работы по месту жительства.

- 3.4.5. Образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации

На территории города Пскова размещены и функционируют следующие образовательные организации высшего образования и филиалы образовательных организаций высшего образования:

подведомственные Минобрнауки России:

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Псковский государственный университет»;

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский» государственный экономический университет» в городе Пскове;

подведомственные ФСИН России:

- Псковский филиал федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Кроме того, в городе имеются негосударственные образовательные организации высшего образования:

- Псковский филиал Российской международной академии туризма;

- филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования «Институт деловой карьеры» в Псковской области.

- Профессиональные образовательные организации:

- Колледж Псковского государственного университета;

- Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова;

- Псковский  медицинский  колледж;

- Псковский кооперативный техникум;

- Псковский политехнический колледж;

- Псковский агротехнический колледж;

- Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.

Колледжи готовят специалистов среднего профессионального образования для сельского хозяйства, строительства, торговли, промышленности, культуры и искусства.

Проектом выделена территория к северу от северо-восточного промышленно-складского района для строительства нового центра подготовки кадров, обучения и переподготовки. Это могут быть средние специальные учебные заведения, бизнес-инкубаторы, центры обучения для уволенных военнослужащих и работников, потерявших работу по сокращению штатов, а также учебно-производственная база для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, включая народные художественные промыслы и как вариант -  факультеты ВУЗов по перспективным отраслям ( ИТ, логистика,  нанотехнологии и т.д.),

- 3.4.6. Гостиницы

В городе сравнительно развитая сеть гостиниц, расположенных по всем районам города, которые  имеют разные классы и стоимостные категории. Суммарная вместимость – 1250 мест.

В ближайшее время, очевидно, преимущественно будут строиться мини-гостиницы.

На конец расчётного срока генплан предлагает довести проектную ёмкость гостиниц до средне-европейского уровня (15 мест на 1 тыс. жителей).

Участки под гостиницы можно отводить как в общественно-деловых, так и в рекреационных зонах.

- 3.4.7. Социальное обеспечение

Учреждения социального обеспечения должны осуществлять защиту различных слабозащищённых групп населения, повышать их самостоятельность в решении локальных проблем, путём вовлечения их в трудовую, общественную жизнь. Задачей муниципальной власти является создание условий для активного участия в жизни и самореализации лиц с ограниченными возможностями, сокращения социального сиротства и безнадзорности, а также развития социального партнёрства и благотворительности.

Псков сотрудничает с 17 городами и общественными организациями из 14 стран мира. С их помощью строится здание Центра лечебной педагогики для детей с нарушениями развития. Дальнейшее развитие при поддержке иностранных партнёров получили проекты:  «Псковские интеграционные социально-защищённые мастерские для инвалидов», «Центр поддержки возрождения ремёсел», «Центр ранней помощи».

Учреждения социальной инфраструктуры области, города Пскова, Псковского района располагаются сейчас преимущественно в исторической части города (Управление социальной защиты, социальный приют для детей и подростков, центр срочной социальной помощи). Дома ветеранов, детские приюты размещаются в жилых зонах более отдалённых частей города. В будущем новые объекты социальной инфраструктуры могут строиться как в общественно-деловых, так и в жилых зонах.

- 3.4.8.  Торговля, общественное питание, бытовые услуги

По состоянию на 1.1. 2008 года сфера общественного питания, бытового обслуживания и торговли представлена 963 предприятиями продовольственной и непродовольственной торговли (из них 15 торговых комплексов), 278 – объектами общественного питания, 434 – бытового обслуживания.

В этой сфере постоянно создаются новые объекты как за счёт нового строительства в кварталах жилой застройки, так и за счёт аренды (или покупки) бывших производственных корпусов, рационального использования нежилых помещений, за счёт организации торговых или бытовых предприятий в первых этажах жилых домов.

Активно развивается сетевая структура торговли (торговые сети «Пятёрочка», «Магнит»), функционируют  несколько крупных торгово-развлекательных комплексов.

В ближайшие годы в городе появятся фирменные магазины автопроизводителей. Так называемые «дикие» рынки постепенно преобразуются в торговые центры и многофункциональные комплексы.

Эта сфера предпринимательской деятельности развивается стабильно и соответствует покупательской потребности, хотя и здесь могут быть временные спады, особенно в общественном питании и бытовом обслуживании.

Генеральный план Пскова учитывает, что с ростом среднедушевых доходов населения будут расти инвестиции в развитие социальной инфраструктуры. Коммерческие предприятия создадут сеть оптовых складов, которые могут иметь партнёрские отношения с намеченными к строительству транспортными терминалами и логистическими центрами.

Торгово-развлекательные центры предусмотрены во всех планировочных районах, как правило, вблизи транспортных узлов.

Кроме того, крупные коммерческие зоны будут развиваться на въездах в город. Наиболее инвестиционно-привлекательными  оказались территории на  въезде в город с западной стороны, вдоль Рижского проспекта, так как  здесь легче решаются проблемы присоединения к инженерным сетям, и кроме того в этом районе (Завеличье) проживает почти половина населения города. Уже на первую очередь проектом намечено строительство крупных  торговых  комплексов  вдоль Рижского проспекта.

Все эти инфраструктурные  объекты будут дополняться сетью небольших предприятий, размещаемых в общественно- деловых зонах, а также в жилых зонах.

Ёмкость этих объектов не нормируется, а определяется платёжеспособностью населения и намерениями инвесторов.

Территорий для торгово-бытовой деятельности в составе общественно-деловых зон проектом генплана  предусмотрено достаточно, однако инженерно подготовленных площадок практически не осталось.

Перечисленные отрасли социальной инфраструктуры, развиваясь стабильно, создают полноценную городскую среду, обеспечивают высокий уровень жизни населения и способствуют развитию туризма.

Ниже в таблице  приводится расчёт потребности в основных учреждениях социально-бытового обслуживания на расчётный срок генерального плана

Расчёт потребности в основных учреждениях социально-бытового обслуживания на расчётный срок

| Наименование | Единица измерен. | Норматив на 1 тыс.жит. | Потреб-ность | Существ. ёмкость | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. Iоч.стр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 4,1 | 7380 | 6600 | 780 | 780 |
| Школы | мест | 100 | 18000 | 16300 | 1700 | 2700*) |
| Больницы городские | коек | 6,3 | 1130 | 1235 | - | - |
| Поликлиники городские | посещ. Смену | 18,15 | 3300 | 2760 | 540 | 300 |
| Клубы, дома культуры | мест | 25 | 4500 | 2820 | 1680 | 280 |
| Библиотеки городские | млн.экз. | - | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Кинотеатры | мест | 5 | 1080 | 690 | 390 | 100 |
| Государств.учреждения начального и среднего профессионального образования | уч-ся | 27 | 4860 | 9067 | 500 | - |
| Высшие учебные заведения | студентов | 17 | 3060 | 6200 | - | - |
| Бани, сауны | мест | 5 | 900 | 300 | 600 | 100 |
| Стадионы | га | 0,195 | 35 | 27 | 18 | 8 |
| Гостиницы | мест | 15 | 2700 | 1250 | 1450 | 550 |

*) На расчётный срок одна школа (1000 мест) будет излишней. Здание будет использоваться по другому назначению.

3.5. Прогноз направления стратегического развития  города и уровня жизни  населения

Генеральный план Пскова учитывает возможность развития города по оптимистическому сценарию. Экономика города будет многоотраслевой. В ней не ожидается появление промышленных гигантов. Всё большее количество трудящихся будет занято в сфере услуг. Уровень безработицы (уже сейчас низкий -менее 1%) удастся сохранить на существующем уровне.

Постепенно будет повышаться конкурентоспособность города, гибкость стратегии, которая меняется и уточняется в соответствии с изменением законодательства и социально-экономической ситуации в стране и мире.

Рано или поздно должен проявиться приграничный эффект региона, который делает перспективным размещение в Пскове или в прилегающем районе сборочных и комплектующих производств, ориентированных, как на импортозамещение, так и на экспортные операции. На этих предприятиях уровень заработной платы обычно выше, чем на старых, так же как на предприятиях транспортно-логистических, таможенных, объектах финансовой деятельности и  в других рыночных структурах.

Сохранение и регенерация историко-культурного наследия позволит создать благоприятный имидж  Пскова, привлечь иностранных и отечественных туристов, а для местных жителей создать новые рабочие места.

Представляется, что Псков не будет восстанавливать утерянные позиции в промышленности, а будет создавать и развивать новые инновационные предприятия, полнее использовать транзитное положение,  быстрее включаться в кооперацию с экономикой Петербурга и Ленинградской области, полнее участвовать в реализации федеральных программ, особенно по расселению ветхого жилья, дорожного строительства.

Главная цель- создание благоприятных условий и использование их для эффективного и стратегически ориентированного рыночного хозяйства, постоянного улучшения качества жизни населения города, повышение роли Пскова как областного центра, развивающего всесторонние связи с другими субъектами федерации, приграничное и международное сотрудничество.

Таким образом, функции Пскова представляются в следующем виде:

- Псков – столица субъекта Российской Федерации;

- Псков – административно-хозяйственный, экономический, финансовый, культурный, медицинский, торгово-развлекательный, образовательный центр;

- Псков – таможенный, транспортно-логистический центр, крупный транспортный узел;

- Псков – центр отечественного и международного туризма;

- Псков – центр размещения федеральных структур, обеспечивающих обороноспособность страны и её экономические и политические интересы.

Одним из ключевых индикаторов уровня жизни горожан является средний уровень жилищной обеспеченности.

Генпланом учитывается возможность и предусмотрены территории для роста этого показателя  с 22,8 кв.м на человека до 35 кв.м, т.е. достигается среднеевропейский уровень. Обязательным условием жилищной политики является решение проблемы ветхого жилья.

Проектом генплана предложены функциональные жилые зоны, учитывающие предпочтения граждан по типу жилых домов, стоимости и размещению в границах города.

Генпланом предусматривается развитие инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих качество жилищных условий, создающих удобные пути к местам приложения труда, обеспечивающих полное удовлетворение потребностей  населения в чистой воде, тепле, устойчивом электро-  и газоснабжении, в современных средствах связи, очистки территории от коммунальных и производственных отходов.

Предусмотрена нормативная ёмкость социально-значимых объектов культурно-бытового обслуживания, определены территории для развития коммерческих видов сервиса. Это повышает эффективность социальной сферы.

Генеральным планом даны предложения по перебазированию ряда предприятий с целью ликвидации зон вредности и проведению мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон, что также повышает уровень жизни горожан и общую экологическую безопасность.

Предусмотрено увеличение территории зелёных насаждений общего пользования за счёт свободных сейчас земель, благоустройства набережных и создания лесопарков, что улучшит санитарно-эпидемиологическую, эстетическую ситуацию, т.е. качество жизни.

Выполнение этих и других задач, поставленных в генеральном плане, позволит достичь качественно новой ситуации в социальной сфере, обеспечить высокие темпы роста реальных доходов населения, способствовать формированию среднего класса.

Есть надежда, что среднедушевые доходы населения существенно превысят величину прожиточного минимума. В начале 2008 года средняя начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям Пскова составила 13,5 тыс. рублей. Это приближается к среднероссийскому уровню и  в 2-4 раза ниже европейских показателей. За год рост составил 25%. При сохранении таких темпов эти показатели (даже с учётом инфляции) увеличатся к 2025 году в 4-5 раз и будут соответствовать среднероссийским показателям, установленным Стратегическим планом России на долгосрочную перспективу.

3.6.Миссия города Пскова

«Стратегический план развития города Пскова до 2015 года», разработанный Администрацией города в 2005 году, определил миссию города Пскова следующим образом: «Псков – самобытный древнерусский город – форпост на Северо-Западе России с более чем тысячелетней историей и культурой, устойчиво развивающийся, город возрождения духовных святынь, хранитель национальных культурных ценностей».

Принимая это определение, генеральный план перспективное видение города определяет следующим образом:

«Псков – самобытный исторический город с более чем тысячелетней историей и культурой, хранитель национальных культурных традиций и ценностей, обладающий уникальными памятниками истории и культуры, привлекательный для отечественных и иностранных туристов, столица области, единственной в России, имеющей границы с тремя государствами и защищающей военно-политические и экономические интересы страны, город развивающий многофункциональную экономику, сохраняющий благоприятную экологическую обстановку, открытый для инвестиций и сотрудничества, стремящийся к повышению качества жизни горожан и привлекательности для туристов».

- Анализ современного использования территории города

- 4.1.   Распределение  городских  земель  по формам  собственности

- Земельный фонд г. Пскова.

1. Распределение земельного фонда г. Пскова по категориям земель.

Земли, расположенные в черте г. Пскова  составляют  9560 га (по форме №22-5 статотчётности).

2.  Распределение земель по видам использования приводится в главах 13, 14.

3. Распределение земель г. Пскова (9560га) по формам собственности.

- в государственной и муниципальной собственности – 9125 га;

в  том числе:

-   в частной собственности – 435 га,

из них:

- в собственности юридических лиц – 189 га;

- в собственности граждан – 246 га.

Разграничение государственной и муниципальной собственности на землю в черте города  Пскова не закончено и по данным территориальных органов зарегистрировано на 01.01.2008 г.:

- в собственности Российской Федерации – 788 га;

- в собственности субъекта Российской Федерации – 5га;

- в муниципальной собственности – нет.

- 4.2. Определение потребности в территориях для развития города на расчётный срок.

С изменением геополитического положения города  Псков стал центром приграничной области. Кроме промышленной, появляются и получают своё развитие новые градообразующие группы трудящихся.  Растёт процент частной собственности на объекты недвижимости и на землю.  С учётом этого, а также анализа предыдущих разделов комплексной оценки территории города и его социально-экологического развития, потенциальные возможности имеющихся  территориальных резервов города следующие:

- В пределах границы муниципального образования «Город Псков» имеется достаточно территории для осуществления жилищного и промышленного строительства.

- Развитый железнодорожный узел г. Пскова охватывает его своими направлениями с южной, юго-восточной и частично восточной стороны (подъездные пути к промышленно-коммунальным предприятиям). За железной дорогой  по указанным направлениям в основном сосредоточены  промышленные и коммунально-складские предприятия, а также  территория   аэродрома двойного базирования. Кроме того, большая часть  юго-западной и юго-восточной территории города занята землями военных объектов.  Учитывая вышесказанное, Псков нецелесообразно развивать за железнодорожным узлом, в особенности его селитебную зону, так как для этого потребуются слишком  дорогостоящие мероприятия по формированию как социальных, так и инженерно-транспортных связей. Генпланом рекомендуется использовать эту территорию для размещения коммунально-промышленных предприятий, терминалов и логистических центров.

- Самые благоприятные возможности территориального роста заключены в северном и северо-восточном направлениях вследствие наличия транспортных связей и свободных территорий, а также обходной дороги, проходящей (частично в городской черте) в северном и северо-восточном направлениях, связывающей Ленинградское и Гдовское  шоссе.   Поэтому правомерно и оправдано определяется следующий вариант территориального развития города, который принципиально может быть изложен следующим образом:

- необходимо развивать город на основе компактной планировочной структуры, сохраняя оптимальный исторически сложившийся модуль кварталов и масштаб застройки его исторической  части, а также с учётом развития радиально-кольцевой системы и сохранения исторического положения центра города.

- В своей основе использовать такую архитектурно-планировочную структуру, которая бы максимально обеспечивала сохранение исторического потенциала города и его центра;

- В случае непредвиденного интенсивного роста города (за расчётный срок генплана-на перспективу) размещать его застройку на вылетных магистралях – Рижское и Гдовское шоссе с планировочными центрами, соответственно, в посёлке Неёлово и в посёлке Богданово.

В результате сложившихся экономических и социальных условий прогнозирование развития объектов городского хозяйства остаётся трудноразрешимой проблемой, особенно при отсутствии необходимых градостроительных планировочных проектов, которые определили бы  площадки под инвестиционные проекты, а также из-за отсутствия финансирования в развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.  Вследствие этого затруднено освоение новых  территорий, как под промплощадки, так и под жилищное строительство.

С учётом перспективы генеральным планом определены территории для нового промышленного строительства:

- На Завеличье к югу от Рижского проспекта в районе территорий Военведа целесообразно резервировать часть земель под коммунальные предприятия.

- Резерв для промышленных и коммунально-складских предприятий имеется на Запсковье в районе северо-восточного промузла. Однако эта территория имеет высокий уровень грунтовых вод и освоение этих территорий требует больших вложений в инженерную подготовку. Генпланом предусмотрено использование территорий под промышленную застройку в районе северо-восточного промузла, с учётом имеющихся уже на сегодняшний день транспортных связей с центром города и с выходом на новую трассу объездной трассы в северной части города, соединяющей Федеральную трассу Санкт-Петербург – Киев с трассой на Ригу. Ориентировочная площадь земельных участков объектов промышленности 226,5 га.

В части обеспеченности территории для жилищного строительства Генпланом определено следующее.

Федеральная программа доступного жилья подразумевает увеличение объёмов строительства. Но в городе исчерпаны территориальные резервы обеспеченные инженерно-транспортной инфраструктурой, а, следовательно, чтобы не сокращать, а увеличивать темпы роста строительства жилья, необходимы финансовые вложения в освоение новых свободных территорий и такие территории у города имеются.

Город располагает в границах городской черты достаточными (на 15-20 лет) свободными территориями для организации селитебных зон под различные виды жилой застройки.

Район Запсковья имеет 3 основные площадки:

- Район улиц Труда, Звёздной, Сиреневого бульвара, Линейной;

- Район деревень Павшино, Терехово, Пожигово и Силово-Медведово. Здесь потребуется в полном объёме строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- Достройка начатых кварталов

На сегодняшний день наиболее привлекательным для инвесторов является центр города. Но свободных площадок под строительство практически не осталось. Одним из возможных вариантов развития центра, как общественно-деловой зоны, это реконструкция  пятиэтажек постройки 1950-70 г.г., которые являются десонирующими на фоне исторических памятников архитектуры, а освоение свободных территорий на Запсковье и Завеличье позволит обеспечить жителей центрального района благоустроенным современным жильём.

В концепции Генерального плана за 1998 г. был предложен график роста средней жилищной обеспеченности за последние 12 лет. На сегодняшний день уровень жилищной обеспеченности уже достиг 21,6 м² на человека. Он убеждает в том, что рост показателя жилищной обеспеченности происходит постоянно и равномерно, невзирая на изменения политической и экономической коньюнктуры. Это, пожалуй,  один из самых стабильных показателей в жилищном строительстве.

Анализируя все вышеизложенные аргументы, следует сделать вывод, что до 2035 г. городу достаточно  резервных территорий для размещения жилья в пределах существующей  городской черты.

В случае интенсивного роста г. Пскова в новых условиях, вызванных либо миграционным процессом, либо стабильным естественным приростом, либо тем и другим одновременно, у города имеются необходимые резервы территориального развития, определённые Генеральным планом – это перспективные направления на землях Псковского района по Рижскому шоссе до автомобильной дороги Псков-Родина (ориентировочно – 130 га), а также территории, прилегающие к городской черте города в северной его части (район дер. Портянниково). Кроме того,  потенциальными площадками для освоения на перспективу можно рассматривать территории на вылетных магистралях (в районе пос. Неёлово и Богданово),

4.3.  Эффективность использования территорий

Функциональное использование территории должно определяться наилучшим, наиболее эффективным видом использования. Критерием эффективности может выступать общественная польза от определённого вида использования или величина налоговых поступлений в городской бюджет от использования этой территории в частных интересах. Десятилетия городских изменений вне рынка и в ситуации тотального преобладания государственных интересов привели к диспропорциям использования городских территорий с точки зрения сегодняшней рыночной логики или с позиций общественных интересов. Экстенсивное освоение территорий, в которых не развита общественная инфраструктура, наличие промышленных объектов в центре города, которые зачастую расположены в прибрежных и водоохранных зонах– это специфические приметы социалистического города, что присуще и Пскову.

В  послеперестроечное время в условиях рыночной экономики наметился значительный перекос в функциональном использовании общественных территорий, так инвесторами осуществляется финансирование строительства  объектов жилья, торговли, развлечений и офисов. В то же время строительство объектов муниципального назначения не ведётся вследствие отсутствия у Администрации города финансовых средств.

Вследствие этого застройка жилых микрорайонов (в настоящее время продолжается застройка микрорайона «Рижский», микрорайона Военведа в границах улиц Юбилейной, Генерала Маргелова, Рижского проспекта; начата застройка микрорайона № 12 на Запсковье) осуществляется не комплексно. За последние двадцать лет в городе не введена ни одна школа, построено (но не сдано) два детских сада в районе Кресты и в микрорайоне Военведа. В тоже время за прошедшие двадцать лет часть детских садов перепрофилирована под иное назначение, что привело уже к дефициту мест в детских учреждениях.

Из недостатков использования территории необходимо отметить следующее:

- -  некомплексность застройки жилых территорий

- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями, поликлиниками, школами, детскими садами,  досуговыми  и  внешкольными  объектами;

- отсутствует мониторинг по эффективному использованию промышленных и коммунальных территорий;

- отсутствие достаточных мест приложения труда в районе Завеличья;

- медленно решается вопрос с передачей земель Военведа, предназначенных для жилищного строительства, городу;

- не решается вопрос по транспортному и инженерному обустройству территорий,  районов индивидуального строительства;

- в процессе активного строительства объектов жилья и торговли уничтожены зарезервированные прошлым Генеральным планом территории для использования садами и парками;

- значительные территории, в том числе жилые, находятся в санитарно-защитных зонах промышленных и коммунальных предприятий;

- не решены вопросы организации новых территорий для кладбища, сегодняшняя территория кладбища Орлецы имеет площадь, превышающую действующие санитарные нормы;

- актуальным остаётся вопрос благоустройства набережных рек Великой, Псковы, Черёхи, Мирожки, а также лесопарков Корытовского и Крестовского.

Генеральным планом г. Пскова предлагаются проектные предложения по упорядочению функционального использования городских территорий, что призвано устранить диспропорции там, где это возможно сделать за период расчётного срока проекта Генплана, или задать направления гармонизации, которые будут реализованы в перспективе.

  - 4.4. Основные  проблемы   градостроительного  освоения  городской территории

На основе комплексного социально-экономического и градостроительного анализа по современному использованию городской территории и, исходя из перспектив развития Пскова, основными проблемами градостроительства города, которые были учтены при разработке проекта генерального плана являются следующие:

- Наличие больших территорий, находящихся в санитарно-защитных зонах промышленных, коммунальных и транспортных предприятиях, а также зонах шумового воздействия от аэродрома Министерства обороны России.

- Необеспеченность инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков в центре города и за его пределами, наиболее востребованных и привлекательных для частных инвесторов.

- При наличии достаточных на расчётный срок и перспективу территорий в Пскове не определены кварталы для малоэтажного, в том числе индивидуального жилого строительства.

- Улично-дорожная сеть города и особенно его исторического центра перегружена из-за транзитных транспортных, в основном грузовых потоков.

- Отсутствие западного, восточного и южного обхода города, отсутствие транспортных развязок Северного обхода г. Пскова. Недостаточна связь улично-дорожной сети города с федеральной автомобильной дорогой и автомобильными дорогами, прилегающего к Пскову района. Это осложняет или делает невозможным развитие промышленных предприятий, традиционных для экономики Пскова, а также новых логистических и торговых центров на периферийных территориях города для транспортировки грузов и обслуживания населения города, области и туристов.

6. Экология города, комфортность городской среды не соответствуют действующим нормативам и потребностям населения и туристов по причинам:

-загрязнения атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий и автотранспорта;

-шумового воздействия аэродрома Министерства обороны, городского и транзитного транспорта;

-высокой изношенности и ненадежной работы инженерных коммуникаций;

-отсутствия системы ливневой канализации и недостаточность мощностей очистных сооружений;

-недостаточная мощность водозаборных сооружений из реки Великой, низкое качество питьевой воды, неосвоенность подземного водозабора;

-перегруженности территории объекта размещения отходов, не эффективность системы сбора и переработки коммунальных и промышленных отходов;

7. В последние годы обострились градостроительные проблемы взаимосвязи Пскова и Псковского района. Наряду с проблемами развития инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, рекреации возникли новые проблемы в связи с размещением на территориях района крупного жилого образования у западной границы Пскова и индивидуальной застройки у северной его границы, несогласованных с городом. Застройка этих  территорий существенно влияет на решение градостроительных задач  проекта генерального плана Пскова.

Вместе с тем необходимо отметить следующее. Вопреки статьям Градостроительного Кодекса РФ о совместном решении вопросов муниципальными образованиями на сопредельных территориях, Администрацией муниципального образования «Псковский район» в одностороннем порядке принято решение о застройке  территории, прилегающей к городу, без согласований с муниципальным образованием «город Псков». Данные действия происходят вопреки здравому смыслу, хотя и со ссылкой на политику государственных программ, при абсолютно непрофессиональном подходе к их реализации. В первую очередь вследствие этих действий ущемляются интересы территориального развития города.

Прежним Генеральным планом г. Пскова (1973 г.) формировалась рациональная транспортная структура города. Улица Чудская, пересекая улицу Л. Поземского имела своё продолжение, соединяясь с  ул. Инженерной. В настоящее время трасса будущей улицы за пределами городской черты (в районе пос. Портянниково, Псковский район) полностью занята отведёнными земельными участками под индивидуальное строительство. Застройка осуществляется без разработки проекта планировки, без согласования со службами города, композиционно-планировочные качества занятой строительством территории, отсутствуют.

С грубым нарушением Градостроительных норм и без соответствующего согласования с  муниципальным образованием «Город Псков» в нарушение Градостроительного Кодекса РФ ведётся застройка территории 15 га в районе пос. Родина. Земельный участок примыкает непосредственно к границе города и фактически строящийся жилой район является продолжением городской застройки и охватывает часть территории между ул. Кузбасской  дивизии и берегом реки Великой. Участок занимает место, изначально ориентируемое Генеральным планом города (1973г.) и всеми последующими его корректировками под формирование городского Центрального парка культуры и отдыха. Во-первых, это решение (парк) обосновано нормами проектирования, при 100 тыс. населения Запсковья необходимо не менее 60 га озеленённых территорий  общего пользования без учёта площади озеленения жилых микрорайонов. В действительности в современных условиях (с учётом строительства) не остаётся и 15 га.  Во-вторых, это единственное место, где возможно было размещение открытого спортивного сооружения общегородского значения.      В результате занятия районом территории под жилищное строительство город потерял  возможность развития спортивной и культурной инфраструктур. Застройка осуществляется в настоящее время без проектного решения одного из основополагающих вопроса –  отсутствие грамотного решения транспортной инфраструктуры, транспортная связь между застраиваемым земельным участком с городом и Псковским районом не решена.

Неправомерность действий Псковского района очевидна, причём, активность проявления процесса ущемления интересов территориального развития города со стороны Псковского района  возрастает. Так в ноябре      2008 г. Псковской областью объявлен конкурс на разработку проекта планировки территории, прилегающей к западной границе города до автомобильной дороги Псков-Родина без присоединения этой территории к городу (т.е. речь идёт о проектировании жилого района на территории Псковского района).

- Вывод:

В соответствии со статьями Градостроительного Кодекса РФ муниципальным образованиям «город Псков» и «Псковский район» при участии Администрации Псковской области необходимо безотлагательно решить вопрос о взаимодействии на сопредельных территориях.

- КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ

5.Градостроительное развитие города Пскова

- 5.1. Цели и задачи градостроительного развития  города

Перспективы, цели и задачи развития Псковской области и ее центра – города Пскова учитывались в программных документах органов власти Псковской области и города Пскова, в которых генеральный план в соответствии с Градостроительным кодексом РФ  отмечен как важнейший документ, определяющий цели, задачи и мероприятия по развитию и функциональному использованию территорий города, их архитектурно-пространственной организации с учетом перспектив развития Пскова и сохранения историко-культурного наследия памятника градостроительства федерального значения.

Генеральный план после проведения необходимых процедур согласования уполномоченных федеральных, областных,  муниципальных органов и получивший поддержку населения города Пскова на публичных слушаниях (обсуждениях), утверждается городской Думой муниципального образования  «Город Псков».

После утверждения генеральный план города является нормативным правовым актом, регулирующим градостроительные отношения в границах городской черты города Пскова на расчётный срок и документом, выдвигающим задачи на перспективу его градостроительного развития, т.е. за пределами расчётного срока, а также является основой для взаимосвязанного регулирования градостроительства города и пригородного Псковского района.

Основные цели разработки Генерального плана:

- -устойчивое  развитие города Пскова на расчётный срок и перспективу;

- -формирование комфортной среды проживания населения города и для туристов, посещающих Псков;

- -учет федеральных, региональных (Псковской области, других субъектов РФ) и муниципальных интересов, интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства города;

- -создание оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразование существующей исторической застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур.

К приоритетным целям при разработке генерального плана г. Пскова следует отнести:

- Обеспечение функции Пскова  как  транзитного, перевалочного центра

- Сохранение и активное включение в современную ткань города историко-культурного наследия Пскова, как важнейшего   градообразующего фактора социально-экономического развития города  в расширении международного и отечественного туризма;

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для достижения указанных целей  генеральным   планом предлагается выполнение следующих задач:

1.Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период.

2.Развитие и преобразование функциональной структуры в соответствии с прогнозируемыми направлениями  экономики Пскова.

3.Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий путем завершения недостроенных кварталов, комплексной реконструкции с повышением плотности застройки в пределах нормативных требований и с учетом режима зон охраны памятников истории и культуры.

4.Сохранение и регенерация ценной исторической застройки и ландшафтных природных территорий, панорамы исторического центра Пскова.

5.Сохранение многообразия сложившейся городской среды.

6.Обеспечение территориями нового жилищного и культурно-бытового строительства.

7.Развитие нового жилого фонда и реконструкция существующей жилой застройки в целях достижения жилищной обеспеченности на расчетной срок – 35 кв.м на человека.

Развитие новых типов жилья с увеличением доли сблокированной и коттеджной застройки.

Ликвидация на расчетный срок ветхого жилого фонда.

8.Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. Развитие объектов обслуживания туристов. Формирование системы общественных центров вдоль реки Великой, основных магистралей и в зонах новой жилой застройки.

9.Обеспечение размещения и развитие новых видов и форм отечественного и иностранного туризма.

10.Обеспечение размещения новых промышленных объектов в северо-восточном промузле и крупных логистических и торгово-транспортных центров в зоне обходной кольцевой автодороги.

11.Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых городских магистралей, мостовых переходов через реку Великую и многоуровневых транспортных развязок и подземных пешеходных переходов, организацией благоустроенных набережных вдоль рек Великой и Псковы. Важнейшей задачей является развитие городских магистралей, связывающих город с окружной автодорогой.

12.Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

13.Реконструкция аэропорта.

14.Выделение территорий для развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

15. Реконструкция существующего водозабора из р. Великой и строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

16.Прекращение сброса неочищенных вод, особо ливневых вод в реку Великую, Пскову и другие водотоки на территории города. Реконструкция и увеличение мощности существующих и строительство новых сооружений ливневой канализации. Формирование сети ливневой канализации.

17.Повышение мощности и надежности систем электро- и теплоснабжения. Реконструкция существующих и строительство новых источников электро- и теплоснабжения.

17.1 Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

17.2 Поэтапное кабелирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки.

18.Развитие системы газоснабжения.

19.Модернизация систем связи и информатизации.

19.1 Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

19.2 Увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории области.

20.Совершенствование сбора и утилизации коммунальных и промышленных отходов. Вынос существующего объекта размещения отходов за пределы городской застройки.

21.Сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду.

21.1 Благоустройство городских лесов и водотоков, развитие системы зелёных насаждений, создание прогулочных набережных.

22.Обеспечение условий для выполнения на территории города федеральных функций (объектов оборонного комплекса, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связи федерального значения) и функций Псковской области как субъекта Российской Федерации.

23.Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района (развитие и использование территорий, инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства, рекреации, сохранение памятников истории и культуры, природного ландшафта, охрана окружающей среды).

24. Сохранение и повышение естественного прироста населения; положительная динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, в первую очередь младенческой и в трудоспособном возрасте, увеличения рождаемости и миграционного прироста.

- 5.2. Проектная организация территории города

- 5.2.1. Территориальное  развитие

В границах  муниципального образования «Город Псков» находятся 9560 га территории. Предложения Генерального плана по территориальному развитию всех функциональных зон Пскова не требует изменения границ городского округа на расчётный срок. Город необходимо развивать с учётом исторически сложившейся радиально-кольцевой системы и сохранения ведущего планировочного положения ядра центра, с учётом экономической целесообразности и охранных мероприятий ценной исторической и природной среды.

Генеральный план предлагает следующие основные направления  территориального развития:

- на свободных от застройки территориях района Запсковья с дальнейшим развитием севернее ЛЭП вдоль Гдовского шоссе (северное и восточное направления);

- за счёт участков реконструкции района «Овсище»;

- за счёт участков реконструкции района «Любятово»;

- за счёт участков реконструкции  существующей индивидуальной застройки, а также освоения свободных от застройки территорий в северо-восточной части  Запсковья (район дер. Силово-Медведово, Павшино, Терехово);

- освоение территорий в Завокзальном районе вдоль Ленинградского шоссе;

- на свободных от застройки территориях района Запсковья с дальнейшим развитием севернее улиц Труда и Линейной до границы  муниципального образования «Город Псков».

Отдельными вопросами генерального плана являются размещение ряда коммунальных объектов города Пскова: кладбище, объекта размещения отходов, садоводств, на территории муниципального образования «Псковский район». Эти объекты по санитарно-экологическим, историко-культурным и другим ограничениям не могут быть размещены в границах городского округа.

- развитие города Пскова за расчётный срок предлагается осуществить путём освоения резервных территорий, прилегающих к существующей городской черте (на севере – район д.Портянниково, на западе – на сельхозземлях ОПХ Родина).

- размещение коммунальных объектов перспективного развития Пскова за городской чертой потребует разработки специальных проектов и их согласований с Администрацией Псковского района, населением района, органами государственного надзора и контроля.

- 5.2.2.  Планировочная организация города.

Градостроительное развитие г. Пскова определяется особенностями планировочной организации города, основой которой являются:

- Природный каркас;

- Историко-культурный каркас;

- Урбанизированный каркас.

Природный каркас – взаимно связанная система городских озеленённых пространств и пригородных природных территорий ( долины рек Великой и Псковы).

Историко-культурный каркас – Кремль, ядро исторического центра Пскова,  монастырские комплексы и отдельные памятники истории и культуры, исторически сложившиеся городские улицы, система высотных доминант и силуэта застройки города.

Урбанизированный каркас – это система основных функциональных зон, магистралей внешнего и городского транспорта.

Проектом Генерального плана сохраняется и развивается исторически сложившаяся  планировочная и архитектурно-пространственная организация Пскова на I очередь и расчётный срок и даётся предложение по градостроительству Пскова на перспективу.

На расчётный срок  проектная территория города разделена на 3 городских района, естественными границами которых являются реки Великая и Пскова – это районы Завеличья, Запсковья и Центральный, в который вошёл Окольный город с Привокзальным и Завокзальным районами.

Планировочная организация городской территории исходит из следующих положений:

1. территориальное развитие города в расчётный срок предусматривается в пределах городской черты;

2. совершенствование функционального зонирования территории с ведением строительства согласно уже отведённых зон;

3. определение резервных территорий для развития основных функциональных зон на перспективу.

Основной идеей генерального плана города Пскова является обеспечение территориального роста города в пределах существующей его границы по развивающейся  радиально-кольцевой системе, исключение транзитного транспорта с центральных магистралей на кольцевую окружную дорогу: существующую автомобильную дорогу Северный обход г. Пскова и предлагаемую генеральным планом трассу восточного, южного и западного обхода, сохранение исторического масштаба Пскова.

Такое решение позволит сформировать структуру развития магистральной транспортной сети в существующей и проектируемой застройке, объединить её в законченную взаимосвязанную систему, которая способна обеспечить надёжную связь между отдельными районами города.  Таким образом, пределами автомобильной дороги Северный обход г. Пскова, и намечаемым в проекте Восточным обходом 
г. Пскова (обход г. Пскова (восточное направление)) ограничивается дальнейший рост города в ширину, что позволит при рациональном использовании территории в достаточной степени усовершенствовать городскую застройку и дать возможность дальнейшему развитию города за пределами расчётного срока.

Кроме того, при разработке проектных решений по планировочной организации территории авторы генплана стремились сбалансировать расселение и тяготение по планировочным районам города и максимально выровнить загрузку транспортных связей между ними.

Во внутренней структуре города  главную направляющую роль играет завершение формирования системы общегородских магистралей, которая включает в себя улицы: Юбилейная, Чудская, Инженерная, Текстильная, Вокзальная, 128 Стрелковой дивизии, Советской Армии, Николая Васильева, Вокзальную, Рокоссовского, Коммунальноая, Западная, Кузбасской дивизии.

В проекте генплана предлагается развитие радиально-кольцевой системы планировочной организации территории путём пробивки новой магистрали, являющейся продолжением ул. Чудской и проходящей вдоль северной границы города в северо-восточный промрайон, с последующим выходом её по существующим  улицам Пожиговской, Механизаторов на Ленинградское шоссе. Новая кольцевая магистраль свяжет существующие и проектируемые радиальные магистрали общегородского значения между собой (ул.Л.Поземского, продолжение ул. Труда, ул. Индустриальную, ул. Н. Васильева). Кроме того, кольцевая магистраль объединит существующую и проектируемую жилую застройку районов Завеличья, Запсковья, северо-восточного района и Любятово. Завершение транспортного кольца значительно уменьшит транспортные потоки в центральной части города и в других районах. Это будет способствовать повышенной комфортности проживания населения, улучшит степень благоустройства, даст возможность развивать свободные территории на Запсковье.

Исторически сложившиеся улицы: Л.Поземского, Рижский пр., Труда, Октябрьский пр., Советской Армии, Н. Васильева и новые проектируемые магистрали (продолжение улиц: Индустриальной, Кузбасской дивизии)  радиального направления получат по генеральному плану развитие во всех планировочных районах города и будут иметь выход на существующую автомобильную дорогу Северный обход 
г. Пскова и на проектируемые обходные трассы к востоку и западу от города.

Для разгрузки центральной части города от грузового и транзитного транспорта проектом предлагается пробивка магистрали – продолжение ул. Вокзальной, до проектируемой западной обходной дороги.

Многие улицы, несмотря на небольшие размеры поперечных профилей, сохраняют планировочное значение в качестве основных транспортных и объёмно-пространственных структурных элементов, связывающих новые районы с историческим центром Пскова.

Особую роль в планировочной структуре города играют зелёные насаждения. Реки, сеть ручьёв, парки, набережные, бульвары, лесопарковые массивы в Корытово и в Крестах находятся сейчас в крайне тяжелом положении, но при определённых финансовых вложениях должны образовать совместно с системой городских скверов, бульваров, садов, набережных   «зелёный каркас» города.  Сложившийся в городе «Зелёный каркас» предложениями генплана развивается

- созданием  прибрежного городского парка на территории прилегающей к северо-западной границе города;

- парка со спортивно-развлекательным комплексом  в юго-восточной части города (вдоль Ленинградского шоссе);

- природного лугопарка  вокруг горы Сокольница с  памятником князю Александру Невскому;

- лесопарка при въезде в город со стороны С-Петербурга, с размещением там же на незалесённых участках мотеля.

Систему общественных центров города по генеральному плану предлагается развивать от ядра общегородского центра вдоль основных планировочных направлений до кольцевой автодороги.

Ядро общегородского  центра территориально развивается в прибрежных частях р. Великой и вдоль Октябрьского проспекта Окольного города и Рижского проспекта на Завеличье. Исторический центр сохраняет центральное положение в системе развития общественных центров города и является символом архитектурно-художественного и исторического облика Пскова..

Не менее важно для формирования архитектурного облика развитие въездных зон по Рижскому, Гдовскому и Ленинградскому шоссе. Наиболее социально значимым элементом планировочной структуры является система общественных центров. Ядро этой системы – исторически сложившийся общегородской центр. По планировочным направлениям, формируемым жилой застройкой, генпланом предлагается создание центров общегородского значения (крупные торгово-развлекательные и деловые комплексы) и  общественных центров районного значения. Комплекс образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования проектом предлагается развивать в северо-восточной части города, за ул. Инженерной.

Во всех городских районах проектом предусматривается организация общественных центров, объекты которых предназначены объёмно-пространственно формировать вновь организуемые площади на перекрёстках основных магистральных улиц и архитектурно дополнять существующие.

Основным объёмно-пространственным элементом центра сохраняется исторически сложившийся Кремль с Троицким собором, который должен сохраниться как градостроительная доминанта. Главные улицы города в Центральной части: Октябрьский проспект, ул. Советская, ул. Я. Фабрициуса, ул. Вокзальная;  на Завеличье: Рижский проспект, ул. Юбилейная, ул. Коммунальная, ул. Рокоссовского;   на Запсковье: ул. Труда, ул. Чудская, ул. Инженерная, ул.  Л. Поземского.

Основные градостроительные преобразования согласно проекту генплана будут проходить в границах территорий промышленных, коммунально-складских предприятий и организаций путём модернизации или перепрофилирования производств с требованиями сохранения санитарно-защитных зон. Сложившийся Северо-Восточный промузел предлагается территориально увеличить за счёт свободных, прилегающих территорий. Частично освоение новых территорий в Северо-Восточном промузле уже осуществляется:  вступила в строй первая очередь мебельного предприятия «Дула»; произведён отвод территорий для других промпредприятий.

- 5.2.3. Функциональные зоны.

Перечень функциональных зон

- Жилые зоны

Ж1 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Ж2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

Ж3 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Ж3 (Ц) – Подзона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Ж4 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны

ОД1 – Многофункциональная общественно-деловая зона.

ОД2 – Зона специализированной общественной застройки.

ОД2 (О) – Подзона объектов образования специализированной общественной застройки.

ОД2 (З) – Подзона объектов здравоохранения специализированной общественной застройки.

ИЗ – Зона исторической застройки.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

П – Производственная зона.

К – Коммунально-складская зона.

ИИ – Зона инженерной инфраструктуры.

ТИ – Зона транспортной инфраструктуры.

ТИ (Г) – Подзона объектов городского транспорта.

- Зоны рекреационного назначения

Р1 – Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Р2 – Зона лесов.

Р3 – Зона отдыха.

- Зоны особо охраняемых природных территорий

ООПТ – Зона особо охраняемых природных территорий.

- Зоны режимных территорий

СН1 – Зона режимных территорий.

- Зоны специального назначения

СН2 – Зона кладбищ.

- Поверхностные водные объекты

Водотоки, водоемы.

Функциональное назначение функциональных зон

Жилые зоны (Ж1, Ж2, Ж3, Ж3(Ц), Ж4)

Жилые зоны предназначены для размещения индивидуальной жилой или блокированной жилой застройки и застройки многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности. В жилых зонах разрешается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, торгового и коммунально-бытового обслуживания населения, встроенные в жилые дома или отдельно стоящие.

В состав жилых зон входят:

- Ж1 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) предназначена преимущественно для размещения многоэтажной жилой застройки (высотной застройки). В данной зоне допускается размещение среднеэтажных жилых домов.

- Ж2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- Ж3 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В данной зоне предполагается смешанная застройка многоквартирными, блокированными и индивидуальными жилыми домами.

- Ж3 (Ц) – Подзона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В данной зоне этажность ограничивается высотными регламентами, подзона расположена 
в историческом центре города и прибрежных территориях реки Великой. Развитие индивидуальной жилой застройки в данной подзоне не предусматривается.

- Ж4 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для строительства индивидуальных жилых домов, домов блокированной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны (ОД1, ОД2, ОД2(О), ОД2(З), ИЗ)

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения, указанных в наименованиях зон. 
В многофункциональной общественно-деловой зоне допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объёмах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П, К, ИИ, ТИ, ТИ(Г))

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских объектов различных классов опасности в соответствии с условиями соблюдения нормативов санитарных требований. В производственной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов складского назначения, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах допускается размещение объектов общественно-деловой застройки.

Зоны инженерных и транспортных инфраструктур предназначены для размещения улично-дорожной сети, городских магистралей, объектов городского транспорта и инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, водопроводные сооружения, электрические линии, объекты внешнего транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, линейный газопровод). В зоне инженерной и транспортной инфраструктур допускаются размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны рекреационного назначения (Р1, Р2, Р3)

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов спорта, отдыха, туризма, культурно-досуговой деятельности, организации зелёных насаждений общего пользования. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны и объектов.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Зона особо охраняемых природных территорий предназначена для обеспечения режимов использования и охраны особо охраняемых природных территорий в соответствии с федеральным законодательством.

Зоны режимных территорий (СН1)

Зона режимных территорий (СН1) предназначена для размещения объектов специального назначения (военных и режимных объектов).

Зоны специального назначения (СН2)

Зона кладбищ (СН2) предназначена для размещения кладбищ, объектов для обеспечения ритуальных услуг.

Поверхностные водные объекты

Водотоки, водоемы.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Пскова определены границы и функциональное назначение зон специального назначения: СН1 – Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов специального назначения (военных и режимных объектов); 
СН2 – Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, объектов для обеспечения ритуальных услуг.

В составе общественно-деловых зон выделена зона ИЗ – Зона исторической застройки. Данная зона предназначена для размещения и обеспечения охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» расположен в зоне ИЗ – Зона исторической застройки в целях обеспечения охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 4. ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территории относятся  зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Для объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Город Псков», разработаны  и утверждены  границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны следующих объектов культурного наследия:

федерального значения «Ансамбль Кремля», утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 №674;

федерального значения  «Ансамбль  Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв.: Преображенский собор, XII в., Стефановская церковь, XVII в.», утверждены Постановлением областного  Собрания  депутатов   от 26.12.2013 № 666;

федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря, Собор Рождества Богородицы, XVI в., Церковь Николая Чудотворца XVI - XVII вв., Монастырские здания, XVII - XVIII вв., Каменные ворота монастыря, XVII в., Остатки нижней части колокольни, XVI в., Каменная ограда монастыря с башней на берегу р. Великой   и часовня, XIX в., Часовня близ Снятной горы, XVIII в.», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1, утверждены Постановлением областного  Собрания  депутатов   от 26.12.2013  № 665;

регионального значения «Вокзал железнодорожный», 1863г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 663;

федерального значения  «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», 1240 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1а, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 №676;

федерального значения  «Церковь Алексея», 1540 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 100, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013  № 664;

федерального значения  «Церковь Богоявления со звонницей», 1489 г.,  расположенного по адресу: г. Псков, ул. Герцена, д. 7, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 №669;

федерального значения  «Церковь Варвары Великомученицы (деревянная), 1618 г.», расположенного по адресу:  г. Псков, ул. Плехановский посад, 14, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 02.10.2014 № 899;

в границах объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц и часовни», XV в., XVI-XVII вв.», и объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище», 1844 г., 1881 г., утверждены Постановлением областного Собрания депутатов от 16.06.2020 № 1141;

федерального значения  «Церковь Иоанна Богослова на Милявице», XV в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Аллейная, д. 14, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013  № 667;

в границах объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Климента Папы Римского», XV в., г. Псков, Красноармейская наб., д. 16, объекта культурного наследия регионального значения «Больница земская. Главный корпус», 1780 г., г. Псков, ул. Малясова, д. 2, объекта культурного наследия регионального значения «Биржа и контора Торгового дома «Зиновьев и Ко», около 1875 г., г. Псков, ул. Красноармейская, д. 2/7, объекта культурного наследия регионального значения «Завод лесопильный Д. В. Зиновьева. Главный производственный корпус», около 1875 г., г. Псков, ул. Красноармейская, д. 2/7, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов от 06.06.2017 № 297;

федерального значения  «Церковь Константина и Елены», XVI в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Красногорская, д. 26, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013  № 671;

федерального значения  «Церковь Николы Каменноградского», XV в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Розы Люксембург, д. 17, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 №670;

федерального значения  «Церковь Николая Чудотворца», XV в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Любятовская, д. 2, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 672;

федерального значения  «Церковь Успения  со звонницей», расположенного по адресу: г. Псков, Красноармейская набережная, д. 47, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 26.12.2013 № 668;

регионального значения «Дом жилой (Арсеньевская школа)», нач. XX в., г. Псков,  ул. Советской Армии, д. 117, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 № 91;

в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения  «Дом жилой доходный Станкевича Г. Ф.», 1904г., г. Псков, октябрьский пр-т, 42; «Дом-особняк Г. И. Смирнова», 1913г., г. Псков, Октябрьский пр-т, 25а; «Дом Щербицкого», 1901г., г. Псков, Октябрьский пр-т, 23б; «Памятник Кикоину И. К.», 1989г.,  г. Псков, Октябрьский пр-т – ул. Гражданская; «Дом доходный», 2 пол. XIX в., г. Псков, ул. Гражданская, 3; «Дом жилой Ендржеевского В. А.», нач. XX в., г. Псков, ул. Металлистов, 15; «Дом жилой», нач. XX в., г. Псков, ул. Металлистов, 8;  «Дом жилой», 1950г., ул. Л. Толстого, 14;   «Дом жилой», 1950г., ул. Л. Толстого, 16,  утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 31.03.2016  №1439;

в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения  «Дом жилой (2 строения)» 1904г., г. Псков, ул. М. Горького, 59;  «Казармы Омского полка»1907г., г. Псков, пер. Дружбы, 2/4; «Казармы Омского полка»1907г., ., г. Псков, пер. Дружбы, 4; «Казармы Омского полка»1907г., г. Псков, пер. Дружбы, 6/13; «Казармы Омского полка»1893г., г. Псков, ул. Госпитальная, 14; «Казармы Омского полка»1894г., г. Псков, ул. Мирная, 4; «Казармы Омского полка»1893г., г. Псков, ул. Мирная, 9/13; «Военный городок 96-го Омского полка. Казарма солдатская» 1903г., г. Псков, ул. К. Кирсанова, 5; «Церковь Александра Невского» нач. XX в., ., г. Псков, ул. Мирная, 1, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 31.03.2016  №1441;

 регионального значения   «Дом жилой», нач. XX в., г. Псков, Рижский пр-т, д. 7, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 №92;

 регионального значения    «Здание бывших Иркутских казарм, в котором 22/II-1918 года происходило формирование II-го Красноармейского полка», г. Псков, Октябрьский проспект, д. 54, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 №93;

федерального значения   «Церковь Петра и Павла», XV-XVII вв.,  утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 16.12.2016 № 129;

в границах объединенной зоны объекта культурного наследия регионального значения  «Дом жилой доходный»,  нач. XX в., г. Псков, ул. Речная, 14 и «Дом жилой»,  нач. XX в., г. Псков, ул. Речная, 14-а, утверждены Постановлением областного Собрания депутатов   от 23.11.2016 № 94.

Утвержденные, в установленном законом порядке, границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Пскова отражены в графической части на карте Историко-архитектурный и ландшафтный опорный план (Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия).

- Проектные предложения по застройке городской территории

по районам города:

- Центральный район (междуречье)

В генплане в Центральный планировочный район (междуречье Псковы, Великой и Черёхи) условно объединены районы Исторического центра, Привокзального  Завокзального, Любятово, посёлки Кресты, кирпичного завода, учхоза, лесхоза.

Проектом генплана новое жилищное строительство на расчётный срок (в том числе на I очередь строительства) намечено как на свободных территориях (54га), так и в  районах  реконструкции  (26га).   Всего за расчётный период  в  Центральном  районе  будет  построено 251тыс. кв.м жилья.

Завокзальный район имеет сложную планировочную структуру и в силу сложившихся территориальных и планировочных особенностей крайне сложную и запутанную функциональную организацию.

В части жилищного строительства предлагается реконструировать жилой район «Любятово», здесь на месте снесенных  частных домов намечено строительство жилого микрорайона с объектами обслуживания.

В районе пересечения Ленинградского и Крестовского шоссе предполагается небольшое по объёму строительство на отведённых территориях, в основном, в малоэтажном исполнении, здесь же намечено строительство общественно-деловых и торговых центров

Вдоль трассы Ленинградского шоссе, на отведённых городом территориях, будут построены  предприятия обслуживания автотранспорта. Южнее Крестов по этой же трассе   проектом генплана  предлагается строительство мотеля с туристическим центром. В непосредственной близости от мотеля, на частично зелесённых территориях,  прилегающих к Ленинградскому шоссе, проектом намечено организовать зону отдыха со спортивно-развлекательным центром.

В пределах района находится Крестовский лесопарк, требуются значительные финансовые вложения на его благоустройство и реконструкцию.

Исторически сложившийся городской центр является сосредоточием административных зданий, учреждений органов власти федерального и муниципального уровней. В границах центра размещаются банки, офисы городских и коммерческих фирм и организаций. Традиционно в центре размещаются объекты культуры, науки и высшего образования. Центр является сосредоточием туризма (вокзал, гостиницы, музей, театр, памятники истории и культуры). На территории центра имеется значительный по объёму жилой фонд.  В данном районе проектами планировок намечена, а частично уже проводится реконструкция и реставрация  памятников истории и культуры. Функция и значимость городского центра сохраняется и развивается в Генеральном плане.

Застройка исторического центра должна осуществляться в соответствии с утверждеными границами зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах зон охраны объектов культурного наследия, утверждеными границами территории исторического поселения регионального значения «Город Псков», его предмета охраны и требований к градостроительным регламентам, разработанным применительно к территориальным зонам, расположенным в границе исторического поселения.

Проектом генплана предполагается дальнейшее благоустройство набережных рек Великой и Псковы, ведётся работа по очистке русла реки Мирожка с благоустройством прилегающей территории с целью создания единой зелёной зоны вдоль рек и единого городского «зелёного каркаса».

В последнее время наметилась тенденция перепрофилирования расположенных в историческом центре промышленных предприятий для осуществления торговых и офисных целей, что поддержано проектом генплана и отражено на Карте функциональных зон.

- Район   Завеличье

Это район сложившейся многоэтажной застройки. Практически все территории отведённые под строительство микрорайонов освоены.

Новое жилищное строительство в этом районе проектом  намечено на свободных территориях (35га) на землях военведа (как продолжение уже начатого здесь строительства, а также на реконструируемых территориях (6га) – мкр. «Южный». Всего в районе Завеличье будет построено 194 тыс.кв.м

Общественно-деловые зоны располагаются по Рижскому проспекту, Юбилейной улице, ул. М. Горького, ул. Коммунальной. Медицинские учреждения расположены компактно по ул. Коммунальной (Городская и детская больницы), по ул. М. Горького (Областная больница и Госпиталь).

Развивается торгово-развлекательный и общественно-деловой комплекс общегородского значения на углу улиц Юбилейная и Коммунальная. В настоящее время  здесь функционирует крупный гипермаркет общей торговой площадью более 25 тыс. м², аквапарк. Завеличье имеет ряд общественно-торговых комплексов районного значения на ул. Коммунальной, Рижском проспекте, ул. Юбилейной.

Объект размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» закрыт 31.12.2017. Администрацией города Пскова проводятся мероприятия рекультивационных работ на территории бывшего объекта размещения отходов с целью улучшения экологической обстановки и охраны окружающей среды.

Большую часть территории Завеличья  занимают земли Военведа. С учётом выноса складских и иных объектов в настоящее время осуществляется застройка микрорайона для военнослужащих в границах ул. Юбилейная, Генерала Маргелова, Рижский проспект.

Больших по площади территорий для развития зон индивидуальной застройки Завеличье не имеет.

Генпланом предусмотрена реконструкция и усовершенствование благоустройства зелёной зоны – набережных р. Великой.

Идея создания городского парка со  стадионом на левом берегу р. Великой в настоящем проекте сохраняется.

Район   Запсковье.

Это район многоэтажной застройки с включениями районов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, промышленной застройки.

Район имеет значительный резерв незастроенных территорий в северной и северо-восточной части, а также территории, требующие проведения реконструктивных мероприятий.

В этом районе проектом генплана намечено к освоению под жилищное строительство свободных территорий 388га, на реконструкции -14га. Всего в районе Запсковья будет построено 1535 тыс.кв.м.

В северо-восточной части района (за ЛЭП) предлагается застройка жилого района общей площадью 190 га, в том числе жилой территории 100га.  Выделены зоны  застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) и  застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Проектом намечена  застройка района «Овсище», как на реконструируемых территориях, так и на свободных. Застройку предлагается вести  многоэтажными домами.

Осуществлена застройка территорий площадью 7,5 га вдоль высокого берега реки Великой и ул. Петропавловской.

Площади для индивидуального строительства выделены вдоль шоссе на г. Гдов (как в границах Северного обхода города, так и за ним).

Территории в восточной части, отведённые под индивидуальное жилищное строительство (пос. Козий Брод),  осваиваются силами застройщиков

На территориях, примыкающих к смешанной застройке в северо-восточной части, предполагается строительство комплекса высших и средних профессиональных учебных заведений.

Генпланом определено направление развития Северо-Восточного промузла – до действующего Северного обхода города.

Актуальным для района остаётся вопрос выноса ряда промышленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, находящихся в водоохраной зоне: Псковский мясокомбинат, завод ЖБИ, ряд мелких предприятий, расположенных в прибрежной зоне вдоль  ул. Алмазной (с дальнейшим использованием освободившейся территории  под жилые кварталы). Для переноса этих предприятий в северо-восточный промузел проектом определены территории, которые фиксируются на основном чертеже генплана «Карта функциональных зон».

- Производственная  зона

Генпланом развитие Пскова предусматривает постепенное перепрофилирование и регенерацию промышленных предприятий, вынос из центра города вредных производств, переориентацию их на экологически чистые и высокотехнологические типы производства продукции. Предлагается поэтапное освобождение территорий центральных частей города от промышленных объектов и перебазирование их на резервные территории промышленных зон (Северо-Восточный промузел). Вывод предприятий в городские промзоны  даст возможность, с одной стороны, снизить экологическую загрязнённость в центре, а с другой высвободившиеся территории пустить под высокорентабельные проекты.

Возможность территориального развития промзон рассматривается с точки зрения экологии, экономических потребностей, территориальных возможностей и эффективности использования.

Генпланом предлагается максимально интенсифицировать использование территорий Северо-Восточного промузла, проектом предусмотрены дополнительные территории для развития промышленных площадок в этом районе. При этом необходимо учесть, что в условиях города Пскова необходимо создание в первую очередь человекоёмких промышленных предприятий.

В проекте предлагается частичное использование территорий вдоль обходных дорог (существующей и проектной) под размещение логистических центров и терминалов.

5.2.4.   Архитектурно-пространственная организация территории

Архитектурно-пространственная  организация территории определяется следующими факторами:

1). Историческая застройка города Пскова формировалась на протяжении более чем 1000-летней  истории, её архитектура гармонично сочетается с живописным природным ландшафтом в пойме рек Великой и Псковы.

Архитектурной доминантой и основным высотным акцентом города, завершая перспективы речных долин и дорог, остаётся Кремль с Троицким собором. К Псковскому Кремлю с древнейших времён тянутся внешние дороги, переходящие в основные городские магистрали.

2). Расположение города на слиянии рек Великой и Псковы с разновысотными  берегами и живописными природными ландшафтами;

3).Исключительная архитектурно-историческая ценность древнего города, содержащего памятники истории и культуры, археологии  на современной территории города и в его пригородах;

4). Градостроительная, планировочная и функциональная связь города с территориями и планировочными элементами пригородной зоны, сельскими населёнными пунктами, объединёнными с городом исторически сложившимися дорогами и водными путями.

Главной планировочной осью города Пскова является река Великая, протянувшаяся с юга на север через весь город, здесь расположены основные градостроительные планировочные узлы: исторический центр, рекреационная зона, общественные здания и торговые центры.

Современная застройка города сформировалась в 70-90 годы XX века с учётом массовой застройки панельными жилыми домами производства ДСК (5-9 этажей) и кирпичными типовыми жилыми домами (5-10 этажей).

Расположение города Пскова в низменности, плоскостной характер рельефа, повышение рельефа имеется только на правом берегу реки Великой и некоторые незначительные перепады (возвышенности) в исторической части города,  исторически определили плоскостной характер застройки с характерными высотными акцентами культовых сооружений (церкви, монастыри).

Современная застройка города ведётся с учётом высотных регламентов и визуальных связей, определённых проектом зон охраны памятников истории и культуры, правда имеет место (особенно в последние годы) нарушение высотных регламентов.

Возможность создания дополнительных высотных акцентов (не превышающих по высоте Троицкого собора Псковского Кремля) имеется на вновь осваиваемых территориях жилых районов Запсковья и Завеличья. Возможно строительство отдельных зданий высотой 12-14-16 этажей, местоположение которых должно быть определено проектом планировки с учётом тщательного градостроительного анализа.

Одним из направлений архитектурно-пространственной организации города должна стать разнообразная по планировке и этажности застройка массовых жилых кварталов и общественных центров вдоль главных городских магистралей. В Генеральном плане содержатся предложения по размещению вышеуказанных центров,  их роль в формировании панорамы и архитектурно-градостроительной организации города является важнейшей.

Основополагающей идеей генплана г. Пскова является целенаправленное сдерживание территориального роста города по радиально-кольцевой системе. С этой целью город окольцовывается условно приближенными к застройке магистральными дорогами для организации по ним грузового  движения и пропуска транзита.

Во внутренней структуре главную роль играет новая модель общегородской кольцевой магистрали (ул. Ипподромная, ул.Текстильная, ул. Кузнецкая, ул. Петровская). Она максимально приближена к историческому центру, что позволит значительно уменьшить транспортные потоки в нём, и способствовать более комфортному проживанию населения.

Генпланом отображено структурное направление и оптимальный вариант размещения жилищного строительства.  Многоэтажная часть проектируемой застройки располагается в районе общегородской кольцевой магистрали. В пределах центральной части внутри кольцевой магистрали предлагается более низкая жилая и общественная застройка. Высота её регламентируется зонами регулирования застройки, связанными с охраной памятников культурного наследия. На застроенных малоэтажными жилыми домами территориях, приближенных к историческому центру, на всех этапах строительства будут производиться реконструктивные мероприятия. Соотношение ремонтируемых, модернизируемых или реконструируемых зданий будет различным в зависимости от возможностей населения и возможностей городского финансирования.

Новое строительство объектов обслуживания районного и городского уровня предусматривается в зонах общественно-деловых центров. Схема общественного    социального обслуживания объектами первой необходимости организуется по полной схеме в зонах жилой застройки.

5.2.5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития города Пскова

На настоящий момент действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» на 2016-2025 г.г., утвержденная Постановлением Администрации города Пскова от 01.02.2016 № 98.  Иных действующих  программ нет.

Для реализации генерального плана Пскова необходима разработка и утверждение в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, развития социальной инфраструктуры города Пскова, на их основе разработка перечня необходимых мероприятий для реализации генерального плана.

5.2.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Пскова объектов местного значения, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.

Объекты физической культуры и массового спорта:

- Стадион «Машиностроитель» (реконструкция) ул. Кузнецкая, 25,

- Спортивный объект на ул. Линейной,

- Спортивная база школы биатлона,  ул. Советской Армии, у д. 114,

- Физкультурно-оздоровительный комплекс,  район п. Силово-Медведово,

- Физкультурно-оздоровительный комплекс в Запсковье (микрорайон Овсище),

- Объекты спортивного назначения (спортивные объекты и сооружения): 1 объект – улица Кузбасской дивизии, 1 объект – Гдовское шоссе, 1 объект в районе улицы Трояновского, 1 объект – улица Красносельский переулок,

- Спортивные площадки (открытые) в т.ч. каток: 5669 кв.м – 15 микрорайон, 15000 кв.м – Гдовское шоссе, 18724 кв.м – район п. Силово-Медведово.

В муниципальной собственности находится стадион «Машиностроитель», четыре специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, три юношеские спортивные школы, девять спортивных клубов, Гребная спортивная база. Строительство новых спортивных объектов в зонах отдыха обеспечит условия  для повышения уровня занятий спортом. Строительство и размещение новых спртивных площадок в жилых зонах обеспечит условия для повышения уровня и доступности занятий физкультурой и спортом для населения.

Объекты образования и науки:

- Детские сады: ул. Крестки, Сиреневый бульвар, 12 микрорайон ул. Звездная, 17Б (на 270 мест), 12 микрорайон (встроенно-пристроенный), поселок Силово-Медведово (не менее 411 мест), 15 микрорайон  (не менее 333 мест),  ул. А. Алехина, 20, Гдовское шоссе сад  (не менее 100 мест), в районе ул. Трояновского (не менее 100 мест), ул. Коммунальная, 56, 14 микрорайон, ул. Здоровцева.

- Средняя общеобразовательной школы (не менее 356 мест) – поселок Силово-Медведово, 15 микрорайон (не менее 513 мест), реконструкция МОУ «СОШ №3» ул. А. Алехина, 20, Гдовское шоссе (не менее 150 мест), в районе ул. Трояновского, Средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся – 14 микрорайон, Средняя общеобразовательная школа по улице Юбилейная между домами №№ 43-Б, 45.

Обеспечение условий для повышения уровня образования; развитие сети образовательных учреждений с увеличением количества мест; оснащения высокотехнологичным оборудованием; модернизация и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования; ликвидация второй смены в школах;  ликвидация очереди в детских дошкольных учреждениях.

Транспортная инфраструктура:

- Строительство пассажирских причалов для прогулочных судов на берегу р. Великой: на левом берегу р. Великой к западу от моста Александра Невского, в районе намечаемого проектом городского парка со стадионом (севернее микрорайона Крестки), в районе Комсомольской площади,

- Строительство транспортного моста через реку Великую рядом с существующим железнодорожным мостом,

- Строительство двух подземных пешеходных переходов,

- Строительство транспортного моста через р. Пскову в створе улиц Новаторов и Зонального шоссе,

- Строительство пешеходного моста через р. Пскову, соединяющего перспективный парк вблизи Красногорской набережной в сторону ул. Н. Васильева,

- Строительство транспортных развязок в разных уровнях  на пересечении:

- ул. Вокзальной и Октябрьского проспекта (эстакада),

- ул. Вокзальной, железнодорожной  линией на Ригу и ул. 128 Стрелковой Дивизии (тоннель под землёй),

- Рижского пр. и ул. Юбилейной (тоннель под землёй).

Строительство транспортного моста и строительство транспортных развязок в разных уровнях  позволят урегулировать  повышение пропускной способности улично-дорожной сети. Строительство дополнительного  пешеходного моста через р. Пскову обеспечит  более комфортную связь различных жилых районов, связь жилых районов с промышленной зоной. Строительство пассажирского причала речного вокзала на берегу р. Великой позволит решить главную проблему водного транспорта в городе Пскове как  отсутствие постоянных пассажирских причалов и здания речного вокзала. Местные линии в период навигации по реке Великой осуществляют связь города с Талабскими островами Псковского озера – острова Белов и Залита. Строительство пассажирского причала для прогулочных судов в районе Степановский лужок обеспечит развитие зоны отдыха левого берега реки Великой и района Завеличье, повышение комфортности и разнообразия отдыха горожан.

Объекты утилизации:

- Закрытие объекта размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» с последующей рекультивацией территории.

Оценка возможного влияния объектов образования на комплексное развитие территорий: Закрытие объекта размещения отходов позволит ликвидировать негативное воздействие на окружающую среду, ликвидировать пожаро- и взрывоопасные условия на его территории. В результате реализации рекультивации территории ожидается получение социального эффекта за счет улучшения экологической обстановки на рекультивируемой территории и как следствие этого снижение заболеваемости населения, повышение качества сельскохозяйственной продукции, питьевой воды и воздуха, а также экономического эффекта за счет возможности получения доходов от использования восстановленных земель и повышения их кадастровой стоимости.

Инженерная инфраструктура. Теплоснабжение:

- Строительство магистральных сетей протяжённостью – 17.5 км,

- Выполнить техническое перевооружение котельной №17 с установкой 2-х водогрейных котлов КВГ-4,65МВт, ул. Коммунальная,22,

- Реконструкция котельной №11, с установкой водогрейного жаротрубного котла мощностью 9,5 МВт,  Район Кресты,

- Реконструкция котельной №10 «Тиконд» с установкой 2-х водогрейных котлов типа КВГМ,  Микрорайон  «Овсище»,

- Строительство новых котельных в районах новой жилой застройки – 4 объекта.

Инженерная инфраструктура. Ливневая канализация.

- Строительство очистных сооружений дождевой канализации – 12 объектов,

- Строительство насосной  станции дождевой канализации (НСДК) -18 объектов,

- Организация ливневой канализации – 85,51 км.

Объекты благоустройства:

- Организация пляжей – 1.95 га, берег реки Великой.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций:

- Пожарное депо II типа – 3 объекта, Крестовское шоссе, Гдовское шоссе, ул. Карбышева.

Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности предоставления услуг в сфере теплоснабжения, развития сетей инженерной инфраструктуры,  обеспечат улучшение экологической ситуации в городе, повышение надёжности снабжения потребителей города.

5.2.7. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Пскова объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение.

Объекты культуры и искусства:

- Музей – исторический парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» - улица Кузбасской дивизии.

Концепция единого комплекса, который включает в себя ряд культурно-просветительских, спортивных, историко-краеведческих, гуманитарно-образовательных пространств.

Объекты здравоохранения:

- Строительство онкологического диспансера,  ул. Вокзальная,  д. 15 «А».

Объект располагается в зоне учреждений здравоохранения и социального обеспечения.

- Поликлиники – 2 объекта, район п. Силово-Медведово, ул. Линейная.

Объекты будут располагаться в зоне обслуживающих и деловых объектов в пределах территорий комплексного развития территорий.

Транспортная инфраструктура. Внешний транспорт:

- Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс), соединяющей автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу), с мостом через реку Великая – 1 объект, место пересечения с Гдовским шоссе - 1 объект,

- Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения обход города Пскова 2-ой этап (южное направление), соединяющей автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-212 Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, с мостом через реку Великая – 1 объект,

- Строительство транспортных развязок в разных уровнях на всей трассе обходной автодороги – 11 объектов, г. Псков (в том числе 5 объектов за границами муниципального образования «Город Псков»),

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения и межмуниципального значения 58 ОП РЗ 58К-445 «Псков-Родина» общей протяженностью 3,230 км,

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения и межмуниципального значения 58 ОП РЗ 58К-444 «Псков-Псковичи-Муровицы» общей протяженностью 8,950 км.

Модернизация транспортных систем направлена на повышение степени планировочной упорядоченности, структуризации сети транспортных коммуникаций, гарантированной защиты жилых и рекреационных зон от транспортного шума и отработавших выхлопных газов автомобилей, обеспечение разгрузки городских магистралей от транзитного грузового и легкового автотранспорта.

Инженерная инфраструктура. Электроснабжение:

- Реконструкция ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности,

- Реконструкция ПС 110 кВ Речная (ПС 126) с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности,

- ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ,

- ПС 110 кВ Заводская (ПС 328), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ,

- ПС 110 кВ Псков (ПС 53), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ,

- ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ.

Инженерная инфраструктура. Газоснабжение:

- Строительство магистральных сетей – 20,54 км.

5.2.8. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Пскова объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение.

Транспортная инфраструктура. Внешний транспорт:

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с республикой Беларусь. Строительство автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель - граница с республикой Беларуссия на участке км 278+км298+070 (обход г. Пскова), место пересечения с Ленинградским шоссе,

- Аэропортовый комплекс «Кресты», реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, устройство водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования (Псковская область, г. Псков). Искусственная взлетно-посадочная полоса 2007 x 44 м, количество мест стоянок воздушных судов – 14,

- Санкт-Петербург - Псков - граница с Республикой Белоруссия, реконструкция автомобильной дороги в целях формирования платного автодорожного маршрута, категория IБ (Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский район, г. Луга, Лужский район, Псковская область, Невельский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский районы, г. Псков, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Стругокрасненский районы, г. Санкт-Петербург, Московский, Пушкинский районы),

- Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель в районе подъезда к г. Пскову с расширением проезжей части, строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения Восточный обход города Пскова (обход г. Пскова (восточное направление),

- Автомобильная дорога А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) (Псковская область, Печорский район, г. Псков, Псковский район), реконструкция автомобильной дороги на участке км 4 + 675 - км 60 + 85 протяженностью 56,18 км, категория IБ,

- Автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский район, г. Луга, Лужский район, Псковская область, Невельский, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский районы, г. Псков, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Стругокрасненский районы, г. Санкт-Петербург, Московский, Пушкинский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 31 + 436 - км 542 + 450 протяженностью 511 км, категория IБ,

- Электрификация участков Бологое - Дно - Печоры - Псков протяженностью 471 км (Бологовский, Солецкий, Валдайский, Порховский, Демянский, Волотовский районы, г. Старая Русса, Дновский, Парфинский районы, г. Псков, Старорусский, Печорский районы, г. Бологое, Псковский район).

Модернизация транспортных систем направлена на повышение степени планировочной упорядоченности, структуризации сети транспортных коммуникаций, обеспечение разгрузки городских магистралей от транзитного грузового и легкового автотранспорта.

Инженерная инфраструктура. Электроснабжение:

- Строительство ВЛ 330 кВ  Псков-Лужская (ВЛ-13) 1 объект, (Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено), в границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская,

- Техническое перевооружение ПС 330 кВ Псков (замена АТ-1, АТ-2, мощностью по 200 МВА, 16 РЗА).

5.2.9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Постановлением Администрации Псковской области от 02.06.2014 № 239 «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области» город Псков отнесен к историческим поселениям регионального значения.

Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 28.12.2016 № 564 утверждены граница территории исторического поселения регионального значения город Псков, его предмет охраны и требования к градостроительным регламентам, разработанным применительно к территориальным зонам, расположенным в границе исторического поселения.

- 5.3.   План района,  прилегающего к городу.

Интересы города в части реализации некоторых объектов инженерной инфраструктуры, учреждений отдыха и туризма, участков коллективных садов и индивидуальной жилой застройки распространяются за пределы городского округа.

Прилегающий район – это зона взаимных интересов муниципального образования «Город Псков» и муниципального образования «Псковский район».

Территорию, прилегающую к городу Пскову, необходимо рассматривать как зону особого регулирования,  учитывающего всю систему  взаимных интересов в целях обеспечения её комплексного и устойчивого развития.

- К общегосударственным интересам относятся:

- формирование и развитие магистральных газопроводов, энергетических систем;

- развитие транспортного коридора, который позволит создать устойчивый  трансъевропейский товарный  поток;

- развитие транспортных связей с центральной частью Российской Федерацией.

- К  общественным  интересам  отнесены:

- развитие пригородного сельскохозяйственного производства, в том числе тепличное хозяйство;

- обеспечение защиты водоохранных зон, служащих источником водоснабжения города и района;

- проведение единой политики утилизации всех отходов города и района и обеспечения экологической безопасности;

- формирование и развитие рекреационных зон на территории района;

- формирование инфраструктуры, направленной на развитие индустрии туризма;

- сохранение ценного исторического ландшафта и зелёного коридора вдоль пойм рек Великая и Каменка  до Псковского озера;

- сохранение ценной исторической среды, памятников природы, памятников архитектуры и археологии.

- На  уровне  частных  интересов:

- реализация инвестиционных проектов;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- благоустройство и регенерация участков коллективных садоводческих товариществ.

Наиболее привлекательными для псковичей и гостей города являются лесные массивы вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье, автомобильных дорог общего пользования федерального значения А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой, Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия; в поймах рек: Великая, Пскова, Черёха, Каменка, прибрежная полоса Псковского озера. В пределах городской черты располагается санаторий «Черёха».  В непосредственной близости от города Пскова (и частично вошедший в городскую черту) располагается Снятогорско-Муровицкийпамятник природы; водно-болотное угодье Псково-Чудская приозёрная низменность.

На территории Псковского района располагаются садовые товарищества (общая площадь земельных участков товариществ -  5000 га).

На территориях, прилегающих к городу, располагается ряд домов отдыха, в том числе и летних домов отдыха для  детей.

Учитывая хорошие экологические природные условия Псковского района предлагается создание туристско-рекреационных зон, создание экологического туризма (базы для ведения отдыха, рыбалки, сбора грибов и ягод). На побережье Псковского озера целесообразно организовать водно-спортивный туризм (гребля, водные прогулки).

В начале 90-х годов 20 века начался интенсивный рост коттеджного строительства в расположенных рядом с городской чертой  посёлках и вдоль пойм рек. Наиболее привлекательны и востребованы следующие направления:

- трасса Псков – Рига (пос. Уграда, Неёлово и др.);

- трасса Псков – Гдов (пос. Солоново, Богданово, Ершово);

- пойма реки Великой (пос. Хотицы, Писковичи);

- пойма вдоль реки Каменка.

- СХЕМА РАЙОНА, ПРИЛЕГАЮЩЕГО К ГОРОДУ

6. Современное состояние и перспектива развития транспортной инфраструктуры

6.1. Внешний транспорт

Город Псков является крупным транспортным узлом, в котором функционируют все основные виды внешнего транспорта: железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный, трубопроводный.

Их характеристика приводится в соответствующих разделах.

- 6.1.1. Железнодорожный транспорт

- Современное состояние

Железнодорожный вокзал г. Пскова (или железнодорожная станция Псков-Пассажирский) является важным транспортным узлом города. Псков-Пассажирский – железнодорожная станция Санкт-Петербург – Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположенная в г. Пскове по ул. Вокзальной, д. 23.

Станция Псков-Варшавский на 257-й версте (274 км) Петербурго-Варшавской железной дороги открыта в 1859 г. (прежнее наименование станции – Псков-Варшавский). В 1889 г. с открытием Псково-Рижской железной дороги стала узловой.

Объект «Вокзал железнодорожный 1863 г.» отнесен к объектам культурного наследия регионального значения. В 1859-1862 годах построено Паровозное депо. Здание вокзала построено в 1863 г. по проекту французского архитектора Пиреля. 
9 сентября 1863 г. открыто пассажирское здание (вокзал). Здание одноэтажное без подвала с двухэтажной центральной частью и боковыми ризалитами.

Здание пассажирского вокзала отделяет и в то же время соединяет собой железнодорожные пути с прилегающей площадью. Планировка и компоновка объемов постройки полностью подчинена требованиям и характеру ее назначения.

Основные характеристики железнодорожной станции Псков-Пассажирский:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Пассажирская |
| Количество платформ | 3 |
| Количество путей | 6 + 3 тупиковых |
| Форма платформ | Прямые, изогнутые к концу |
| Длина платформ, м | 515 |
| Ширина платформ, м | 8 |
| Ток | Отсутствует |
| Выход | К привокзальной площади |

Ниже приводится характеристика линий и устройств железнодорожного транспорта Псковского железнодорожного узла по данным ОАО РЖД филиал «Октябрьская железная дорога» (письмо № Н30-246/11 от 13 мая 2008 г.).

- 1.Характеристика магистральных линий на подходах к городу:

- 1.1. Категории

Луга-Псков, Дно-Псков, Псков-Печоры Псковские, Псков-Пыталово – линии федерального общесетевого значения.

- 1.2. Количество путей

Дно-Псков, Псков-Печоры Псковские, Псков-Пыталово – однопутные линии (в пределах Псковского ж.д. узла).

- 1.3. Вид тяги

Дно-Псков, Псков-Печоры Псковские, Псков-Пыталово – применяется автономная (тепловозная) тяга.

- 1.4. Интенсивность движения

1.4.1. Дно-Псков, фактически – 2 пары пассажирских, 14 пар грузовых поездов.

1.4.2. Псков-Печоры Псковские, фактически 2 пары пассажирских и 14 пар грузовых поездов.

1.4.3. Псков-Пыталово, фактически 5 пары пассажирских и 14 пар грузовых поездов.

- Характеристика подьездных путей по станциям железнодорожного  узла

Станция Берёзки – 9 подъездных путей: ОАО «Псковсельхозснаб», ООО «Ремпуть», ООО «Псковнефтепродукт», ООО «Чартер», воинская часть 63754, воинская часть 33713, ФГУП «Северо-западное строительное управление специального строительства МО РФ», ООО «Псковоблгаз-Пропан», ООО «Псковнефть-Терминал».

Станция Запсковье – 13 подьездных путей: ОАО «Юнайтед Бейкерс-Псков», ОАО «Псковский завод механических приводов, ООО «Сервис- Ойл», ООО «Инвест-рессурс», ОАО «Псковводстройконструкция, МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ЗАО «Теко-Терминал», ЗАО Псковэлектроснаб», ООО «СМУ-125», ООО «Пенобетон».

Псков-товарный – 13 подьездных путей: АООТ «ККЦ», ЗАО «ДСК», ООО Псковский мелькомбинат», ОАО «Псковинком (дог.№ 131), ОАО «Псковинком (дог.№ 119), МП г. Пскова «Горводоканал», ООО «Русь-Терминал», Псковский облпотребсоюэ, ОАО «Псковмебель», ООО «Береста», ООО»Технология», ООО «Канон», ОАО «Мостострой-6.

- Станция Псков-пассажирский – 2 подьездных пути: 175 воинский склад, в/ч 28301.

Станция Полковая – 8 подьездных путей: ОАО Псковский завод радиодеталей «Плескава», ГП Псковской области «ДЭУ № 1», в/ч 07264, Псковская КЭЧ, Государственное учреждение УИН Минюста РФ по Псковской области, ООО «Балтэкосервис», ООО «Сарбона», ОАО «ЖБИ-Псков».

- Перечень охраняемых железнодорожных  переездов

| КМ | М | Автодороги |  | Тип переезда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория | Значение | Деж./ Б/деж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C.П. Варш.- Скангалы |  |  |  |  |
| 182 | 882 | 4 | Террит. | Деж. |
| 206 | 487 | 3 | Террит. | Деж. |
| 227 | 435 | 3 | Террит. | Деж. |
| 269 | 990 | 3 | Террит. | Деж. |
| 280 | 136 | 3 | Террит. | Деж. |
| Гр.дор. Пурмала-Пыталово |  |  |  |  |
| Рыбинск-Псков |  |  |  |  |
| 629 | 138 | 3 | Федер. | Деж. |
| Псков-Печоры Пск.-Валга |  |  |  |  |
| 1 | 465 | 4 | Муницип. | Деж. |
| 2 | 516 | 2 | Террит. | Деж. |
| 3 | 164 | 3 | Террит. | Деж. |
| 5 | 970 | 3 | Террит. | Деж. |
| 12 | 615 | 1 | Федер. | Деж. |
| Морозовская ветвь |  |  |  |  |
| 3 | 556 | 1 | Муницип. | Деж. |

- 2. Характеристика железнодорожных станций в пределах узла.

По данным Витебского отделения Октябрьской железной дороги (письмо № 130-05/НОДТО-2 от 15.05.2002 г.)

2.1	Псков - пассажирский, У класса, 1 парк, 13 путей.

2.2	Псков - туристский, 1У класса, 1 парк.

2.3	Псков - товарный, 1 класса, 17 путей.

2.4	Любятово (пассажирская) У класса, 1 парк, 2 пути.

2.5	Березки (грузовая, располагается Псковское грузовое вагонное депо) 1 класса, 3парка, 20 путей.

2.6. Кеб  (пассажирская), У класса, 1 парк, 3 пути  (Псковский район).

2.7. Полковая  (пассажирская и грузовая), 1У класса, 1 парк, 3 пути.

- Проектное решение

В соответсвии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» проектом предусмотрено мероприятияе по электрификации участков Бологое-Дно-Печоры-Псков протяженностью 471 км (Бологовский, Солецкий, Валдайский, Порховский, Демянский, Волотовский районы, г. Старая Русса, Дновский, Парфинский районы, г. Псков, Старорусский, Печорский районы, 
г. Бологое, Псковский район).

6.1.2. Внешние автодороги,  внешний автомобильный  транспорт

- Современное состояние

- Характеристика автодорог в границах Псковского района

| № п/п | Наименование автодорог | Категория | Общая протяженность (км) | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/б | ПГС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия | II | 26.6 | 26.6 | - |
| 2 | Р-56 Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков | III | 45.3 | 45.3 | - |
| 3 | А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой | II | 16.8 | 16.8 | - |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Быстроникольское-Черская | IV | 33.500 | 4.9 | 28.6 |
| 2 | Горушка-Лентьево | IV | 3.860 | 1.86 | 2.0 |
| 3 | Губино-Гостилы | V | 7.200 | - | 7.2 |
| 4 | Евахново-Мелетево-Трубниково | V | 25.200 | 23.9 | 1.3 |
| 5 | Заборовка-Крюково | V | 2.000 | - | 2.0 |
| 6 | Заклинье-база отдыха | V | 3.800 | 3.8 |  |
| 7 | Заровенье-Кусва | V | 3.600 | 2.6 | 1.0 |
| 8 | Зубово-Патрушино-Реченский Бор | V | 5.200 | - | 5.2 |
| 9 | Карамышево-Речки | V | 3.800 | - | 3.8 |
| 10 | Карамышево-Язва-Крякуша-с/т «Череха-2» | V | 16.080 | 7.915 | 8.165 |
| 11 | Корытово-Пристань | V | 5.600 | 5.600 | - |
| 12 | Криушино-Щиглицы | V | 3.200 | 3.2 | - |
| 13 | Ладыгино-Волохово | V | 1.000 | 1.0 | - |
| 14 | Ланева Гора-Соловьи | IV | 15.070 | 1.095 | 13.975 |
| 15 | Лочкино-Теребище | V | 29.380 | 2.197 | 27.183 |
| 16 | Макарино-Дуброво | V | 1.900 | 1.9 | - |
| 17 | Малая Толбица-Гверздонь-Мельницы | IV | 34.100 | 4.9 | 29.2 |
| 18 | Малая Толбица-Большая Толбица | V | 2.470 | 2.470 | - |
| 19 | Моглино-Ветошка | IV | 10.236 | 10.236 | - |
| 20 | Мочево-Селихново | IV | 1.900 | 1.9 | - |
| 21 | Мурзино-Адворицы-Шахницы | IV | 7.100 | 7.1 | - |
| 22 | Назмово-Хрячева Гора-Назимово | V | 11.700 | 11.7 | - |
| 23 | Осиновичи-Ладыгино-Шунково | V | 15.400 | 12.7 | 2.7 |
| 24 | Осиновичи-Славковичи-Махновка-Сорокино | V | 8.640 | 8.640 | - |
| 25 | от а/д Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков (Р 56) км 219+428 до с/т «Кебь-1» | V | 4.500 | - | 4.500 |
| 26 | от а/д Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков (Р 56) км 218+863 до с/т «Кебь-2» | V | 0.300 | 0.3 | - |
| 27 | от а/д Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков (Р 56) км 220+807 до с/т «Кебь» | V | 4.860 | 4.860 | - |
| 28 | от а/д Быстроникольское-Чарская км 20+700 до дер. Зайцево | V | 0.400 | 0.4 | - |
| 29 | от а/д Быстроникольское-Черская км 8+300 до дер. Попова Гора | V | 2.200 | 2.2 | - |
| 30 | от а/д Быстроникольское-Черская, км 0+800 до дер. Быстрецово | V | 1.000 | - | 1.0 |
| 31 | от а/д Евахново-Мелетово-Трубниково км 19+300 до дер. Дворцы | V | 3.185 | 3.185 | - |
| 32 | от а/д Неелово-Кудина Гора-Печоры км 8+825 до дер. Большая Листовка | V | 2.500 | 2.1 | 0.4 |
| 33 | от а/д Неелово-Кудина Гора-Печоры км 7+827 до дер. Малая Листовка | IV | 1.500 | 1.5 | - |
| 34 | от а/дПсков-Большая Дуга-Стороп км 9+370 с/т «Псковитянка» | V | 3.239 | - | 3.239 |
| 35 | от а/д Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье км 13+458 до дер. Жидилов Бор | V | 3.700 | 3.7 | - |
| 36 | от а/д Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье км 33+099 до дер. Мешоколь | V | 9.800 | 1.8 | 8.0 |
| 37 | от а/д Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой (А-212) км 16+916 – Лакомцево - Тямша | IV | 5.172 | 5.172 | - |
| 38 | от а/д Псков-Кислово-Палкино км 6+630 до с/т «Великорецкое» | IV | 1.970 | 1.970 | - |
| 39 | от а/д Псков-Ваулино-Торошино, км 10+120 до с/т «Подлипье» | V | 0.720 | - | 0.720 |
| 40 | от а/д Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия (Р-23) км 277+940 до дер. Черняковицы | V | 4.000 | 3.5 | 0.5 |
| 41 | от а/д Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия (Р-23) км 278+031 до дер. Подборовье-3 | IV | 1.100 | 1.1 | - |
| 42 | от а/д Шунково-Лопатиха-Липеты км 5+000 до дер. Меленка | V | 1.500 | 1.5 | - |
| 43 | Птицефабрика «Первомайская»-Тямша | IV | 3.800 | 3.8 | - |
| 44 | Писковичи-Молгово | IV | 4.965 | 4.965 | - |
| 45 | Подберезье-Выставка-Соседно | V | 9.748 | 1.500 | 8.248 |
| 46 | Подборовье-с/т «Ветеран» | V | 3.200 | 3.2 | - |
| 47 | Подборовье-ж/д станция Торошино | III | 5.536 | 5.536 | - |
| 48 | Подборовье-Лопатово-Боровичи | IV | 42.868 | 34.776 | 8.092 |
| 49 | Подклинье-Троицкая Гора | V | 9.000 | 9.0 | - |
| 50 | Похвальшина-Жадунка | V | 6.200 | 5.3 | 0.9 |
| 51 | Неелово-Кудина Гора-Печоры | IV | 12.360 | 12.360 | - |
| 52 | Псков-Большая Дуга-Стороп | V | 25.500 | 9.760 | 15.740 |
| 53 | Псков-Ваулино-Торошино | IV | 25.155 | 13.368 | 11.787 |
| 54 | Псков-Гдов-Сланцы-Конгисепп-Куземкино-Краколье | III | 50.596 | 50.596 | - |
| 55 | Псков-ж/д станция Кебь | IV | 8.635 | 8.635 | - |
| 56 | Псков-Кислово-Палкино | IV | 17.400 | 17.400 | - |
| 57 | Псков-Паклино | IV | 3.390 | 3.390 | - |
| 58 | Псков-Писковичи-Муровмцы | IV | 8.950 | 8.950 | - |
| 59 | Псков-Родина | IV | 3.230 | 3.230 | - |
| 60 | Рогово-Горбово-Гостилы | V | 12.400 | 4.3 | 8.1 |
| 61 | Рогово-Красные Пруды | V | 10.100 | 0.7 | 9.4 |
| 62 | Родина-Наволок | V | 7.700 | 7.7 | - |
| 63 | Сабижи-с/т «Торошинка» | IV | 2.800 | 2.8 | - |
| 64 | Северный обход г. Пскова | II | 10.137 | 10.137 | - |
| 65 | Селихново-Виделебье | V | 2.745 | 2.500 | - |
| 66 | Середка-Льнозавод | V | 2.100 | 2.1 | - |
| 67 | Середка-Мельницы-Гридино | V | 17.500 | 1.485 | 16.015 |
| 68 | Соловьи-Туховик | IV | 9.350 | 3.900 | 5.450 |
| 69 | Солоново-Хотицы | II | 1.670 | 1.670 | - |
| 70 | Лочкино-Спасовщина | V | 2.865 | - | 2.865 |
| 71 | Струково-с/т «Вишенка» | V | 1.400 | - | 1.4 |
| 72 | Торошино-Крипецкое | V | 3.570 | 3.570 | - |
| 73 | Тупицы-Крипецкой монастырь | V | 14.230 | - | 14.230 |
| 74 | Тямша-Дубяги | IV | 5.925 | 0.600 | 5.325 |
| 75 | Череха-Высоцкое-с/т «Весна-80» | IV | 4.365 | 4.365 | - |
| 76 | Череха-ж/д станция Череха | V | 0.234 | 0.234 | - |
| 77 | Череха-Назимово | IV | 23.800 | 12.6 | 11.2 |
| 78 | Шунково-Лопатиха-Липеты | V | 7.920 | 7.920 | - |
| 79 | Яблонец-с/т «Ручеек» | V | 3.030 | 3.030 | - |

- Перечень мостовых сооружений на автодорогах в районе, прилегающем к г. Пскову

| № п/п | Наименование организации, эксплуатирующей сооружение | Местоположение сооружения. Наименование препятствия, (км) | Материал | Год постройки/ ремонта | Длина п.м. | Габариты М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральная а/дорога Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «АДП» | км 204+862 мост ч/р Омуга | ж/б | 1956/2010 | 31,38 | Г-11,5+2*1,45+2*0,49 |
| 2. |  | км 227+831 мост ч/р Ситня | ж/б | 1959/2015 | 23,44 | Г-11,6+2*0,94 |
| 3. |  | км 245+651 мост ч/р Кебь | ж/б | 1956/2014 | 36,3 | Г-11,69+2*0,86+2*0,57 |
| 4. |  | км 254+253 мост ч/р Мараморочка | ж/б | 1956/2107 | 7.4 | Г-11,55+2*1,0+2*0,5 |
| 5. |  | км 285+367 петепр. через ж/д | ж/б | 1983/2011 | 212,5 | Г-11,55+2*1,16+2*0,45 |
| 5. |  | км 291+910 мост ч/р Череха | ж/б | 1891/2011 | 119,15 | Г-11,5+2*1,3+2*0,53 |
| 7. |  | км 291+910 мост ч/р Череха | ж/б | 1955/2017 | 110,6 | Г-11,50+0,75 |
| 8. |  | км 293+112 мост ч/р Многа | ж/б | 1983/2011 | 85,2 | Г-11,4+1,3+1,45+2*0,53 |
| 9. |  | км 291+915 мост ч/р Многа | ж/б | 1960/2006 | 50,16 | Г-11,5+2*0,65 |
| 10. |  | км 290+850 пешеходный переход над а/д (г. Псков) | стеклокомпозит | 2016 | 318,2 | Г-3,0 |
| 11. |  | км 304+344 мост ч/р Зарезница | ж/б | 1983/2013 | 22,1 | Г-11,5+2*0,75 |
| Федеральная автодорога Р-56 Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «АДП» | км 184+192 мост ч/р Черная | ж/б | 1971/2013-2014 | 33,10 | Г-10,0+2*0,75+2*0,52 |
| 2. |  | км 219+314 мост ч/р Кебь | ж/б | 1968/2009 | 63,73 | Г-8,0+2*1,17+2*0,4 |
| 3. |  | км 200+264 мост ч/р Полонка | ж/б | 1975/2011 | 19,10 | Г-9,9+2*0,75+2*0,43 |
| 4. |  | км 197+279 мост ч/р Колотовка | ж/б | 1959/2011, 2017 | 19,20 | Г-10,0+2*1,52+2*0,42 |
| Федеральная автодорога А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «АДП» | км 8+670 мост черезсуходол | ж/б | 1963/2012 | 5,00 | Г-11,59+0,88+8,83 |
| 2. |  | Км 15+505 мост ч/р Листовка | ж/б | 1958/2012 | 9,90 | Г-11,6 |

- Перечень мостовых сооружений, находящихся на региональных автодорогах

в районе г. Пскова.

| № п/п | Наименование автодороги | км,+ | Препятствие | Длина моста (м) | Год постр./ ремонта | Габарит (м) | Тротуар (м) | Мате-риал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Псковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Псков-Кислово-Палкино | 10+800 | р. Барановский | 17,10 | 2017 | 10.0 | 2*0,75 | ж/б |
| 2. | Псков-Ваулино-Торошино | 13+600 2+045 | р.Торошинка путопровод | 18.10 53.80 | - 2007 | 8.08 11.50 | 1.1+1.07 2*0.75 | ж/б ж/б |
| 3. | от а/д Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой (А-212) км 16+916 – Лакомцево-Тямша | 1+500 | ручей | 9.00 | - | 6.09 | 2*1.07 | ж/б |
| 4. | Быстроникольск-Черская | 0+180 13+700 29+950 | р.Череха р. Дубина р.Лобянка | 86.1 18.10 12.03 | 1960 1975 1975 | 6.05 8.40 8.08 | 2*0.75 2*0.91 0.95+0.99 | металл ж/б ж/б |
| 5. | Подборовье-ж/д станция Торошино | 2+600 4+100 | р.Псковица р. Пскова | 50.20 38.69 | 2004 1964/2012 | 10.00 10.01 | 2*0,77 1.55+1.54 | ж/б ж/б |
| 6. | Подборовье- Лопатово- Боровичи | 5+820 4+350 13+670 | р.Кебь р. Кебца р. Кебца | 44.70 24.10 24.10 | 1972/1990 1977 1978 | 7.9 8.07 8.04 | 2*0.76 0,96+0,97 0,95+0,97 | ж/б ж/б ж/б |
| 7. | Псков-ж/д станция Кебь | 5+100 | р.Кебь | 53.18 | 1975 | 7.90 | 2*1.0 | ж/б |
| 8. | Ланева Гора-Соловьи | 14+580 | р.Многа | 55.44 | 1974/2012 | 8.1 | 1.01+1.03 | ж/б |
| 9. | Рогово-Горбово-Гостилы | 2+900 | р. Устиха | 12.34 | - | 6.00 | 2*1.0 | ж/б |
| 10. | Осиновичи-Славковичи-Махновка-Сорокино | 0+170 | р.Олешенка | 12.03 | 1976 | 7.81 | 1.21+1.20 | ж/б |
| 11. | Малая Толбица-Гверздонь-Мельницы | 0+875 2+320 25+050 | р. Толбица р. Толбица канава | 38.86 18.64 12.26 | 1986 1986 1970 | 7.0 8.0 8.0 | 2*1.0 2*1.0 2*1.0 | ж/б |
| 12. | Череха-Назимово | 11+675 14+970 | р. Дубина р.Смердячка | 18.64 12.59 | 1983 1975 | 8.0 7.0 | 2*1.0 2*1.0 | ж/б ж/б |
| 13. | Лочкино-Теребище | 15+500 16+080 18+800 22+100 29+037 | р.Черная р.Бушевица р.Турня р.Сиротня р.Теребище | 24.2 6.00 17.10 17.10 17.10 | 1986 1976 1997 1997 1997 | 8.04 8.06 8.05 7.94 8.04 | 2*1.0 2*1.0 2*1.0 2*1.5 2*1.5 | ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б |
| 14. | От а/д Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия (Р-23) км 278+031 до дер. Черняковицы | 1+215 | р. Пскова | 53.20 | 1995 | 8.35 | 2*1.5 | ж/б |
| 15. | Осиновичи- Ладыгино- Шунково | 0+280 | р.Олешенко | 12.05 | 1977 | 8.03 | 2*1.1 | ж/б |
| 16. | Евахново-Мелетово-Трубниково | 15+800 2+027 | р.Мелетовка р.Полонка | 18.64 24.69 | - 1981 | 6.58 8.34 | 2*1.0 2*1.0 | ж/б |
| 17. | Селихново-Виделебье | 0+300 | Р. Череха | 76.10 | - | 7.99 | 0.98+0.94 | ж/б |
| 18. | Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье | 9+750 25+050 28+800 47+700 54+300 | р.Абижа р.Старцева р.Толба р.Лочкино р.Черная | 16.70 28.10 36.80 16.80 18.45 | 2008 1992 1993 1983 1963 | 10.0 10.0 11.5 8.0 7.0 | 2*0.83 2*1.5 2*1.5 2*0.66 2*0.5 | ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б |
| 19. | Северный обход г. Пскова | 1+56 2+056 2+242 5+709 | путепровод Р. Пскова путепровод Р. Милевка | 156.04 92.52 41.20 23.10 | 2007 2007 2007 2007 | 11.5 11.5 11.5 11.5 | 2*0.78 1.53+1.50 2*0.92 2*1.04 | ж/б ж/б ж/б ж/б |
| 20. | Тупицы-Крипецкой монастырь | 7+400 9+610 | р.Торошинка ручей | 18.10 21.10 | 1979 1976 | 5.27 6.24 | - - | ж/б ж/б |
| 21. | от а/д Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье км 33+099 до дер. Мешокль | 9+200 | р.Мишколь | 11.40 | 1993 | 3.2 | - | ж/б |

Проектное решение

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года должны быть реконструированы  и построены  ряд  автодорог:

1. Развитие автомобильных дорог в составе международных транспортных коридоров, обеспечение их соответствия требованиям к международным магистралям для интеграции в европейскую сеть автомобильных дорог, включая реконструкцию автомобильных дорог федерального значения (Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель граница с Республикой Белоруссия);

2. Реконструкция автодорожных подходов к государственной границе Российской Федерации  на территории Ленинградской и  Псковской  областей.

В связи с вступлением  прибалтийских стран (Эстонии, Латвии, Литвы) в Европейский Союз (ЕС) Еврокомиссия (Совет министров ЕС) изучает вопрос о строительстве автострады С.Петербург-Прибалтика-Лиссабон. По имеющейся у нас информации трасса этой трансевропейской дороги пройдет вблизи г. Пскова.

Данные обстоятельства должны существенно повлиять на повышение потенциала города Пскова как туристического и транспортного центра.

Близость Пскова к границам ЕС позволит создать  свободные экономические зоны в районе примыкания к Эстонии и Латвии и систему транспортно-таможенных терминалов и логистических центров в городе и его окрестностях.

3.  Значительно увеличивающийся поток туристов, следующих через Псков на автомобилях и автобусах из Европы в С.Петербург или из России в Европу, потребует расширения сети отелей, мотелей, кемпингов, а также предприятий по торговле, общественному питанию, обслуживанию автомобилей. Из Балтии в Россию через Псков будет ежегодно въезжать 1,3-1,5 млн. туристов.

Институтом НИПИ ТРТИ закончена разработка ТЭО автодорожных обходов 
г. Пскова. Размещение предприятий обслуживания должно планироваться вблизи  трасс этих обходов. Интенсивность движения по данным НИПИ ТРТИ возрастет к 2023 году на автодороге А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой с 4800 физ.ед в сутки в 2х направлениях до 8950 физ.ед в сутки в 2х направлениях, на автодороге Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия с 6900 физ.ед в сутки в 2х направлениях  до 15800 физ.ед в сутки в 2х направлениях.

- Главным мероприятием, которое позволит разгрузить городские магистрали от транзитного грузового и легкового автотранспорта к расчетному сроку генплана является завершение строительства обходной автодороги вокруг г. Пскова, трасса которой пройдёт в Псковском районе, в непосредственной близости от города..

Должны быть построены восточный участок, южный участок, а также западный участок (от автодороги на Гдов (Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье) до Рижского шоссе).

5. На южном и западном обходах, проходящих вне городской черты  проектом НИПИ ТРТИ намечены к строительству транспортные мосты через р. Великую.

После их ввода вокруг города будет завершено строительство кольцевой автодороги. Расчеты показывают, что в перспективе это должна быть автодорога 1 категории. Поэтому в основных транспортных узлах будут сооружены развязки в разных уровнях.

6. Строительство развязок в разных уровнях на всей обходной дороге – 11 единиц

7.  В пределах города должен быть построен еще один автодорожный мост в створе ул. Вокзальной  рядом с существующим  железнодорожным мостом.

Ввод этих мостов позволит исключить пропуск транзитного грузового  и легкового автотранспорта через селитебную территорию вдоль улиц Юбилейной,  Чудской и Рижского шоссе. Новый автодорожный мост рядом с существующим  ж.д. мостом позволит решить одновременно несколько проблем, связанных с освобождением центра города от потоков транзитного транспорта. Прежде всего  потоки грузовых автомобилей, перевозящих грузы снабжения и сельхозпродукцию, следующих из западных районов Псковской области в коммунально-складскую зону правобережья  и обратно будут сняты с моста им. 50-летия Октября, ул. Юбилейной  и Рижского проспекта.

Так как большую часть грузовых автомобилей, следующих транзитом через 
г. Псков составляют большегрузные автомобили,  перевозящие грузы  между Российской Федерацией, Беларусью и Европейским экономическим сообществом, эти  дороги и мосты должны строиться за счет федеральных инвестиций.

- Перечень междугородных автобусных маршрутов

| № марш-рута | Наименование Маршрута | Протяж. маршрута (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Международные маршруты |  |  |
| 502 | Псков- Витебск | 345.3 |
| 989 | Псков- Таллинн | 341.0 |
| 990 | Псков- Рига | 315.0 |
| 501 | Псков-Минск | 536.0 |
| Междугородные маршруты |  |  |
| 504 | Псков - В.Луки | 271.6 |
| 505 | Псков - В.Луки ч/з Новоржев | 278.7 |
| 506 | Псков-Невель | 244.3 |
| 507 | Псков-Печоры | 56.0 |
| 503 | Псков-Ивангород | 249.0 |
| 944 | Псков-Сланцы-С.Петербург | 353.0 |
| 973 | С.Петербург-Пушгоры | 407.4 |
| 972 | Псков-С.Петербург | 290.1 |
| 508 | Псков-Новгород | 213.0 |
| 513 | Псков-Гверздонь-Троицкая Гора | 124.8 |
| 514 | Псков-Палкино-Горбунова Гора | 174.9 |
| 515 | Псков-В.Мост- Деменино | 105.8 |
| 511 | Псков-Боровичи-Гнедино | 114.5 |
| 509 | Псков-Локня-Велик. Луки | 278.7 |
| 525 | Псков-Москва | 793.0 |
| 529 | Псков-Себеж | 189.4 |
| 519 | Псков-Пыталово | 145.3 |
| 522 | Псков-Навережье | 106.1 |
| 512 | Колотилово-Боровичи-Хредино | 114.5 |
| 516 | Псков-Ремда-Самолва | 121.0 |
| 517 | Псков-Дуловка-Палкино | 67.9 |
| 518 | Псков-Теребище-Балсово | 93.4 |
| 520 | Псков-Дедовичи ч/зПорхов | 131.9 |
| 521 | Псков-Ладыгино-Пищевицы | 131.7 |
| 523 | Псков-Локня-Палкино | 54.5 |

- Перечень автобусных маршрутов, обслуживающих садоводческие

товарищества (дачи).

| № маршр. | Наименование маршрута | Протяженность маршрута (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 119 | Рокоссовского-Черняковицы | 22.1 |
| 120 | Рокоссовского-Пристань | 14.1 |
| 132 | Рокоссовского-Яблонец | 24.0 |
| 137 | Текстильная-Филатова Гора | 26.3 |
| 138 | Рокоссовского-Торошинка | 24.3 |
| 150 | Рокоссовского-Дружба | 24.4 |
| 151 | Рокоссовского- Лопатовские Кресты | 29.9 |
| 133 | Рокоссовского-Озерное | 17.4 |
| 136 | Рокоссовского- Великорецкие | 20.1 |
| 139 | Рокоссовского-Кебь | 27.2 |
| 157 | Текстильная-Подлипье | 25.1 |
| 163 | Рокоссовского-Весна-80 | 19.4 |
| 164 | Рокоссовского-Пчелка | 24.6 |
| 166 | Текстильная-Псковитянка | 16.6 |
| 152 | Рокоссовского-Ветеран | 26.1 |
| 153 | Рокоссовского-Крюково | 43.6 |
| 155 | Рокоссовского-Милевка | 19.2 |
| 166 | Рокоссовского-Псковитянка | 16.3 |
| 167 | Рокоссовского-Лесные Поляны | 25.5 |
| 174 | Рокоссовского-Калиновщина | 13.8 |
| 161 | Рокоссовского-Паклино | 11.8 |

- Перечень пригородных автобусных маршрутов

| № маршр. | Наименование маршрута | Протяженность маршрута (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 113 | Ершово | 20.1 |
| 129 | Печки | 24.1 |
| 115 | Корлы | 19.7 |
| 130 | Крупп | 42.0 |
| 122 | Шахницы | 30.4 |
| 126 | Ст.Изборск | 31.0 |
| 142 | Б.Толба | 27.7 |
| 114 | Б.Дуга | 21.7 |
| 121 | Замошье | 33.4 |
| 127 | Елизарово | 32.5 |
| 106 | Рябово | 25.2 |
| 108 | Красино | 32.2 |
| 101 | Торошино | 31.3 |
| 103 | Красные Пруды | 42.6 |
| 104 | С/з Кирова | 43.4 |
| 105 | Назимово | 44.7 |
| 107 | Палкино | 41.5 |
| 245 | Мелетово | 54.0 |
| 117 | Стремутка | 19.1 |

Кроме этих автобусных маршрутов, пассажиров из города перевозят маршрутные такси.

Междугородные и пригородные автобусные маршруты отправляются, в основном, с автовокзала, расположенного на Вокзальной улице в районе железнодорожного вокзала. Автовокзал в г. Пскове построен в 1959 г., здание кирпичное, вместимость 100 человек.

Автобусы, следующие по дачным (садоводческим) автобусным маршрутам отправляются из Завеличья (ул. Рокоссовского) и Запсковья (ул. Текстильная)

Все внутригородские и внегородские автобусные маршруты эксплуатируются государственным предприятием «Псковпассажиравтотранс», расположенным по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского д.123

Характеристика ПАТП представлена ниже:

Площадь участка – 91255 кв.м

Вместимость мест хранения:

235 машино-мест - для закрытого хранения,

170 машино-мест - для открытого хранения,

Подогрева нет.

8. В соответсвии с региональным проектом «Дорожная сеть» (на выполнение адресных программ дорожной деятельности на автодорогах регионального и местного значения до 2024 года), разработанным в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусмотрена реконструкция в целях устранения режима перегрузки на:

- автомобильной дороге общего пользования регионального значения и межмуниципального значения 58 ОП РЗ 58К-445 «Псков-Родина» общей протяженностью 3,230 км;

- автомобильной дороге общего пользования регионального значения и межмуниципального значения 58 ОП РЗ 58К-444 «Псков-Псковичи-Муровицы» общей протяженностью 8,950 км.

6.1.3. Водный транспорт

В настоящее время пассажирский речной порт Псков перестал функционировать. Однако институт Урбанистики считает, что, учитывая значение Пскова, как центра международного туризма, необходимость связи города  с населенными пунктами, находящимися на берегах рек и на островах, территория для пассажирского причала  должна быть сохранена  там, где он находился. По этому вопросу мы обратились в областную и городскую администрацию (см. Приложение, том IV).

По данным ЗАО «Гидрокомплекс-РЭБ»  (исх.№ 80 от 12.09.06).

1.Местоположение причального фронта стоянки судов в реке Великая, от ул.   Красноармейская по Ольгинской набережной до границы участка между областной больницей и ЗАО « Гидрокомплекс-РЭБ».

2. Длина причального фронта составляет 150 п.м.- естественный берег.

3.  Грузовые операции на этом участке не выполняются

4. Общий пассажирооборот до 2005 г. составлял 20 тыс. чел. без учета эстонского направления (ожидается  открытие пункта пропуска «Стороженец» согласно постановлению Правительства. По открытию пункта пропуска «Псков-пассажирский» пока вопрос не решается.

- 5.  Современные проблемы и предложения по развитию причальных сооружений ВВТ:

5.1 Обустройство набережной по типу правого берега в районе ул. Профсоюзной.

5.2. Планировалось строительство Речного вокзала на территории, указанной п.1

6.  Количество судов пассажирского назначения- единицы:

Буксиры- 3 ед.

Дебаркадер -1 ед.

Суда Новгородского района водных путей и судоходства- 3 ед.

Суда пассажирские частные т/х «А.Невский», «Буревестник»

7. На зимний отстой суда размещаются на базе зимнего отстоя в д. Наволок Псковского  района.  Буксир толкач “БТТ-пр 771 (“А” - 150 л.с. и баржи площадки общей грузоподьемностью 300 тн.

8.  Общее количество трудящихся- 60 чел.

Маломерный флот (моторные и гребные лодки) в настоящее время организованных баз хранения в пределах города не имеет. В основном лодки хранятся на дачных участках, расположенных на берегу реки и озера. Их ориентировочное количество составляет около 800 ед.

- Проектное решение

Необходимо построить 3 причала для прогулочных пассажирских судов:

-	1 причал на левом берегу р. Великой (Комсомольская площадь);

-	1 причал на левом берегу р. Великой к западу от моста Александра Невского;

-	1 причал в районе намечаемого проектом городского парка со стадионом (севернее микрорайона Крестки).

Места размещения перечисленных выше объектов водного транспорта  зафиксированы на «Карте развития транспортной инфраструктуры».

6.1.4. Воздушный транспорт

Аэродром совместного базирования «Псков» класса «В» расположен в 4.5 км к юго-востоку от центра города. Его характеристика приводится по данным ОАО «Псковавиа» (исх. №776 от 13.10.06 г.)

1. Типы принимаемых самолетов-Ил-18, Ан-12, Як-40, Ту-134, Ан-26, другие ВС 3 и 4 класса, самолеты Министерства обороны (Ил-76).

2. В аэропорту имелась  взлетно-посадочная полоса (ВПП) с искусственным покрытием длиной 2270 м, шириной – 44м,  магнитные курсы посадки 11 град- 193 град.

3. Объекты единой системы организации воздушного движения, расположенные вне аэропорта Псков «Кресты»:

- дальний приводной радиомаяк (ДПРМ) (кадастровый номер 60:27:0170102:90), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0170102:21;

- ближний приводной радиомаяк (БПРМ) (кадастровый номер 60:27:0170510:17), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0170510:10;

- здание передающего радиоцентра (кадастровый номер 60:27:0040203:28), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0040203:13.

4. Современные проблемы и предложения по развитию воздушного транспорта:

Аэродром Псков распоряжением Правительства РФ 01.12.1994 г. № 1877-р был открыт для международных полетов. С этого момента ОАО «Псковавиа», базирующееся на аэродроме Псков, осуществляет чартерные грузовые перевозки на самолетах Ан-26 суточных цыплят из стран Западной Европы: Франции, Англии, Венгрии, Германии, Нидерландов, Финляндии  в интересах птицеводческой отрасли Минсельхоза России. Эти перевозки обеспечивают 95% общего объема экономической деятельности ОАО «Псковавиа», так как оно является единственным предприятием в России, выполняющим этот вид работ и имеющим специально оборудованные воздушные суда.

Одновременно с целью максимального использования возможностей аэропорта проведено удлинение взлетно-посадочной полосы до 2514 м, что позволит принимать среднемагистральные воздушные суда типа ТУ-154, Ил-76 и их аналоги иностранного производства. Поэтому следующим шагом должна стать реконструкция перрона для размещения вышеуказанных воздушных судов.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р предусмотрено мероприятие по реконструкции Аэропортного комплекса «Кресты», в том числе: реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, устройство водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования (Псковская область, г. Псков). Искусственная взлетно-посадочная полоса 2007 x 44 м, количество мест стоянок воздушных судов – 14.

Реконструкция перрона и рулежных дорожек позволит аэродрому значительно увеличить объем грузовых перевозок, а также рассматривается возможность увеличения пассажирских внутренних и международных перевозок.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р предусмотрены мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению комплексов средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропортов в ряде городов. Указанное мероприятие предусмотрено и на территории г. Пскова.

Аэродром совместного базирования остается на существующей площадке.

Генеральным планом предумотрено резервирование на долгосрочную перспективу новой площадки аэродрома «Кресты» в районе дер. Карамышево в 15 км восточнее г. Пскова в целях обеспечения резерва развития авиации для административного центра области. Данное решение продиктовано наличием потенциальной опасности городу, выраженной близостью расположения к аэродрому ж.д. сортировочной станции Березки и шумовым воздействием самолетов  на часть селитебных территорий города.

6.1.5. Пункты пропуска через государственную границу

В соответсвии с Переченем пунктов пропуска через государственную границу Российской Феерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2017 № 2665-р, на территории г. Пскова расположены ВПП Псков (Кресты), РПП Псков.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушные пункты пропуска |  |  |  |
| 1 | Псков (Кресты) | Псковская область, г. Псков | Грузо-пассажирский, работающий на нерегулярной основе, многосторонний |
| Речные пункты пропуска |  |  |  |
| 2 | Псков | Псковская область, г. Псков | Грузо-пассажирский, сезонный, многостроронний |

В настоящее время пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации РПП Псков не функционирует.

Для определения направлений развития внешнего транспорта Псковского транспортного узла использованы предложения, выдвинутые в Концепции социально-экономического развития Псковской области на долгосрочную перспективу, разработанной институтом Урбанистики в 2005 году

Псковская область – русская земля, богатая традициями, которая сформировалась как зона контактов и противостояния между центральными регионами России и европейским Западом. Распад Советского Союза вернул области ее былой пограничный статус. В новых политических реалиях, Псковская область, исходя из своих естественных геоэкономических преимуществ, должна стать зоной активного делового и культурного взаимодействия – российским регионом в Большой Европе.

Только реализация приоритетов позволит воплотить в жизнь позитивный сценарий развития области.

### Развитие  транспортной  сети  и  логистических  узлов

Для эффективного использования «сендвич»-положения Псковской области, в первую очередь должна развиваться инфраструктура автомобильного, железнодорожного транспорта, а также внутреннего водного транспорта. Это приведет к более эффективному обслуживанию возрастающих транзитных потоков, стимулированию роста других отраслей экономики и потокообразующего значения самой области. В результате, область превратится из транзитного «коридора» между Россией и ЕС в транспортный узел, являющийся важной частью Санкт-Петербургской и Московской агломераций и выполняющий функцию переработки грузов, идущих в эти регионы из Европы.

На первом месте должно быть привлечение на территорию Псковской области и «освоение» грузопотоков, направленных из России за рубеж, в Европу. Также необходимо обеспечить высокую транспортную связность Пскова с областными центрами и Санкт-Петербургом.  Для этого необходимо развивать инфраструктуру железнодорожного и автомобильного транспорта.

Важнейшая стратегическая задача – максимальное увеличение в пределах Псковской области добавленной стоимости экспортной продукции. Транспортная инфраструктура Псковской области не только должна привлечь к себе дополнительные транзитные потоки, но и обслуживать их так, чтобы минимизировать транспортные издержки, обеспечить максимальное увеличение добавочной стоимости грузам на территории Псковской области. Для этого необходимо поддержать развитие Псковского транспортного узла, с созданием логистического терминального транспортного комплекса и ситуационного (транспортно-логистического) центра, модернизацией аэропорта, строительством обходной (вокруг Пскова) автодороги.

Для развития Псковского транспортного узла  большое значение будет иметь развитие промышленности на прилегающих к г. Пскову территориях:

1) инвестиционный проект по созданию вблизи Дедовической ГРЭС крупного промышленного предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, ориентированного на производство продукции с большой удельной ресурсо- и энергоемкостью (в настоящее время строительство предприятия начато);

2) серия инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры в соответствие с логистической схемой предприятия (наиболее вероятное направление  новая железнодорожная линия на Усть-Лужский промышленно-портовый комплекс). Таким образом, проект должен быть ориентирован: на использование свободных генерирующих мощностей Псковской ГРЭС и местных трудовых ресурсов; на использование портового комплекса Усть-Луги для отправки готовой продукции на внешние рынки морским транспортом.

Необходимость создания портовых комплексов «Псков» и «Сторожинец», реконструкция внутренних водных судоходных путей Чудского и Псковского озер, Нарвского водохранилища, рек Великая и Нарва связаны с мероприятиями по осуществлению проекта развития промышленно-транспортного узла Дно – Порхов – Дедовичи. Все акватории и территории Псковской области, которые могут быть задействованы в этом комплексе мероприятий, относятся, по существу, к категории приграничных. Именно они (наряду с другими приграничными территориями) должны быть непосредственно задействованы в программах приграничного сотрудничества, в развитии приграничной торговли, при создании приграничных производственных зон, что, естественно, невозможно без развития озерно-речного судоходства, создания соответствующих пассажирских и грузовых терминалов.

Затем, развитие судоходства и портов – важный фактор, позитивно влияющий на туристические проекты и программы, в том числе на программы и проекты развития делового туризма. Отметим также, что это направление развития для Псковской области является весьма значимым для властных органов федерального уровня, находится в плоскости пересечения сфер федеральных, региональных, муниципальных интересов.

- Создание Гдовского транспортного коридора

Создание Гдовского (Псковско-Гдовско-Кингисеппского) транспортного коридора должно быть в любом случае приоритетным направлением развития Псковской области. Данный проект обеспечивает движение в сторону Океана, в сторону ЕС, в сторону наиболее перспективных с точки зрения развития территорий Ленинградской области. Первичным импульсом, наиболее оптимальным начальным действием по созданию такого коридора может быть, по-видимому, осуществление уже обозначенных мероприятий по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта, а также реконструкция региональной автодороги с образованием нового титула федеральной автодороги на участках: Кингисепп – Сланцы – Гдов – Псков.

Таким образом, постепенно будет сформирован довольно мощный транспортный коридор (полимагистраль) от Пскова до Кингисеппа, включающий федеральную автомагистраль, электрифицированную железную дорогу, внутренний водный судоходный путь, газопровод.

Северные районы Псковской области находятся относительно недалеко от быстро развивающегося Санкт-Петербургского транспортного региона. По уровню развития, объемам перевозок пассажиров и грузов этот регион уступает только Южному региону,  который тяготеет к Московскому региону. На сегодняшний день существуют серьезные внутренние ограничения для развития в рамках указанного региона, что влечет за собой создание дополнительных мощностей в прилегающих областях. В частности, к юго-западу, югу и юго-востоку от Санкт-Петербурга появился ряд дополнительных транспортных узлов: Усть-Лужский, Кингисеппский, Лужский, Новгородский, Чудовский, Киришский. В силу этого, территория, лежащая в треугольнике Псков – Печоры – Остров, имеет предпосылки для формирования достаточно значимого Псковского транспортного субрегиона в составе Санкт-Петербургского региона. Аналогично, на юге области может сложиться «дочерний» субрегион ориентированный на Москву. Вероятность такого развития дополнительно усиливает вступление Латвии в Евросоюз и возможная в связи с этим переориентация транспортного потока с территории Белоруссии на территорию Литвы-Латвии и далее на Псковскую область.

- Влияние развития транспортных коммуникаций на потенциал г. Пскова

Город Псков расположен в границах паневропейского транспортного коридора №9-А2 направления С.Петербург-Киев-Одесса вблизи государственной границы России с Эстонией и Латвией. Ежегодно границу пересекают около 2 млн. чел. Область посещают 11 тыс. иностранных туристов в год, Основной поток интуристов следует транзитом. По данным Ространсинспекции обьем внешнеторговых грузов, проходящих через международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) “Шумилкино”

За последние 5 лет поток грузов и автомобилей вырос на МАПП “Куничина Гора”- в 3.5 раза, на МАПП “Шумилкино” в 4.5 раза.

6.2.Городские улицы и дороги

- Существующее положение

Согласно статистической отчетности общая протяженность улиц, проездов, набережных города  Пскова на конец 2005 года  составила 275.7 км, в том числе протяженность их замощенных частей с усовершенствованным покрытием – 192.3 км

Общее число мостов и путепроводов- 18 ед. в.т.ч.

Пешеходных мостов – 5

Деревянных мостов- 3

- Перечень улиц города Пскова

| №№ пп | Наименование Улицы | Проезжая часть |  |  | Тротуары протяжен-ность ( м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжённость (м) |  | Ширина (м) |  |
|  |  | асф.бет. | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автозаводская |  | 550 |  |  |
| 2 | А.Алехина | 781 |  | 5.1 | 251 |
| 3 | Аллейная |  | 975 |  |  |
| 4 | Алмазная | 532 | - | 7.2 | 532 |
| 5 | Аллейный пер. | 129 |  | 5.8 | 412 |
| 6 | Аллейный проезд |  | 373 |  |  |
| 7 | А. Матросова | 537 | - | 6.1 |  |
| 8 | Алтаевой | 412 |  | 7 |  |
| 9 | А. Золотцевской |  | 236 | 11 |  |
| 10 | А.Невского | 720 |  | 5.8 | 93 |
| 11 | Автовокзал-площадь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | АЗС и объект размещения отходов | 950 |  | 8.5 |  |
| 13 | Бастионная | 514 |  | 7.3 | 672 |
| 14 | Белинского | 2066 | 135 | 6.8 | 394 |
| 15 | Белинского пер |  | 135 |  |  |
| 16 | Береговая |  | 748 |  |  |
| 17 | 2-я Береговая |  | 152 |  |  |
| 18 | Березка-проезд | 244 | 444 | 6.5 |  |
| 19 | Богданова | 80 | 275 |  |  |
| 20 | Болотный пер. | 325 |  |  |  |
| 21 | Болотный проезд | 152 |  |  |  |
| 22 | Боровая | 1756 |  | 7.6 | 1284 |
| 23 | Боровой проезд |  | 135 | 3.5 |  |
| 24 | Бригадный пер. | 191 |  |  |  |
| 25 | Бродского |  | 402 |  |  |
| 26 | Бутырская |  | 619 |  |  |
| 27 | Бутырск. пер.1-й |  | 163 |  |  |
| 28 | Бутырск. пер.2-й |  | 163 |  |  |
| 29 | Бутырск. пер.3-й |  | 288 |  |  |
| 30 | Бутырск. пер.4-й |  | 158 | 11 |  |
| 31 | Бутырск. проезд |  | 110 | 8 |  |
| 32 | Бойкова |  |  |  |  |
| 33 | Вагонный пер. | 250 |  | 7.5 |  |
| 34 | Н.Васильева | 4684 |  | 8.2 | 1606 |
| 35 | Векшинская |  | 916 | 7.3 |  |
| 36 | Векшинск. пер. |  | 552 |  |  |
| 37 | Великолукская |  | 760 |  |  |
| 38 | Великолукск.пр. |  | 501 |  |  |
| 39 | Великорецкая |  | 454 |  |  |
| 40 | Весенняя | 71 |  |  |  |
| 41 | Ветряная | 690 |  | 5 |  |
| 42 | Войсковая | 625 |  |  |  |
| 43 | Войсковой пер. |  | 352 | 3.5 |  |
| 44 | Вокзальная | 1948 |  | 13 | 2747 |
| 45 | Волкова | 369 |  | 7 | 672 |
| 46 | Воровского | 798 |  | 9 | 911 |
| 47 | Восточный пер. |  | 295 |  |  |
| 48 | Восходная |  | 650 | 7.2 |  |
| 49 | Восходный пр. |  | 132 |  |  |
| 50 | Временная | 572 |  | 7.5 |  |
| 51 | Временная 2-я |  | 218 | 12 |  |
| 52 | Гагарина | 542 |  | 9 | 1147 |
| 53 | Гарнизонный п. |  | 793 |  |  |
| 54 | Гатчинская | 295 |  |  |  |
| 55 | Гдовская | 85 | 450 | 8.1 |  |
| 56 | Гдовский пер. | 40 | 160 | 9.1/3.8 |  |
| 57 | Германа | 600 |  | 7 | 1380 |
| 58 | Герцена | 1323 |  | 5 | 1199 |
| 59 | Георгиевская | 268 |  | 8.1 | 363 |
| 60 | Константина Гея |  | 156 | 12 |  |
| 61 | Гоголя | 1240 |  | 10 | 2110 |
| 62 | Гончарный пер. |  | 525 |  |  |
| 63 | Горького | 2410 |  | 9.7 | 4388 |
| 64 | Госпитальная | 616 |  | 5 | 853 |
| 65 | Гражданская | 1288 |  | 11.2 | 2510 |
| 66 | Гремячая | 890 |  | 6.5 |  |
| 67 | Гремячий пер. |  | 334 |  |  |
| 68 | Грибоедова |  | 220 |  |  |
| 69 | Гущина |  | 515 | 4.5 |  |
| 70 | Гущин пер. |  | 156 |  |  |
| 71 | Дачная | 171 |  |  |  |
| 72 | Дачный пер. |  | 337 |  |  |
| 73 | Декабристов | 1791 |  | 9 | 586 |
| 74 | Декабриста Пущина |  | 569 |  |  |
| 75 | Детская | 183 |  | 10 |  |
| 76 | Дновская | 516 |  |  |  |
| 77 | Дружбы |  | 640 |  | 200 |
| 78 | Дружбы пер. |  | 438 |  |  |
| 79 | Железнодорожная | 2529 |  |  |  |
| 80 | Железнодорожный пер. |  | 312 |  |  |
| 81 | Заводская |  | 422 |  |  |
| 82 | Завеличенская наб. | 1021 |  |  |  |
| 83 | Заводская ул. | 197 |  | 10.8 |  |
| 84 | Загородный пер. |  | 576 |  |  |
| 85 | Пер. Залита |  | 129 |  |  |
| 86 | Западная | 580 |  | 7 |  |
| 87 | Заречная | 280 |  |  |  |
| 88 | пер. Заречный | 300 |  |  |  |
| 89 | Застенная |  | 1094 |  |  |
| 90 | пер. Застенный |  | 183 |  |  |
| 91 | Звездная | 847 |  | 10.5 | 1738 |
| 92 | Зеленая | 540 |  | 8 |  |
| 93 | Земельная | 476 |  |  |  |
| 94 | пер. Земельный | 228 |  |  |  |
| 95 | пер. Зимний |  | 494 |  |  |
| 96 | Зональное шоссе | 1327 |  | 6.2 | 380 |
| 97 | пер. Зональный |  | 627 | 10 | 134 |
| 98 | 1 пр. Зональный |  | 123 |  |  |
| 99 | 2 пр. Зональный |  | 150 |  |  |
| 100 | 3 пр. Зональный |  | 228 |  |  |
| 101 | 4 пр. Зональный |  | 92 |  |  |
| 102 | пер Завеличенский |  |  |  |  |
| 103 | Золоцевский |  |  |  |  |
| 104 | Ивана Головко | 564 |  | 8 |  |
| 105 | Ижорского бат. | 2369 |  | 8.4 | 1124 |
| 106 | пер. Ижорский |  | 167 |  |  |
| 107 | Изборская | 323 |  |  |  |
| 108 | Индустриальная | 1486 |  | 7 | 495 |
| 109 | Инженерная | 2995 |  | 14 | 2571 |
| 110 | пер. Инкубаторный | 200 |  | 4.8 |  |
| 111 | ул. Инструментальная |  | 268 |  |  |
| 112 | Ипподромная | 3962 |  |  |  |
| 113 | Иркутский пер. | 227 |  | 8.2 | 454 |
| 114 | пер. Искра | 92 |  |  |  |
| 115 | Исторический пер. |  | 254 | 5 |  |
| 116 | 2-йИнструмент. |  | 62 | 10 |  |
| 117 | пер. Известков. |  |  |  |  |
| 118 | Изборский пер. |  |  |  |  |
| 119 | 1-й Инструмент. |  | 67 | 10 |  |
| 120 | 3-йИнструмент. |  |  | 1399 |  |
| 121 | Интернациональн. пер. | 310 |  | 10 |  |
| 122 | Ипподромн.пер. |  | 156 | 5 |  |
| 123 | 1-й Ипподромн.пр. | 90 | 68 | 5.6/21.6 |  |
| 124 | 2-й Ипподромн.пр. |  | 135 | 6.5 |  |
| 125 | 23 Июля | 511 |  | 5 |  |
| 126 | Казаменный пер |  | 109 | 7 |  |
| 127 | Калинина | 828 |  |  | 1292 |
| 128 | Каменный пер. |  | 278 |  |  |
| 129 | Карамышевская |  | 285 | 5 |  |
| 130 | Карбышева | 2631 |  | 7 | 1200 |
| 131 | К.Либкнехта | 483 |  | 7 | 1032 |
| 132 | К. Маркса | 1296 |  | 10.4 | 2400 |
| 133 | Карьерная |  | 530 | 4.5 |  |
| 134 | Карьерный пр. |  | 300 | 4.4 |  |
| 135 | Киевская | 317 |  | 8 |  |
| 136 | 2-я Киевская |  | 215 |  |  |
| 137 | Пер. Киевский | 126 |  | 6.1 |  |
| 138 | Кирпичная |  | 1070 |  |  |
| 139 | Киселева | 1369 |  | 12 | 2607 |
| 140 | ул.Кл. Назаровой |  | 705 |  |  |
| 141 | пер. Клавы Назаровой |  | 175 |  |  |
| 142 | Колхозная |  | 119 | 10 |  |
| 143 | пер. Комиссаровский | 163 |  | 10 | 145 |
| 144 | Коммунальная | 3380 |  | 10.2 | 7400 |
| 145 | пл. Комсомольская | 200 |  | 70 |  |
| 146 | пер. Комсомольский | 190 |  | 11 | 369 |
| 147 | Конная | 554 |  | 8 | 865 |
| 148 | Короткая |  | 150 |  |  |
| 149 | пер. Корытовский |  | 148 | 9 |  |
| 150 | Корытовское шоссе |  | 966 | 4 |  |
| 151 | 2-е Корытовское ш. |  | 323 | 7 |  |
| 152 | Космическая | 399 |  |  |  |
| 153 | Красноармейская наб. | 3421 |  | 6.5 | 721 |
| 154 | Красноармейская | 1314 |  | 7 | 2023 |
| 155 | Красногвардей-ская |  |  | 201 |  |
| 156 | Красногорская наб. |  | 806 |  |  |
| 157 | Красногорская | 1102 |  |  |  |
| 158 | Красногорский пер |  | 286 | 6.7 |  |
| 159 | Красносельская |  | 178 |  |  |
| 160 | Красных Партизан | 305 |  |  | 616 |
| 161 | Красный пер. |  | 355 |  |  |
| 162 | Крестовский пер. |  | 498 |  |  |
| 163 | Крестовское шоссе | 3546 |  | 12.2 | 2809 |
| 164 | Круговая |  | 410 | 3.7 |  |
| 165 | Круговой пер. |  | 141 |  |  |
| 166 | Крупской | 463 |  | 8.3 |  |
| 167 | Крутая наб. |  | 402 |  |  |
| 168 | Кузбасской дивизии | 670 |  | 7 | 1065 |
| 169 | Кутузова |  | 282 |  |  |
| 171 | Кузнецкая | 2547 |  | 11 | 4607 |
| 172 | Красных просвещенцев | 137 |  | 7 | 185 |
| 173 | Красносельский пер. |  | 120 | 11 |  |
| 174 | Красногвардейский пер. | 189 |  | 4.2 |  |
| 175 | Казарменный пер. |  | 109 |  |  |
| 175 | Карамышевская |  | 285 |  |  |
| 176 | Киевский пер. |  | 126 |  |  |
| 177 | С.Ковалевской |  | 421 |  |  |
| 178 | 1-й Кольцевой пер. |  | 851 |  |  |
| 179 | 2-й Кольцевой пер. |  | 600 |  |  |
| 180 | Конный пер. |  | 103 |  |  |
| 181 | Коротаева | 225 |  | 5 |  |
| 182 | 2-е Корытовское шоссе |  | 323 |  |  |
| 183 | пер.О.Кошевого |  | 145 | 9 |  |
| 184 | Кошевого | 1170 |  | 7.8 | 1340 |
| 185 | Красногвардейский пер. | 189 |  | 4.2 |  |
| 186 | Лагерная | 273 |  |  |  |
| 187 | Пл. Ленина |  |  |  |  |
| 188 | Ленина | 678 |  | 12 |  |
| 189 | Ленинградская | 1098 |  |  |  |
| 190 | Ленинградский пер. | 232 |  |  |  |
| 191 | ул.Л. Поземского | 3318 |  | 12.56 | 6268 |
| 192 | проезд Л. Поземского | 260 |  |  | 3584 |
| 193 | Лепешинского | 384 |  |  |  |
| 194 | Лермонтова |  | 437 |  | 321 |
| 195 | Лесная | 1051 |  | 5.2 |  |
| 196 | Лесной пер. |  | 172 | 8 |  |
| 197 | Летний пер. |  | 345 | 4.5 |  |
| 198 | Лени Голикова |  | 157 |  |  |
| 199 | Линейная |  | 1585 | 3.7 |  |
| 200 | ул. Лиственная | 607 |  |  |  |
| 201 | Ломаный пер. |  | 684 | 8 |  |
| 202 | Лопатинская дорога |  | 228 | 10 |  |
| 203 | Луговая | 543 |  |  | 640 |
| 204 | Луковка | 134 |  |  |  |
| 205 | Лунинская |  | 896 |  |  |
| 206 | Льва Толстого | 2667 |  | 10 | 2875 |
| 207 | Любятовская наб. | 621 |  |  |  |
| 208 | Любятовская | 163 |  |  |  |
| 209 | Любятовский пер. |  | 265 | 11.7 |  |
| 210 | Любятовский проезд | 2163 |  | 8.5 |  |
| 211 | Лунинский пер. |  | 162 | 9 |  |
| 212 | Луковский проезд |  | 152 |  |  |
| 213 | Лиственныйпер. |  |  |  |  |
| 214 | Лужская |  | 966 |  |  |
| 215 | Люксембург | 1027 |  | 8.7 | 1737 |
| 216 | Майский пер. |  | 118 | 4 |  |
| 217 | Майская | 510 | 225 | 4.4 |  |
| 218 | М. Горького | 2410 |  | 9.7 | 4388 |
| 219 | Малопатинская |  | 266 | 8 |  |
| 220 | Малый пер. |  | 226 | 7.7 |  |
| 221 | Малясова | 861 |  | 5.9 |  |
| 222 | пер. Машиниста | 660 |  | 5.7 |  |
| 223 | ул. Машиниста |  | 266 |  |  |
| 224 | Медведева |  | 196 |  |  |
| 225 | Пр. Медведева |  | 388 | 4 |  |
| 226 | пер. Медведева |  | 157 | 5.9 |  |
| 227 | Мелиораторов |  | 187 | 9.2 |  |
| 228 | пер. Мелиораторов | 197 |  | 5.5 |  |
| 229 | Металлистов | 1414 |  | 9 | 2598 |
| 230 | Милевский пер. |  | 410 |  |  |
| 231 | Милицейская | 544 | 310 | 8.3 |  |
| 232 | Милицейский островок |  | 381 | 9 |  |
| 233 | Мирная | 526 |  |  | 979 |
| 234 | Мирный пер. | 766 |  |  |  |
| 235 | Мирожская наб. | 696 |  |  |  |
| 236 | Мирожская |  | 463 |  |  |
| 237 | Мирожский пер. |  | 797 |  |  |
| 238 | Мичуринская | 827 |  |  |  |
| 239 | Мишарина |  | 415 |  |  |
| 241 | Молодежная №1 |  | 698 | 5 |  |
| 242 | Молодежная №2 |  | 250 |  |  |
| 243 | Молодова | 480 |  |  | 415 |
| 244 | Марозовская ветка | 339 |  |  |  |
| 245 | Моторный пер. |  | 384 |  |  |
| 246 | Моховая |  | 710 |  |  |
| 247 | Музейный пер. | 184 |  | 7.1 |  |
| 248 | 2-я Мирожская |  | 194 |  |  |
| 249 | Моховой пер. |  |  |  |  |
| 250 | Мал.Паровозная |  | 150 | 4.5 |  |
| 251 | Малозональный пер. | 159 |  | 5.2 |  |
| 252 | А.Матросова |  | 670 |  |  |
| 253 | Московская | 95 |  | 5 |  |
| 254 | Н.Коротаева | 225 |  | 5 |  |
| 255 | Набат | 228 |  | 10.5 |  |
| 256 | Нарвская | 121 |  |  | 238 |
| 257 | Народная | 1290 |  | 8.84 | 1798 |
| 258 | Невский пер. |  | 225 | 15.2 |  |
| 259 | Некрасова | 1295 |  | 9.6 | 2445 |
| 260 | Нижнечерехинская |  | 1042 |  |  |
| 261 | Никитченко | 501 |  |  |  |
| 262 | Н.Васильева | 4684 |  | 8.2 | 1608 |
| 263 | Новаторов | 807 |  | 7.3 | 167.5 |
| 264 | Новгородская | 1000 |  |  |  |
| 265 | Нововойсковая | 1870 |  | 4.4 |  |
| 266 | Новолунинская |  | 275 | 9 |  |
| 267 | Новоселов | 552 |  | 7.4 | 1044 |
| 268 | Новосельская |  | 78 |  |  |
| 269 | Новокорытовский пер. |  | 193 | 8 |  |
| 270 | наб. р. Великой | 2634 |  | 7 | 1341 |
| 271 | Огородная | 281 |  |  |  |
| 272 | Озерная |  | 204 |  |  |
| 273 | Окраинная | 1440 |  | 3.4 |  |
| 274 | Озерный пер. | 147 |  |  |  |
| 275 | Октябрьская пл. |  |  |  |  |
| 276 | Октябрьский просп. | 2615 |  |  | 6586 |
| 277 | Орлецкая наб. |  | 480 |  |  |
| 278 | Островская | 427 |  |  |  |
| 279 | Отрадная |  | 730 | 3.5 |  |
| 280 | Отрадный проезд | 95 |  | 6.1 |  |
| 281 | Обьездная дор. | 760 |  | 15 |  |
| 282 | Островский пер. |  | 437 | 7.6 |  |
| 283 | Петрова |  |  |  |  |
| 284 | Пароменская | 682 |  | 7.5 | 1134 |
| 285 | Палкинское шоссе | 2790 |  | 7.3 | 324 |
| 286 | Парковая №1 |  | 430 |  |  |
| 287 | Парковый пер. |  | 302 | 5 |  |
| 288 | Парковая №2 |  | 420 |  |  |
| 289 | Паровозная | 885 |  | 6.3 |  |
| 290 | Паровозный пер. |  | 275 |  |  |
| 291 | Партизанская | 170 |  |  |  |
| 292 | Партизанский пер. |  | 93 |  |  |
| 293 | Первомайская | 875 |  | 7.1 | 1610 |
| 294 | Петровский пер. | 187 |  |  |  |
| 295 | Печорская | 497 |  | 7.4 |  |
| 296 | Пионерная |  | 668 |  |  |
| 297 | Плехановский посад | 1307 |  | 5.8 |  |
| 298 | Пл. Победы |  |  |  | 519 |
| 299 | Пограничная |  | 179 | 11 |  |
| 300 | Пограничный проезд |  | 491 | 5 |  |
| 301 | Подберезская | 715 |  |  |  |
| 303 | Подборовская |  | 367 |  |  |
| 304 | Подвишенская |  | 300 |  |  |
| 305 | Поклонная горка |  | 234 |  |  |
| 306 | Полевая №1 |  | 735 | 4.1 |  |
| 307 | Полевой пер. |  | 137 | 7 |  |
| 308 | Полковая | 755 |  | 4 |  |
| 309 | Порховская |  | 192 | 8.5 |  |
| 310 | Правды | 1156 |  | 4.8 |  |
| 311 | Прибрежная |  | 181 | 9.9 |  |
| 312 | Прибрежный проезд |  | 212 | 4.7 |  |
| 313 | Пригородная | 895 |  | 8.7 | 367 |
| 314 | Пролетарский пер. |  | 334 | 7 |  |
| 316 | Профсоюзная | 225 |  | 9 | 345 |
| 317 | Прямой пер. | 163 |  |  |  |
| 318 | Псковская |  | 390 | 5.1 |  |
| 319 | Псковская | 390 |  | 4.3 |  |
| 320 | Псковский пер. |  | 87 |  |  |
| 321 | Птичий пер. |  | 120 | 5 |  |
| 322 | Птичья |  | 300 | 4.1 |  |
| 323 | пер. Путейца |  | 278 |  |  |
| 324 | Пушкина | 360 |  | 13 | 696 |
| 325 | Поселочный проезд |  | 113 | 5 |  |
| 326 | Придорожная | 200 | 200 | 5.4/9 |  |
| 327 | Поселочный пер. |  | 167 |  |  |
| 328 | 1-й Полевой пер. |  | 125 |  |  |
| 329 | а/д Поклино |  |  |  |  |
| 330 | Партизанский пер. |  | 93 |  |  |
| 331 | С.Перовской |  |  |  |  |
| 332 | 1-я Песочная | 848 |  |  |  |
| 333 | 2-я Песочная | 1011 |  |  |  |
| 335 | Печорский пер. |  | 230 |  |  |
| 336 | Подберезов. пер. |  | 85 |  |  |
| 337 | Подберезов. Пр. |  | 111 |  |  |
| 339 | Подборовская |  | 367 | 5 |  |
| 341 | Пожарный пер. |  | 259 |  |  |
| 342 | 2-я Полковая |  | 199 | 5 |  |
| 343 | Полковой пр. |  | 170 |  |  |
| 344 | Поселочнная | 419 |  | 8 |  |
| 345 | Промышленная |  | 76 | 14 |  |
| 346 | 1й пер.Псковстроя |  | 274 |  |  |
| 347 | 2й пер.Псковстроя |  | 181 |  |  |
| 348 | 3й пер.Псковстроя | 133 | 250 | 4.6 |  |
| 349 | 4й пер.Псковстроя |  | 151 | 3.6 |  |
| 350 | 5й пер.Псковстроя | 209 |  |  |  |
| 351 | Рабочая | 125 |  |  | 235 |
| 352 | Радиозаводская |  | 145 | 7 |  |
| 353 | Ранняя |  | 1000 | 5.5 |  |
| 354 | Рельсовая | 475 |  | 5 | 103 |
| 355 | 2-я Рельсовая | 196 |  | 5.5 |  |
| 356 | наб. р. Великой | 2656 |  |  |  |
| 357 | Рельсовый пер. |  | 273 | 7 |  |
| 358 | Речная | 211 |  | 7 |  |
| 359 | Рижский проспект | 4303 |  | 15.7 | 11032 |
| 360 | Р.Люксембург | 1027 |  | 8.7 | 1737 |
| 361 | Ротная | 425 |  | 10.64 | 1160 |
| 362 | Родниковая |  | 990 | 1.9 |  |
| 363 | Я.Райниса | 3432 |  | 7.1 | 1594 |
| 364 | Ручейный пер. |  | 81 | 11.4 |  |
| 365 | Рокоссовского |  |  |  |  |
| 366 | Садовый пер. |  | 364 |  | 146 |
| 367 | Свердлова | 1929 |  | 7.2 | 1765 |
| 368 | Светлая | 660 |  | 5.4 |  |
| 369 | Светлый пер. |  | 233 | 4.6 |  |
| 370 | Северная №1 | 755 |  |  |  |
| 371 | Северный пер. |  | 327 |  |  |
| 372 | Сельский пер. | 136 |  |  |  |
| 373 | Сиреневый бульвар | 450 |  | 8.5 | 780 |
| 374 | Снятная |  | 420 | 8.3 |  |
| 375 | Снятный пер. |  | 205 | 4.6 |  |
| 376 | Советская | 2806 |  | 14 | 4829 |
| 377 | Советской Армии | 5700 |  | 9.2 | 6205 |
| 378 | пер. Советской Армии |  | 125 | 2 |  |
| 379 | Советская набережная |  | 438 |  |  |
| 380 | Совхозная |  | 233 |  |  |
| 381 | Солнечная | 1075 |  |  | 456 |
| 383 | Сосновая | 2241 |  |  | 216 |
| 384 | С. Ковалевской | 421 |  |  |  |
| 385 | С.Петровской |  | 239 |  |  |
| 386 | Спартака |  | 392 |  |  |
| 387 | Спегальского | 320 |  | 8 | 387 |
| 388 | Спортивная | 292 |  | 10 | 570 |
| 389 | Средняя |  | 632 | 11 |  |
| 390 | Старокоммунальная |  | 576 |  |  |
| 391 | Ст.корытовская д. |  | 964 |  |  |
| 392 | Старотекстильная | 1084 |  | 5.3 |  |
| 393 | Стахановская | 956 |  |  |  |
| 394 | 128 Стрелк. дивизии | 722 |  | 14.5 | 1113 |
| 395 | Стахановский пр. | 123 |  |  |  |
| 396 | Станционный пер. |  | 80 |  |  |
| 397 | Совхозный пер. |  |  |  |  |
| 399 | Строительная |  | 208 |  |  |
| 400 | Текстильная | 550 |  | 10 | 895 |
| 401 | Техническая |  | 113 | 15.8 |  |
| 402 | Тихая |  | 185 |  |  |
| 403 | Торошинская |  | 390 |  |  |
| 404 | Торфяная | 705 |  | 5.8 |  |
| 405 | Торфяной пер. |  | 180 | 4.3 |  |
| 406 | Тракторный пер. |  | 300 |  |  |
| 407 | Транспортный пер. |  | 390 | 4.8 |  |
| 408 | Трассовая |  | 224 |  |  |
| 409 | Труда | 2551 |  | 15.6 | 4177 |
| 410 | 1-я Торфяная |  | 320 |  |  |
| 411 | 2-я Торфяная |  | 307 |  |  |
| 412 | Текстильн. пер. |  | 251 | 25.9 |  |
| 413 | Текстильн. пер. | 251 |  | 4.7 |  |
| 414 | Трохина | 95 | 408 | 6.9/5.4 |  |
| 415 | Травяная |  | 84 | 5.7 |  |
| 417 | Трудовой пер. |  |  |  |  |
| 418 | Узкий пер. | 162 |  | 5 |  |
| 420 | Фабричный пер. |  | 220 |  |  |
| 421 | Фомина | 502 |  |  |  |
| 422 | Фрунзе |  |  |  |  |
| 423 | Фрунзенский пр. |  |  |  |  |
| 424 | 1-й Филоновский |  | 85 |  |  |
| 425 | 2-й Филоновский |  | 225 |  |  |
| 426 | 3-й Филоновский |  | 387 |  |  |
| 427 | 4-й Филоновский |  | 230 |  |  |
| 428 | Я.Фабрициуса | 1232 |  | 13.5 | 4861 |
| 429 | Харченко |  | 1256 | 11 |  |
| 430 | Хвойная | 215 |  | 5.2 |  |
| 431 | Хлебный проезд |  | 802 |  |  |
| 432 | Хлебный пер. | 132 | 500 | 5 |  |
| 433 | Хвойный пер. | 80 | 266 | 5.7/11.6 |  |
| 434 | 1-й пер.ХлебнойГорки |  | 204 | 4.1 |  |
| 435 | 2-пер. Хлебной Горки |  | 323 |  |  |
| 436 | 3-й пер.ХлебнойГорки |  | 122 |  |  |
| 437 | Цветочная |  | 840 |  |  |
| 438 | Чапаева |  | 400 |  |  |
| 439 | пер. Чапаева |  | 187 | 9 |  |
| 440 | Челнокова |  | 345 | 6.4 |  |
| 441 | Черепичная |  | 749 |  |  |
| 442 | Черепичный пер. |  | 100 | 4.1 |  |
| 443 | Черехинская наб |  | 790 |  |  |
| 444 | Черехинская пер |  | 180 | 4 |  |
| 445 | Черняховского | 886 |  | 6.2 |  |
| 446 | Черский |  | 505 |  |  |
| 447 | Чудская | 530 |  | 28 | 1150 |
| 448 | Чехова |  |  |  |  |
| 449 | Шведская Горка |  | 115 |  |  |
| 450 | Шевченко |  | 132 |  |  |
| 451 | Шелгунова | 403 |  |  |  |
| 452 | Широкая | 382 |  |  |  |
| 453 | Школьная | 775 |  | 7.2 | 1521 |
| 454 | Шоссейная | 1505 |  | 7.1 | 546 |
| 455 | Шоссейный пер. |  | 132 |  |  |
| 456 | 1й пер Шабаново |  | 195 | 2.9 |  |
| 457 | 2й пер Шабаново |  | 180 | 3 |  |
| 458 | 3й пер Шабаново |  | 245 | 3 |  |
| 459 | 4й пер Шабаново |  | 320 | 3 |  |
| 460 | 5й пер Шабаново |  | 400 | 2.9 |  |
| 461 | 6й пер Шабаново |  | 150 | 4.3 |  |
| 462 | Энтузиастов пр. | 1300 |  | 19.9 | 1132 |
| 463 | Юбилейная | 3670 |  | 16 | 4579 |
| 464 | Южная |  | 625 |  |  |
| 465 | Юности | 293 |  | 8.2 | 280 |
|  | Итого: | 192272 | 83378 |  | 157380.5 |

Следует отметить, что крайне медленно в городе идет реконструкция и строительство новых улиц  и дорог. Единственным крупным объектом явился Северный обход г. Пскова. Кроме потоков транзитного транспорта, он используется для пропуска грузовых и легковых автомобилей, следующих из  одного района города  в другой.

Главными проблемами улично-дорожной сети города является недостаточный уровень их благоустройства, в особенности в Запсковье, а также пропуск внешних транзитных машинопотоков через селитебные  территории.

- Характеристика искусственных сооружений на улицах города

| № п.п. | Наименование Сооружения | Мате-риал | Год пос-тройки | Длина моста (м) | Ширина проезж. части(м) | Ширина тротуар.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мост Сов.Армии (Ольгинский) | ж.бетон | 1970 | 308.0 | 14.0 | 3.0 |
| 2 | Мост 50лет Октября (Юбилейный) | ж.бетон | 1967 | 228.8 | 14.0 | 2.5 |
| 3 | Мост Советский (Троицкий) | ж.бетон | 1954 | 58.0 | 12.0 | 3.0 |
| 4 | Путепр. Крестовский | ж.бетон | 1972 | 258.0 | 14.0 | 3.0 |
| 5 | Мост ч/з р.Колокольничий | ж.бетон каменн. | 1920 | 14.5 | 6.0 | 3.15, 0.75 |
| 6 | Мост ч/з р. Ремонтка | ж.бетон | 1973 | 11.4 | 14.0 | 2.0 |
| 7 | Мост ч/з р. Милевка (Хлебный проезд) | ж.бетон | 1974 | 10.5 | 6.7 | 1.0 |
| 8 | Мост Кузнецкий | ж.бетон | 1981 | 77.45 | 2х9.0 | 1.5 |
| 9 | Мост Инженерный | ж.бетон | 1977 | 78.2 | 14.0 | 2.5 |
| 10 | Путепровод Индуст- риальный (ЗЗК) | ж.бетон | 1981 | 289.0 | 14.0 | 3.0 |
| 11 | Пеш.мост у плотины | ж.бетон | 1984 | 128.18 | - | 3.2 |
| 12 | Мост А. Невского | ж.бет.ст. | 1990 | 387.0 | 2х13.25 | 2.25 |
| 13 | Мост ч/з р.Милевка «Деревянный | металл.с дер.наст. | 1969 | 11.5 | 6.78 | 2.25 |
| 14 | Мост ч/з р.Промежица | ж.бетон | 1957 | 14.8 | 10.0 | 1.0 |
| 15 | Пеш. мост в створе Каменного переулка | ж.бетон | 1991 | 103.55 | - | 3.2 |
| 16 | Висячий мост у дер. Козий брод | металл.с дер.наст. | 1999 | 59.0 | - | 1.1 |
| 17 | Висячий мост у дер. Паневик | металл.с дер.наст. | 1992 | 69.0 | - | 1.25 |
| 18 | Висячий мост в р-не Любятово | металл.с дер.наст. | 1991 | 65.5 | - | 1.1 |

Основой улично-дорожной сети города являются магистральные улицы и дороги.

- Магистральными улицами общегородского значения являются:

Крестовское шоссе, Октябрьский проспект, Рижский проспект, улица Н.Васильева, Вокзальная ул., ул.128 Стрелковой Дивизии, ул. Советской Армии, Юбилейная ул., Ленинградское шоссе, Кузнецкая ул., Инженерная ул., ул. Труда, ул. Л. Поземского. Параметры отдельных общегородских магистралей не соответствуют их значению в плане города и транспортной загрузке. Это приводит к возникновению на них пробок в часы «пик».

- Магистральными улицами районного значения являются:

ул. Я.Фабрициуса,  Советская ул., ул. генерала Маргелова, Палкинское шоссе,  ул. Рокоссовского, ул. Коммунальная, ул. М.Горького, пр Энтузиастов,   ул. Ипподромная,   ул.Текстильная,   ул. Новоселов,   ул.Звездная, ул. Алтаева,   ул.Чудская,   ул.Ижорского батальона,   ул. Индустриальная,  ул. Новаторов, Шоссейная ул., Алмазная ул., ул. Я.Райниса, ул. Карбышева, ул. Декабристов, ул. Железнодорожная.

Общая протяженность магистральных улиц и дорог составляет  91,0 км

Плотность магистральной сети в городе   на застроенных территориях составляет 2,4 км/кв.км, что является нормальным для крупного города.

- Проектное решение

Главным мероприятием, которое позволит разгрузить городские магистрали от транзитного грузового и легкового автотранспорта к расчетному сроку генплана является завершение строительства обходной автодороги вокруг г. Пскова.

Будут построены восточный участок, южный участок и западный участок от автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье до Рижского шоссе.

На южном и западном обходах, проходящих вне городской черты  должны быть построены транспортные мосты через р. Великую.

После их ввода вокруг города будет завершено строительство кольцевой автодороги. Расчеты показывают, что в перспективе это должна быть автодорога 1 категории. Поэтому в основных транспортных узлах будут сооружены развязки в разных уровнях.

К расчётному сроку генплана в пределах города должны быть построены следующие искусственные сооружения, улицы и дороги:

1. Автодорожный мост рядом с существующим  железнодорожным мостом, в створе ул. Вокзальной.

Ввод этого моста позволит исключить пропуск транзитного грузового  и легкового автотранспорта через селитебную территорию вдоль улиц Юбилейной,  Чудской и Рижского шоссе. Новый  автодорожный мост рядом с существующим  ж.д. мостом позволит решить одновременно несколько проблем, связанных с освобождением центра города от потоков транзитного транспорта. Прежде всего,  потоки грузовых автомобилей, перевозящих грузы снабжения и сельхозпродукцию, следующих из западных районов Псковской области в коммунально-складскую зону правобережья  и обратно будут сняты с моста им. 50- летия Октября,  ул. Юбилейной  и Рижского шоссе. Так как большую часть грузовых автомобилей, следующих транзитом через г. Псков составляют большегрузные автомобили, перевозящие грузы  между Российской Федерацией и Европейским экономическим сообществом, перечисленные выше  дороги и мосты должны строиться за счет федеральных инвестиций.

- Строительство транспортного моста через р. Пскову в створе улиц Новаторов и Зонального шоссе.

- Строительство пешеходного моста через р. Пскову: соединяющего перспективный парк вблизи Красногорской набережной в сторону ул. Н. Васильева.

- Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении:

- ул. Вокзальной и Октябрьского пр. (эстакада);

- ул. Вокзальной, ж.д. линией на Ригу и ул. 128 Стрелковой Дивизии (тоннель под землей);

- ул. Юбилейной и Рижским пр. (тоннель под землей).

5. Строительство двух подземных пешеходных переходов на главных магистралях города (на перекрёстке Рижском пр. и ул. Юбилейной; на пересечении  ул. Коммунальной и ул. Юбилейной);

6. Развитие сети магистральных улиц и дорог протяжённостью 34,15 км (расчетный срок);

7. Развитие сети улиц и дорог местного значения протяжённостью 90,13 км (расчетный срок).

8. Развитие улично-дорожной сети города:

- строительство кольцевой магистрали – продолжение ул. Чудской, проходящей вдоль северной границы города, с выходом её на ул. Инженерную;

- строительство участка полукольцевой магистрали, соединяющего ул. Линейную с ул. Звёздной;

-строительство участка – продолжения существующей магистральной ул. Труда в северо-восточном районе, с выходом её на обходную автодорогу;

- строительство участка кольцевой магистрали, соединяющей существующую ул. Пожиговскую с проектной ул. Труда;

- строительство участка магистральной улицы – продолжения ул. Индустриальной (Литейной), с выходом её на обходную автодорогу.

9. Реконструкция магистральных улиц:

- Провести реконструкцию и/или капитальный ремонт проезжих частей с их уширением на улицах: Советской Армии, Л. Поземского, Юбилейной;

- Расширить проезжие части на улицах Вокзальной, Коммунальной, Я.Фабрициуса, Р. Люксембург от ул. М.Горького до ул. Народной.

10. Резервирование территории МУП ДЭУ (бывший асфальтобетонный завод), под строительство транспортной развязки в двух уровнях.

11. Произвести реконструкцию светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные.

В 2014 году разработана Комплексная схема организации дорожного движения в городе Пскове. Комплексная схема содержит предложения по оптимизации дорожного движения, организации парковочного пространства, стоянок такси, развитию и строительству пешеходных и велосипедных дорожек и поделена на три периода реализации: 2015-2017 гг, 2017-2020 гг и 2020-2030 гг.

В соответствии с данным документом даны предложения по расширению красных линий согласно категории:

- улицы районного или общегородского значения с шириной в красных линиях 40 м: ул. Максима Горького, ул. Розы Люксембург, ул. Войковская, ул. Воровского, ул. Некрасова, ул. Карла Маркса, ул. Герцена, ул. Труда, ул. Ижорского Батальона, ул. Пригородная, ул. Проезд Механизаторов, ул. Ипподромная;

- магистральные улицы общегородского значения с шириной в красных линиях 40-45 м: ул. Льва Толстого, ул. Николая Васильева, ул. Леона Поземского.

На территории Псковской области действует региональный проект «Дорожная сеть», разработанный в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который направлен на выполнение адресных программ дорожной деятельности на автодорогах регионального и местного значения до 2024 года (ремонт, капремонт и реконструкция автодорог).

Указанным проектом предусмотрены мероприятия по реконструкции ул. Яна Фабрициуса, ул. Кузнецкая, ул. Западная, ул. Байкова, ул. Кузбасской дивизии.

Основные проблемы и основные направления по улучшению

транспортной инфраструктуры  города

Городские транспортные организации в процессе сбора исходных данных отметили основные проблемы современной организации дорожного движения в городе и выдвинули предложения по их решению.

ГИБДД  г. Пскова на плане города нанесла пути пропуска грузового движения и отметила главные транспортные узлы, на которых транспорт испытывает наибольшие затруднения. Главными проблемами улично-дорожной сети города является недостаточный уровень их благоустройства, в особенности в районе Запсковье, и пропуск внешних транзитных машинопотоков через селитебные  территории.

При выборе перспективных направлений по улучшению транспортной инфраструктуры  необходимо прежде всего устранять последствия  значительного роста автомобильного парка города. Наиболее остро транспортные проблемы проявляются в центре города.

Планировочная структура основных магистралей, предлагаемая генпланом, позволяет разгрузить перегруженные мосты через р. Великую на въезде в центр с левого берега р. Великой.

Существующие и проектируемые магистрали развивают историческую радиально-кольцевую структуру улиц. Образуется большое кольцо по улицам Юбилейной, Чудской, продолжению Чудской ул.(вдоль северной границы города), ул. Пожиговской, Индустриальной, Кузнецкой, по мосту 50 летия Октября.

Малое внутреннее полукольцо от ул. Л.Поземского образуется ул. Ипподромной, Текстильщиков, Кузнецкой.

В наиболее загруженных транспортных узлах генпланом предлагается построить развязки в разных уровнях:

1). На пересечении Вокзальной ул., железнодорожной линией на Ригу и ул. 128 Стрелковой Дивизии (тоннель под землёй).

2). На пересечении Рижского пр. и ул. Юбилейной. Транспортный поток в сторону Запсковья предлагается пропустить под землей.

3). На пересечении Вокзальной ул. и  Октябрьского пр. транспортная развязка будет сооружена с эстакадой.

Перечень магистралей города, которые будут функционировать к расчетному сроку генплана,  приведен  ниже в таблице:

| №п/п | Наименование магистралей | Длина(км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Продолжение ул. Чугунной до ул. Инженерной | 3.0 |
| 2 | ул. Линейная - ул. Звездная до ул. Инженерной | 5.5 |
| 3 | ул. Ипподромная - ул. Текстильная - ул. Алтаева | 3.6 |
| 4 | ул. Вокзальная - ул. Инженерная | 6.7 |
| 5 | ул. Труда | 2.6 |
| 5а | Продолжение ул. Труда в северо-.восточном районе | 4.4 |
| 6 | ул. Ижорского батальона и ее продолжение на запад | 2.7 |
| 7 | ул. Озерная | 2.0 |
| 7а | ул. Ипподромная | 2.4 |
| 8 | Районная магистраль западнее Сиреневого бульвара | 1.2 |
| 9 | ул. О.Кошевого | 1.1 |

| 10 | ул. Герцена | 1.5 |
| --- | --- | --- |
| 11 | ул. Кузнецкая - ул. Индустриальная | 6.1 |
| 12 | ул. Советская | 2.2 |
| 13 | ул. 128 Стрелков. Дивизии | 1.0 |
| 14 | ул. Советской Армии | 5.7 |
| 15 | ул. Л.Поземского | 4.4 |
| 16 | ул. Воровского | 1.2 |
| 17 | ул. К.Маркса | 1.3 |
| 18 | ул. Л. Толстого | 1.6 |
| 19 | Октябрьский пр. | 2.6 |
| 20 | ул. Я.Фабрициуса | 1.4 |
| 21 | ул. Некрасова | 1.5 |
| 22 | ул. Свердлова | 1.6 |
| 23 | ул. Гражданская | 1.5 |
| 24 | ул. Гагарина | 1.0 |
| 25 | ул. Н. Васильева | 6.4 |
| 26 | Зональное шоссе - ул. Новаторов - продолжение в сев.-восточн. районе | 6.4 |
| 27 | Районная магистраль западнее д. Пожигово в сев.-восточн. районе | 1.3 |
| 28 | Районная магистраль восточнее дер. Пожигово | 2.4 |
| 29 | Районная магистраль восточнее меридианальной ЛЭП и севернее широтной ЛЭП в северо-восточном районе | 4.5 |
| 30 | ул. Экипажа Гудина | 2.9 |
| 31 | Районная магистраль - южный дублер обходной дороги | 2.3 |

| 32 | Ленинградское шоссе | 10.8 |
| --- | --- | --- |
| 33 | ул. Декабристов | 2.8 |
| 34 | ул. Железнодорожников | 3.7 |
| 35 | ул.Фрунзе-ул. Цветочная | 3.2 |
| 36 | ул. Боровая | 4.3 |
| 37 | ул. Лесная | 3.0 |
| 38 | ул. Кузбасской Дивизии | 2.4 |
| 39 | ул. Коммунальная | 3.4 |
| 40 | Рижский пр. | 4.8 |
| 41 | ул. Генерала Маргелова | 3.7 |
| 42 | Народная ул. | 1.7 |
| 43 | ул. М.Горького | 2.6 |
| 44 | ул. Петровская | 1.7 |
| 45 | ул. Р.Люксембург | 0.9 |
| 46 | ул. Нововойсковая | 2.0 |
| 47 | ул. Сосновая | 1.6 |
| 48 | ул. Я. Райниса | 3.4 |
| 49 | ул. Юбилейная | 4.3 |
| 50 | ул. Западная | 1.5 |
| 51 | ул. Рокоссовского | 2.0 |
| 52 | Районные магистрали в юго-западном районе Завеличья | 7.3 |

Общая протяженность магистралей города к расчетному сроку генплана составит 171 км. Плотность магистральной сети в пределах территорий застройки составит  2.7 км/кв. км, что является  для крупного города приемлемым показателем.

На  «Карте развития транспортной инфраструктуры» показана вся магистральная сеть города, дорожные искусственные сооружения, включающие в себя транспортные и пешеходные мосты, путепроводы, развязки в разных уровнях. Очередность их строительства должна быть определена на стадии комплексной схемы транспорта города Пскова.

При  разработке проектов планировки отдельных районов  города необходимо учитывать зарезервированные проектом генплана территории под развитие транспортной инфраструктуры.

6.3.  Показатели  функционирования  транспортной  системы

В проекте генерального плана приводится Схема расселения и трудового тяготения по планировочным районам города. Она  иллюстрирует направления и величину пассажиропотоков по основным транспортным связям города :мосты через реку Великую и реку Пскову, магистрали общегородского значения.

| № планиро-вочных районов | Наименование планировочных районов | Расселяется (тыс.чел.) |  | Тяготеет (тыс.чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудящихся | жителей | трудящихся | жителей |
| 1. | Центральный, Завокзальный, Привокзальный | 17,6 | 29,4 | 31,2 | 52,0 |
| 2. | Завеличье | 33,4 | 55,6 | 23,0 | 38,4 |
| 3. | Запсковье: западнее ул. Инженерной и ж.д. на Гдов | 39,0 | 65,0 | 22,0 | 36,7 |
| 4. | Северо-восточный промышленно-жилой район | 9,3 | 15,5 | 23,6 | 39,3 |
| 5. | Любятово, Лесхоз, Депо, Белый мох, промышленно-жилой район | 4,2 | 7,0 | 5,0 | 8,3 |
| 6. | Аэродром, Кресты, Черёха | 4,5 | 7,5 | 3,2 | 5,3 |

Приведённые показатели (см.таблицу) были взяты за основу проектных предложений генплана при размещении нового жилищного строительства по планировочным районам. При этом, кроме стремления сбалансировать расселение и тяготение по планировочным районам, авторы стремились максимально выровнить загрузку транспортных связей  между ними (особенно мосты через р. Великую).

6.4. Городской транспорт.

Пассажирский автотранспорт представлен социальными  и коммерческими маршрутами автобусов, маршрутными такси и частными легковыми таксомоторами.

- Наиболее крупные автохозяйства города

| № пп | Наименование автохозяйства, адрес | Количество автомашин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «Производственне обьединение NPN» Рижский пр. 41 | 63 |
| 2 | Северные электрические сети ф-л «Псковэнерго» | 129 |
| 3 | Союзтурпроф. Кремль | 10 |
| 4 | МУП «Водоканал», ул. Советской Армии 49а | 80 |
| 5 | УФПС ПО ф-л ФГУП Почта России | 53 |
| 6 | МУП «Псковские тепловые сети», ул. Спортивная 3а | 95 |
| 7 | МУ «Медтранс» | 69 |
| 8 | Автоколонна 1120 | 60 |
| 9 | ЗАО «Управление механизации 219» ул. Алмазная 9 | 62 |
| 10 | ГППО « Пассажиравтотранс» | 306 |

- Список кооперативных индивидуальных гаражей (КИГ) г. Пскова

| №КИГ | Адрес КИГ | Кол-во боксов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. 23 Июля, 5-а | 248 |
| 2 | ул. Спортивная,3-б | 48 |
| 3 | ул. Прибрежная | 410 |
| 4 | ул. Белинского, 14 | 207 |
| 5 | ул. Железнодорожная | 205 |
| 5 | ул. Полковая, 17 | 399 |
| 7 | ул. Народная, 21-б | 5 |
| 8 | ул. Народная, 35-б | 40 |
| 9 | Рижский пр., 88-а | 1150 |
| 10 | Октябрьский пр., 27 | 16 |
| 11 | ул. Инженерная, 3 |  |
| 12 | ул. Вокзальная, 44 | 14 |
| 13 | Телецентр | 314 |
| 14 | ул. М.Горького | 21 |
| 16 | ул. Кр. Просвещенцев | 8 |
| 17 | ул. Советская, 55 | 30 |
| 18 | ул. Механизаторов,5а | 171 |
| 19 | ул. Чехова, 2-а | 23 |
| 20 | ул. Конная | 13 |
| 21 | 1-ое Корытовское шоссе, 4-а | 1004 |
| 22 | ул. Правды, 41-а | 974 |
| 23 | ул. Инженерная, 29 | 53 |
| 24 | ул. Звездная, 1-а | 198 |
| 25 | ул. Инженерная, 1-а | 59 |
| 26 | ул. Харченко | 232 |
| 27 | ул. Ижорского батальона, 5-в | 97 |
| 28 | ул.2-я Песочная, 54 | 70 |
| 29 | ул. Звездная, 7-а | 222 |
| 30 | ул.Н.Васильева | 31 |
| 31 | ул. Труда,68-а | 724 |
| 32 | ул. Правды | 980 |
| 33 | ул. Инженерная | 40 |
| 34 | пер. Машиниста, 25 | 44 |
| 35 | ул. Индустриальная,12а | 59 |
| 36 | пер. Машиниста, 25 | 923 |
| 37 | Зональное шоссе,32-а | 870 |
| 38 | ул. Новоселов | 76 |
| 39 | Рижский пр.,90 | 1700 |
| 40 | ул. Труда, 74 | 987 |
| 41 | ул. Индустриальная,5-б | 112 |
| 42 | ул. Звездная | 1364 |
| 43 | Рижский пр.,90 | 600 |
| 44 | ул Труда, 76 | 78 |
| 45 | Рижский пр.,96-а | 439 |
| 46 | ул. Индустриальная, 16-а | 131 |
| 47 | Ваулинское шоссе | 70 |
| 48 | ул. Боровая, 28-а | 96 |
| 49а | Рижский пр.,78 | 426 |
| 49 | Рижский пр. | 119 |
| 50 | Завод Тиконд | 297 |
| 52 | ул. Киселева, 1-а | 98 |
| 53 | Рижский пр. (кот.№20) | 69 |
| 55 | ул. Харченко | 239 |
| 56 | ул. Новаторов (ТЭСО) | 92 |
| 57 | ул. Индустриальная12а | 51 |
| 58 | ул. Индустриальная12б | 56 |
| 59 | ул.Л.Поземского, 137-а | 166 |
| 61 | ул. Войсковая | 65 |
| 62 | ул. генерала Маргелова, 31 | 54 |
| 63 | ул. генерала Маргелова, 27 | 67 |
| 64 | Р-н Портянниково, кооп. ликвид.. | 40 |
| 65 | Гаражный проезд, 16 | 900 |
| 66 | Рижский пр.,108а | 169 |
| 67 | ул. Металлистов, 10 | 13 |
| 68 | Рижский пр.,104-а | 153 |
| 69 | ул. Рокоссовского, 1-а | 398 |
| 70 | Район ЖБИ-3 |  |
| 71 | Крестовское шоссе.78 |  |
| 72 | ул. Войсковая | 227 |
| 74 | ул. Инженерная | 70 |
| 75 | ул. Советская, 77-а | 18 |
| 76 | Рижский пр. | 52 |
| 77 | Крестовское шоссе,2а | 25 |
| 78 | ул. Л.Поземского,61-а | 9 |
| 79 | ул. Индустриальная10-а | 40 |
| 80 | 2-ой пер. Шабаново, 7 | 180 |
| 81 | ул. Индустриальная | 257 |
| 82 | ул. Алмазная, 1а | 125 |
| 83 | ул. Воровского, 18 | 32 |
| 84 | ул. Советская, 109 | 53 |
| 85 | Палкинское шоссе, 29 | 180 |
| 86 | ул.Н.Васильева, 81-а | 97 |
| 87 |  |  |
| 88 | ул. Конная, 10а | 51 |
| 89вр | Малозональный пер. 10 | 17 |
| 90 | ул. Генерала Маргелова, 41 | 137 |
| 91вр | ул. Толстого, 42 | 13 |
| 92 | ул.О.Кошевого | 38 |
| 93 | ул. Н.Васильева, 94 | 41 |
| 94 | ул. Крестки, 14 |  |
| 95 | ул. Петровская, 59 | 22 |
| 96 | ул. Школьная, 8-а | 10 |
| 97 | ул. Народная, 35 | 41 |
| 98 | Октябрьсий пр.,56 | 40 |
| 99 | ул. Петровская, 35-а | 11 |
| 100 | ул. Новгородская,13-б | 37 |
| 101вр | ул.С.Ковалевской, 11а | 46 |
| 102 | ул. Звездная,3б | 7 |
| 103вр | ул. Новгородская | 31 |
| 104вр | ул. Подвишенская, 3а |  |
| 105 | ул. Новгородская,13-а | 10 |
| 106 | ул.1-я Поселочная 22а | 48 |
| 107вр | ул. Юности, 22 |  |
| 108вр | ул. Крупской, 26 |  |
| 109вр | ул. Ипподромная, 100 |  |
| 110вр | ул.А.Невского, 4а | 34 |
| 112вр | ул. Шестака,3-а |  |
| 113вр | ул. Индустриальная,5б |  |
| 114вр | ул. Аллейная,14а |  |
| 115 | ул. |  |
| 116 | ул. Молодцова, 17 | 50 |
| 117 | ул. Ленинградская ш29б | 196 |
| 118 | ул. О.Кошевого, 27-а | 50 |
| 119 | ул. Кузбасской див.21 | 126 |
| 120 | Ул.Р.Люксембург, 30а | 49 |

Техническое обслуживание автомобилей осуществляется на  станциях технического обслуживания (СТО) и частными мастерами, посты которых размещаются на территориях кооперативных индивидуальных гаражей.

- Проектное  решение

К расчетному сроку генплана сохранятся ныне действующие виды общественного пассажирского транспорта: автобус, маршрутное такси.

6.5. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств  жителей  города  и  туристов.

Хранение легковых автомобилей будет производиться в гаражных боксовых кооперативах, платных охраняемых автостоянках, многоэтажных надземных и подземных гаражах-манежах.

- Развитие систем инженерной инфраструктуры

7.1.  Водоснабжение

- Существующее  положение

Существующая система водоснабжения г. Пскова формировалась постепенно в соответствии с увеличение и с соответствующим приростом мощности действующих очистных сооружений водопровода на основании проектных разработок разных лет, выполненных институтом «Гипрокоммунводоканал» (г. Ленинград).

Водоснабжение города осуществляется из поверхностного источника – реки Великой. Водозабор и комплекс очистных сооружений находятся на одной площадке, расположенной на правом берегу реки Великой в южной части города.

Вода из реки по самотечным водоводам поступает в приёмные камеры насосной станции 1-го подъёма № 3, откуда по всасывающим линиям насосов указанной станции забирается и подаётся на блоки очистных сооружений водопровода:

- Блок № 3 (1969 года постройки) и блок № 4 (1979 год постройки) суммарной производительностью 36 тыс. м³/сутки;

- Блок № 5 (1989 года постройки) производительностью 67 тыс. м³/сутки.

Таким образом, проектная производительность действующих сооружений водоочистки составляет 103 тыс. м³/сутки.

После очистных сооружений вода поступает в резервуары чистой воды (РВЧ):

- два резервуара ёмкостью по 5 тыс. м³,

- один резервуар ёмкостью 6 тыс. м³,

- два резервуара общей ёмкостью 4,6 тыс. м³.

Из резервуаров чистой воды насосами трёх насосных станций 2-го подъёма № 2 (1968 года постройки), проектной производительностью – 88 тыс. м³/сутки; № 3 (1985 года постройки), проектной производительностью – 120 тыс. м³/сутки  и насосной станцией № 1 вода в объёме 103-110 тыс. м³/сутки  подаётся в город.

Схема очистки исходной воды р. Великой осуществляется по следующей технологии: отстаивание с применением коагуляции, фильтрация и обеззараживание газообразным хлором. Для улучшения процесса коагуляции принято решение по монтажу флокуляционной установки на Блоке № 5. Очистка вода ведётся в горизонтальных отстойниках (блок № 5 – с применением коагуляции), осветлителях со взвешенным осадком (блоки № 3 и 4 – без применения коагуляции) и далее – на скорых фильтрах с песчано-гравийной загрузкой.

В 2005 году совместно с фирмой «COWI» по программе сотрудничества Датского Агентства Охраны Окружающей Среды с Администрацией г. Пскова установлены четыре новых сетевых насоса, с двигателями, оборудованными частотным преобразователем и устройством плавного пуска. Это позволяет избегать резкого возрастания давления на водоводах и магистральных водопроводах и приводит к значительной экономии электроэнергии.

Общая протяженность городских сетей водопровода, находящихся в хозяйственном ведении МП г. Пскова «Горводоканал» составляет около 280 км. Для обеспечения подачи воды на верхние этажи многоэтажных зданий задействовано 35 водопроводных насосных станций (ВНС), на них установлено более 90 насосов, 12 из которых оборудованы частотными регуляторами.  Для обеспечения водой малоэтажной застройки, в основном, для населения частного сектора на водопроводные сети установлено 188 колонок. Кроме того, для частного сектора используется 30 скважин с ручными насосами.

С очистных сооружений водопровода (ОСВ) вода идёт к потребителям по четырём основным  потоко-направлениям.

Данные о работе городского водопровода МП г. Пскова «Горводоканал» на 01.01.2007 г. приведены в таблице №1

- Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | городской водопровод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подъём воды (всего по городу) | м³/сут | 101973 |
| 2. | Производительность группового водозабора | м³/сут | 103 тыс.м³/сут |
| 3. | Мощность станции обезжелезивания СО (проектная) | м³/сут | - |
| 4. | Очищено воды на СО (фактически) | м³/сут | - |
| 5. | Процент использования мощности СО | % | 99,0 |
| 6. | Численность населения на конец года | тыс.чел. | 200 тыс. |
| 7. | Среднесуточный расход питьевой воды в пересчёте на 1 жителя в целом по городу – всего | л/сут | 160,2 |
| 8. | Водоразборные колонки | шт. | 180 |
| 9. | Подано в сеть Отпущено воды (реализовано) - Население, коммунальные предприятия и общественные здания - Промышленные предприятия в - Прочие потребители - Потери | м³/сут м³/сут м³/сут | 77509 48515 32033 16482 28994 |

- Основные проблемы в водоснабжении г. Пскова.

- Несоответствие подаваемой воды в город требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, по бактериальным и химическим показателям (цветности, временами превышение остаточного хлора)

- «Обрастание» участков магистральных водопроводов, квартальных сетей и водопроводных вводов, что ведёт к уменьшению «живого» сечения трубопроводов, увеличение скорости течения воды, увеличение потерь напора и, вследствие этого, уменьшение количества подаваемой воды.

- Ветхость водопроводных сетей города, что приводит к многочисленным прорывам на сетях, а также к скрытым утечкам воды. Процент износа существующих сетей составляет 56%.

- Избыточные напоры на нижних этажах жилых домов, запитанных от водопроводных насосных станций, повышение напора в ночные часы, что ведёт к протечкам воды во внутридомовых сетях.

- Информация о проекте зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора из

р. Великой для МП г. Пскова «Горводоканал»

Проект ЗСО разработан в 2007 году акционерным обществом работников (народное предприятие) «Институт Псковводпроект»  по техническому заданию МП г. Пскова «Горводоканал».

МП г. Пскова «Горводоканал» осуществляет забор, очистку, обеззараживание и подачу воды населению, предприятиям, на противопожарные нужды, а также осуществляет водоотведение, очистку сточных вод и сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты.

Для обоснования границ зоны санитарной охраны водозабора проектом проведено санитарно-техническое обследование района водопитания, проанализировано санитарное состояние прибрежной зоны р. Великой и её основных притоков.

Настоящий проект выполнен на основании:

- Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 12.03.1999 г. с изменениями и дополнениями от 31.12.2005 г. № 199 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СанПин 2.1.4.1110-02 от 14 марта 2002 г. № 10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В качестве исходных данных для разработки ЗСО приняты:

-Задание на проектирование, выданное МП г. Пскова «Горводоканал»;

-ЗСО существующих водопроводных сооружений;

- Анализы воды р. Великой по периодам года в месте водозабора;

-  Гидрогеологическая и санитарная характеристика р. Великой;

В данной работе рассмотрены следующие вопросы:

Определение границ поясов ЗСО источника водозабора и водопроводных сооружений, выявление источников загрязнения в пределах II и III поясов ЗСО, закрепление границ II пояса ЗСО охранными знаками.

Определение мероприятий по улучшению санитарного состояния в пределах ЗСО путём устранения существующего и предупреждение возможного загрязнения источника водоснабжения и ухудшение качества подаваемой воды.

Определение объёмов работ по выполнению мероприятий в пределах границ ЗСО и ориентировочная стоимость их выполнения.

В соответствии с действующим законодательством ЗСО организуются на всех водопроводах, подающих воду для хозяйственно-питьевых нужд вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды, источников водоснабжения.

Согласно приказу Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 30 марта 2010 г. установлены зоны санитарной охраны водозабора из р. Великой для МП г. Пскова "Горводоканал" (мероприятие введено в редакции решения Псковской городской Думы от 15.09.2017 № 2449):

- Границы первого пояса зон санитарной охраны:

- вверх по течению - 200 м от водозабора;

- вниз по течению - 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки более 100 м полоса акватории шириной 100 м.

- Границы второго пояса санитарной охраны:

- верхние границы - р. Великая - 52 км от водозабора; р. Черёха - 24 км от водозабора, 20 км от ее устья; р. Кебь - 23,3 км от водозабора, 13 км от ее устья; р. Многа - 223,3 км от водозабора, 20 км от ее устья; р. Дубина - 25,9 км от водозабора, 14 км от ее устья; р. Щепец - 36,3 км от водозабора, 16 км от ее устья, р. Смолинка - 41,5 км от водозабора, 8 км от ее устья; р. Кудеб - 49,2 км от водозабора, 13 км от ее устья; руч. Промежицы - 2 км от устья до выхода его из коллектора.

- нижняя граница второго пояса проходит на расстоянии 250 м от водозабора;

- боковые границы установлены на расстоянии 500 м от уреза воды при летне-осенней межени при равнинном рельефе местности;

- по правому берегу реки граница второго пояса проходит от уреза воды р. Великая на расстоянии 100 м до пересечения с ул. Советской Армии, 120 м - до пересечения с ул. 1-я Песочная, 130 м - до пересечения с ул. Софьи Ковалевской, и 150 м - до ул. Солнечная.

- по левому берегу реки нижняя граница второго пояса проходит от уреза воды р. Великая 290 м до пересечения с ул. Я.Райниса, 210 м - до коттеджа № 10 по ул. Сосновая;

- правобережная боковая граница проектируется от верхней границы второго пояса у д. Ерилово вдоль берега р. Великой включая следующие деревни: Бородино, Крюково, Самохвалово, Подмогилье - 1, Елисеево, Плавучая Береза, Луговицы, Горбово, Спасское, Боровицы, Туховик, Пятоново, Волженец, Паничья Горка, Ерусалимка, Ерошиха, Высоцкое и далее до нижней границы второго пояса;

- левобережная боковая граница проектируется от верхней границы второго пояса от д. Перово вдоль берега реки и включает следующие деревни: Букино, Вороны, Троши, Горбуны, Н.Уситва, Сапры, Плешаново, Бараново, Богдаши, Сафошниково, Усадище, Ахлупы, Наумки, Евстифени, Ушаки, Вандыши, Стержни, Добычи, Березино, Скоробогани, Шадрицы, Дивино, Лоси, Струглица, Зайцево, Мольгино, Лещихино, Капустино, Филатова Гора, Б. Барановка, Покрутище, Кузнецово, Бабаево, Б.Гоголевка, М. Гоголевка, и далее до нижней границы второго пояса.

- Ганицы III пояса вверх и вниз по течению водотоков совпадают с границами II-го пояса. Боковые границы проходят по линиям водоразделов в пределах 5 км, включая притоки.

Все необходимые технические работы по охране I  пояса ЗСО водозабора произведены,  а  именно:  граница акватории реки обозначена ограждающими буями, местоположение оголовка водозабора обозначено бакеном с освещением.

Второй пояс ЗСО имеет целью предотвращение неблагоприятного влияния на качество воды используемых или предлагаемых к использованию поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения путём осуществления комплекса мероприятий, исходя из местных санитарных условий и гидрологических особенностей источника водоснабжения и характера возможного их загрязнения.

Границы II пояса водозабора определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница  второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности было не менее 3-х суток для IIВ климатического района.

Границы второго пояса на пересечении дорог, пешеходных троп и прочее должны обозначаться столбами со специальными знаками.

Источниками водоснабжения города служат поверхностные и подземные воды в соотношении 97 % и 3 % соответственно.

Река Великая является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Пскова.  Комплекс головных и очистных сооружений Псковского горводопровода размещается на площадке размером 720 х 110 (м), расположенной на правом берегу р. Великой на расстоянии 20 км от её устья. Участок площадки в юго-западной части имеет спокойный рельеф. Границами площадки являются р. Великая, асфальтированная улица Советской Армии, зона частной застройки.

Водоснабжение населения, предприятий, а также подача воды на противопожарные нужды осуществляется водозабором № 1.

Водозабор № 1 состоит из 3 водозаборных узлов:

- водозаборный узел 1 введен в эксплуатацию в 1934 г. состоит из ряжевого оголовка, трёх самотечных линий диам. 250 мм каждая, одной самотечно-сифонной линии диам. 500 мм, водозаборного колодца диам. 2,8 м, двух всасывающих линий диам. 300 мм и насосной станции I подъёма № 1 шахтного типа,  проектной производительностью – 16 тыс. м³/сут.;

- водозаборный узел 2 введён в эксплуатацию в 1965 г. состоит из насосной станции I подъёма, совмещённой с водоприёмным колодцем. Диаметр ж/бетонного стакана составляет 14 м,  глубина – 13,35 м, в центре его расположен водоприёмный колодец диам. 5 м. Он разделён перегородками на приёмную и всасывающую секции, между которыми установлены две плоские сетки размером 1,7 х 3,6 м² каждая. В кольцевом пространстве между внутренними наружными стаканами установлены насосы. Водозабор осуществляется при помощи окон, переходящих в самотечные трубы, по которым вода из реки поступает в центральный водоприёмный колодец, откуда  всасывающими трубами насосов забирается и подаётся на очистные сооружения водопровода. Проектная производительность – 80 тыс. м³/сут.;

- водозаборный узел 3 введен в эксплуатацию в 1987 г. совмещен с насосной станцией I подъёма. Отбор воды из р. Великой производится при помощи водоприёмного оголовка по самотечным линиям. По двум водопроводам диам. 1000 мм каждый вода поступает в две приёмные камеры насосной станции I подъёма. Через вращающиеся барабанные сетки вода поступает к насосам. В насосной станции в соответствии с потребными расходами и напорами воды установлены четыре горизонтальных центробежных насоса (2 раб., 2 рез.) марки 20 НДС (расход 750 л/сек.). Производительность водозабора – 120 тыс. м³/сут.

В настоящий период времени водозаборные узлы № 1, 2 законсервированы и опломбированы, эксплуатируется водозаборный узел № 3.

В состав городской водопроводной сети входят 279 км водопроводных сетей и 28 местных станций повышенного напора.

Лицензия  на  водопользование (поверхностные водные объекты) серия ПСК     № 01118 БРВИО выдана сроком до 01 января 2011 г. Лимит водопотребления составляет 50575 тыс. м³/год.

Очистные сооружения водопровода (ВОС) включает 3 комплекса сооружений:

- первый комплекс состоит из двух блоков (первого и второго). Первый блок введён в эксплуатацию в 1934 г., включает в себя 3-х ярусный отстойник и четыре скоростных фильтра. Второй блок введён в эксплуатацию в 1961 г., включает в себя три осветлителя и четыре скоростных фильтра. 1,2 блоки очистных сооружений законсервированы.

- второй комплекс состоит из двух блоков: третьего и четвёртого, введённых в эксплуатацию в 1969 и 1974 г. В состав второго комплекса входят пять осветлителей и семь скоростных фильтров. Производительность 17500 и 18500 м³/сут.

- третий комплекс (пятый блок) введён в эксплуатацию в 1989 г. и состоит из десяти горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования и десяти фильтров с крупнозернистой загрузкой. Производительность – 67000 м³/сут. В качестве смесительных устройств предусмотрены 2-контактные камеры и 2 вихревых смесителя.

На водоочистной станции применяются следующие реагенты: коагулятор – очищенный сернокислый алюминий, флокулянт и жидкий хлор.       3,4 блоки работают в безреагентном  режиме.

Коагуляция воды и хлорирование осуществляются на 5 блоке. Газообразный хлор из дозаторной транспортируется в блоке очистки на эжекторы для получения хлорной воды. Хлорирование производится в контактных камерах перед подачей воды на смешение.

К техническим сточным водам ОСВ относятся стоки от промывки фильтров 3,4 и 5 блоков ОСВ; продувки отстойников 5 блока; промывки раз в году осветлителей, отстойников, резервуаров чистой воды; стоки от промывки баков реагентного хозяйства.

Отвод технических сточных вод с ОСВ (выпуск № 4) производится по железобетонному коллектору диам. 800 мм без очистки в р. Великую с правого берега на расстоянии 19,5 км от её устья.

Оголовок водозаборного сооружения оборудован сороудерживающими решетками и рыбозащитными сетками.

Лимит водоотведения 6747 м³/год. Лицензия на водопользование серия ПСК           № 01478 БРИВХ выдана на срок до 31 декабря 2010 года.

В ближайшие 3-4 года МП г. Пскова «Горводоканал» не планирует увеличения водопотребления. Планируется провести мероприятия по усовершенствованию технологических процессов по внедрению новых методов водоподготовки на ГОСВ, реконструкцию V блока ОСВ г. Пскова.

На очистных сооружениях водоподготовки внедрён флокуляционный метод очистки питьевой воды, что позволило снизить дозы коагулянта (сернокислого алюминия), соответственно снизить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых с промывными водами в р. Великую, снизить объёмы водоотведения за счёт сокращения количества промывок фильтров. В дальнейшем планируется ликвидация выпуска.

Для решения проблемы неудовлетворительного водоснабжения г. Пскова разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение населения г. Пскова питьевой водой на 2002 – 2010 г.г.». Программа  разработана на основании Постановления правительства РФ от 6 марта 1998 года № 292 «О концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и в соответствии с законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 года № 52-ФЗ.

Водоснабжение водопотребителей г. Пскова осуществляется водой, не полностью соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по бактериальным и химическим показателям.

- Основные причины неудовлетворительного водоснабжения г. Пскова:

- забор исходной воды из источника р. Великой, не соответствующего ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

- высокая степень износа сооружений системы водоснабжения.

Исходная вода в реке характеризуется высокой цветностью, отмечаются постоянные превышения по бактериологическим и химическим показателям.

Коли-индекс в реке в районе водозабора колеблется в пределах 500-24000, а в отдельные периоды достигает 24000-70000, по нефтепродуктам 0-0,3 мг/л, по аммиаку      0 – 1,57 мг/л, по нитратам 0,02 – 0,154 мг/л, по БПК5 0,97 – 4,87 мг/л.

Загрязнение воды в месте водозабора связано с неудовлетворительным состоянием территории зон санитарной охраны.

На основании материалов обследования выяснилось, что санитарное состояние берегов реки неблагоприятное.

Кроме обязательного выполнения санитарных мероприятий в пределах ЗСО источника водоснабжения необходимо:

- Очистить прибрежные полосы рек Великой, Многи, Черёхи, Дубины, руч. Промежицы, р. Кебь шириной 50 м по обоим берегам. Ширина прибрежных защитных полос определена согласно ст. 65 п.  11 «Водного кодекса РФ».

- Во всех населённых пунктах, попадающих во II пояс ЗСО ликвидировать поглощающие колодцы, заменив их водонепроницаемыми выгребами. Обеспечить своевременный вывоз накапливаемых нечистот.

- Границы II пояса ЗСО на местности закрепляются специальными знаками.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСО осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации путём разработки и контроля за проведением гигиенических мероприятий, согласования водоохранных мероприятий и контроля качества воды источника.

Отсутствие утверждённого проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПин.

Проектом разработаны мероприятия по защите источника водоснабжения от загрязнения в  I, II и III поясах  ЗСО, а именно:

- Закрепление границ II пояса ЗСО на местности знаками специального образца «Зона санитарной охраны» – 1 596,3 тыс. руб.

- Приобретение оборудования для производства мониторинга источника водоснабжения г. Пскова – 3 547 тыс. руб.

- Производство берегоукрепительных работ в районе водозабора из р. Великой         (I пояс ЗСО), в том числе разработка проекта – 4 600 тыс. руб.

- Строительство и реконструкция очистных сооружений во II и III поясах  ЗСО –     54 359,4 тыс. руб.

Таким образом, общая стоимость работ рекомендуемых мероприятий по защите источника водоснабжения от загрязнения в поясах составит 64 102,66/73 402,66 тыс. рублей.

- Проектное  предложение

Потребности города в питьевой воде рассчитаны по этапам строительства:

Степень благоустройства к концу расчётного срока предполагается следующая: вся застройка должна быть оборудована внутренним водопроводом и канализацией. Застройка зданиями выше двух этажей подключается, в основном, к централизованным системам горячего водоснабжения; одно – двухэтажная застройка оборудуется ванными и местными водонагревателями с многоточечным водоразбором.

Нормы водопотребления для нужд населения приняты в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»

и представлены в таблице № 1.

- Таблица № 1

| Благоустройство жилой застройки | Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление л/су на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 300 |
| 2. Тоже, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 230 |

Согласно СП 31.13330.2012 табл. 1: Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление л/сут. на человека – 160 – 230 л/сут. (с ванными и местными водонагревателями)

Примечание: в приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Коэффициент суточной неравномерности для подсчёта расходов воды в сутки максимального водопотребления составляет 1,2. Расходы воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население и неучтённые расходы приняты в размере 10 %.

Среднесуточные (за год) поливочные расходы (улицы, зелёные насаждения) определяются из продолжительности поливочного периода с устойчивой температурой воздуха более + 10°С, что для г. Пскова составляет в среднем 120 дней. Удельное среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на поливку в расчёте на одного жителя принято 50 л/сутки.

Расходы воды на полив следующие:

I  очередь 9,5 тыс. м³/сут.;

Расчётный срок 9,0 тыс. м³/сут.

Ориентировочные расходы воды на нужды промышленности составляют:

I  очередь: 13,45 тыс. м³/сут.;

Расчетный срок: 12,73 тыс. м³/сут.

- Расчётные расходы воды на I очередь:

Таблица № 2.

| № п/п | Застройка | Норма водопотреб-ления (л/сут. на 1-го чел.) | Кол-во населения (тыс. чел.) | Водопот-ребление (тыс. м³/сутки) | Коэффиц. суточной неравно-мерности | Водопот-ребление (тыс. м³/макс. сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I. Завеличье |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 66,2 | 19,86 | 1,2 | 23,83 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 2,3 | 0,69 | 1,2 | 0,828 |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 230 | 4,2 | 1,050 | 1,2 | 1,260 |
|  |  | II. Запсковье |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 51,3 | 15,39 | 1,2 | 18,468 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 5,6 | 1,68 | 1,2 | 2,016 |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 230 | 10,0 | 3,0 | 1,2 | 3,60 |
|  |  | III. Центральный (всё междуречье Псковы, Великой, Черёхи) |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 300 | 33,8 | 10,140 | 1,2 | 12,168 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 6,5 | 1,950 | 1,2 | 2,340 |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 250 | 9,1 | 2,275 | 1,2 | 2,730 |
|  | ИТОГО ПО ГОРОДУ: |  |  | 56,035 |  | 67,242 |

- Расход воды на нужды промышленности:

пром.

Q сут. = 16,482 тыс. м³/сутки

Неучтённые расходы:

неучт.

Q сут. = 6,724 тыс. м³/сутки

- Расход воды на полив улиц и зелёных насаждений полив

- Q сут.  = 9,5 тыс. м³/сутки

- Суммарные расходы воды по городу

а) Среднесуточный:

Q ср.сут. = 83,224 тыс. м³/сутки

б) Максимальный суточный

Q сут. макс. = 96,913 тыс. м³/сутки

- Расчётные расходы воды на расчётный срок

- Таблица № 3

| № п/п | Застройка | Норма водопотреб-ления ( л/сут. на 1-го чел.) | Кол-во на-селения (тыс. человек) | Водопот-ребление (тыс. м³/сутки) | Коэффиц. суточной неравно-мерности | Водопот-ребление (тыс. м³/макс. сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Завеличье |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 52,8 | 15,840 | 1,2 | 19,008 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 2,2 | 0,66 | 1,2 | 0,792 |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 250 | 3,0 | 0,75 | 1,2 | 0,900 |
|  | II. Запсковье |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 53,7 | 16,110 | 1,2 | 19,332 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 15,5 | 4,65 | 1,2 | 5,58 |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 250 | 9,4 | 2,35 | 1,2 | 2,82 |
|  | III. Центральный (всё междуречье Псковы, Великой, Черёхи) |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 300 | 28,2 | 8,46 | 1,2 | 10,152 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 8,3 | 2,49 | 1,2 | 2,988 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 250 | 6,9 | 1,725 | 1,2 | 2,070 |
|  | ИТОГО ПО ГОРОДУ: |  |  | 53,035 |  | 63,642 |

Расход воды на нужды промышленности:

пром.

Q сут. = 19,778 тыс. м³/сутки

Неучтённые расходы:

неучт.

Q сут. = 6,364 тыс. м³/сутки

- Расход воды на полив улиц и зелёных насаждений

полив

Q сут.  = 9,0 тыс. м³/сутки

- Суммарные расходы воды по городу на расчётный срок

а) Среднесуточный:

Q ср.сут. = 81,128 тыс. м³/сутки

б) Максимальный суточный

Q сут. макс. = 91,735 тыс. м³/сутки.

- Суммарные расходы питьевой воды по городу на 1-ю очередь и расчётный срок.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование | тыс. м³/сутки. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
|  |  | ср. расход | макс. расход | ср. расход | макс. расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Население | 56,035 | 67,242 | 53,035 | 63,642 |
| 2. | Промышленность | 13,448 | 13,448 | 12,728 | 12,728 |
| 3. | Полив | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 |
| 4. | Неучтённые расходы | 6,724 | 6,724 | 6,364 | 6,364 |
| 5. | В целом по городу | 83,224 | 96,913 | 81,128 | 91,735 |

Расходы воды на пожаротушение.

Расчёт ведётся на основании СП 31.13330.2012, п.2.12 т. 5; 6; 7. Данные расходы нужны, что бы рассчитать кольцевую систему водопроводов перспективных участков строительства города. Пожарный расход должен храниться в резервуарах чистой воды на территории водозабора. В расчётное количество одновременных пожаров включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в городе. Максимальное время восстановления противопожарного запаса воды в резервуарах – не более 24 часов.

В соответствии со СП 31.13330.2012 при числе жителей в населённом пункте от 190 до 180 тыс. чел. и застройке зданиями высотой до двух этажей и более трёх (независимо от степени огнестойкости) принимается 3 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 55 л/сек. На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 5,0 л/сек. каждая, продолжительность тушения – 3 часа.

Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение составит на   1-ую очередь и расчётный срок:

- Противопожарный запас воды на расчетный срок

- Таблица № 5

| Наиме-нование | Кол-во жителей | Расчёт. кол-во одновр. пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение, л/сек. |  | Доп. расход на внутрен. пожар, л/сек. | Продол-житель-ность тушения пожара (час) | Общий противо- пожарный запас воды м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пожар | Всего на 3 пожара |  |  |  |
| В целом по городу: | 220000 | 3 | 55,0 | 120 | 2 х 5,0 | 3 | 2106 |

Расчётная ёмкость резервуаров чистой воды подсчитана по СП 31.13330.2012на  расчётный срок из условия хранения регулирующего, пожарного, на собственные нужды  объёмов воды в сутки максимального водопотребления.

Суммарная ёмкость резервуаров чистой воды на ОСВ в данный момент составляет 16000 м³. Таким образом, необходимо строительство дополнительных резервуаров чистой воды.

- Расчётная ёмкость резервуаров чистой воды.

- Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | В целом по городу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный суточный расход воды | тыс. м³/сут | 103,00 |
| 2. | Регулирующий объём воды: ~ 25 % | м³ | 25750 |
| 3. | Расход воды на собственные нужды | м³ | 9227 |
| 4. | Противопожарный расход | м³ | 2106 |
| 5. | Итого расчётный объём воды в резервуарах | м³ | 37083 |
| 6. | Существующая ёмкость РВЧ: - на городских ВОС | м³ | 16000 |

Фактическая мощность водозаборных сооружений г. Пскова составляет 103000 м³/сутки.

На собственные нужды идёт 9277 м³/сутки. Потеря в сетях водопроводов составляет :

а) при транспортировании – 13493 м³/сутки;

б) неучтённые – 15501 м³/сутки.

Итого к водопотребителям поступает 64729 м³/сутки.

На первую очередь и на расчётный срок данного количества будет не хватать.

Существующие 3 и 4 блоки очистки на городских очистных сооружениях водопровода находятся в очень плохом техническом и технологическом состоянии (смотрите Акт по обследованию блоков 2; 3; 4 в цехе № 1). Реконструкция данных блоков невозможна без полной остановки и вывода из работы данных блоков. Также вода, подаваемая в город, как было сказано, в основных проблемах водоснабжения г. Пскова не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

На основании вышеперечисленного необходимо:

-	Строительство и пуск в эксплуатацию 1-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 42 тыс. м. куб. в сутки. 1,2,3,4 блоки существующего поверхностного водозабора, после пуска в эксплуатацию водозабора из подземных источников, выводятся из эксплуатации и ликвидируются как объекты кап. строительства (2010-2022 гг.). Оставить в работе только 5-й блок очистки производительностью 67000 м³/сутки. Перейти на метод обеззараживания альтернативный жидкому хлору.

-	Строительство 2-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 36 тыс. м. куб в сутки с учётом снабжения города водой только из подземных источников. 5-й блок поверхностного водозабора выводится из эксплуатации и находится в оперативном резерве (2022-2025 гг.).

При проектировании водозабора из подземных источников необходимо предусмотреть их перспективное расширение, с учётом полного перехода водоснабжения г. Пскова из подземных источников. При строительстве и пуске в эксплуатацию водозабора из подземных источников, и работе 5-го блока очистки существующего водозабора, водоснабжение будет осуществляться по существующим и проектируемым водопроводам. Здания до 5-ти этажей будут запитаны от водопровода низкого давления. Здания выше 5-ти этажей будут запитываться от водопроводных станций повышенного напора.

- Выводы.

- Для обеспечения г. Пскова питьевой водой необходимого качества 
и нужного количества, необходимо на первую очередь развития города строительство и пуск в эксплуатацию 1-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 42 тыс. м. куб. в сутки. 1,2,3,4 блоки существующего поверхностного водозабора, после пуска в эксплуатацию водозабора из подземных источников, выводятся из эксплуатации 
и ликвидируются как объекты кап. строительства (2010-2022 гг.).

- На период 2022-2025 гг. выполнить строительство 2-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 36 тыс. м. куб в сутки с учетом снабжения города водой только из подземных источников. 5-й блок поверхностного водозабора выводится из эксплуатации и находится 
в оперативном резерве.

- Планомерная замена существующих ветхих водопроводов.

- Оснащение всех водопроводных насосных станций частотными регуляторами, настроенных на разные режимы водопотребления.

- Замена водопроводов, подвергшихся обрастанию внутренних стенок.

- Строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 59,0 км.

- Разработка проекта ЗСО 2-ого этапа подземного водозабора.

  - Водоотведение

- Существующее  положение

Канализационная система в Пскове раздельная:  хозяйственно-бытовая и ливневая.

В городскую хозяйственно-бытовую канализацию поступают стоки от населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Система охватывает весь центр города и большинство районов. Все сточные воды перекачиваются на городские очистные сооружения канализации (ГОСК) с биологической очисткой, расположенные в 17 км от города вниз по течению реки Великой. Протяженность сетей канализации, эксплуатируемых предприятием 236,5 км, из них:

- Коллектора – 22,2 км;

- Уличная канализационная сеть – 104,3 км;

- Внутриквартальные, дворовые сети – 110 км.

Дополнительно, 30 км сетей имеют ведомственную принадлежность. Сети выполнены из бетонных и железобетонных труб – 20 %, стали – 15 %, чугуна – 21 %, керамических труб – 40 %, асбестоцементных – 4 %. Эксплуатируются более предельно допустимого срока: 27 % - стальных труб, 80 % - бетонных и железобетонных, 20 % - керамических. Основной недостаток сетей  –  широкое использование низкокачественных бетонных и железобетонных труб для самотечных канализационных уличных сетей и коллекторов. На сети имеется почти 11000 смотровых колодцев. Большая часть сетей имеет диаметр 150-200 мм (более половины), примерно треть – 250-300 мм, 15 % - 600-1500 мм. Перекачка сточных вод осуществляется 18 канализационными насосными станциями.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды из города, а также посёлков Родина и Писковичи, поступают в приёмную камеру очистных сооружений канализации. Очистные сооружения канализации построены по проекту ЛО «Гипрокоммунводоканал» и представлены сооружениями, на которых проводится механическая и биологическая очистка сточных вод:

- механическая часть – решетки, песколовки, первичные отстойники;

- биологическая часть – аэротенки, вторичные отстойники.

- После вторичных отстойников сточные воды поступают в контактные каналы и сбрасываются в реку Великая.

Избыточный активный ил, образующийся после биологической очистки сточных вод, перед удалением подвергают уплотнению.  Затем весь осадок удаляется в лог-накопитель, расположенный рядом с очистной станцией. Осенью 2001 года для обработки осадка был введён в эксплуатацию цех механического обезвоживания, который позволил накапливать обезвоженный остаток на иловых площадках и отказаться от использования лога.

Отличительной особенностью очистных сооружений канализации является наличие  системы мониторинга за работой очистных сооружений и качеством очистки сточных вод

Данные о работе городской канализации МП г. Пскова «Горводоканал» на 01.01.07 г.

Таблица № 7.

| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общее количество учтённых сточных вод из них: 34737 тыс. м³/год | м³/сутки | 95170 |
| 2. | - население 12906 тыс. м³/год | м³/сутки | 35359 |
| 3. | -промышленность 5465 тыс. м³/год | м³/сутки | 14973 |
| 4. | - прочие 16366 тыс. м³/год | м³/сутки | 44838 |
| 5. | Попуск сточных вод через КОС | % | 100 |
| 6. | Проектная производительность сооружений | тыс.м³/сутки | 150000 |
| 7. | Год строительства КОС |  | 1978-1996 г. |
| 8. | Процент использования мощности КОС | % | 63,4 % |
| 9. | Выпуск очищенных стоков |  | В реку Великую |
| 10. | Канализационные насосные станции (Водоканал) | шт. | 15 |
| 11. | Протяженность канализационных сетей – всего 245,2 из них: коллекторов 22,2 - уличной и внутриквартальной 223,0 | км | 13,3 4,3 9,0 |
| 12. | Процент амортизации сетей (средний) | % | ~ 45 |

Основными бассейнами канализования являются бассейны центральной части города, бассейн «Запсковья» и бассейн «Завеличья». На ГОСК сточные воды перекачиваются основными канализационными насосными станциями – ГНС, расположенной в районе «Степановского лужка» и РНС, расположенный в районе деревни Крестки.

Бассейн водоотведения центральной части города характеризуется следующими основными канализационными самотечными коллекторами:

- Канализационный коллектор по Октябрьскому проспекту диаметром 250-300 мм, протяженностью 1700 м;

- Канализационный коллектор по ул. К. Маркса диаметром 200-300 мм, протяженностью 800 м;

- Канализационный коллектор по ул. Воровского диаметром 600 мм, протяженностью 1300 м;

- Канализационный коллектор по улицам 23 июля – К. Либкнехта диаметром 350-500 мм, протяженностью 3800 м;

- Канализационный коллектор по ул. 128-ой Стрелковой дивизии диаметром 500 и 800 мм, протяженностью 596 м.

Коллектор по Октябрьскому проспекту имеет недостаточный диаметр, чтобы  обеспечить нормальную пропускную способность. Коллектор по ул. Воровского от общежития Педагогического университета до дюкерной камеры у кинотеатра «Октябрь» был реконструирован в 1995 году с использованием бестраншейной технологии. Вынесен из-под кинотеатра  «Октябрь», что позволило увеличить его надёжность и устойчивую работу. Коллектор по ул. К. Маркса работает удовлетворительно. Коллектор по улицам 23 июля – К. Либкнехта на некоторых участках имеет уклоны меньше допустимых, что ведёт к заиливанию коллектора.  Коллектор по ул. 128-ой Стрелковой дивизии принимает сточные воды от коллектора, расположенного по ул. Вокзальной и сточные воды, перекачиваемые КНС «Головко». В периоды таяния снега или обильных дождей работает полным сечением, а в остальное время – нормальным наполнением.

Бассейн водоотведения «Запсковья» характеризуется следующими основными канализационными коллекторами:

- Канализационный коллектор по ул. Ипподромной диаметром 800 мм, протяженностью 2155 м;

- Канализационный коллектор по ул. Л. Поземского диаметром 500-600 мм, протяженностью 862 м.

Коллектор по ул. Ипподромной работает с наполнением, близким к максимальному. Дополнительный приём стоков в больших количествах нецелесообразен. Коллектор по ул. Л. Поземского работает с максимальным наполнением, принятие дополнительных стоков в больших количествах невозможно.

Канализационный коллектор, проложенный по ул. Л. Поземского, продолжается по набережной р. Великой. Проложен из сборных железобетонных труб диаметром 1200 мм. Трубы изготовлены из низкокачественного бетона, прокладка выполнена со значительными монтажными дефектами. Коллектор уложен непосредственно в берег р. Великой с уклонами, которые превышают максимально допустимые значения. Необходимо проведение ремонтных работ и укрепление основания участков коллектора.

Канализационные сети «Запсковья» принимают сточные воды северного, северо-восточного и восточного районов города (с ул. Н. Васильева, Алмазной, Л. Поземского, Крестовского шоссе).

Бассейн водоотведения  «Завеличья»  характеризуется следующими основными коллекторами:

- Канализационный коллектор по Ольгинской набережной, ул. М. Горького диаметром 300, 350, 600 мм, протяженностью 1400 м;

- Канализационный коллектор по ул. Петровской диаметром 500 мм, протяженностью 11237 м;

- Канализационный коллектор по ул. Киселёва диаметром 600 мм, протяженностью 1663 м,

- Канализационный коллектор по ул. Западной диаметром 1200 мм, протяженностью 1826 м.

Коллектор по Ольгинской набережной принимает стоки из центральной части города и части «Завеличья». Коллектор проложен непосредственно по берегу р. Великой. Данный коллектор из-за незначительных уклонов периодически заиливается,  что приводит к его перегрузке. В связи с этим его периодически промывают с использованием специальной техники.

Коллектора по ул. Петровской и ул. Киселёва являются основными коллекторами, принимающими нагрузку с «Завеличья». Работают с наполнением, превышающим нормальное.

Коллектор по Рижскому проспекту диаметром 300-500 мм, протяженностью 1700 м и коллектор по ул. Коммунальной диаметром 300 мм, протяженностью 1270 м, работают в нормальном режиме.

Канализационный коллектор диаметром 1200 мм по ул. Западной в настоящее время недогружен. Данный коллектор принимает сточные воды от КНС «Юбилейная»,  западной части города: микрорайонов города № 7 и № 8, «Рижский», с ул. Кузбасской дивизии, от бывшей птицефабрики «Первомайская». Данный коллектор построен с учётом перспективного развития города.

Система водоотведения «Завокзального» района характеризуется следующими основными канализационными коллекторами:

- Канализационный коллектор по ул. Песочной диаметром 150-400 мм, протяженностью 1000 м;

- Канализационный коллектор по улицам С. Ковалевской и И. Головко диаметром 400 мм, протяженностью 450 м.

Данные коллектора работают с наполнением, превышающим нормальное. Принятие сточных вод от перспективного развития в этом районе практически невозможно.

- Основные проблемы водоотведения с объектов г. Пскова.

- Многие магистральные коллекторы имеют участки с уклонами меньше минимально допустимых. В результате чего эти участки периодически заиливаются, что ведёт к образованию подпора на сетях канализации.

- Неравномерное отведение стоков по основным коллекторам. В результате чего одни магистральные коллекторы перегружены, другие – недогружены.

- Некоторые канализационные насосные станции перекачивают стоки с использованием только одной напорной линии (а не по двум, как положено) в связи с износом, ветхим состоянием, что создаёт дополнительные эксплуатационные расходы «Горводоканалу».

- Некоторые окраинные районы города не имеют системы централизованной канализации, что создаёт неблагоприятную экологическую ситуацию.

- Проблемы так называемых «брошенных» сетей канализации, не имеющих хозяев. Как правило, эти сети находятся в очень плохом состоянии, некоторые участки имеют контруклоны или уклоны меньше допустимых. Отсутствует какая-либо  техническая документация.

- Основные направления в решении проблем водоотведения:

- Участки канализационных коллекторов, где уклон меньше допустимого или при наличии контруклона, необходимо постоянно промывать. МП г. Пскова «Горводоканал» по проекту Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ «Городское водоснабжение и канализация» приобрело две гидродинамические машины нового поколения специально для  промывки магистральных коллекторов канализации.

- Произвести разгрузку магистрального коллектора по ул. Ипподромной, путём переключения стоков коллектора по Крестовскому шоссе в канализационный коллектор по ул. Вокзальной. Выполнение этого мероприятия также позволит разгрузить маломощную КНС «Молокозавод». В результате увеличится поступление стоков на недостаточно загруженную канализационную насосную станцию РНС по коллектору диаметром 1200 мм по ул. Западной. Для выполнения этого мероприятия необходимо проложить трассу длиной около 400 м  в две нитки диаметром по 250 мм.

- Необходимо провести капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» диаметром 600 мм, протяженностью 2600 м; от КНС «Головко» диаметром 300 мм, протяженностью 500 м. Для данных случаев целесообразно применить метод санации трубопровода путём прокладки «чулка».

- Разработать проект и приступит к его реализации по канализованию районов, не имеющих централизованной системы канализации.

- Упорядочить систему передачи бесхозных («брошенных») сетей канализации «Горводоканалу», создать техническую и экономическую базу для эксплуатации этих сетей.

- В соответсвии со Схемой территориального планирования Псковской области, утвержденной Постановлением Администрации области от 30.03.2012 № 155 (с изменениями от 05.07.2018), предусмотрено мероприятие по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Пскове на первую очередь реализации СТП области.

- Перечень мероприятий по развитию канализационных сетей города

Для развития системы канализации района «Запсковье», с учётом перспективной застройки, необходимо выполнить корректировку ранее разработанного рабочего проекта институтом «Псковгражданпроект» по реконструкции системы. Рабочим проектом предполагается выполнение следующих  мероприятий:

- Строительство самотечного магистрального коллектора диаметром 1000 мм от камеры гашения двух уже построенных напорных ниток диаметром 400 мм от КНС  «ул. Труда» в районе Сиреневого бульвара до проектируемой КНС на ул. Ижорского батальона, по улицам Линейной, Л. Поземского, Ижорского батальона. Длина трассы самотечного коллектора составляет 2513 м.

- Строительство канализационной насосной станции на ул. Ижорского батальона мощностью согласно проекта.

- Строительство двух ниток напорной канализации диаметром по 600 мм от вышеуказанной насосной станции. Трасса напорной канализации проходит вдоль ул. Технической, вдоль проектируемой ул. Славянской, вдоль дороги на дер. Хотицы с поворотом через р. Великая и, после дюкерного перехода – до приёмной камеры ГОСК. Длина трассы составляет 4441 м.

Благодаря выполнению мероприятий по развитию сетей канализации «Запсковья» перестанут перегружаться основные коллекторы г. Пскова, а также канализационная насосная станция «ГНС».

Для развития системы канализации «Завеличья»  все стоки от пятен застройки этого района города самостоятельной канализацией направлять в канализационный коллектор диаметром 1200 мм на подходе к канализационной насосной станции «РНС». Необходимо запроектировать и реализовать канализование индивидуальной застройки по ул. Яна Райниса – дер. Малые Гоголи,  расположенной на территории второго пояса санитарной охранной зоны водозаборных сооружений города Пскова.

В районе «Кресты» необходимо построить сеть напорной канализации от вновь построенной канализационной насосной станции  внутри проектируемого квартала на 1000 квартир по Ленинградскому шоссе, минуя жилой массив по противоположной стороне шоссе до коллектора диаметром  400 мм  на  КНС «Пригородная».  Длина трассы – 600 м,  диаметр двух ниток – 200 мм.

- Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города

| № п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство13,8 км канализационных сетей. | 2010-2016 гг. |
|  | Строительство 21,2 км канализационных сетей. | 2016-2025 гг. |
| 2 | Строительство самотечного магистрального коллектора (2,51 км) диаметром 1000мм от КНС «ул.Труда» до проектируемой КНС на ул. Ижорского батальона, по ул. Линейной, Л. Поземского, Ижорского батальона. | 2010-2025 гг. |
| 3 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» (2,6км); от КНС «Головко» (0,5км). | 2010-2025 гг. |
| 4 | Построить сеть напорной канализации в районе «Кресты» (0,6км) от вновь построенной насосной станции до коллектора на КНС «Пригородная». | 2010-2025гг. |
| 5 | Планомерно разработать и реализовывать проекты на строительство систем водоотведения в тех районах города, в которых отсутствует централизованная система водоотведения. | 2010-2035 гг. |
| 6 | Упорядочить систему передачи бесхозных сетей канализации МП г. Пскова «Горводоканал», создать техническую и экономическую базу для эксплуатации этих сетей до признания их судом бесхозяйными. | 2010-2025 гг. |
| 7 | Необходимо провести капитальный ремонт ветхих трубопроводов напорной канализации. Для выполнения подобных работ целесообразно применять метод санации трубопроводов. | 2019-2025 гг. |
| 8 | Произвести разгрузку магистральных коллекторов путём переключения стоков в не загруженные канализационные коллекторы, находящиеся в непосредственной близости. | 2019-2025 гг. |
| 9 | Участки канализационных коллекторов, где уклон меньше допустимого или при наличии контруклона, необходимо постоянно промывать. А также составить план поэтапной замены. | 2019-2025 гг. |
| 10 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). | 2019-2025 гг. |

- Расход  сточных вод от жилой и общественной застройки на первую очередь.

Таблица № 8.

| № п/п | Застройка | Норма водо-отведения л/сутки на 1 человека | Количество населения тыс. человек | Водоотве-дение тыс. м³/сутки | Коэффици-ент суточной неравномер-ности | Водотведе-ние тыс. м³/макс. сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Завеличье |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 66,2 | 19,86 | 1,2 | 23,83 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 2,3 | 0,69 | 1,2 | 0,828 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 230 | 4,2 | 1,050 | 1,2 | 1,260 |
| II. Запсковье |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 51,3 | 15,39 | 1,2 | 18,468 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 5,6 | 1,68 | 1,2 | 2,016 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 230 | 10,0 | 3,0 | 1,2 | 3,60 |
| III. Центральный (всё междуречье Псковы, Великой, Черёхи) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 300 | 33,8 | 10,140 | 1,2 | 12,168 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 6,5 | 1,950 | 1,2 | 2,340 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 230 | 9,1 | 2,275 | 1,2 | 2,730 |
|  | Итого по городу: |  |  | 56,035 |  | 67,242 |

Расход сточных вод от жилой и общественной застройки

на расчётный срок.

- Таблица № 9

| № п/п | Застройка | Норма водо-отведения л/сутки на 1 человека | Количество населения тыс. человек | Водоотве-дение тыс. м³/сутки | Коэффици-ент суточной неравномер-ности | Водотведе-ние тыс. м³/макс. сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Завеличье |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 52,8 | 15,840 | 1,2 | 19,008 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 2,2 | 0,66 | 1,2 | 0,792 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 250 | 3,0 | 0,75 | 1,2 | 0,900 |
| II. Запсковье |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 53,7 | 16,110 | 1,2 | 19,332 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 15,5 | 4,65 | 1,2 | 5,58 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 250 | 9,4 | 2,35 | 1,2 | 2,82 |
| III. Центральный (всё междуречье Псковы, Великой, Черёхи) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 300 | 28,2 | 8,46 | 1,2 | 10,152 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 8,3 | 2,49 | 1,2 | 2,988 |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 250 | 6,9 | 1,725 | 1,2 | 2,070 |
|  | Итого по городу: |  |  | 53,035 |  | 63,642 |

- Суммарные расходы сточных вод.

- Таблица № 10

| Наименование | I очередь тыс. м³/сутки |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесу-точный | максималь-ный | среднесу-точный | максималь-ный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 56,035 | 67,242 | 53,035 | 63,642 |
| Промышленность, | 14,224 | 14,224 | 13,512 | 13,512 |
| Прочие и неучтённые расходы, 5 % | 2,802 | 3,362 | 2,652 | 3,182 |
| ИТОГО | 73,061 | 84,828 | 69,199 | 80,336 |

- СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Энергоснабжение

    - Электроснабжение

- Существующее положение

Электроснабжение г. Пскова осуществляется в настоящее время по сетям 330 кВ ПАО «ФСК ЕЭС». Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-запада» осуществляет услуги по транспорту и распределению электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже. Связь с энергосистемой осуществляется на напряжении 330 кВ по линиям Л412-от Ленинградской АЭС «Сосновый Бор» и Л411-от Дедовической ГРЭС через подстанции ПС 110 кВ Псков (ПС 53) и ПС 110 кВ Великорецкая (ПС 102).

Собствен ых энергогенерирующих источников в городе нет.

Покупку необходимого количества электроэнергии на нужды города осуществляет ОАО «Псковэнергоагент» на Оптовом Рынке Электроэнергии и Мощности России.

Потребление энергии по ПС 110 кВ на территории г. Пскова на период 2018 г. составило 636,749 млн. кВт*ч.

| № п/п | Наименование подстанции | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. кВт*ч | млн. кВт*ч | млн. кВт*ч |
| 1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | 161,168 | 154,475 | 151,085 |
| 2 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | 69,155 | 66,343 | 67,136 |
| 3 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) | 19,851 | 21,737 | 22,927 |
| 4 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | 50,873 | 50,193 | 49,567 |
| 5 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) | 30,388 | 28,21 | 23,66 |
| 6 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | 56,914 | 59,052 | 58,178 |
| 7 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | 138,238 | 134,266 | 140,403 |
| 8 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) | 50,69 | 51,264 | 52,182 |
| 9 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | 47,238 | 49,811 | 47,322 |
| 10 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) | 21,129 | 23,299 | 24,289 |

Как видно из таблицы, с 2016 по 2018 годы произошло увеличение потребления электроэнергии на ПС 110 кВ Северная (ПС 100) (на 15 %), ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) (на 2 %), ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) (на 2 %), ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) (на 3 %), ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) (на 0,2 %) и ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) (на 15 %). При этом суммарно потребление электроэнергии подстанциями 110 кВ, находящимися на территории г. Пскова, снизилось на 8,895 млн. кВ*ч (на 1,4 %) относительно 2016 г. и составило 636,749 млн. кВт*ч.

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется от 11 центров питания, в том числе от 1 подстанции напряжением 330 кВ и от 10 подстанций напряжением 110 кВ.

Распределение потребляемой электроэнергии по районам города в процентном отношении составляет:

- Район «Завеличья» (ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283), ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175), ПС 110 Осыно (ПС 75)) – 23,8 %,

- Район «Запсковья» (ПС 110 Псков (ПС 53), ПС 110 Осыно (ПС 75), ПС 110 Северная (ПС 100) – 37,45 %,

- Район «Центральный» междуречье Великой, Псковы, Черехи (ПС 110 кВ Псков (ПС 53), ПС 110 кВ Заводская (ПС 328), ПС 110 кВ Речная (ПС 126), ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) – 30,75 %,

- Потребители пригородов – около 8 %.

Анализ загрузки трансформаторов подстанций 110 кВ и выше на территории 
г. Пскова показал, что максимальная загрузка трансформаторов была отмечена преимущественно (кроме ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) и ЭТЗ (ПС (399)) в зимний день контрольного замера (19.12.2018). При этом загрузка трансформаторов в аварийном режиме при отключении одного из трансформаторов (режим n-1) составила от 26 до 95 % от нормативной мощности. Наиболее загруженным центром питания является ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) – загрузка трансформаторов в аварийном режиме составила 95 % от нормативной мощности. По ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) и ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) максимальная загрузка трансформаторов была зафиксирована в летний день конрольного замера (19.06.2019) и составила в аварийном режиме 37 % и 34 % соответсвенно.

По всем подстанциям напряжением 110 кВ и выше на территории г. Пскова загрузка трансформаторов находится в допустимых пределах.

ПС 110 кВ Завеличье – одна из ключевых подстанций в областном центре. Она является источником электроснабжения порядка 50 тыс. жителей г. Пскова и свыше двадцати прилегающих к областному центру населенных пунктов. В последние годы загруженность ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) приблизилась к максимально допустимой, и она стала закрытым центром питания для технологического присоединения новых заявителей.

В 2019 г. была произведена реконструкция ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) (замена Т-1, Т-2 2x25 МВА на 2x40 МВА, ОРУ-110 В-110-8 шт.).

Реконструкция позволила повысить надежность работы системообразующей сети Псковской энергосистемы и снизить дефицит мощности в этой части города.

Длина существующих линий напряжением 110 кВ от ПС 110 кВ Псков (ПС 53) до подстанций составляет – 53,6 км.

- Проектное предложение

на I-ую очередь

Годовое потребление электроэнергии на I–ую очередь составит:

- для коммунально-бытовых потребителей при числе часов использования максимума в год 4000 – 342700 тыс. мВт час в год, с учетом потребителей за городской чертой – 25800 тыс. мВт. час. в год . Нормативные показатели занижены.  По данным Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и анализу по фактическому потреблению электроэнергии на нужды культурно-бытовых потребителей коэффициент роста составляет в среднем 1,0223 в год. Расчет коэффициента роста выполнен методом интерполяции по данным за период с 1998 по 2007.  При таком темпе роста расхода электроэнергии на нужды коммунально-бытовых потребителей на нормативный расход в 2480 кВт.ч./чел. в год с годовым числом часов использования максимума эл. нагрузки г. Псков  в лучшем случае выйдет к 2030г.

- для промышленных потребителей при числе часов использования максимума в год 2500 из расчета прироста 3 % в год – 140200 тыс мВт. ч. в год.

- Потребление энергии сетевыми приемниками будет составлять 11 800 тыс. кВт час в год.

(в часы максимума нагрузка будет составлять: 148,88 мВт, 165 мВА,

в том числе:

- Район «Завеличья» (ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283), ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175), ПС 110 кВ Осыно (ПС 75)) – 33,2 мВт, 36,9 мВА.

- Район «Запсковья» (ПС 110 кВ Псков (ПС 53), ПС 110 кВ Осыно (ПС 75), ПС 110 кВ Северная (ПС 100)) – 66,5 мВт, 73,9 мВА.

- Район «Центральный» междуречье Великой, Псковы, Черехи (ПС 110 кВ Псков (ПС 53), ПС 110 кВ Завеличье (ПС 328), ПС 110 кВ Речная (ПС 126), ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198)) – 42,66 мВт, 47,4мВА.

- Пригород – 6,2 мВт,6,8 мВА.

- На расчетный период

Годовое потребление электроэнергии на расчетный период составит:

- для коммунально-бытовых потребителей при удельном расходе электроэнергии 1849 квт. ч/чел. – 332800 тыс. мВт час в год, в том числе потребителей за городской чертой – 35800 тыс. мВт. час. в год . Нормативный показатель снижен. По данным Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и анализу по фактическому потреблению электроэнергии на нужды культурно-бытовых потребителей коэффициент роста  составляет в среднем 1,0223 в год. Расчет коэффициента роста выполнен методом интерполяции по данным за период с 1998 по 2007. Темпы роста электропотребления сохраняются и на перспективу.

- для промышленных потребителей при числе часов использования максимума в год 2500 из расчета прироста 3 % в год – 188750 тыс. мВт. ч. в год. Потребление энергии сетевыми приемниками будет составлять 11 800 тыс. кВт час в год.

(в часы максимума нагрузка будет составлять: 173,7 мВт, 193,0 мВА.

Потребление энергии сетевыми приемниками понизится за счет уменьшения потерь мощности в трансформаторах 110/10 кВ (загрузка новых трансформаторов предусматривается на 65 % в нормальном режиме работы, 130 % - в аварийном) и будет составлять 9800 тыс. кВт час в год.

- Район «Завеличья» (ПС №283, ПС №175, ПС №75) – 	34,2мВт, 38,0мВА.

- Район «Запсковья» (ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283), ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175), ПС 110 кВ Осыно (ПС 75)) – 82,3 мВт, 91,5 мВА.

- Район «Центральный» междуречье Великой, Псковы, Черехи (ПС 110 кВ Псков (ПС 53), ПС 110 кВ Завеличье (ПС 328), ПС 110 кВ Речная (ПС 126), ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198)) – 50,4 мВт, 56 мВА.

- Пригород – 6,2 мВт,6,8 мВА.

При формировании проектных мероприятий в генеральном плане учитывалась следующая нормативная документация:

- Схема и программа развития электроэнергетики Псковской области на 2020-2024 годы, утвержденная указом Губернатора Псковской области от 14.07.2020 № 134-УГ/Комплексная программа развития электрических сетей на территории Псковской области на пятилетний период 2020-2024 гг.;

- Комплексная программа развития электрических сетей напряжением ниже 35 кВ на территории г. Пскова на период 2020-2024 гг.

- Схема территориального планирования Псковской области.

Таким образом, для подключения к сетям электроснабжения возрастающих электрических нагрузок существующего жилого фонда, нового строительства, в соответствии с Генеральным планом, и повышения надежности электроснабжения потребителей города потребуется:

| № п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей общей протяженностью 28,83 км. | 2019-2025 гг. |
| 2 | Строительство ВЛ 330 кВ Псков-Лужская (ВЛ-13), (Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено), в границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская. | 2016-2025 гг. |
| 3 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ Псков (замена АТ-1, АТ-2, мощностью по 200 МВА, 16 РЗА) (рекомендуемый год реализации – 2022). | 2019-2025 гг. |
| 4 | Реконструкция ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности. | 2019-2025 гг. |
| 5 | Реконструкция ПС 110 кВ Речная (ПС 126) с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности (рекомендуемый год реализации – 2024). | 2019-2025 гг. |
| 6 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 7 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 8 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 9 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 10 | Строительство электросетевых объектов напряжением 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 10.1 | Строительство БКТП 10/04 кВ (ТП-679Н), строительство КЛ 10 кВ в г. Пскове, г. Псков, Рижский пр., д.21; | 2019-2025 гг. |
| 10.2 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (2x0,63 МВА) (ТП-200Н). Строительство КЛ-6 кВ (0,382 км) в рассечку ТП-200 – ТП-220, г. Псков, ул. Яна Райниса, в районе пересечения с ул. Юбилейной; | 2019-2025 гг. |
| 10.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,2 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,650 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя, | 2019-2025 гг. |
| 10.4 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (294 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, г. Псков, Комсомольский пер., д. 7; | 2019-2025 гг. |
| 10.5 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-211 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-211 – ТП-212, г. Псков, ул. Свердлова; | 2019-2025 гг. |
| 10.6 | Строительство БКПТ-10/0,4 кВ (2x0,4 МВА) (ТП-273Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 – ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. № 48; | 2019-2025 гг. |
| 10.7 | Строительство КЛ-10 кВ (1,850 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка, | 2019-2025 гг. |
| 10.8 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (2x0,16 МВА) (ТП-85Н), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,03 км) ТП-85 – ТП-235, г. Псков, ул. Ипподромная, д. 34; | 2019-2025 гг. |
| 10.9 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ (ТП-314Н), г. Псков, Кресты ДОС; | 2019-2025 гг. |
| 10.10 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x0,1 МВА) (ТП-157Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,07 км) ТП-157 – ТП-126, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 43; | 2019-2025 гг. |
| 10.11 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x1 МВА) (ТП-35Н) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2x1,4 км) РП-35 – РП-ДСК, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. № 25; | 2019-2025 гг. |
| 10.12 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (0,400 МВА); перезаводка КЛ-10/0,4 кВ от ТП № 403 в проектируемую ТП-10/0,4 кВ (ТП-403Н), г. Псков, ул. Новгородская, д. 13; | 2019-2025 гг. |
| 10.13 | Строительство КЛ-10 кВ (3,8 км) от ТП-633, ТП-654 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя (ТП-633Н – Леруа Мерлен), г. Псков; | 2019-2025 гг. |
| 10.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (0,025 МВА) (ТП-601Н); КЛ-10 кВ (0,04 км) ТП-601 – ТП-656, г. Псков, проезд Гаражный; | 2019-2025 гг. |
| 10.15 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,16 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,3 км) ПС-328 – ТП-294, г. Псков, ул. Новаторов, д.2. | 2019-2025 гг. |
| 11 | Предлагаемые электросетевые мероприятия для обеспечения перспективных объектов: | 2019-2025 гг. |
| 11.1 | Строительство 8 ТП (ТП Запсковье 1-8) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая в районе Запсковья с сетью 10 кВ (9,6 км) от ПС 110 кВ Овсище (ПС-282), (предполагаемый год реализации – 2021 (1 шт.), 2022 (2 шт.), 2023 (3 шт.), 2024 (2 шт.)); | 2019-2025 гг. |
| 11.2 | Строительство новой ТП (ТП Центр) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА в Центральном районе. Строительство двух линий 10 кВ РП-1 – ТП-Центр (2x0,25 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.3 | Строительство новой ТП (ТП-219Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x630 кВА. Строительство заходов ЛЭП Псков-ТП-219 на ТП-219Н (2x0,4 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.4 | Строительство новой ТП (ТП-138Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x250 кВА. Строительство двух линий 10 кВ ТП-153 – ТП-138Н (2x0,35 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.5 | Строительство новой ТП (ТП-510Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух линий 10 кВ КТП-510 – ТП-510Н и ТП-1449 – ТП-510Н (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.6 | Строительство новой ТП (ТП-392Н) напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух заходов линии 6 кВ ТП-293 – КТП-292 (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.7 | Строительство двух новых ТП (ТП-Гринфилд1 и ТП-Гринфилд2) напряжением 10/04 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая. Строительство заходов линии 10 кВ ТП-312 – ТП-311 на ТП-Гринфилд1 (2x0,3 км) и строительство заходов линии 10 кВ РП-20 – ТП-387 на ТП-Гринфилд2(2x0,1 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.8 | Реконструкция ТП-436 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА; | 2019-2025 гг. |
| 11.9 | Реконструкция ТП-228 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВА мощностью 250 кВА и 320 кВА на трансформаторы мощность. 2x400 кВА. | 2019-2025 гг. |
| 12 | Реконструкция объектов в электрических сетях 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 12.1 | Реконструкция ТП-138 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.2 | Реконструкция ТП-249 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,63 МВА на 2x1 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.3 | Реконструкция ТП-640 с заменой трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА на 0,25 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.4 | Реконструкция РП-21 с заменой трансформаторов 10/0,4 мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.5 | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 0,1810 МВА на 0,25 МВА. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6кВ). | 2019-2025 гг. |

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, предусмотрено строительство ВЛ 13 ВЛ 330 кВ Псков-Лужская (Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено), в границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская.

Расчет нагрузок по планировочным районам на I очередь

| № п/п | Наименование | Численность населения (тыс. чел.) | Нагрузка МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завеличье |  |  |
| 1 | ##### Новое строительство | 4,1 | 2,8 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 68,6 | 46,0 |
|  | Итого | 72,7 | 48,8 |
|  | Запсковье |  |  |
| 1 | Новое строительство | 20,9 | 14,2 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 46,0 | 30,8 |
|  | Итого | 66,9 | 45,0 |
|  | Центральный (все междуречье Псковы, Великой, Черехи) |  |  |
| 1 | Новое строительство | 2,8 | 1,9 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 47,6 | 31,9 |
|  | Итого | 50,4 | 33,8 |
|  | Всего по городу |  |  |
| 1 | Новое строительство | 27,8 | 18,9 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 162,2 | 108,7 |
|  | Итого | 190,0 | 127,6 |

Расчет нагрузок выполнен с применением удельных расчетных нагрузок электроприёмников квартир жилых зданий и коттеджей в соответствии с табл.2.1.1н, табл.2.1.1н РД34.20.185-94(1999 ред.) интерполяцией.

- Расчет нагрузок по планировочным районам на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс.чел. | Нагрузка МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завеличье |  |  |
| 1 | ##### Новое строительство | 5,6 | 3,8 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 52,4 | 35,1 |
|  | Итого | 58,0 | 38,9 |
|  | Запсковье |  |  |
| 1 | Новое строительство | 43,8 | 30,0 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 34,8 | 23,31 |
|  | Итого | 78,6 | 53,31 |
|  | Центральный (все междуречье Псковы, Великой, Черехи) |  |  |
| 1 | Новое строительство | 7,2 | 4,9 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 36,2 | 24,25 |
|  | Итого | 43,4 | 29,15 |
|  | Всего по городу |  |  |
| 1 | Новое строительство | 56,6 | 38,49 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 123,4 | 82,68 |
|  | Итого | 180,0 | 121,17 |

    - Теплоснабжение

- Существующее  положение

Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети» является крупнейшим теплоэнергетическим предприятием г. Пскова, играющим важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности города. Тепловая энергия необходима для создания в г. Пскове благоприятных комфортных условий для эффективной работы и полноценного отдыха жителей.

В хозяйственном ведении предприятия находится 21 газовая и одна угольная котельные, общей установленной мощностью 934 Гкал/час что составляет 92 % от мощности котельных всего города.

Предприятие эксплуатирует 280 км тепловых сетей и 77 центральных тепловых пунктов. Резервируемые тепловые сети составляют 65% общей протяженности – тепловых сетей предприятия. К тепловым источникам, эксплуатируемым предприятием, подсоединено около 1600 потребителей тепловой энергии, в связи с низким уровнем эксплуатации теплоисточников и тепловых сетей ведомственными организациями. В последние годы наблюдается тенденция передачи ведомственных теплоисточников и тепловых сетей в хозяйственное ведение предприятия, а также переключение потребителей от ведомственных источников тепла к тепловым сетям предприятия.

Характер существующей схемы теплоснабжения г. Пскова определяется сложившейся планировкой, наличием промзоны, кварталов многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной застройки. Основные предприятия города и многоэтажная застройка охвачены централизованным теплоснабжением. В индивидуальной и частично 2-3 этажной застройке теплоснабжение осуществляется от газовых отопительных котлов, а также от печного отопления.

- Источники теплоснабжения.

Основными источниками теплоснабжения являются две наиболее мощные котельные:

- котельная Северо-восточного промузла (далее – СВПУ) (установленная мощность 430 Гкал/ч)

- районная котельная Завеличья (установленная мощность 163,3 Гкал/ч);

- 10 крупных котельных с установленной мощностью более 25 Гкал/ч;

- 24 котельные с установленной мощностью от 5 до 25 Гкал/ч;

- около 100 мелких котельных с установленной мощностью менее 5 Гкал/ч.

На котельных с установленной мощностью свыше 5 Гкал/ч в качестве топлива используется газ. В городе осталось незначительное количество теплоисточников малой мощности ( до 5 Гкал/час), работающих на угле. В основном это ведомственные котельные, находящиеся на окраине города. По мере передачи их в муниципальную собственность  с последующей передачей их в хозяйственное ведение МП «ПТС» происходит перевод их на газовое топливо при условии наличия в непосредственной близости от них газовых сетей высокого давления.

В настоящее время в хозяйственном ведении МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» (ПТС) находится одна угольная котельная, установленной мощностью 0,8Гкал/час, для отопления школы № 16 по Ленинградскому шоссе 49. Вновь принятая угольная котельная установленной мощностью 2Гкал/час по ул. Луговой в поселке «Лесхоз» в январе 2009г. она будет переведена на газовое топливо. 3 крупных котельных (СВПУ, PKNi, Элтерм) имеют резервное топливо – мазут.

Тепловые нагрузки потребителей г. Пскова сведены в табл. 1, а покрытие тепловых нагрузок и установленные мощности существующих котельных – в табл. 2.

Тепловые сети. В городе существует несколько теплофикационных систем, большинство из которых соединены перемычками с крупными котельными, имеющими резервное топливо – мазут.

По селитебной территории тепловые сети выполнены подземно в непроходных каналах или бесканально с использованием трубопроводов в изоляции на основе пенополиуретана; по ул. Инженерной, промзоне и частично жилой застройке надземно на низких и высоких опорах.

Отпуск тепла от основных котельных осуществляется по температурному графику 150/70°С, вид теплоносителя – вода. Фактический уровень тепловых потерь составляет до 12%. Основное топливо газовое, резервное – мазут. Установленная мощность теплоисточников предприятия – 934 Гкал/час. Подключенная нагрузка – 697,91 Гкал/час. Резерв мощности теплоисточников составляет – 236 Гкал/час

- Тепловые нагрузки потребителей г. Пскова

- Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| I | Жилищно-коммунальный сектор – всего: | 614 |
|  | в том числе: |  |
|  | 1. Исторический центр и привокзальный район | 172 |
|  | 2. Запсковье | 142 |
|  | 3. Завеличье | 300 |
| II | Промышленность | 207 |
| III | Прочие потребители | 33 |

- Установленные мощности и баланс покрытия тепловых нагрузок

- Таблица 2

| наименование | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Баланс покрытия тепловых нагрузок Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| А. Потребность |  | 855 |
| Б. Покрытие | 1437 | 855 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Котельная СВПУ | 430 | 269,93 |
| 2. Районная котельная Завеличья | 163,3 | 84 |
| 3. Котельная АВАР | 84 | 45 |
| 4. Котельная № 20 | 81 | 56 |
| 5. Котельная КЭЧ по Палкинскому шоссе | 56 | 21 |
| 6. Котельная з-да «Псковводконструкция» | 45 | 15 |
| 7. Котельная з-да «Псковмаш» | 40 | 25 |
| 8. Котельная з-да «ЖБИ-3» | 38 | 9 |
| 10. Котельная з-да «ЭКПД» | 36 | 13 |
| 11. Котельная по ул. Конная, 6 | 36 | 31 |
| 12. Котельная з-да «Плескава» | 35 | 15 |
| 13. Прочие котельные от 25 до 5 Гкал/ч | 287 | 187 |
| 14. Котельные мощностью менее 5 Гкал/ч | 121 | 121 |
| 15. Индивидуальные источники | 33 | 33 |

- Проектное  предложение

Расчеты годового расхода тепла  на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию выполнены согласно СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» и СниП 41-02-2003 «Тепловые сети» СниП II-34-76 часть II «Нормы проектирования»

- Максимальные тепловые нагрузки для строительства I очереди строительства

Составляют  	   -  152,351 Гкал/час,

Для проведения надежного теплоснабжения города в связи со строительством новых микрорайонов необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения и строительством новых (см. таблицу № 2):

район Завеличье

На землях Псковского района  ОПХ «Родина» район планирует  построить жилой район многоэтажной застройкой. В связи с этим, учитывая большие подключаемые тепловые нагрузки (до 100 Гкал/час), необходимо:

- Выполнить реконструкцию существующей головной теплотрассы диаметром 500 мм от котельной «Районная» до Рижского проспекта в подземном исполнении и с увеличением диаметра на 600 мм общей протяженностью 566 м в 2-х трубном исчислении и с последующей разводкой от неё тепловых сетей по проектируемому микрорайону.

- Выполнить проектирование и строительство отдельной газовой котельной – когенерационной установки (учитывая большую подключаемую тепловую нагрузку) с разводящими тепловыми сетями по микрорайону.

В границах улиц Рокоссовского – Кузбасской дивизии строится микрорайон на землях Псковского района на площади 13 га на 12000 человек.

- Для теплоснабжения этого микрорайона необходимо строительство новой теплотрассы диаметром 350 мм от улицы Байкова до строящегося микрорайона общей протяженностью 837 м в 2-хтрубном исчислении (заказчик ООО «ЭГЛЕ»).

- В городе:

В границах улиц Коммунальная – Народная – Петровская – Кузбасской дивизии строится микрорайон «Южный» с многоэтажной застройкой, подключаемая нагрузка 5,3 Гкал/час.

Для теплоснабжения необходимо:

          - выполнить техническое перевооружение котельной № 17 по улице Коммунальная, 22 с установкой 2-х водогрейных котлов КВГ-4,65 МВт;

          - выполнить строительство головной теплотрассы диаметром 300 мм от котельной № 17 до улицы Коммунальная длиной 665 м со строительством разводящих сетей по микрорайону;

          - выполнить строительство новых котельных в районах новой жилой застройки (4 объекта).

Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности предоставления услуг в сфере теплоснабжения, а также улучшение экологической ситуации в городе, в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» на 2016-2025 гг., утвержденной Постановлением Администрации города Пскова от 01.02.2016 № 98:

          - установка автономных источников электроснабжения на крупных котельных города;

          - перевод на закрытую схему горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов горячее водоснабжение которых осуществляется по открытой системе;

          - замена фильтров ХВО на автоматическую систему химводоподготовки;

          - замена кожухотрубных подогревателей на пластинчатые;

          - реконструкция магистральных участков тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции;

          - применение технологии частотного регулирования и автоматизации систем теплоснабжения города.

Район  Запсковье

1. в границах улиц Труда – Звёздная Юности – Инженерная планируется жилая многоэтажная застройка (источник теплоснабжения – котельная № 9 «СВПУ»)

Для обеспечения теплоснабжения этой зоны необходимо:

- строительство новой теплотрассы диаметром 500 мм от тепловой камеры на пересечении улиц Инженерная – Алтаева, по улице Инженерной до существующей тепловой камеры по улице Звёздной протяженностью 825 м и далее с выполнением реконструкции существующих теплотрасс Ду 400 и Ду 300 по улице Звёздной (до тепловой камеры у жилого дома Звёздная, 10 с увеличением диаметра до 500 мм, протяженностью ≈ 644 м.

- Для теплоснабжения планируемой застройки в границах улиц Юности и Сиреневого бульвара необходимо:

  - строительство новой теплотрассы от тепловой камеры у жилого дома Звёздная, 10 до многоэтажной застройки диаметром 350400 мм протяженностью ≈ 250м.

  - Одновременно с новым строительством необходимо выполнить перевод существующих жилых домов Звёздная, 12, 14, 16, 18, 20 от ЦТП Звёздная, 15 на закрытую схему горячего водоснабжения,

  - жилые дома № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 по Сиреневому бульвару перевести на закрытую схему ГВС через индивидуальные тепловые пункты ГВС в каждом доме.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) Запсковья, в том числе незастроенные территории, предназначенные для смешанной застройки (северо-восточнее улицы Инженерной, д.д. Терехово, Павшино, Силово – Медведово и др.).

- Предлагается 2 варианта теплоснабжения этой зоны:

1. Строительство нового теплоисточника с подключением к нему проектируемых микрорайонов со строительством новых тепловых сетей и закольцовкой их с существующими магистральными сетями от котельной № 9 «СВПУ».

2. Строительство блочных (модульных) котельных со строительством тепловых сетей. (Вариант принят в генплане как приоритетный)

Для усадебной застройки предусмотреть индивидуальные источники тепла.

«Кресты» (Ленинградское шоссе).

Для теплоснабжения планируемой зоны застройки по Ленинградскому шоссе с потребным количеством тепла 7,5 Гкал/час необходимо выполнить:

- реконструкцию котельной № 11 «Кресты» с установкой водогрейного жаротрубного котла (типа Unimot) мощностью 9,5 МВт с температурным графиком 130/70°С;

- запроектировать и построить теплотрассу диаметром 300350 мм от реконструируемой котельной до нового микрорайона с переходом автомагистрали Санкт-Петербург – Киев длиной 665м.

Группа жилых домов в микрорайоне «Овсище» (микрорайоны №1, 2, 3).

Необходимо выполнить:

- реконструкцию котельной № 10 «Тиконд» с установкой 2-х водогрейных котлов типа КВГМ и восстановлением мазутного хозяйства;

- строительством водопровода городской воды к котельной №10;

- реконструкцию существующей магистральной теплотрассы Ду 300 протяженностью 320 м с увеличением диаметра до 400 мм и далее тепловой сети Ду200 и Ду 150 с увеличением диаметра соответственно до 350 мм на длине 800 м (уточняется проектом) с выходом на теплотрассу к школе №3 по ул. Алехина, 20 и с закольцовкой ее с существующей надземной теплотрассой по улице Ижорского батальона.

Местоположение проектируемых и реконструируемых магистральных тепловых сетей указаны на чертеже «Карта сетей энергоснабжения (теплоснабжение, газоснабжение)».

В результате анализа полученных материалов, выявляются основные проблемы в теплоснабжении города на современном уровне:

- В зонах действия котельной СВПУ, районной котельной Завеличья имеется резерв тепла для нового строительства.

- Существующее горячее водоснабжение, выполненное по открытой схеме в микрорайонах № 9 и 10 на Запсковье и в центре города, не обеспечивает современный уровень комфорта в жилой застройке.

- Годовое потребление тепла на I очередь

Таблица №4

| показатели | вид застройки | потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунально-бытовые нужды |  | отопление |  | предприятия обслуживания населения |  | Промышленность |  |
|  |  | МВт/ час | Гкал/ час | МВт/ час | Гкал/ час | МВт/ час | Гкал/ час | МВт/ час | Гкал/час |
| Завеличье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 тыс. м2 3,7 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная | 4,15 | 3,58 | 50,57 | 43,6 | 2,74 | 2,36 | 15,56 | 13,41 |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | Малоэтажная | 0,44 | 0,38 | 3,34 | 2,88 | 0,18 | 0,16 | 0,84 | 0,72 |
| - | смешанная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 0,44 | 0,38 | 3,34 | 2,88 | 0,185 | 0,16 | 0,87 | 0,72 |
| Итого |  | 5,03 | 4,34 | 57,25 | 49,36 | 3,1 | 2,68 | 17,27 | 14,85 |
| Запсковье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 тыс. м2 16,7тыс.чел | среднеэтажная и многоэтажная | 18,75 | 16,17 | 228,10 | 196,64 | 12,34 | 10,64 | 70,2 | 60,52 |
| 7 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | Малоэтажная | 0,66 | 0,57 | 4,67 | 4,03 | 0,27 | 0,23 | 1,26 | 1,09 |
| 22 тыс. м2 0,8 тыс. чел. | Смешанная | 1,76 | 1,52 | 14,7 | 12,67 | 0,82 | 0,71 | 3,36 | 2,9 |
| 82 тыс. м2 3,1 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 6,82 | 5,88 | 54,78 | 47,23 | 3,08 | 2,66 | 1,3 | 11,23 |
| Итого |  | 27,99 | 24,14 | 302,25 | 260,57 | 16,51 | 14,24 | 76,12 | 75,74 |
| район Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | Среднеэтажная | 1,01 | 0,87 | 12,64 | 10,9 | 7,18 | 6,19 | 3,78 | 3,26 |
| 10 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | Малоэтажная | 0,66 | 0,57 | 6,68 | 5,76 | 0,37 | 0,317 | 1,26 | 1,09 |
| 18 тыс. м2 0,7 тыс. чел. | Смешанная | 1,54 | 1,33 | 12,03 | 10,37 | 6,78 | 5,85 | 2,95 | 2,54 |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 1,97 | 1,7 | 16,7 | 14,4 | 0,94 | 0,81 | 3,78 | 3,26 |
| Итого |  | 5,18 | 4,47 | 48,05 | 41,43 | 15,27 | 13,17 | 11,76 | 10,15 |
| Всего по потребителям |  | 38,2 | 32,95 | 407,56 | 351,36 | 34,88 | 30,09 | 105,16 | 100,74 |
| Суммарный объем потребления 585,8 МВт/час 515,14 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Годовое потребление тепла к концу расчетного срока.

- Таблица №5

| показатели | вид застройки | потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунально-бытовые нужды |  | отопление |  | предприятия обслуживания населения |  | Промышленность |  |  |
|  |  | МВт/час | Гкал/час | МВт/час | Гкал/час | МВт/час | Гкал/час | МВт/час | Гкал/час |  |
| район Завеличье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 тыс. м2 4,6 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная | 5,16 | 4,45 | 80,92 | 69,76 | 4,30 | 3,71 | 19,34 | 16,67 |  |
| 20 тыс. м2 0,6 тыс. чел. | Малоэтажная | 1,32 | 1,14 | 13,36 | 11,52 | 0,73 | 0,63 | 2,52 | 2,17 |  |
| - | смешанная | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 тыс. м2 0,4 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 0,88 | 0,76 | 9,35 | 8,06 | 0,51 | 0,44 | 1,68 | 1,45 |  |
| Итого |  | 7,36 | 6,35 | 103,63 | 89,34 | 5,54 | 4,78 | 23,54 | 20,29 |  |
| район Запсковье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 тыс. м2 26,9 тыс. чел | среднеэтажная и многоэтажная | 30,2 | 26,04 | 477,94 | 412,02 | 25,4 | 21,9 | 113,88 | 97,49 |  |
| 20 тыс. м2 0,6 тыс. чел. | Малоэтажная | 1,32 | 1,14 | 13,36 | 11,52 | 0,73 | 0,63 | 2,52 | 2,17 |  |
| 400 тыс. м2 11,4 тыс. чел | смешанная | 25,07 | 21,61 | 267,26 | 230,4 | 14,62 | 12,6 | 47,92 | 41,31 |  |
| 170 тыс. м2 4,9 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 10,78 | 9,29 | 113,59 | 97,92 | 6,22 | 5,36 | 20,6 | 17,16 |  |
| Итого |  | 67,37 | 58,08 | 872,15 | 751,86 | 47,2 | 40,69 | 184,13 | 158,73 |  |
| район Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 тыс. м2 2,9 тыс. чел. | Среднеэтажная | 3,26 | 2,81 | 50,57 | 43,6 | 2,69 | 2,38 | 12,91 | 10,51 |  |
| 20 тыс. м2 0,6 тыс. чел. | Малоэтажная | 1,32 | 1,14 | 13,92 | 11,52 | 0,73 | 0,63 | 2,52 | 2,17 |  |
| 96 тыс. м2 2,7 тыс. чел. | Смешанная | 5,94 | 5,12 | 64,15 | 55,3 | 3,50 | 3,02 | 11,34 | 9,78 |  |
| 35 тыс. м2 1,0 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 2,2 | 1,9 | 23,33 | 20,16 | 1,27 | 1,1 | 4,2 | 3,62 |  |
| Итого |  | 12,73 | 10,97 | 151,47 | 130,58 | 8,2 | 7,07 | 30,25 | 26,08 |  |
| Всего по потребителям |  | 87,46 | 75,4 | 1127,24 | 971,78 | 60,94 | 52,54 | 237,92 | 205,1 |  |
| Суммарный объем потребления 1513,56 МВт/час 1304,82 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Газоснабжение

- Существующее  положение

Существующие магистральные уличные газопроводы построены в соответствии с проектным заданием «Газоснабжение г. Пскова», разработанного Саратовским институтом «Гипрониигаз» в 1968 г. В 1972 г.  институт «Ленгипрогор» разработал Генеральный план застройки г. Пскова с расчетной численностью населения 250 тыс. человек. В 1973 г. на основании Генерального плана институтом «Гипрониигаз» была разработана «Схема перспективного развития газоснабжения г. Пскова».

Газоснабжение города предусмотрено от магистрального газопровода Валдай – Рига через газораспределительную станцию, расположенную в районе деревни Пожигово (ГРС г. Пскова). Кроме того, АГРС, расположенная в районе деревни Луковка, в настоящее время снабжает газом кирпичный завод и пос. Псковкирпич. Газораспределительные станции, построенные в районе пос. Тямша и д. Струково, соединены с уличными газопроводами, что позволяет стабилизировать газоснабжение потребителей города во время максимального расхода газа.

Производительность указанных газораспределительных станций по данным института «Гипрониигаз» составляет 1881,3 млн. м3 в год.

- Таблица 1

| № | ## Наименование газораспределительных станций | Производительность, млн. м3 в год |
| --- | --- | --- |
| 11. | ## ГРС д. Пожигово | 1500,0 |
| 22. | ### АГРС пос. Тямша | 255,0 |
| 33. | ### АГРС д. Струково | 72,3 |
| 44. | АГРС д. Луковка (Псковкирпич) | 54,0 |
|  | Итого: | 1881,3 |

Основными потребителями природного газа в городе являются:

- промышленные предприятия, использующие газ на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды;

- отопительные котельные, использующие газ на центральное отопление жилых, общественных и других зданий инфраструктуры города;

- население, использующее газ на индивидуально-бытовые, коммунально-бытовые нужды, а также на местное отопление.

Система газоснабжения города – 2-х ступенчатая.

I ступень – газопроводы высокого давления до 0,6Мпа (6 кгс/см2) подают газ от газораспределительных станций промышленным предприятиям, отопительным котельным и газорегуляторным пунктам жилого фонда.

II ступень – газопроводы низкого давления 0,003 Мпа ( 300 мм вод. Ст.) подают газ от газораспределительных пунктов населению и мелким предприятиям различного назначения.

Магистральные уличные сети проложены подземно, а газопроводы низкого давления – подземно и надземно по опорам и фасадам зданий.

Магистральные уличные газопроводы высокого давления проложены по главным улицам города: -Рижский пр-т, -ул. Вокзальная, - ул. Советская, - ул. Юбилейная, - ул. Труда, - ул. Леона Поземского, -ул. Советской Армии, - Крестовское шоссе,  -ул. Н. Васильева  и пересекают:

- реку Великая в районе пл. Ленина с выходом на Рижский пр-т. и в районе пл. Десантников с выходом на ул. Юбилейная;

- реку Пскову в районе Троицкого собора с выходом  к кинотеатру «Октябрь», в районе Северо-восточного промышленного узла с выходом на ул. Н. Васильева и в районе Инженерного моста  с выходом на ул. Вокзальную;

- железнодорожный путь в районе Октябрьского проспекта с выходом на Крестовское шоссе и в районе ул. Горная с выходом на ул. Советской Армии.

В соответствии со «Схемой перспективного газоснабжения г. Пскова» газопровод высокого давления, проложенный по ул. Звездной, должен быть закольцован с газопроводом, проложенным по ул. Леона Поземского. Этот этап будет являться завершающим  в строительстве магистральных газопроводов высокого давления города и позволит выйти на проектный объем потребления газа (1302,86 млн. м3 в год

- Характеристика магистральных уличных газопроводов высокого давления.

Магистральные уличные подземные газопроводы проложены из стальных бесшовных и электросварных труб, выпускаемых отечественными заводами.

Для обеспечения безопасности и повышения надежности газоснабжения при строительстве подземных газопроводов высокого давления выполняются следующие мероприятия:

- установка отключающих устройств;

- защита газопроводов от электрохимической коррозии.

Отключающие устройства установлены на магистральных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков, при пересечении водных преград, железнодорожных путей, на ответвлениях к промышленным предприятиям и газорегуляторным пунктам. В качестве отключающих устройств применены стальные и чугунные задвижки с линзовыми компенсаторами и катушками «косая вставка».

На основании изысканий, проведенных институтом «Гипрониигаз», установлено, что грунты в г. Пскове имеют среднюю и повышенную коррозийную активность, поэтому для защиты от коррозии подземных газопроводов выполняется пассивная  и активная защита. В качестве пассивной защиты газопроводы покрыты битумной изоляцией «весьма усиленного типа». Применяются и другие виды изоляции «весьма усиленного типа». При прокладке газопроводов повышенной коррозионной активности дополнительно к пассивной  применяется активная защита с установкой протекторов и катодных станций. Во избежание заземления газопроводов устанавливаются изолирующие фланцы у газорегуляторных пунктов и на выходе газопровода из земли.

По отчетным данным ОАО «Псковоблгаз» за 2005 год подземные газопроводы имеют 100% защиту газопроводов от коррозии, а регулярные проверки качества изоляции, проводимые ОАО «Псковоблгаз», подтверждают, что техническое состояние подземных газопроводов отвечает требованиям нормативных документов.

Охранная зона подземных газопроводов это территория вдоль газопровода на расстоянии 2 м в обе стороны от него. Однако необходимо учитывать, что расстояние от газопроводов высокого давления до фундаментов предполагаемых к строительству зданий не должно быть менее 7 м, до зданий закрытых складов категории А, Б – не менее 9 м, категорий В,Г,Д – не менее 9м

Общая протяженность магистральных уличных газопроводов  высокого давления составляет 35987м. Протяженность отдельных участков газопроводов и их условные диаметры сведены в таблицу 2. Номера участков см. «Генеральный план города. Магистральные сети газопроводов высокого давления».

##### Таблица 2

| № уч-ка | ## Наименование газопровода ## на участке | Протяженность, (м) | ## Всего по частку,(км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | От ГРС д. Пожигово до ул. Пожиговой. | 1180 | 1180 |
| 22-3 | От ул. Пожиговой до д. Панино | 720 | 720 |
| 33-4 | От д. Панино до ул. Промышленной | 1230 | 1230 |
| 44-5 | От ул. Промышленной до ул. Крупской, по ул. Крупской, по ул. Ипподромной до ул. Труда. | 462 1445 165 | 2072 |
| 55-6 | ул. Труда от ул. Ипподромной, поворот на дюкер ч/з р. Великая, ул. Краснознаменская, ул. Петровская, рижский пр. до ул. Народной. | 1469 3355 | 4824 |
| 66-7 | Рижский пр-т от ул. Народной до поворота на ОПХ «Родина» | 3348 | 3348 |
| 22-11 | ул. Пожиговая до ул. Индустриальной, ул. Индустриальная до ул. Новаторов, ул. Новаторов до поворота на дюкер ч/з р. Пскова. | 1483 1640 | 3123 |
| 11-12 | От ул. Новаторов до дюкера ч/з р. Пскова, дюкер до ул. Н. Васильева, ул. Н. Васильева. | 807 372 | 1179 |
| 11-8 | #### От ул. Промышленной до ул. Новаторов | 653 | 653 |
| 3-18 | От д. Панино до ул. Звездной, ул. Звездная | 218 733 | 951 |
| 4-8 | ул. Промышленная до поворота на дюкер ч/з р. Пскова | 2029 | 2029 |
| 8-9 | От ул. Промышленной до дюкера ч/з р. Пскова, ул. Огородная, ул. Вокзальная до Октябрьского пр. | 536 1105 | 1641 |
| 9-10 | ул. Вокзальная от Октябрьского пр. до ул. Советской. | 948 | 948 |
| 10-6 | ул. Советская, ул. Островского, дюкер ч/з р. Великая, ул. Юбилейная, ул. Народная до Рижского пр. | 374 3454 726 | 4554 |
| 5-13 | ул. Ипподромная от ул. Труда до ул. Л. Поземского, ул. Л. Поземского до поворота на ул. Ижорского бат. | 310 2410 | 2720 |
| 13-15 | ул. Ижорского бат. До поворота на пос. Писковичи. | 1582 | 1582 |
| 9-16 | Крестовское шоссе. | 945 | 945 |
| 10-17 | ул. Горная от ул. Советской до ул. Сов. Армии, ул. Сов. Армии. | 25 1853 | 1878 |
| 13-14 | ул. Л. Поземского от поворота на ул. Ижорского бат., до поворота на котельную. | 410 | 410 |
|  | ИТОГО: |  | 35987 |
|  | Рижское шоссе от поворота на пос. Родина до АГРС п. Тямша. | 9595 | 9595 |
| 7 | От Рижского пр. до пос. Родина. | 3641 | 3641 |
|  | От ул. Ижорского бат. До пос. Писковичи, от пос. Писковичи до АГРС д. Струково. | 5611 2812 | 8423 |

Мощность и пропускная способность газопроводов определяется максимальным годовым объемом газа, подаваемого всем потребителям. Для определения диаметров газопровода расчетной величиной является максимально-часовые расходы газа, устанавливаемые для каждой категории потребителей. При этом обеспечивается нормальное газоснабжение всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально допустимых перепадах давления. Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом системы газоснабжения исходя из условия, что давление газа на выходе из ГРС (АГРС) составляет 0,6Мпа(6 кгс/см2), а давление газа на входе в ГРП (ШРП) самого удаленного от ГРС (АГРС) потребителя – 0,302Мпа (3,02кгс/см2).

- Показатели развития газоснабжения г. Пскова.

Таблица 3

| ## Наименование показателей | # По «Схеме перспективного развития газоснабжения # г. Пскова» | 2005 год факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.Максимальный расход газа в год | 1302,9 млн. м3 | 302,6 млн. м3 |  |
| В том числе: на нужды промышленности | 1088,5 млн. м3 | 55,9 млн. м3 | 5,1% |
| на отопление | 116,9 млн. м3 | 210,5 млн. м3 | 180,1% |
| на нужды населения | 71,4 млн. м3 | 36,5 млн. м3 | 51,1% |
| на нужды потребителей, расположенных за городской чертой | 26,0 млн. м3 | данных нет |  |
| 2.Максимально-часовой расход газа | 306,3 тыс. м3 | 89,75 тыс. м3* | 29,3% |
| 3.Давление газа на выходе из ГРС (АГРС) | 0,6Мпа | 0,47Мпа |  |
| 4.Минимальное давление газа на входе в ГРП (ШРП) самого удаленного потребителя | 0,302Мпа | 0,38Мпа |  |

*- максимально-часовой расход газа определен исходя из максимального суточного расхода газа 2154 тыс. м3  в наиболее холодную пятидневку зимнего периода 2005-2006 гг.         2154 тыс. м3  / 24 часа = 89,75 тыс. м3.

Фактические данные за 2005г – в приложении № 2.

Как видно из таблицы 3, пропускная способность существующей схемы газоснабжения составляет всего 30% от проектной величины.

- Выводы:

Проблемы в бесперебойном газоснабжении населения и промышленно-коммунального сектора города через существующие сети газопроводов высокого давления отсутствуют.

Однако в дальнейшем развитии газификации жилых домов частного сектора, мелких предприятий промышленного сектора и объектов социально-культурного назначения существует ряд проблем.

По состоянию на 1 января 2006г в городе газифицировано сжиженным газом 3160 квартир. Это в основном жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности. Учитывая, что использование сжиженного газа для бытовых нужд населения в 4-5 раз дороже природного газа, вопрос о переводе этих домов на природный газ очень актуален.

Но дальнейшая газификация частного сектора сдерживается большими материальными затратами населения на:

- на проектирование и строительство уличных газопроводов низкого давления;

- строительство ответвлений от газопроводов высокого давления и газорегуляторных пунктов;

- согласование проектов и проведение различных нередко необоснованных экспертиз.

Основной проблемой при газификации мелких предприятий промышленного сектора и объектов социально-культурного назначения является сложный и длительный порядок выделения необходимых объемов газа. А в последнее время поставщик природного газа  ООО «Псковрегионгаз» при выделении объемов газа выдвигает требование об обязательном оснащении этих объектов оборудованием, работающим на альтернативном виде топлива.

- Поставка природного газа всем потребителям г. Пскова

- в 2005 году составила 302,6 млн. м3 , что составляет 23,3%, от максимально возможного потребления газа в год

- в 2007 г. – 281,3 млн. м3, что составляет 21,6%

- и за 9 месяцев в 2008 г. – 175,6 млн. м3, что составляет соответственно 18% (в расчёте на год)  от максимально возможного потребления газа в год.

Проектные   предложения

- Расчет дополнительных объемов газа для перспективного строительства.

Для определения возможности нормального газоснабжения жилого фонда перспективной застройки, указанной в приложении 1, от существующих магистральных газопроводов высокого давления необходимо рассчитать дополнительную потребность в газе. При расчете дополнительных объемов газа рассмотрены 2 варианта:

1 вариант – природный газ используется только для бытовых нужд населения при наличии центрального горячего водоснабжения;

2 вариант – природный газ используется для коммунально-бытовых нужд населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей и для поквартирного отопления от  газовых котлов в жилых домах до 5 этажей (70% от жилой площади). В жилых домах выше 5 этажей (30% от жилой площади) газ используется по 1 варианту.

Годовые расходы газа определены по укрупненным показателям согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Годовые расходы газа на поквартирное отопление определены по нормативам, утвержденным Администрацией г. Пскова.

Максимально-часовые расходы газа для коммунально-бытовых нужд определены как доля годового потребления с применением коэффициента часового максимума согласно СП 42-101-2003.

Максимально-часовые расходы газа на поквартирное отопление определены как доля потребления газа в отопительный период с применением коэффициента 1/212*24, где 212 – количество дней отопительного периода.

Результаты расчета сведены в таблицу 4. Из таблицы видно, что наибольшая годовая потребность в газе и наибольшие максимально-часовые расходы – по II варианту.

Возможность пропуска дополнительных объемов газа необходимо проверить только на концевых участках газопроводов:

- Рижский пр. на ответвлении к ОПХ «Родина»;

- ул. Ижорского бат. В месте ответвления к пос. Писковичи.

Такая проверка на головном участке газопровода в районе                              д. Панино – ул. Звездная не имеет смысла.

Для расчета пропуска дополнительных объемов газа по газопроводу  Рижский пр. и ул. Ижорского бат. Использовано:

- данные ОАО «Псковоблгаз»: давление газа на выходе из ГРС  д. Пожигово при максимальном суточном потреблении в наиболее холодную пятидневку в зимний период 2005-2007г; давление газа на входе в ГРП (ШРП) ул. Рокоссовского, ул. Алехина в период похолоданий;

- номограмма для расчета газопроводов среднего и высокого давления (природный газ, γ=0,73 кг/нм3).

Результаты  расчета  сведены  в  таблицу 4

- Таблица 4

|  | Рн ата, кгс/см2 | 306 ката, кгс/см2 | L ветви газопро-вода, км |  | Диаметр газопро-вода | Пропускн. Способность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод Рижский пр. на ответвлении к ОПХ «Родина»; |  |  |  |  |  |  |
| Фактические условия | 5,7 | 4,8 | 13,374 | 0,7 | 325х8 | 13000 |
| Перспективные условия | 7,0 | 4,2 | 13,374 | 2,4 | 325х8 | 21000 |
| ## Газопровод ул. Ижорского батальона в месте ответвления к пос. Писковичи |  |  |  |  |  |  |
| Фактические условия | 5,7 | 5,0 | 9,504 | 0,8 | 325х8 | 12000 |
| Перспективные условия | 7,0 | 6,0 | 9,504 | 1,4 | 325х8 | 16000 |

Из таблицы видно, что пропускная способность существующих газопроводов при повышении выходного давления из ГРС д. Пожигово  до 0,6 МПа (6 кгс/см2) обеспечит дополнительные объемы газа для нормального газоснабжения перспективного строительства жилой площади. Дополнительные объемы газа, необходимые при развитии газоснабжения г. Пскова, возможно компенсировать подачей газа от АГРС п. Тямша и АГРС  дер. Струково.

Расчёт дополнительных объёмов природного газа для перспективного строительства к концу расчетного срока и на первую очередь.

- Для расчёта приняты:

- Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения, предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания населения непроизводственного характера рассчитаны по укрупнённым показателям согласно СП 42-101-2003:

- - 970 тыс. ккал (121м3) на одного человека в год при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения;

- - 1900 тыс. ккал (237м3) на одного человека в год при наличии в квартире газовой плиты и водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);

- - 5% от суммарного расхода газа на жилые дома для предприятий торговли, бытового обслуживания населения и т.п.

2. Годовые  расходы газа на отопление многоэтажной застройки приняты по фактическому расходу газа отопительными котельными за 2005 год на 1м2 существующего жилого фонда (54,5 м3/м2).

3. Годовые расходы газа на отопление жилых домов малоэтажной застройки и усадебной односемейной застройки приняты по действующим нормативам, утверждённым Администрацией области (72 м3/м2).

4. Годовые расходы газа на нужды промышленности приняты по фактическому расходу газа промышленностью в 2005 году в расчёте на одного человека, проживающего в существующем жилом фонде (453 м3 на чел.).

Результаты расчёта сведены в таблицы №1 и №2

##### Годовое потребление природного газа на первую очередь, тыс. м3.

- Таблица 1

| Показатели | Вид застройки | Потребители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунально-бытовые нужды |  | отопление | предприятия обслуживания населения | промышленность |
| Район Завеличье |  |  |  |  |  |  |
| 100 тыс. м2 3,7 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная |  | 121 х 3,7 = 447,7 | 54,5 х 100 = 5450 | 294,9 | 453 х 3,7 = 1676,1 |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | Малоэтажная |  | 237 х 0,2 = 47,4 | 72 х 5 = 360 | 20,4 | 453 х 0,2 = 90,6 |
| - | смешанная |  | - | - | - | - |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | Усадебная односемейная |  | 237 х 0,2 = 47,4 | 72 х 5 = 360 | 20,4 | 453 х 0,2 = 90,6 |
| Итого |  |  | 542,5 | 6170 | 335,7 | 1857,3 |
| Район Запсковье |  |  |  |  |  |  |
| 451 тыс. м2 16,7 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная |  | 121 х 16,7 = 2020,7 | 54,5 х 451 = 24579,5 | 1330,0 | 453 х 16,7 = 7565,1 |
| 7 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | Малоэтажная |  | 237 х 0,3 = 71,1 | 72 х 7 = 504 | 28,8 | 453 х 0,3 = 135,9 |
| 22 тыс. м2 0,8 тыс. чел. | Смешанная |  | 237 х 0,8 = 189,6 | 72 х 22 = 1584 | 88,7 | 453 х 0,8 = 362,4 |
| 82 тыс. м2 3,1 тыс. чел. | Усадебная односемейная |  | 237 х 3,1 = 734,7 | 72 х 82 = 5904 | 331,9 | 453 х 3,1 = 1404,3 |
| Итого |  |  | 3016,1 | 32571,5 | 1779,4 | 9467,7 |
| Район Центральный (междуречье) |  |  |  |  |  |  |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | Среднеэтажная |  | 121 х 0,9 = 108,9 | 54,5 х 25 = 1362,5 | 773,6 | 453 х 0,9 = 407,7 |
| 10 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | Малоэтажная |  | 237 х 0,3 = 71,1 | 72 х 10 = 720,0 | 39,6 | 453 х 0,3 = 135,9 |
| 18 тыс. м2 0,7 тыс. чел. | Смешанная |  | 237 х 0,7 = 165,9 | 72 х 18 = 1296,0 | 73,1 | 453 х 0,7 = 317,1 |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | Усадебная односемейная |  | 237 х 0,9 = 213,3 | 72 х 25 = 1800,0 | 100,7 | 453 х 0,9 = 407,7 |
| Итого |  |  | 559,2 | 3882,6 | 424,3 | 1268,4 |
| Всего по потребителям |  |  | 4117,8 | 56011,4 | 2539,4 | 12593,4 |
| Суммарный объём потребления 75262,0 тыс.м3 ( 75,3 млн. м3) |  |  |  |  |  |  |

##### Годовое потребление природного газа к концу расчетного срока, тыс. м3.

- Таблица №2

| Показатели | Вид застройки | Потребители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунально-бытовые нужды |  | отопление | предприятия обслуживания населения | промышленность |  |
| Район Завеличье |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 тыс. м2 4,6 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная |  | 121 х 4,6 = 556,6 | 54,5 х 160 = 8720,0 | 463,8 | 453,0 х 4,6 = 2083,8 |  |
| 20 тыс. м2 0,6 тыс. чел. | Малоэтажная |  | 237 х 0,6 = 142,2 | 72 х 20 = 1440,0 | 79,1 | 453,0 х 0,6 = 271,8 |  |
| - | смешанная |  | - | - | - | - |  |
| 14 тыс. м2 0,4 тыс. чел. | Усадебная односемейная |  | 237 х 0,4 = 94,8 | 72 х 14 = 1008,0 | 55,2 | 453 х 0,4 = 181,2 |  |
| Итого |  |  | 793,6 | 11168,0 | 598,1 | 2536,8 |  |
| Район Запсковье |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 тыс. м2 26,9 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная |  | 121 х 26,9 = 3254,9 | 54,5 х 94 5= 51502,5 | 2737,9 | 453 х 26,9 = 12185,7 |  |
| 20 тыс. м2 0,6 тыс. чел. | Малоэтажная |  | 237 х 0,6 = 142,2 | 72 х 20 = 1440 | 79,1 | 453 х 0,6 = 271,8 |  |
| 400 тыс. м2 11,4 тыс. чел. | Смешанная |  | 237 х 11,4 = 2701,8 | 72 х 400 = 28800 | 1575,1 | 453 х 11,4 = 5164,2 |  |
| 170 тыс. м2 4,9 тыс. чел. | Усадебная односемейная |  | 237 х 4,9 = 1161,3 | 72 х 170 = 12240 | 670,1 | 453 х 4,9 = 2219,7 |  |
| Итого |  |  | 7260,2 | 93982,5 | 5062,2 | 19841,4 |  |
| Район Центральный … |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 тыс. м2 2,9 тыс. чел. | Среднеэтажная |  | 121 х 2,9 = 350,9 | 54,5 х 100 = 5450 | 290 | 453 х 2,9 = 1313,7 |  |
| 20 тыс. м2 0,6 тыс. чел. | Малоэтажная |  | 237 х 0,6 = 142,2 | 72 х 20 = 1440 | 79,1 | 453 х 0,6 = 271,8 |  |
| 96 тыс. м2 2,7 тыс. чел. | Смешанная |  | 237 х 2,7 = 639,9 | 72 х 96 = 6912 | 377,6 | 453 х 2,7 = 1223,1 |  |
| 35 тыс. м2 1,0 тыс. чел. | Усадебная односемейная |  | 237 х 1,0 = 237,0 | 72 х 35 = 2520 | 137,9 | 453 х 1,0 = 453 |  |
| Итого |  |  | 1370 | 16322,2 | 884,6 | 3261,6 |  |
| Всего по потребителям |  | 9423,8 |  | 121472,7 | 6544,9 | 25639,8 |  |
| Суммарный объём потребления 163081,2 тыс. м3 (163,1 млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёты показывают, что для газоснабжения потребителей в планировочных районах

- 1-ой очереди потребуется дополнительно 75,3 млн. м3 природного газа в год.  Прирост  потребления природного газа составит 24,6 % к фактическому потреблению за 2005 год (302,6 млн. м3), общее потребление достигнет 29,0 % от максимально возможного,  (1302,9 млн. м3).

- Дополнительный объем природного газа к концу расчетного срока составит 163,1 млн. м3 природного газа в год. Прирост потребления газа составит 53,9 % к фактическому потреблению за 2005 год (302,6 млн. м3), а общее потребление достигнет 35,7 % от максимально возможного (1302,9 млн. м3).

- Оптимальные варианты развития газопроводов высокого давления

в планировочных районах.

- Район Завеличье

- - газоснабжение многоэтажной застройки в квартале улиц Генерала Маргелова, Юбилейной и Рижского проспекта осуществляется от планируемого газопровода от Рижского проспекта по улице Шостака- газоснабжение объектов общественно-деловой зоны в квартале улицы Шостака и Рижского проспекта осуществляется от существующего газопровода по Рижскому проспекту;

- - газоснабжение многоэтажной застройки в кварталах улиц Коммунальная, Киселёва, Кузбасской дивизии, в кварталах улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии, а также район многоэтажной застройки площадью 13 га с численностью населения 12 тыс. человек осуществляется от планируемого газопровода ул. Народная – ул. Кузбасской дивизии.

- - газоснабжение многоэтажной застройки в районе автомобильной дороги Псков-Родина осуществляется от существующего газопровода от Рижского проспекта на пос. Родина.

- Район Запсковье:

- - газоснабжение многоэтажной застройки и объектов общественно-деловой зоны в кварталах улиц Труда, Сиреневый бульвар, Леона Поземского осуществляется от планируемого газопровода ул. Звёздная – Сиреневый бульвар – Леона Поземского;

- - газоснабжение многоэтажной и малоэтажной застроек в кварталах улиц Олега Кошевого, Александра Невского, Александра Матросова, Леона Поземского, Сиреневого бульвара осуществляется от планируемого газопровода по ул. Леона Поземского и от существующего газопровода по ул. Ипподромной;

- - газоснабжение малоэтажной застройки в квартале улиц Чудская и Алмазная осуществляется от существующего газопровода по ул. Ижорского батальона;

- - газоснабжение малоэтажной застройки, объектов общественно-деловой зоны и промышленности в районе улиц Индустриальная, Пожиговская, дер. Панино, Силово-Медвёдово, обходной автомобильной дороги осуществляется от существующих газопроводов ГРС – дер. Панино по улице Пожиговская, по улице Индустриальная, по улице Новаторов;

- - газоснабжение усадебной односемейной застройки в районе деревень Сосново и Портянниково осуществляется от планируемого газопровода по улице Леона Поземского;

- - газоснабжение усадебной односемейной застройки в районе деревни Солоново и Гдовского шоссе осуществляется от планируемого газопровода по ул. Леона Поземского – Гдовское шоссе.

Район центральный, включая Любятово, Кресты и др. (всё междуречье Псковы, Великой и Черёхи):

- - газоснабжение малоэтажной застройки в кварталах улиц Зональное шоссе, Николая Васильева, Новгородской, Псковской осуществляется от существующего и планируемого газопровода по ул. Николая Васильева;

- - газоснабжение малоэтажной застройки и объектов общественно-деловой зоны в районе Ленинградского шоссе и Зелёного пер. осуществляется от существующего газопровода по Крестовскому шоссе и планируемого газопровода от Крестовского шоссе;

- - газоснабжение объектов общественно-деловой зоны в районе Ленинградского шоссе и улицы Луговая, газоснабжение промышленных объектов и объектов общественно-деловой зоны в районе ж/д на Санкт-Петербург, обходной автомобильной дороги и деревни Савохново осуществляется от планируемого газопровода ул. Индустриальная – ул. Пожиговская – ул. Н.Васильева – ж/д переезд – вдоль автомобильной дороги к Ленинградскому шоссе – вдоль Ленинградского шоссе до объектов общественно-деловой зоны. Диаметры планируемых газопроводов высокого давления будут определяться при детальной разработке проектов планировки районов перспективной  застройки и установлении нагрузок энергопотребления.

- Выводы:

1.  Существующие газопроводы высокого давления в г. Пскове обеспечивают дополнительную потребность природного газа для нормального газоснабжения перспективного развития жилой застройки, объектов общественно-деловой, промышленной зон, а также объектов коммунального хозяйства.

2. Технические проблемы в бесперебойном газоснабжении перспективного строительства через существующие газопроводы высокого давления отсутствуют.

3.Основной проблемой развития магистральных уличных газопроводов высокого давления является финансирование их строительства, и получения лимитов у поставщика.

7.3.4.  Связь

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

Телефонная связь На рынке предоставления услуг традиционной телефонной связи  в г. Пскове присутствует два ведущих оператора – ОАО «Северо-Западный Телеком», предоставляющий услуги связи, в основном, по территории г.Пскова и Области и ОАО «Псковская городская телефонная сеть» – г. Псков.

#### В настоящее время г. Псков обеспечивается телефонной связью от автоматических телефонных станций суммарной емкостью 76200 номеров, от ОАО «Псковская ГТС».

- Фактическое количество телефонов на 1000 жителей составляет 302 шт.

- Обеспеченность связи ОАО «Псковская  ГТС»-38%

- Количество спарок – 5378 номеров

На сегодняшний день при наличии технической возможности телефон устанавливается без очереди. В связи с наличием платежеспособного спроса существует дефицит связи в районе среднего и дальнего Завеличья.  ОАО «Псковская ГТС» периодически производит расширение сети. От «Северо-Западный Телеком» Обеспечивает телефонной связью от автоматических телефонных станций еще 20000 номеров.

Радиотрансляционные сети города выполнены на трёхпрограммное вещание. Суммарная мощность установленных усилительных станций равна 45 кВт. В городе функционируют три опорных усилительных станции, три блок-станции, десять трансформаторных подстанций. Количество радиоточек с усреднёнными абонентскими приёмными устройствами составляет 7200 штук.

Проблемным по телекоммуникациям является участок города – Лисьи Горки.

С 2000 г. в городе  осуществляется перевод системы связи  на волоконно-оптические линии связи и цифровые системы передачи,  в 2007 г. Протяженность внутризоновых кабельных линий связи в области составляет 2220 км, в т.ч. волконно-оптических – 1064 км.

Для оказания услуг связи на территории области установлено 3 радиорелейные линии (РРЛ): г. Псков – д. Богданово – о. Залита; д. Новоселье – д. Теребище; п. Карамышево – д. Большое Загорье. Станционная часть РРЛ установлена в помещениях существующих АТС.

В области создана региональная информационно-телекоммуникационная компьютерная сеть передачи данных на выделенных каналах связи.

Интернет становится все более доступным. На начало 2008 г. зарегистрировано более 15000 абонентов сети «Интернет».

Услуги мобильной связи представляют 4 оператора: ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ЗАО «СКАЙЛИНК».

Радиофикация. Количество основных радиоточек по городу в последние годы сократилось и эта тенденция сохраняется и в настоящее время.  Это обусловлено прежде всего экономическими причинами.

Телерадиовещание. В 1960 г. в Пскове приступил к работе Псковский областной радиопередающий центр (ОРТПЦ). Для жителей городов Псков и Великие Луки ОРТПЦ обеспечивает прием 6 телевизионных программ и радиопрограмм. В различных районах области принимается по 3 программы радио и телевидения.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекcа электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Ёмкость сети телефонной связи общего пользования должна составлять при 100 % телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 82,0 тыс. абонентов, в том числе на объектах нового строительства потребуется установить 17,0 тыс. телефонов.

Развитие телефонной сети города предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе современных микропроцессорных установок.

- создания и развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет.

- Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории города сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Система трёх программного проводного радиовещания города насчитывает 22,0 тыс. радиоточек. Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания в городе должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.
Мощности существующих усилительных станций достаточно, чтобы обеспечить нагрузку новых районов, прилегающих к существующей застройке.
В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание. Радиовещание в городе осуществляется в УКВ и FM диапазонах, вещание  9 радиовещательных программ.  На перспективу предполагается расширение программ вещания.

Телевизионное вещание в городе осуществляется по 8 каналам. Планируется организация ещё 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV – вещания к переходу к 2015г. на цифровое вещание. В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения в различных районах города, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Выводы

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории области.

- КАРТА СЕТЕЙ ЭНОРГОСНАБЖЕНИЯ

8.  Инженерная  подготовка  территории

8.1. Инженерная подготовка территории

- Существующее положение

Территорию, рассматриваемую генеральным планом, в целом, можно считать ограниченно благоприятной для строительства.

Основными неблагоприятными факторами, затрудняющими использование территории для строительства являются:

- высокий уровень грунтовых вод;

- наличие в основании зданий и сооружений грунтов с пониженной несущей способностью и грунтов, обладающих пучинистыми свойствами;

- плоский рельеф с бессточными и заболоченными участками, затрудняющий естественный сток поверхностных вод на большей части территории;

- для всей территории при её хозяйственном освоении характерной является тенденция к повышению уровня грунтовых вод от 0,5 до 1,0 м по сравнению с наблюденными уровнями во время проведения инженерно-геологических изыскани

Поверхностный водоотвод с городских территорий осуществляется через сеть закрытых и открытых водостоков с сбросом неочищенных вод в реки Великую, Пскову, Черёху, Милёвку, а также в существующие водные протоки ручьёв Ремонтка, Промежица, Колокольничий. Диаметры существующей сети дождевой канализации занижены, поэтому при интенсивных и продолжительных дождях наблюдается затопление отдельных мест и образование заболоченных участков.

- Поверхностный сток организован по следующим улицам города:

Ижорского батальона,  Алехина, Отрадная, Чудская, Леона Поземского, Алмазная, Ипподромная, Застенная, Октябрьский проспект, Гоголя, Профсоюзная, Свердлова, Спортивная, Гагарина, Металлистов, Яна Фабрициуса, Николая Островского, Вокзальная, Шелгунова, Декабристов, Рокоссовского, Байкова, Рижский проспект, Западная, Юбилейная, Максима Горького, Коммунальная, Народная, Розы Люксембург, Красноармейская, Петровская, Труда, Школьная, Звездная, Сиреневый бульвар, Текстильная, Новоселов, Инженерная, Индустриальная, Красных партизан, Льва Толстого.

- Ливневая канализация с очистными сооружениями (ОС) имеется в районе северо-восточной  промышленной зоны, а также на  АО «АВАР». Для анализа исходной информации по состоянию ливневой канализации использованы следующие исходные данные, предоставленные  институтом ООО «Псковводпроект»:

  - состояние сложившейся в Завокзальном районе, с учётом техногенной деятельности в период строительства автомобильных и железных дорог и перекрытия естественных водотоков;

  - произведена, согласно сложившегося рельефа разбивка города  Пскова на бассейны стока с определением максимального количества стоков для расчёта сетей ливневой канализации;

  - состояние по малым водотокам в г. Пскове: руч. Векшинский, Колокольничий, Чёртов;

  - произведены гидрологические расчёты на 1%, 3%  уровни паводковых вод  и  10% ливневых по водотокам г Пскова;

  - включены участки города, подтапливаемые в период ливней с анализом сетей канализации от данных участков с выработкой рекомендаций по их устранению;

  - дополнительно, согласно предоставленных данных МП «Управление инженерными сооружениями г Пскова» (анализы из выпусков ливневых сточных вод), в стоках присутствуют составляющие загрязнений от хозбытовых сточных вод, что требует дополнительного обследования на предмет неисправности хозбытовой канализации и её ремонт для предотвращения попадания хозбытовых сточных вод (методом дренирования) в сети ливневой канализации для улучшения экологической обстановки в водотоках г. Пскова (анализ прилагается);

  - участки подтопления улиц г. Пскова определены совместно с МП               «Управления инженерными сооружениями г. Пскова».

Защита от подтопления городских территорий осуществляется, в основном, посредством подсыпки участков под новые жилые дома с устройством локальных пристенных и пластовых дренажей с выпуском дренажных вод в дождевую канализацию. Процесс подтопления наблюдается и на участках промышленных предприятий, где помимо высокого уровня грунтовых вод, имеют место технические утечки из инженерных коммуникаций.

Зелёные насаждения. Парки, скверы, сады и аллеи представляют собой единую систему зелёных насаждений города. При достаточно хорошем содержании зелёных зон в центральной части города, на периферийных территориях наблюдаются процессы переувлажнения почв и заболачивания существующих водоёмов, а при отсутствии должного контроля – их активное засорение бытовыми отходами. Очевидно, назрела необходимость в разработке единого плана по восстановлению наиболее важных природных объектов. Необходимо отметить, что за последние годы был выполнен большой объём работ по созданию парковых зон в пойменной части р. Псковы и на левом берегу р. Великой по ул. М. Горького.

Овраги. Наличие оврагов на рассматриваемой территории наблюдается только по береговой полосе р. Великой и Псковы, которые раскрыты в сторону водных протоков. Протяжённость их незначительна и активного роста не отмечается ввиду выхода по склонам коренных известняковых пород. Санитарное состояние оврагов неудовлетворительное. На периферийных городских территориях имеется ряд карьеров, которые, в своё время, не подвергались рекультивации, в результате чего происходит их активное заболачивание.

Берегоукрепление. Благоустроенная набережная выполнена по правобережью р. Великой в пределах исторической части города. Остальная прибрежная территория представлена как пологими, так и крутыми естественными откосами, с выходом на поверхность известняковых пород.

В городе имеется один обустроенный городской пляж, расположенный на левом берегу р. Великой в районе  Мирожского монастыря.

Современное состояние инженерно–геологической среды и благоустройства города позволяет сделать следующие выводы:

- для интенсивного использования под застройку водоохранных зон необходима эффективная работа систем дождевой канализации, постоянный мониторинг и оперативные действия, направленные на недопустимость дальнейшего загрязнения грунтов и грунтовых вод;

- в геологическом строении территорий преобладают супеси и суглинки, характеризующиеся слабой водонепроницаемостью, что вызывает высокий уровень стояния грунтовых вод и, как следствие, явления морозного пучения и просадки грунта;

- берега рек Великой и Псковы требуют дальнейшего благоустройства, берегоукрепления и очистки;

- заболоченные места требуют регулярной очистки и постоянного действенного контроля  за их состоянием;

- городу необходима новая генеральная схема дальнейшего совершенствования и развития сети дождевой канализации.

- Проектные  предложения:

Мощность, пропускная способность и другие  характеристики.

Для определения количества дождевых стоков выполнен расчёт, согласно определённым бассейнам, в соответствии с «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СниП 2.04.03-85», и определён расчётный расход стоков для определения диаметров коллекторов и их уклонов.

Расчеты по бассейнам стоков прилагаются. Рекомендуемые диаметры и уклоны приводятся в расчётной части дождевой канализации.

На первую очередь строительства в районах промышленных предприятий как существующих, так и перспективных   поверхностные сточные воды необходимо подвергать очистке. Выбор схемы отведения сточных вод на очистку должен осуществляться на основе оценки техногенной опасности  и экономической целесообразности для каждого конкретного предприятия.

Охранные зоны для канализационных коллекторов не назначаются. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  раздела 4.5 п. 1.5 санитарно-защитная зона закрытых очистных сооружений (ОС) ливневой канализации составляет 50м. Дополнительно к вышеизложенному высотная посадка ОС должна быть на 0,5м выше 3% уровня паводковых вод (см графическую часть).

Для приближения места посадки ОС к урезу воды необходимо предусмотреть устройство набережных в местах их посадки для исключения попадания в прибрежную полосу водотоков.

В связи с тем что суммарная пропускная способность коллекторов и необходимый сток, направляемый на ОС ливневой канализации требуют больших площадей и энергоресурсов условно приняты ОС «Labko», производительностью   150 л/с с обеспечением   очистки стока с площади 15 га, поэтому предлагается устройство локальных ОС, что сократит затраты как на   строительство ОС, так и затраты на их эксплуатацию.

На основании ранее разработанного рабочего проекта институтом «Псковводпроектом»  предусмотрен вариант осушения Завокзального района системой канав и каналов с выпуском их в ручей Ремонтка, т.к. заключить в трубы данную сеть не представляется возможным из-за малой глубины русла ручья Ремонтка.

Для осушения квартала района в/г «Кресты» необходимо произвести проектно-изыскательские работы по очистке ручья Векшинский.

Согласно данных МП «Инженерные сети г. Пскова» во время ливней подтапливаются ниже указанные участки города и  проектом предлагаются следующие первоочередные мероприятия

- ул. Первомайская – ул. Труда, ул. Волкова – ул. Труда  - переложить коллектор с увеличением диаметра до Ø 700мм,i = 0.006.

- ул. Энтузиастов – Сиреневый бульвар – переложить коллектор по ул. Текстильной Ø 800, i= 0,004.

- ул. Чудская – ул. Ижорского батальона  - Чёртов ручей – переложить коллектор Ø 2500мм, i=0,002 или канал сечением 2600 х 1648мм.

- ул. Я. Фабрициуса – пл. Победы – перекладка коллектора с увеличением уклона.

- ул. Металлистов – ул Советская – перекладка коллектора  с увеличением Ø 600, i=0,003.

- ул. 23 июля (школа) – прокладка коллектора Ø 700мм, i= 0,005.

- ул. Бастионная – уточнить уклон коллектора по ул. Гагарина.

- ул. Некрасова – К. Маркса – Воровского  - коллектор Ø 500мм.

- ул. Красных Партизан отреставрировать коллектор возле спуска в р. Пскову.

- ул. Гоголя – Комиссаровский переулок – переложить коллектор, т.к. по существующему состоянию ещё лежат деревянные лотки Ø 1000, i=0,003.

- ул. Свердлова – пл. Победы – уточнить уклон коллектора.

- Район Шабаново  - канализовать.

- ул. Р. Люксембург – Киселёва, ул. Коммунальная – ул.Киселёва  - отремонтировать коллектор с сохранением параметров ( существующий разрушен выросшими деревьями).

- ул. Юбилейная (дом Офицеров) – перекладка коллектора с увеличением  Ø 1000мм.

- ул. Пароменская – на трубе ручья построен дом, необходимы дополнительные исследования для дальнейшей проработки вариантов исправления существующей ситуации.

- ул. Ипподромная – перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1250 i = 0,002.

- ул. Застенная – перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1250 i = 0,002.

- ул. Кузбасской дивизии с учетом нового строительства перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1400 i = 0,007.

- Выпуск № 20 – перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 600 i = 0,004.

- ул. Коммунальная – перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1100 i = 0,006.

- ул. Инженерная -  перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1000 i = 0,005.

- ул. Новаторов – перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 2х1400 i = 0,001.

- ул. Ул. Декабриста Пущина – перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 2х1400 i = 0,003.

В дополнение к вышеизложенному ОС ливневой канализации устанавливаются перед выпуском в  перечисленные выше коллектора, так и во вновь проектируемые.

Водоприемниками водосточной сети являются р. Великая, р. Пскова,  р. Мирожка, руч. Чёртов, руч. Колокольничий, руч. б/н (ул. Отрадная),  р. Милевка, руч. Любятовка, руч. Ремонтка, руч. Векшинский.

Первоочередное освоение территорий Запсковья в районе деревень Силово-Медведово, Терехово, Пожигово потребует строительство водоотводного канала вдоль обходной дороги со сбросом в руч. б/н и врезкой в данный канал дренажных коллекторов,  необходимых для понижения уровня грунтовых вод.

В районе первоочередного освоения многоэтажного строительства микрорайона №12 необходимо выполнить дамбу для перехвата ручья и убрать его в трубу, а также выполнить вертикальную планировку данного микрорайона.

Сток поверхностных вод после выполнения работ по вертикальной планировке и благоустройству территорий новых микрорайонов предусмотрен в р. Милевку. Для определения количества дождевых стоков выполнен расчёт, согласно определённым бассейнам, в соответствии с «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СниП 2.04.03-85»,, и определён расчётный расход стоков для определения диаметров коллекторов и их уклонов. Для данного района предлагается заложение коллекторов с диаметрами от 600 до 700 мм и уклонами от 0,002 до 0,003.

Предварительные предложения по сбросу ливневых вод представлены     в графической части проекта  – «Карта инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды».

В районе Крестов для защиты территории от подтопления необходимо использовать польдерную систему осушения со строительством насосных станций в связи с малой глубиной русла руч. Векшинский и невозможностью углубления его русла. Для данного района предлагается заложение коллекторов с диаметрами 400 мм и уклонами   0,003.

Предложения по сбросу ливневых вод представлены на Карте инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды.

Мероприятиями по осушению территорий от высокого уровня грунтовых вод в районе Крестов, необходимо выполнить работы по устройству 4-х насосных станций с оголовками  выпусков и камерами гасителей напоров, а также произвести очистку ручья Векшинский. Все вышеперечисленные территории требуют выполнение мероприятий по отведению грунтовых вод в проектируемые сети ливневой канализации.

На расчетный срок предусматриваются  следующие мероприятия по организации ливневой канализации:

1. При проектировании и строительстве новых магистральных сетей ливневой канализации  необходимо произвести перевязку существующих дренажных коллекторов учитывая глубину их заложения и диаметры.

2. При реконструкции сетей ливневой канализации в существующей застройке, в связи с полным изменением планировочной схемы коллекторов, необходимо также предусмотреть и переврезку существующих дренажей в новые сети ливневой канализации.

3. Проектом предусматривается,  убрать существующие выпуски ливневых стоков посредством строительства  проектируемого  магистрального  коллектора ливневой канализации и направить их по четырем основным направлениям на существующие и проектируемые очистные сооружения ливневой канализации.

4. При  увеличении количества стоков потребуется реконструкция  существующих очистных сооружений ОС  ливневой канализации в районе северо-восточного промузла, а также необходимо будет предусмотреть объединение выпусков  9-14 с устройством очистных сооружений вне жилой застройки.

5. На левобережье предусмотреть устройство ОС ливневой канализации в районе засыпаемого лога по ул. Я. Райниса и ул. Великорецкой, собрав поверхностный сток с территории к югу от Рижского проспекта.

6. Поверхностные стоки с территории к северу от Рижского проспекта согласно проекту собираются на проектируемые ОС ливневой канализации  в районе  лога напротив Снетогорского монастыря.

На Запсковье, поверхностные стоки с территории к северо-западу от  ул. Труда  по проекту направляются  на проектируемые сооружения западнее пос.  Писковичи, а с территорий, прилегающих к  восточной части  ул. Труда -  на реконструируемые ОС северо-восточного промузла.

- Схема границ затопления.

В графической части проекта на чертеже «Карта инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды» приведены 1% и 3% уровни затопления паводковыми водами (для определения мест возможной застройки с организацией набережных, объектов гражданского и промышленного назначения, а также посадке ОС ливневой канализации).

В соответствии с проектными  предложениями генплана по организации планировочной структуры, необходимо учесть зоны подтопления во вновь проектируемых районах с учетом уровня воды весеннего половодья  3% обеспеченности (+ 0,5 м) для размещения ОС ливневой канализации и устройства СЗЗ с озеленением данных территорий.

- Благоустройство крутых склонов и мероприятия по защите от затопления

На территории города Пскова имеются несколько водотоков.  Самыми многоводными из них являются реки Великая и Пскова, которые имеют слаборазвитую пойму. На многих участках берега сложены из известняка, но  имеются и пойменные участки, которые затапливаются в период весеннего половодья (см. «Схема инженерной подготовки территории»). Площадь затопления уровнем воды весеннего половодья 3% обеспеченности в пределах городской черты составляет  ~ 316 га.

Учитывая проектные предложения генплана,  необходимо осуществить следующие мероприятия  по благоустройству крутых склонов:

1. От моста им. 50-летия Октября и ниже по течению р. Великой (левый берег реки) необходимо устройство набережной протяженностью около 4,5 км, по аналогии с существующей.

2. Продолжить строительство набережной по правому берегу р. Великой ниже по течению от устья р. Псковы, а также выполнить берегоукрепительные работы в местах выхода скал на дневную поверхность (типа подпорных стенок).

6. Засыпать лог в районе ул. Я.Райниса и Великорецкой (объем засыпки ~2 млн. м3) с устройством набережной вдоль  р. Великой.

4. Выше по течению реки от Инженерного моста  до обходной дороги выполнить   культуротехнические мероприятия по очистке поймы реки.

5. Необходимо выполнить работы по защите территории от затопления в устьевых участках рек Черехи и Многи.

6. В районе Лопатино (между районной больницей и заводом  «Псковкирпич») необходимо произвести мелиорацию заболоченного участка ( S~46 га) с организацией парковой зоны с прудами и выпуском излишков поверхностных вод в  р. Череху (дренажный коллектор О 700).

7. Выполнить водопонижение в Завокзальном  районе (S~350 га) со сбросом вод в руч. Ремонтку (проект имеется).

8. Для понижения уровня грунтовых вод в районах застройки, примыкающих к обходной дороге р-н Запсковье (S ~257 га), необходимо построить придорожный водоотводной канал с выпуском дренажных вод в р. Пскову.

9.Для осушения участка между железной дорогой Псков – Луга и Ленинградским шоссе необходимо выполнить мелиорацию с проколом под железной дорогой со сбросом грунтовых вод в реку Пскову.

10. На склонах береговой полосы рек имеются выходы известняка, благоустройство их не имеет смысла, но в поймах рек Великой и Псковы имеются большие участки берегов поросших кустарником, которые следует превратить в парковые зоны. Там, где имеются крутые склоны без выхода скальных пород, возможна организация подъемников и устройство мест   отдыха.

11. В последние годы прочистка фарватера р. Великой не проводилась, а на других водотоках данная работа проводилась частично и крайне редко, русла рек и ручьев заилились, заросли водной растительностью. Вследствие этого уменьшилась пропускная способность русел водотоков, и повысился пьезометрический уровень грунтовых вод. Из-за утечки из сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения в некоторых районах города уровень грунтовых вод повысился более чем на    2 м.

Проектом предлагается  выполнить мероприятия по прочистке фарватера р.Великой,  и прочистить русла рек и ручьев. Данные мероприятия позволят понизить уровень грунтовых вод.

Ниже в таблице №1 перечислены мероприятия, предложенные генпланом по инженерной подготовке территории

- Общие объемы работ по инженерной подготовке территории города.

- Таблица №1

| № п.п | Мероприятия | Ед. изм. | Существующ положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ливневая канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрытый коллектор | км | - | 8,25 | 52,1 |
| 2 | Открытый коллектор | км | - | - | - |
| 3 | Дренажно-ливневые коллекторы | км | 50,8 | 12,1 | 23,4 |
| 4 | Насосные установки |  |  |  |  |
| 5 | Очистные сооружения ливневой канализации |  | ОС на ТСО 1(локальные) | Реконструкция сущ. ОС, ОС напротив Снетогорского монастыря, 2 локальных | ОС напротив ул. Великорецкой, ОС на противоположном берегу от дер. Монькино |
| II. Защита от подтопления |  |  |  |  |  |
| 1 | дренаж | га | - | 133 | 284 |
| 2 | польдеры | га | - | 70 | - |
| III. Защита от затопления |  |  |  |  |  |
| 1 | набережные | км | 1.92 | 0,7 | 2,24 |
| 2 | Укрепление откосов | км | - | 0,5 в районе Снетогорского монастыря | 18,3 |
| IV. Благоустройство водоемов и водотоков |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка, дноуглубление водотоков | км | 0,8 | 5,9 | 13,5 |
|  | -р. Великая | км |  | 1,5 | 1,6 |
|  | -р. Пскова | км |  | 0,8 | 2,6 |
|  | -р. Мирожка | км | 0,8 | 1,2 |  |
|  | -р. Череха | км |  | 2,4 | 0,8 |
|  | -Прочие мелкие ручьи | км |  |  | 8,5 |

- Выводы:

Учитывая архитектурно-планировочную структуру, заложенную в генеральном плане, предлагаются следующие принципиальные направления инженерной подготовки территории:

- Исключить из освоения под капитальное строительство сложные по природным условиям участки (карьеры, пойменные затапливаемые территории, болота);

- Новое строительство осуществлять только после проведения необходимого комплекса инженерных работ;

- Провести инвентаризацию существующих систем и сооружений водоотведения поверхностного стока на предмет их возможного использования в дальнейшем;

- Выполнить корректировку имеющейся проектной документации (“Схема дождевой канализации и очистных сооружений” разработанную институтом “Гипрокоммундортранс” г. Москва, 1989 г.) и разработать в её составе мероприятия по инженерной защите территорий города от локальных подтоплений поверхностными водами;

- Провести расчистку и благоустройство существующих водоёмов и русел водотоков, исключив сброс без очистки хозяйственно-бытовых, дождевых и промышленных стоков в них;

- Разработать программу ландшафтной архитектуры пойм рек.  Определить новые места для организации  территорий под новые городские пляжи;

- Учитывая топографические условия территории города в проекте генерального плана предлагается размещение 4-х комплексов очистных сооружений ливневых вод, которые обозначены на «Карте инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды».

- Для защиты от подтопления паводковыми водами района Запсковья необходимо вернуться к проекту  канала выполненному в 1995 году институтом ООО «Псковводпроект»  который перехватывал ручей от Ваулиных Гор с направлением данных паводковых вод в р. Великая (Чёртов, Колокольничий) длиной 6 км. В настоящее время ведутся  проектно-изыскательские работы по горному отводу по добыче песчаных отложений со дна Великой до центральной части устья (Ворот).

Защита городских территорий от подтопления включает в себя кольцевые дренажные системы и отдельные дренажи, а также повышение дренирующей роли водоотводной и гидрографической сети.

9. Охрана  окружающей  среды

Основные экологические проблемы города Пскова:

- Загрязнение атмосферного воздуха выбросами промышленных объектов и автотранспорта.

- Загрязнение поверхностных вод, в частности недостаточно очищенными канализационными и загрязненными ливневыми стоками;

- Загрязнение территории города  отходами (бытовыми и производственными).

## Общепланировочные и организационные мероприятия

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте использованы общепланировочные мероприятия, которые можно разделить на две группы:

а) мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия  для проживания населения:

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования: выбор оптимальных вариантов размещения различных хозяйственных объектов, зон отдыха, рекреации, рекультивация нарушенных земель и выделение территорий для организации зеленых зон;

- обеспечение необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности путем организации санитарно-защитных зон;

- формирование (рекомендации по территориальной организации) и регламент производственных зон;

- рекультивация объекта размещения отходов.

Б) мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду или  сокращающие  негативные воздействия этих нагрузок. К ним относятся, прежде всего, технические мероприятия – внедрение современного очистного оборудования, использование природоохранных технологий, экологически чистого вида топлива.

9.1.  Охрана воздушного  бассейна

Проектом предлагаются следующие мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна города Пскова:

Организационно-технические мероприятия

- Разработка целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу г. Пскова;

- Разработка сводного тома ПДВ г. Пскова, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- Создание системы экологического мониторинга и контроля на базе современных информационных систем.

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта

При существующей тенденции роста парка автотранспортных средств одним из приоритетных направлений охраны атмосферного воздуха является снижение вредного воздействия автотранспорта;

- Строительство обходной автодороги для пропуска грузового транспорта вне жилой застройки;

- Строительство или реконструкция магистральных улиц, обеспечивающих вывод грузового движения из центра и селитебных территорий;

- Расширение параметров основных магистральных улиц;

- Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами;

- Организация контроля за автомобильным парком на предмет соблюдения нормативов выбросов ЕВРО-2, с постепенным переходов на нормативы ЕВРО-5 к 2014 году;

- Создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС города;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

- Улучшение качества регулирования дорожного движения;

- Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;

- Снабжение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и пр.

Необходима разработка целевой программы по снижению воздействия автотранспортных средств на воздушный бассейн города.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками

- Совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- 1-очередная разработка эффективных мероприятий по сокращению выбросов: ОАО «Псковмясопром», «Лентрансгаз», МП г.Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Псковнефтепродукт», ОАО «Псковкабель», ООО «Псковский мелькомбинат», ЗАО «Завод ЖБИ-1», ЗАО «Псковточмаш»;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах промышленных объектов;

- закрытие объекта раземщения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» с последующей рекультивацией территории.

Планировочные мероприятия

- Вынос ряда предприятий, расположенных вблизи жилой застройки. Список приведен в разделе 10.8  «Эколого-градостроительные мероприятия»;

- Для групп промышленных предприятий и производственной зоны необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- Озеленение шумопоглощающими породами территорий электроподстанций с целью уменьшения шума, также установка шумозащитных экранов;

- Предусмотреть озеленение территории СЗЗ существующих и проектируемых объектов;

- Проведение инвентаризации территорий предприятий, с переносом вредных цехов с источниками загрязнения воздушного бассейна вглубь промплощадок для сокращения размеров СЗЗ.

9.2.  Рациональное использование и охрана поверхностных вод

Охрана водных ресурсов от истощения, засорения  и загрязнения относится к приоритетным задачам города, учитывая то обстоятельство, что поверхностные воды используются для питьевого водоснабжения его населения.

Рациональное использование и охрана поверхностных вод и обеспечение населения качественной питьевой водой включает комплекс организационно – планировочных,  инженерно-технических и технологических мероприятий, разработку нормативно-правовых актов в области водопользования, совершенствование методов экономического регулирования водопользования. Внутригородские водные объекты, (кроме р. Великой) относятся к категории малых и очень малых. Самоочищающая способность их низкая, учитывая их маловодность и низкий температурный ингредиент (менее 0,13).

Река Великая и её притоки относятся к водным объектам культурно-бытового и рыбохозяйственного значения. Степень очистки сточных вод всех категорий должна удовлетворять нормативам, предъявляемым рыбным хозяйством, учитывая более строгие требования этой отрасли к качеству воды. Следует учитывать и такой фактор, как расположение водозабора централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в черте города.

В связи с вышеизложенным, Генеральным планом предусматривается комплекс технологических и организационно-планировочных мероприятий по предотвращению сброса в поверхностные источники неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, охране поверхностных вод от истощения, загрязнения и засорения.

- В сфере коммунального хозяйства предлагается:

- охват системами централизованного водоснабжения и водоотведения существующей и предлагаемой на перспективу жилой застройки в районах Запсковья,  Завеличья  и другие  (подробно см. разделы 8.1.«Водоснабжение» и  8.2. «Водоотведение»);

- канализование индивидуальной застройки по ул. Я. Райниса – дер. Малые Гоголи,  расположенной на территории второго пояса санитарной охранной зоны водозаборных сооружений города Пскова

- реконструкция и модернизация городских очистных сооружений с целью более полного извлечения биогенных веществ (фосфора и азота) из сточных вод. Учитывая   требований ХЕЛКОМА мероприятия предусматриваются на I–ю очередь);

- реконструкция городской канализационной сети с целью исключения утечек  загрязненных стоков;

-осуществить капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» диаметром 600 мм, протяженностью 2600 м; от КНС «Головко» диаметром 300 мм, протяженностью 500 м.

- реконструкция существующей сети дождевой канализации с увеличением диаметра коллекторов до 600-1200 мм в пределах существующей застройки

города и организация дождевой канализации на вновь осваиваемой под застройку территории  - очистка дождевых и талых вод перед сбросом их в водоприемники – реки Великая, Череха, Пскова, руч. Векшинский, Колокольничий, Чёртов, Ремонтка, Мирожка, Милевка, Любятовка,   (подробно см. раздел  «Инженерная подготовка территории» и Карту);

- объединение выпусков  9-14 с устройством очистных сооружений вне жилой застройки (см. Карту инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды);

- реконструкция  и увеличение мощности существующих очистных сооружений  ливневой канализации (на первую очередь в районе северо-восточного промузла), строительство новых ОС на выпусках ливневых вод магистральных коллекторов в поверхностные водоприемники и строительство локальных ЛОС типа «Labko», производительностью   150 л/с с обеспечением   очистки стока с площади 15 га,

- корректура  “Схемы ливневой канализации и очистных сооружений на период до 2005 г.”, разработанной институтом “Гипрокоммундортранс” (г. Москва, 1989 г.),

- строительство нефтеловушек и биопрудов в месте выпуска  в р. Пскову дренажно-ливневых вод водоотводного канала, предусмотренного вдоль обходной дороги,

- очистка сбросных вод  Котельной №9 северовосточного промузла от взвешенных веществ,

-запрещение сброса снежных масс в водные объекты,

- организация площадки для приема загрязненного снега в районе существующих городских КОС и очистка талых вод от взвешенных и биогенных веществ, нефтепродуктов, тяжелых металлов, патогенной микрофлоры,

-расчистка русел рек от отходов, высшей водной растительности, дноуглубительные работы.

Мероприятия по срокам приведены в таблице  ниже.

- Расчистка и дноуглубление водотоков (км)

| Наименование водного объекта | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| р. Великая | 1,5 | 8,6 |
| Р. Пскова | 0,8 | 5,3 |
| Р. Мирожка | 1,2 | 2,7 |
| Р. Череха | 2,4 | 0,8 |
| Прочие мелкие ручьи | - | 17,5 |
| Итого: | 5,9 | 34,9 |

Мероприятия по промышленным предприятиям включают следующее:

  - снижение объема водопотребления за счет увеличение доли оборотного и повторного водоснабжения и внедрение ресурсосберегающих (маловодных) технологий;

  - строительство локальных очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод перед сбросом их в общегородскую канализацию на предприятиях 1-3 класса опасности (пищевой промышленности; имеющих гальванические цеха; химической промышленности, ремонтные мастерские и т.д),

  - исключение утечек из систем водоснабжение и водоотведения,

  - благоустройство территории с организацией сбора и очистки дождевых и талых вод,

  - организация учета водопотребления и водоотведения;

Генеральным планом предлагается при размещении новых предприятий предпочтение отдавать, имеющим маловодные и безводные технологии.

Основные мероприятия по дорожно-транспортой сети и предприятиям автосервиса следующие:

- организация сбора ливневых и талых вод с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, стоянок автомашин) и очистка их на локальных очистных сооружениях,

- переход на экологически безвредные виды антигололедных смесей на дорогах,

- реконструкция автомобильных дорог с  переходом на экологически безопасный вид покрытия дорог.

- Организационно-планировочные мероприятия:

Одним из основных мероприятий планировочного характера является организация водоохранных зон и защитных прибрежных полос вдоль водных объектов с особым режимом пользования природными ресурсами и прибрежными территориями. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира».

В соответствии с Водным кодексом размеры ВЗ приняты следующие:

-для рек длиной до 10 км – 50м,

-для рек длиной от 10 до 50 км – 100 м,

-для рек длиной более 100 км- 200 м.

Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км водоохранная зона  совпадает с прибрежной защитной полосой.

Водоохранная зона магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Для водных объектов помещенных в закрытые коллекторы водоохранные зоны не устанавливаются.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почвы,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, ядовитых, отравляющих веществ.

- движение и стоянка автотранспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах.

В границах ВЗ допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов  при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет (ст.65, п. 11 Водного кодекса РФ):

30 м  для обратного и нулевого уклона;

40 м для уклона до 3-х градусов;

50 м для уклона 3 и более градусов.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной (ст.65, п14 ВК РФ).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

-распашка земель,

-размещение отвалов размываемых земель,

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Исходя из выше изложенного размеры водоохранных зон и их прибрежных полос в пределах городской черты г. Пскова принимаются следующие:

| № | Водный объект | Протяженность, км | Береговая полоса, м | Прибрежная защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Великая | 430 | 20 | 50 | 200 |
| 2 | р. Череха | 145 | 20 | 50 | 200 |
| 3 | р. Пскова | 102 | 20 | 50 | 200 |
| 4 | р. Многа | 58 | 20 | 50 | 200 |
| 5 | р. Милевка | 13 | 20 | 50 | 100 |
| 6 | р. Ремонтка | 9 | 5 | 50 | 50 |
| 7 | р. Мирожка | 6 | 5 | 50 | 50 |

Для рек, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение ПЗП принимается шириной 200 м.

Водным кодексом предусматривается установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос посредством специализированных информационных знаков.

Соблюдение режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их территории.

- Мероприятия по защите  водных объектов от рассеянной нагрузки

Мероприятия по защите  водных объектов от рассеянной нагрузки, в соответствии с требованиями  водоохранного режима на территории ВЗ предусматривают:

1.Организацию благоустроенных набережных на следующих участках водных объектов;

  - от моста им. 50-летия Октября и ниже по течению р. Великой (левый берег реки) протяженностью около 4,5 км

  - на правобережье р. Великой от Псковского Кремля до ул. Урицкого протяженность протяженностью около 1,4км, с оформлением донных выпусков ливневых сточных вод и каптажа существующих родников,

  - по правому берегу р. Великой ниже по течению от устья р. Псковы, а также выполнить берегоукрепительные работы в местах выхода скал на дневную поверхность (типа подпорных стенок),

  - по р. Пскове от уже выполненных 140 м «Золотая набережная», 260 м набережная и подпорная стенка в районе ул. Верхне Береговой выше по течению реки до Инженерного моста  по правому берегу реки, и от устья реки по левому берегу.

2.Вынос из прибрежных зон экологически опасных объектов (складов горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, навозохранилищ, туалетов, свалок твердых коммунальных отходов и т.д.)

- 3.Канализование усадебной застройки и учреждений рекреации, расположенных в ВЗ

Особое внимание необходимо уделить малым рекам города, площадь водосбора которых расположена преимущественно на его территории и, как следствие, город оказывает сильное негативное влияние на состав вод рек и ручьев, которые в свою очередь  влияют на состояние р. Великой, Псковы, Черехи.

Требуется разработка комплексной программы по охране малых рек города, восстановлению их чистоты. В составе программы должны быть предусмотрены гео-гидро-экологические исследования по каждой реке и ручью, разработаны конкретные мероприятия, которые должны включать:

- инвентаризацию источников сбросов сточных вод, количественные и качественные показатели сточных вод, степень загрязнения рек и ручьев,

- проведение исследования состояния донных отложений малых рек, ручьев, прудов и водохранилищ, и в соответствии с результатами исследований разработать программу по удалению и утилизации загрязенных донных отложений,

- расчистку русел рек и прибрежной зоны от твердых коммунальных отходов ,

- расчистку русел от высшей водной растительности,

- обеспечение санитарных пропусков в нижний бъеф прудов на р. Мирожке.

Разработка мероприятий по охране водных объектов и координации действия различных водопользователей, предъявляющих специфические требования к качеству поверхностных вод, требует организации экологического мониторинга за их состоянием. При этом информация должна быть открытой и издаваться в виде бюллетеней. Результаты контроля за состоянием воды в реках различными ведомствами и организациями должны быть сопоставимы и не дублироваться. Должен быть разработан перечень приоритетных загрязняющих веществ исходя из специфики производства основных загрязнителей.

- Выводы:

1. Выполнение намеченного проектом комплекса мероприятий в сфере охраны окружающей среды позволит снизить нагрузки на водные объекты и улучшить качество воды до 2-3а класса, транзитных рек до 3а класса, на перспективу до 2-го класса.

2. Комплекс мероприятий для транзитных рек Великая, Пскова и Череха должен решаться на региональном, а р. Великая дополнительно на федеральном уровне, так как  река входит в систему трансграничных рек Балтийского моря (р. Великая-Псковско-Чудское озеро- р. Нарова-Балтийское море).

9.3. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории города с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

9.4. Мероприятия в области  охраны от шума

В проекте предусмотрены мероприятия по оптимизации транспортной инфраструктуры, реализация которых должна обеспечить снижение уровня шумового загрязнения городских территорий:

- создание транспортной инфраструктуры, имеющей удобные внешние выходы,

- строительство обходной дороги, с целью вывода грузового и транзитного транспорта из города и жилой застройки,

- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий,

- озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами.

Для снижения шумового загрязнения необходим контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Необходимо разработать современную «Шумовую карту», в которой должны быть выполнены расчетные зоны шумового дискомфорта, на основании которых определены границы примагистральных территорий, подлежащих защите от воздействия автотранспорта. До утверждения данного документа размещение новых жилых микрорайонов и жилых домов в существующих микрорайонах должно проводится после оценки шумового загрязнения и возможности реализации градостроительных мероприятий по защите населения от шумового воздействия.

Детальные градостроительные мероприятия по защите селитебных территорий от воздействия автотранспорта разрабатываются на стадиях проектов планировок отдельных районов и зон города. К числу основных из них относятся:

- использование специальных приемов планировки и застройки, рациональная планировка примагистральных территорий (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума;

- строительство шумозащитных искусственных сооружений;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой застройки, ориентированных на магистрали;

- ограничение размещения мелкорозничных, оптовых торговых объектов в густонаселенных кварталах. Рассредоточение их по территории;

- размещение торговых учреждений, предприятий общественного питания, мини-производств, преимущественно в отдельно стоящих зданиях;

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами.

Для предприятий – источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, при разработках проектов ПДВ должны быть предусмотрены шумозащитные мероприятия.

При реконструкции подстанций необходимо применение типов трансформаторов с наименьшим уровнем шума, установка шумозащитных экранов. Также необходимо выполнение специальной работы, в которой уровень шума подстанций будет определен замерами.

Для снижения шумового воздействия автотранспортных средств необходима их модернизация: для грузовых автомобилей, автобусов – использование звукопоглощающих капотов, для легковых автомобилей – установка эффективных глушителей, замена двигателей с малым числом цилиндров и коробок с небольшим числом передач на двигатели с большим числом цилиндров и коробкой скоростей с большим числом передач и др.

К организационно – техническим мероприятиям общегородского значения относится развитие научно-обоснованной системы мониторинга шумового загрязнения.

##### 9.5. Мероприятия по охране почв, санитарной очистке территории

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

Основные задачи санитарной очистки и уборки города:

- сбор, транспортировка и обезвреживание твердых коммунальных отходов;

- сбор, удаление специфических отходов (бытовых предметов, токсичных в разной степени отходов больниц, парикмахерских, лабораторий и др.);

- сбор пищевых отходов;

- уборка территории от уличного смета, листьев, павших деревьев, снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

В долгосрочной перспективе проектом предусмотрено:

  - . Проведение работ по рекультивации территории закрытого объекта размещения отходов.

  - На территории объекта размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» предусмотрено проведение рекультивационных работ, посадка защитных зеленых насаждений, ограждение территории. Для определения дальнейшего функционального использования территории объекта размещения отходов а после рекультивации требуется проведение специализированных экологических и инженерно-технических исследований. По планировочной оценке территория может быть использована для создания защитных зеленых насаждений, частично для размещения объектов коммунального назначения с использованием сохраняющихся технических объектов и инженерных сетей.

  - Проведение комплексных обследований территории объекта размещения отходов для разработки эффективных мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды.

  - Ликвидация несанкционированных свалок.

  - Организация раздельного сбора отходов населением и предприятиями города Пскова.

  - Организация раздельного сбора отходов на местах сбора твердых коммунальных отходов путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов.

  - Развитие мощностей по заготовке и переработке вторсырья (металлолом, картон, бумага, стекло, пищевые, растительные отходы) с целью увеличения доли перерабатываемых отходов и снижения объема отходов, вывозимых на объект размещения отходов.

  - Усиление контроля по предотвращению вывоза отходов на несанкционированные места размещения отходов.

  - В районах малоэтажной застройки предусмотрено:

  - организация вывоза отходов по часовому графику;

  - оборудование контейнерных площадок.

  - Необходимо для оптимальной эксплуатации объекта размещения отходов, обеспечить изъятие утильной фракции, обеспечить предварительное уплотнение части отходов.

  - Уборка территории с усовершенствованных покрытий производится в зимнее и летнее время, по планово-регулярной системе в течение всего года. Основные виды уборки:

- сбор и удаление пыли и отходов, увлажнительный полив основных магистралей, площадей и усовершенствованных покрытий. Основная средняя норма – 20 кг с чел/год. При дифференцированных данных о конкретных площадях покрытий – 15-20 кг с 1 м2/год.

- сбор и удаление снега, льда и посыпание песком с примесью хлористого натрия до 3-4% по весу (во время гололеда).

В планах природоохранных мероприятий, разрабатываемых предприятиями города, должны быть предусмотрены мероприятия по снижению загрязнения природной среды отходами, в том числе передача отходов на переработку, контроль за загрязнением почв и др.

Общее количество отходов при уборке на первую очередь и расчётный срок приведены  в таблицах 1 и 2.

Твердые коммунальные отходы, подлежащие планово-регулярной утилизации

I очередь

Таблица 1

| Наименование районов | Численность населения, тыс.чел. | Нормативы накопления |  | Количество коммунальных отходов в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По массе (кг на расчетную единицу в год/на 1 проживающего) | В объемных показателях (куб. м на расчетную единицу в год/ на 1 проживающего) | тонн | куб. м |
| Завеличье | 72,7 | 295,0 | 1,44 | 21446,5 | 104688,0 |
| Запсковье | 66,9 | 295,0 | 1,44 | 19735,5 | 96336,0 |
| Центральный | 50,4 | 295,0 | 1,44 | 14868,0 | 72576,0 |
| Итого | 190 | - | - | 56050,0 | 273600,0 |

Твердые коммунальные отходы, подлежащие планово-регулярной утилизации

Расчетный срок

Таблица 2

| Наименование районов | Численность населения, тыс.чел. | Нормативы накопления |  | Количество коммунальных отходов в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По массе (кг на расчетную единицу в год/на 1 проживающего) | В объемных показателях (куб. м на расчетную единицу в год/ на 1 проживающего) | тонн | куб. м |
| Завеличье | 58 | 295,0 | 1,44 | 17110,0 | 83520,0 |
| Запсковье | 78,6 | 295,0 | 1,44 | 23187,0 | 113184,0 |
| Центральный | 43,4 | 295,0 | 1,44 | 12803,0 | 62496,0 |
| Итого | 180 | - | - | 53100,0 | 259200,0 |

Примечание: Расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен с учетом нормативов, предусмотренных приказом Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27.12.2018 № 124-ОД «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Общее количество по городу с учетом общественных зданий принимается укрупненно в размере 280-300 кг на 1 человека в год (Приложение К (рекомендуемое), таблица К.1 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2). После уточнения данных о наличии конкретных потребителей по договорам и площади уборки (усовершенствованные покрытия, проезды, площади, парковые зоны и др.), данные подлежат корректировке.

9.6.  Городские леса

Городские леса

Согласно Положения «О зелёных насаждениях на территории города Пскова» принятого решением Псковской городской Думой 13.07.07 №117, леса рекреационных зон, расположенные на землях муниципального образования «Город Псков», предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и иных видов деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также для создания благоприятной экологической обстановки. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на землях муниципального образования «Город Псков», осуществляется в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации. В городских лесах запрещается осуществление лесопользования, несовместимого с назначением этих лесов. Сплошные рубки осуществляются в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения этих лесов и выполняемых ими полезных функций.

Площадь городских лесов территориальной рекреационной зоны Пскова составляет 983,0 га (согласно сведениям, указанным в форме № 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса» по состоянию на 01.01.2020).

Для сохранения и благоустройства городских лесов рекомендуются следующие комплексные мероприятия:

- проведение лесоустройства, восстановление квартальной сети, межевание территории;

- проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, лесомелиоративные работы, формирование ландшафтов;

- рекреационные мероприятия – благоустройство стоянок, маршрутов, мест для костров, пунктов организации отдыха, устройство пунктов сервиса и обслуживания туристов и отдыхающих и пр.;

- организация лесопатологического мониторинга, проведение санитарных рубок, биотехнических мероприятий;

- проведение комплекса противопожарных мероприятий.

9.7.  Леса зелёной зоны города

Зеленая зона города – это территории, выделенные в установленном  порядке за пределами городской  черты,  занятые  лесами, лесопарками и озеленительными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и  являющимися местом отдыха населения

По данным Управления генерального заказчика Администрации г. Пскова, площадь зеленой зоны города в радиусе 25км вокруг г. Пскова и 5км  вокруг пос Середка составляет 32830га. Площадь зеленой зоны, покрытая лесом – 29650га. Степень  лесистости территории пригородной зоны Пскова – 38%.

Наиболее крупные лесные массивы расположены к востоку от Пскова и в северной части пригородной зоны. Господствующими являются хвойные породы – до 60%, а основной лесообразующей породой является сосна до 50%. Естественные ландшафты значительно изменены в результате длительного хозяйственного использования. Отмечается большое количество вторичных лесов, преимущественно мелколиственных.

Доминирующим бонитетом для всех насаждений является III. Наиболее чистыми по составу насаждений являются сосновые, реже еловые, все остальные имеют примесь других пород.

Согласно ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», минимальная площадь зелёной зоны для городов с численностью населения до 250 тыс. человек в лесорастительной зоне смешанных лесов должна составлять 125 га на 1000 жителей. Для города Пскова этот показатель составляет 172 га/1000 жителей (по лесопокрытой площади – 156 га/1000 жителей).

Исходя из этих показателей можно признать зелёную зону города Псков соответствующей нормативным требованиям по уровню качества жизни населения.

На настоящий момент регламенты использования территории зелёной зоны города Пскова определены Лесным кодеком Российской Федерации.

Согласно Лесному кодексу РФ к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов. В городских лесах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разведка и добыча полезных ископаемых;

5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

9.8.  Эколого-градостроительные мероприятия

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетности вопросов охрана окружающей среды, рационального природользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- Обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни граждан;

- Снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- Устранения вредных факторов окружающей среды и условий вредного влияния на здоровье населения;

- Создание благоприятных условий для труда, быта и отдыха населения.

Проектирование генерального плана выполнялось в соответствии с общими экологическими требованиями, установленными в законодательных актах и соответствующих нормативных документах.

При разработке проекта учтены мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановке г. Пскова, представленные в муниципальных программах и природоохранных документах.

Генеральным планом предусмотрены следующие стратегические планировочные, инженерно-экологические решения:

- Ограничение дальнейшего территориального развития промышленных предприятий, расположенных в жилых зонах, рациональная организация существующих производственно-коммунальных территорий;

- Разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для радикального снижения экологической нагрузки на окружающую среду, улучшения экологической обстановки и сокращения числа населения, проживающего в пределах санитарно-защитных зон;

- Приоритетное решение проблемы ликвидации источников экологической вредности на предприятиях, расположенных в селитебных зонах путем модернизации и выноса вредного производства;

- Внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления, уменьшение объемов образования отходов и т.п.)

- Приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью улучшения экологической обстановки и недопущения увеличения загрязнения от автотранспорта при росте его парка;

- Повышение надежности и модернизации инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- Формирование системы благоустроенного природного комплекса города – зеленых зон, зон отдыха и спорта;

- Развитие городской инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых коммунальных отходов

Вывод предприятий, расположенных в жилой застройке

Проектом предусмотрено вариантное решение проблемы:

- Технологическая реконструкция предприятий, направленная на уменьшение СЗЗ. Разработка проектов ПДВ, проектов организации СЗЗ, в которых должны быть разработаны мероприятия по снижению выбросов и обоснованию сокращения СЗЗ;

- Вывод загрязняющего производства на резервные территории, намеченные генпланом;

- Использование территориальных резервов и свободных производственных мощностей других предприятий.

Перечень промышленно-коммунальных предприятий, подлежащих выводу

Таблица 3

| № на чертеже | Предприятие | Размер СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | ОАО «Псковский мясопром» | 300 | Перенос на новую площадку в северо-восточную промзону |
| - | ЗАО «Уклад» | 80 | Вынос предприятия в северо-восточную промзону в район Пожигово |
| - | ООО «Факел» | 100 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную промзону в район Пожигово |
| 4 | ОАО ЖБИ-Псков | 300 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную промзону |
| - | ЗАО «Автотрансконсалтинг» | 100 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную промзону |
| - | ООО «АСПО» | 100 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную промзону |
| 37 | СМУ-135 | 100 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную промзону |
| - | АО УМ -217 | 100 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную промзону |
| 68 | АО УМР – 219 | 100 | Вынос предприятия на новую площадку в северо-восточную промзону |
| - | ООО «Псковский трест зеленого хозяйства | 100 | Вынос теплиц на новую площадку в северо-восточную промзону |
| - | ООО «Псковнефтепродукт» | 300 | Вынос восточнее Ленинградского шоссе вдоль ж/д на Дно |

Решение по выводу предприятий не должны приниматься за счет ухудшения условий развития производственной сферы города. Требуется согласованный подход, учитывающий интересы экономики и требования обеспечения благоприятных экологических и планировочных условий городской среды.

В городе должна быть разработана целевая программа по выводу предприятий, в которой решены правовые вопросы, этапы и механизмы реализации, определены объемы финансирования, вопросы стимулирования предприятий и возможных компенсаций и пр.

Анализ эколого-планировочной эффективности изменения функционального использования территорий выводимых предприятий показывает:

- улучшится экологическая обстановка за счет вывода предприятий, являющихся приоритетными загрязнителями окружающей среды;

- сократятся грузовые автотранспортные перевозки через центральные жилые районы;

- улучшится архитектурная эстетика городской среды;

В проекте разработаны проектные санитарно-защитные зоны.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно- – технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана, в том числе по следующим показателям:

- вывод вредных предприятий;

- снижение площадей СЗЗ;

- улучшение состояния атмосферного воздуха, за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры города;

- обеспечение качества питьевой воды на уровне стандартов ВОЗ, за счет проведения мероприятий по уменьшению сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительству очистных сооружений, как в селитебных зонах, так и на промышленных предприятиях, организации, благоустройства водоохранных зон и др.;

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий, за счет проведения шумозащитных мероприятий;

- снижение техногенной нагрузки на территории города за счет обеспечения сооружениями для размещения ТБО, развития системы раздельного сбора ТБО, системы вторичного использования и переработки отходов, ликвидации несанкционированных свалок и пр.;

- создание природного каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территорий СЗЗ, примагистральных территорий;

- организации комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений.

Прогнозируемые эколого-градостроительные показатели состояния городской среды представлены в таблице 4.

Проектные решения экологической направленности, должны обеспечить:

  - рациональное природопользование;

  - комфортные условия проживания населения, отвечающие утвержденным нормативам и требованиям к качеству окружающей среды.

Решение основной части проблемных экологических ситуаций находится в компетенции городских и областных законодательных и исполнительных органов. Ряд вопросов должен решаться в целевых программах, специализированных проектах и на следующих стадиях проектирования городских территорий.оя

| таблица4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эколого-градостроительные показатели состояния городской среды |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | Существующее полож. | 1 очередь | Расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Увеличение доли перерабатываемых отходов, обеспечение сооружениями санитарно-технического назначения | Проблема не решена | Вовлечение отходов производства и потребления во вторичную переработку до ~25% Снижение объемов размещения отходов за счет организации системы селективного сбора отходов и развитие мусоросортировочной станции | Вовлечение отходов производства и потребления во вторичную переработку до ~40% 100% обеспеченность сооружениями санитарно-технического назначения |
| 2. | Снижение уровня загрязнения почв | Локальное загрязнение | Рекультивация загрязненных почв (объект размещения отходов, несанкционированных мест размещения отходов) | Соответствие экологическим требованиям для жилых зон, территорий объектов потенциального загрязнения |
| 3. | Сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных хозбытовых и производственных сточных вод в р. Великую, Пскову, Череху и малые водоемы | - | Сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных вод в водоемы на 80% | Полное прекращение сброса загрязненных сточных вод (при условии реализации запланированных мероприятий) |
| 5. | Сокращение сброса неочищенных ливневых и талых вод в водоемы города | Система очистки ливневых и талых вод с городских территорий недостаточна | Уменьшение сброса до 30% за счет строительства ОС ливневых вод с территории города и на отдельных предприятиях | Полное прекращение сброса неочищен-ных ливневых вод с промышленных и селитебных территорий в водоемы (при условии реализации запланированных мероприятий) |
| 6. | Сокращение забора свежей воды из поверхностных и подземных источников | - На текущий год (2008) забор воды из подземных источников для городского водоснабжения отсутствует | Сокращение на 20% за счет реконструкции объектов водоснабжения и более действенного учета водоотборов предприятиями в объеме выдава-емых лицензий, а также за счет совершенствования и увеличения системы оборотного водоснабжения и повторного использования сточных вод | Дополнительное сокращение за счет экономии воды путем установки поквартирных счетчиков учета холодной и горячей воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Снижение уровня загрязнения поверхностных вод - р. Великую, Пскову, Череху - малые городские реки | Загрязненные III-IV класса (по ИЗВ) Очень грязные и грязные IV класса (по ИЗВ) | Снижение уровня загрязнения вод до IIIа класса, зависит также от транзитного загрязнения. Загрязненные IIIа – IIIб класса (по ИЗВ) | Снижение уровня загрязнения до IIIа класса, зависит также от транзитного загрязнения Загрязненные II- IIIа класса (по ИЗВ) |
| 98 | Качество воды поверхностных источников водоснабжения | В 20% проб не соответствует требованиям ГОСТ | Соответствие требованиям ГОСТ 2761-84 | Соответствие требованиям ГОСТ 2761-84 |
| 10. | Качество водоемов для культурно-бытовых целей: - р. Пскова, Великая, Череха - малые реки и водоемы | Не соответствует гигиеническим требованиям Не соответствуют гигиеническим требованиям | Соответствие гигиеническим требованиям по р. Великая | Соответствие гигиеническим требованиям по остальным водным объектам |
| 11. | Ликвидация проблемных эколого-планировочных зон: - вывод экологически вредных производств с территории жилой застройки | ~ 11 объектов | ~ 2 | 9 |
|  | Сокращение площади СЗЗ, га | 3156,4га (включая территории объектов воздействия) | 3036,4га (включая территории объектов воздействия) | 2833га (включая территории объектов воздействия) |
| 12. | Снижение зон акустического дискомфорта в жилой застройке* - автотранспортный шум - шумовое воздействие аэродрома | >50% жилой застройки - | < 20% жилой застройки - проведение расчетов шумовой зоны аэродрома - зона запрещения нового жилищного строительства - режимные ограничения полетов | - 100% реализация градостроительных приемов защиты от транспортного шума - решение проблемы вывода или перепрофилирования аэродрома на федеральном уровне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Инженерно-техническое благоустройство территории: - расширение сети дождевой канализации - строительство очистных сооружений | Водостоками охвачено порядка 30% селитебных территорий 1 ОС (локальные) | Водостоками должно быть охвачено порядка 80 % селитебных территорий реконструкция существующих ОС, строительство ОС напротив Снетогорского монастыря | Водостоками должно быть охвачено порядка 100 % селитебных территорий Строительство ОС напротив ул. Великорецкой, ОС на противоположном берегу от дер. Монькино |
|  | - берегозащита (набережные, укрепление откосов) | - | 100 % | 100% |
|  | - защита от подтопления (дренаж), га | - | 133 | 284 |
| 14. | Газоснабжение ЖКС | - | 100% | 100% |
| 15. | Обеспеченность благоустроенными озелененными территориями (парки, скверы, бульвары, сады) | 7,2 кв.м/чел. | 10,0 кв.м/чел. | Около 30,0кв.м/чел. |
| 16. | Развитие системы ООПТ, площадь (га) | 29 | 29 | 29 |
| 17. | Территориальные нормативные экологические, санитарные и природно– ресурсные ограничения: |  |  |  |
|  | - санитарно-защитные зоны - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы - особо охраняемые природные территории | сформированы недостаточно | Наличие утвержденных проектов, нормативно-правовой базы, соблюдение установленных режимов. Установление на местности границ ВЗ и ПЗП специальных информационных знаков, при отсутствии благоустроенных набережных. | Наличие утвержденных проектов, нормативно-правовой базы, соблюдение установленных режимов. Установление на местности границ ВЗ и ПЗП специальных информационных знаков, при отсутствии благоустроенных набережных. |
| 18. | Развитие системы экологического мониторинга | Ведется по отдельным направлениям | Функционирование автоматизированной системы мониторинга окружающей среды | Функционирование автоматизированной системы мониторинга окружающей среды |

10. Сохранение и регенерация историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению и регенерации

историко-культурного наследия города Пскова

В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 02.06.2014 № 239 «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области» город Псков имеет статус  исторического поселения регионального значения.

В связи с этим, основными  мероприятиями, направленными на обеспечение сохранности историко-культурного наследия города Пскова являются:

-  сохранение предмета охраны исторического поселения город Псков;

- соблюдение установленных  требований к градостроительным регламентам, разработанным применительно к территориальным зонам, расположенным в границах исторического  поселения город Псков;

- обеспечение разработки и утверждения требований к размещению вывесок на объектах капитального строительства в границах исторического поселения;

- организация  разработки типовых архитектурных решений для объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории исторического поселения город Псков;

- разработка применительно к территориальным зонам, которые расположены за границами территории исторического поселения и в границах которых находятся точки (сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения, градостроительных регламентов, обеспечивающих сохранение таких точек (секторов);

- соблюдение установленных режимов и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Пскова;

- соблюдение установленных режимов в границах территорий объектов культурного наследия города Пскова и особого режима использования земельных участков, расположенных в границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», а также средневековых селищ и посадов, в соответствии со ст. 5.1. и ст. 36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- организация и выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в порядке,  установленном  ст. 45 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- организация работ по изготовлению и установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального образования «Город Псков»

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия в соответствии с данными органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- |
| ОКН федерального значения |  |  |
| 1 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Подвалы гражданских построек | г. Псков, на берегу реки Великая, у церкви Георгия со Взвоза |
| 2 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Остатки церкви Николы со Взвоза, XVв. | г. Псков, на берегу реки Великая, у церкви Георгия со Взвоза |
| 3 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины древней подызбицы, XVII в. | г. Псков, под земляным валом и по ул. Воровского, на углу ул. Некрасова |
| 4 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Остатки стрелецкой съезжей палаты Юрия Вестова, XVI - XVII вв. | г. Псков, угол улиц Воровского и Советской |
| 5 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины церкви Святого Иоанна Милостливого "с Солодовников", XVI в. | г. Псков, угол улиц Карла Маркса и Гоголя |
| 6 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины палат немцкого гостинного двора, XVII в. | г. Псков, ул. Конная, 3 |
| 7 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: руины Ильинского монастыря в Завеличье XV-XVI ввэ. | г. Псков, Завеличье, Красноармейская наб., 1 |
| 8 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины гражданского сооружения около церкви Николы Явленного XVI в. | г. Псков, угол улиц Некрасова |
| 9 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Остатки церкви Косьмы и Дамиана с Уток, XVI в. | г. Псков, ул. Свердлова, между улицами Калинина и Советской |
| 10 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Остатки церкви Михаила Архангела в Песках, XV в. | г. Псков, на углу улиц Свердлова и Михайловской |
| 11 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины церкви Рождества на Кстове 1397-1399 гг. | г. Псков, левый берег реки Псковы, у Лапиной горки |
| 12 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины церкви Богоявления с Бродов 1444г. | г. Псков, левый берег реки Псковы, у Лапиной горки |
| 13 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины церкви Благовещения в Песках, 1421г | г. Псков, левый берег реки Псковы, у Лапиной горки |
| 14 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины церкви Николы из Песок, 1419г. | г. Псков, левый берег реки Псковы, у Лапиной горки |
| 15 | “Культурный слой древнего Пскова” в том числе: Руины церкви Пятницы из Песок, 1534 г. | г. Псков, левый берег реки Псковы, у Лапиной горки |
| 16 | Посад XVI-XVII вв. | г. Псков, Запсковье, участок А |
| 17 | Посад XVI-XVII вв. | г. Псков, Запсковье, участок Б |
| 18 | Посад XVI-XVII вв. | г. Псков, Запсковье, участок В |
| 19 | Посад XVI-XVII вв. | г. Псков, Запсковье, участок Г |
| 20 | Посад XV-XVIII вв. | г. Псков, Завеличье, участок А |
| 21 | Посад XV-XVI вв. | г. Псков, Завеличье, участок Б |
| 22 | Посад XV-XVI вв. | г. Псков, Завеличье, участок В |
| 23 | Посад XV-XVIвв. | г. Псков, Завеличье, участок Г |
| 24 | Посад XV-XVI вв. | г. Псков, Завеличье, участок Д |
| 25 | Посад XV-XVI вв. | г. Псков, Завеличье, участок Е |
| 25* | Посад XIV-XVII вв. | г. Псков, Завеличье, участок Ж |
| 26 | Селище 3 XVII-XVIII вв. | г. Псков, вдоль левого берега реки Милевки |
| 27 | Селище 4 XVII-XVIII вв. | г. Псков, на правом берегу р. Псковы |
| 28 | Селище 5 XVII-XVIII вв. | г. Псков, правый берег реки Псковы |
| 29 | Селище 6 XVII-XVIII вв. | г. Псков, левый берег реки Псковы |
| 30 | Селище 7 XVII-XVIII вв. | г. Псков, левый берег реки Псковы |
| 31 | Селище 8 XV-XVIIIвв. | г. Псков, левый берег реки Псковы на приусадебных участках |
| 32 | Селище 9 XV-XVIIIвв. | г. Псков, левый берег реки Псковы |
| 33 | Селище 10 XIV-XVII вв. | г. Псков, левый берег реки Псковы |
| 34 | Селище 11 XVI-XVIII вв. | г. Псков, правый берег реки Псковы |
| 35 | Селище 12 Берескино XVI-XVIII вв. | г. Псков, левый берег реки Псковы |
| 36 | Селище 13 Медведово XVI-XVIII вв. | г. Псков, левый берег реки Псковы |
| 37 | Селище 14 XV-XVII вв. | г. Псков, левый берег реки Псковы |
| 38 | Селище 15 XV-XVIII вв. | г. Псков, Любятово вокруг церкви Николы |
| 39 | Селище 16 XIV-XVII вв. | г. Псков, правый берег реки Псковы |
| 40 | Селище 17 XVI-XVII вв. | г. Псков, д. Паневик на 3 окраине деревни |
| 41 | Селище 18 XVI-XVII вв. | г. Псков, д. Козий Брод в СВ части деревни |
| 42 | Селище 19 XVII-XVIII вв. | г. Псков, д.Орлецы в СВ части деревни |
| 43 | Селище 20 XV-XVII вв. | г.Псков, в квартале улиц Советской Армии и Крутой набережной |
| 44 | Селище 21 XVII-XVIII вв. | г. Псков, ул. Нижне-Черехинская |
| 45 | Селище 22 XVII-XVIII вв. | г. Псков, ул. Нижне-Черехинская |
| 46 | Селище 23 XV-XVIII вв. | г. Псков, правый берег реки Великой |
| 47 | Селище 24 XIV-XV вв. | г. Псков, у Пантелеймонова монастыря |
| 48 | Селище 25 XV-XVII вв. | г. Псков, ул. Кирпичная |
| 49 | Каменные кресты XIV-XVI вв. | г. Псков, Мироносицкое кладбище |
| 50 | Каменный крест XIV-XVI вв. | г. Псков, у церкви Николы в Любятово |
| 51 | Курганная группа 1пол. 2 тыс.н.э. | г. Псков, ул. М. Горького |
| 52 | Ансамбль Кремля: Троицкий кафедральный собор XVII в. | г. Псков, Кремль, д. 3 |
| 53 | Ансамбль Кремля: Колокольня, 1830 г. | г. Псков, Кремль, д. 15 |
| 54 | Ансамбль Кремля: Руины трех засыпанных церквей в Довмонтовой крепости, XV | Псковская область, г. Псков, Кремль, д. 14 |
| 55 | Ансамбль Кремля: Стены | Псковская область, г. Псков |
| 56 | Ансамбль Кремля: Стены и башни: Смердья | Псковская область, г. Псков, Кремль, д. 12 |
| 57 | Ансамбль Кремля: Стены и башни: Кутекрома | Псковская область, г. Псков, Кремль, д. 16 |
| 58 | Ансамбль Кремля: Стены и башня Плоская, XII-XIII вв. | Псковская область, г. Псков, Кремль, д. 17 |
| 59 | Ансамбль Кремля: Довмонтова крепость, XIII в. | Псковская область, г. Псков, Кремль, у д. 4 |
| 60 | Ансамбль Кремля: Приказная палата, XVII в. | г. Псков, Кремль, д. 4 |
| 61 | Ансамбль Кремля: Нижняя часть церкви с притвором, остатками фресковой живописи XV в. | Псковская область, г. Псков, Кремль, д. 13 |
| 62 | Ансамбль Кремля: Остатки гражданских построек | Псковская область, г. Псков, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11 |
| 63 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Власьевская башня, XV в. | Псковская область, г. Псков, Кремль, д. 7 |
| 64 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Мстиславская башня, XV в. | Псковская область, г. Псков, наб. Реки Великой, д. 10 |
| 65 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня, XV в. | Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова, д. 3 |
| 66 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Михайловская башня, XVI в. | Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова, д. 49 |
| 67 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Петровская башня, XVI в. | Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова, д. 47 |
| 68 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Гремячая башня, XVI в. | Псковская область, г. Псков, ул. Гремячая, д. 7-б |
| 69 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Варлаамская башня, XVI в. | Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 46 |
| 70 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Глухая башня, XVI в. | Псковская область, г. Псков, ул. Застенная, д. 11 |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 10 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 9 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 8 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 7 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 6 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 5 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 4 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 3 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 2 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 1 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 11 | Псковская область, г. Псков |
| 71 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Стены окольного города. Участок 12 | Псковская область, г. Псков |
| 72 | Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Части стен Среднего города | Псковская область, г. Псков, ул. Красных партизан, у д. 8 |
| 73 | Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240г. | г. Псков, ул. М. Горького, д. 1-а |
| 74 | Церковь Иоанна Богослова на Милявице, XV в. | г. Псков, ул. Аллейная, д. 14 |
| 75 | Церковь Ильинская | г. Псков, ул. Волкова, д. 9-а |
| 76 | Хозяйственная постройка | г. Псков, Завеличье, на территории больницы |
| 77 | Церковь Петра и Павла | г. Псков, ул. 2-я Береговая, д. 2 |
| 78 | Палаты Ямского, XVII в. | г. Псков, ул. Воровского, 6 |
| 79 | Церковь Георгия со Взвоза 1494 г. | г. Псков, ул. Георгиевская, д. 1 |
| 80 | Церковь Успения с Полонища, XIX в. | г. Псков, ул. Георгиевская, д. 3-а |
| 81 | Здание производственного назначения, XVII в. | г. Псков, ул. Герцена, 5 |
| 82 | Церковь Богоявления со звоницей 1489 г. | г. Псков, ул. Герцена, д. 7 |
| 83 | Палаты XVII в. | г. Псков, ул. Гоголя, д. 7-б |
| 84 | Солодежня, XVII в. | г. Псков, ул. Гоголя, д. 42 |
| 85 | Дом Печенко XVII в. | г. Псков, ул. Гоголя, д.43 |
| 86 | Подызбица | г.Псков, ул.Гоголя,45 |
| 87 | Руины гражданского сооружения, XVII в. | г. Псков, около церкви Николы Явленного |
| 88 | Могила Назимова Михаила Александровича (1801-1888), декабриста | г. Псков, Дмитриевское кладбище |
| 89 | Церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, XVI в. | г. Псков, ул. Гремячая, д. 7-а |
| 90 | Офицерский корпус XVII в. | г. Псков, ул. Гремячая |
| 91 | Здание хлебопекарни, XIV в. | г. Псков, ул. Гремячая |
| 92 | Церковь Преполовения Пятидесятницы XV в. | г. Псков, Детская, 3 |
| 93 | Палаты на подворье Елизаровского монастыря, XVI в. | г. Псков, ул. Детская, 1-а |
| 94 | Подызбица | г. Псков, ул. Детская, 4-б |
| 95 | Церковь Иоакима и Анны | г. Псков, ул. Калинина, д. 18 |
| 96 | Церковь Жен Мироносиц XV в и часовни | г. Псков, ул. Коммунальная, 13 |
| 97 | Часовня, XVI-XVII в. | г. Псков, ул. Коммунальная |
| 98 | Дом Ксендза | г. Псков, ул. Комсомольский пер., 7 |
| 99 | Два здания "Мешок", XVII в. | г. Псков, ул. О.Кошевого, 2 |
| 100 | Церковь Климента папы Римского, XV в. | г. Псков, Красноармейская наб., д. 16 |
| 101 | Церковь Успения со звонницей, XVII в. | г. Псков, Красноармейская наб., д. 47 |
| 102 | Церковь Константина и Елены, XVI в. | г. Псков, ул. Красногорская, 26 |
| 103 | Дом де-Барани, кон. XVII в | г. Псков, ул. Красных партизан, 10 |
| 104 | Церковь Николы Каменноградского XV в. | г. Псков, ул.Р.Люксембург, д. 17 |
| 105 | Церковь Николая Чудотворца, XV в. | Г. Псков, ул. Любятовская, д. 2 |
| 106 | Церковь Петра и Павла с Буя , XYI в. | г. Псков, ул.К.Маркса, д. 2 |
| 107 | Три дома Русиновых, XVII в. | г. Псков, ул. К.Маркса, д. 10 |
| 108 | Дом у Петровских ворот XVII в. | г. Псков, ул.К.Маркса, 43 |
| 109 | Подвал дома Бобовкина (Здание кожевенного завода), XVII в. | г. Псков, Милицейский островок |
| 110 | Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв.: Преображенский собор, XII в. | г. Псков, Мирожский монастырь, 3 |
| 111 | Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв.: Стефановская церковь, XVII в. | г. Псков, Мирожский монастырь, д. 1 |
| 112 | Руины палат Подзноева, XVII в. | г. Псков, ул. Некрасова, 3, 5 |
| 113 | Палаты Поганкиных | г. Псков, ул. Некрасова, д.5/2 |
| 114 | Псковский государственный историко-архитектурный музей-заповедник | г. Псков,ул. Некрасова,7 |
| 115 | Дом Марины Мнишек XVII в. | г. Псков, ул. Некрасова, 10-а |
| 116 | Комплекс гражданских зданий на Романовской горке, XVII в.: руины дома Карамышева | г. Псков, ул. Советская, д. 46-а |
| 117 | Комплекс гражданских зданий на Романовской горке, XVII в.: Дом предводителя дворянства | г. Псков, ул. Советская, д. 52-а |
| 118 | Подвал палат, XVII в. | г. Псков, ул. Некрасова у д.11 |
| 119 | Здание присутственных мест, кон. XVIII - сер. XIX вв. | г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 |
| 120 | Церковь Покрова от Торгу, XVII в. | г. Псков, ул. К.Маркса, д. 36 |
| 121 | Церковь Николы Явленного, 1676u/ | г. Псков, ул. Некрасова, д. 35 |
| 122 | Церковь Воскресения со Стадища, 1532 г. | г. Псков, ул. Набат, д. 4 |
| 123 | Анастасиевская часовня с росписями 1910-1911 гг. | г. Псков, Ольгинская наб., д. 5-б |
| 124 | Церковь Василия на горке XV в. | г. Псков, Октябрьский пр., д. 5 |
| 125 | Церковь Анастасии Римлянки, XV в. | г. Псков, Октябрьский пр., д. 9 |
| 126 | Церковь Нерукотворного Образа XV - XVII вв. | г. Псков, ул. Первомайская, д. 27 |
| 127 | Дом Сафьянщикова, 1912 г. | г. Псков, Октябрьский пр., д. 18 |
| 128 | Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда , XV – XVII вв. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 7 |
| 129 | Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 7 |
| 130 | Остатки колокольни | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 7 |
| 131 | Ворота и ограда , XV – XVII вв. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 7 |
| 132 | Дом Трубинских со служебными постройками, XVII в. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 20 |
| 133 | Ворота дома,XVII в. | г. Псков, ул. Леона Поземского, 6 |
| 134 | Здание канатной фабрики, нач XX в. | г. Псков, ул. Л.Поземского, 24 |
| 135 | Церковь Варлаама на Званице, XVI в. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 53 |
| 136 | Церковь Варвары Великомученицы (деревянная), 1618 г. | г. Псков, ул. Плехановский посад, 14 |
| 137 | Церковь Дмитрия Мироточивого, 1534 г. | г. Псков, ул. Плехановский посад, д. 74 |
| 138 | Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье XVI – XVII вв. | г. Псков, ул. Профсоюзная, 12 |
| 139 | Народный дом, нач. XX в. | г. Псков, ул.Пушкина, 13 |
| 140 | Церковь Успения с Пароменья со Звонницей | г. Псков, Рижский пр., д. 3 |
| 141 | Ансамбль Снетогорского монастыря: Собор Рождества Богородицы, XVI в. | г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1 |
| 142 | Ансамбль Снетогорского монастыря: Церковь Николая Чудотворца, XVI-XVII в. | г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1 |
| 143 | Ансамбль Снетогорского монастыря: Монастырские здании, XVII-XVIII вв. | г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1 |
| 144 | Ансамбль Снетогорского монастыря: Каменная ворота монастыря, XVII в. | г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1 |
| 145 | Ансамбль Снетогорского монастыря: Остатки нижней части колокольни, XVI в. | г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1 |
| 146 | Ансамбль Снетогорского монастыря: Каменная ограда монастыря с башней на берегу реки Великой и часовня, XIХ в. | г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1 |
| 147 | Ансамбль Снетогорского монастыря: Часовня близ Снятной горы, XVIII в. | г. Псков, ул. Снятная гора, д. 1 |
| 148 | Усадьба Батова, XVII-XX вв. | г. Псков, Рижский пр., д. 2 |
| 149 | Церковь Покрова от Пролома, XV-XVI вв. | г. Псков, ул. Свердлова, д. 1 |
| 150 | Церковь Сергия с Залужья, XVI в. | г. Псков, ул.Свердлова, д. 42-а |
| 151 | Здание губернского почтамта, 1973 г. | г. Псков, ул. Советская, д. 7 |
| 152 | Церковь Михаила Архангела с колокольней, XIV в. | г. Псков, ул.Советская, д. 18 |
| 153 | Церковь Николы со Усохи, XVI в. | г. Псков, ул.Советская, 19 |
| 154 | Здание семинарии, 1-я пол. XVIII – нач. XX вв., арх. Мельников | г. Псков, Советская ул., д. 21 |
| 155 | Здание полицейского управления, XIX в. | г. Псков, ул.Советская, д. 23 |
| 156 | Дом, в котором в 1856-1864 гг. жила революционерка Перовская Софья Львовна | г. Псков, ул.Советская, 42 |
| 157 | Палаты купца Меншикова, XVII в. Дом Яковлева | г. Псков, ул. Советская, д. 50 |
| 158 | Палаты купца Меншикова, XVII в. Дом Сутоцкого | г. Псков, ул. Советская, д. 50 |
| 159 | Палаты купца Меншикова, XVII в. Дом Сутоцкого | г. Псков, ул. Советская, д. 50-а |
| 160 | Церковь Старое Вознесение, XV в. | г. Псков, ул. Советская, 64-а |
| 161 | Церковь Новое Вознесение, XV в. | г. Псков, ул. Некрасова, д.20 |
| 162 | Ансамбль Вознесенского монастыря, XIX в. | г. Псков, Советская ул., 64-а |
| 163 | Церковь Алексея, 1540 г. | г. Псков, ул. Советская, д. 100 |
| 164 | Дом у "Мешка" XVII в. | г.Псков, ул.Школьная, 24-а |
| 165 | Территория засыпанных церквей, XV – XVI вв.: Рождества на Кстове, Богоявления с Бродов, Пятницы из Песок, Благовещения в Песках, Николы из Песок | г. Псков, левый берег реки Псковы у Лапиной горки |
| 166 | Братская могила 50000 жертв немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 | г. Псков, ул. Железнодорожная, у д. 43 |
| 167 | Памятник, установленный в честь первых побед Красной Армии в 1918г. | г. Псков, пос. Кресты |
| 168 | Братская могила на месте лагеря для военнопленных, в которой похоронено 65000 советских воинов, замученных немецко-фашистскими захватчиками | г. Псков, пос. Кресты |
| 169 | Братская могила 30000 жертв немецко-фашистских захватчиков | г. Псков, Мироносицкое кладбище |
| 170 | Памятное место, где проходили в 1918 г. бои 2 Красноармейского полка молодой Красной Армии с немецкими интервентами | г. Псковпос. Череха, на берегу реки Черехи |
| 171 | Петровские бастионы - оборонительные земляные сооружения, воздвигнутые в 1701 г. | г. Псков, по линии крепостных стен Кремля |
| 172 | Братская могила русских воинов, павших в бою в 1581 г. с польскими войсками короля Стефана Батория | г. Псков, за крепостной стеной Окольного города, у Баториева пролома |
| 173 | Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1900 г. | г. Псков, ул .Ленина, 3, В.5 |
| ОКН регионального значения |  |  |
| 174 | Усадебный парк Медема, фрагмент», кон. XIX - нач. ХХ вв. | г. Псков |
| 175 | Консистория | г. Псков, Кремль, 6 |
| 176 | Вокзал железнодорожный 1863 г. | г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23 |
| 177 | Жилой дом, нач. XX в. | г. Псков, ул. Вокзальная, 34-а |
| 178 | Жилой дом | г. Псков, ул. Вокзальная, 34 |
| 179 | Кладовые Фролова В.Н. (Склады "Главтекстильторга". 1954 г.). Комплекс | г. Псков, ул. Волкова,9 |
| 180 | Жилой дом | г. Псков, ул. Воровского, 3 |
| 181 | Здание административно-промышленное СУ № 221 г. Пскова | г. Псков, ул. Воровско¬го, 4 |
| 182 | Дом жилой | г. Псков, ул. Воровского, 5 |
| 183 | Бывший дом Кузнецова, где в период 1905-1907 гг. хранилась нелегальная литература. Место встречи социал-демократов | г. Псков, ул. Воровско¬го, 9 |
| 184 | Жилой дом | г. Псков, ул. Воровско¬го, 11-а |
| 185 | Дом жилой | г. Псков, ул. Воровского, 12 |
| 186 | Дом причта церкви Успения на Полонище | г. Псков, ул. Георгиевская, 3 |
| 187 | Усадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой (Первое здание Псковской губернской гимназии) | г. Псков, ул. Георгиевская, 4 |
| 188 | Дом жилой доходный Сафьянщиковых | г. Псков, ул.Герцена, 1\1 |
| 189 | Флигель жилой (доходный) Сафьянщикова В.Я. | г. Псков, ул. Герцена, 3 |
| 190 | Дом купца Селезнева И.И. | г. Псков, ул. Герцена, 4 |
| 191 | Дом Хмельницкого | г. Псков, ул. Герцена, 6-а |
| 192 | Дом жилой Хмельницких, I пол. XIX в. | г. Псков, ул. Герцена, 6 |
| 193 | Дом жилой | г. Псков, ул. Верхне-Береговая, 5 |
| 194 | Дом жилой | г. Псков, ул. Верхне-Береговая, 3 |
| 195 | Дом жилой | г. Псков, ул. Верхне-Береговая, д. 9 |
| 196 | Дом Статиной XIX в. | г. Псков, ул. Береговая, 6 |
| 197 | Дом жилой Оглоблиной Л.И. | г. Псков, ул. Герцена, 13 |
| 198 | Дом жилой | г. Псков, ул. Герцена, 13-в |
| 199 | Дом жилой | г. Псков, Комсомольский пер., 4-б |
| 200 | Дом жилой Левена А.К. (Административное здание», XIX-XX вв.) | г. Псков, ул. Гоголя,4 |
| 201 | Училище Землемерное. (Гимназия Александровой) | г. Псков, ул. Гоголя,8 |
| 202 | Дом Медема (доходный), 1907г. | г. Псков, ул. Гоголя, 14 |
| 203 | Управа земская | г. Псков, ул. Гоголя,17 |
| 204 | Дом Орлова доходный. (Мариинская гимназия) | г. Псков, ул.Гоголя,19 |
| 205 | Флигель уездной земской управы | г. Псков, ул. Гоголя, 21 |
| 206 | Здание керосинового склада | г. Псков, ул. Гоголя,23 |
| 207 | Тир Псковского кадетского корпуса, 1914 г. | г. Псков, ул. Гоголя, д. 25-а |
| 208 | Двор Лапина: дом жилой каменный, I пол. XIX в. | г. Псков, ул. Гоголя, д. 50 |
| 209 | Двор Лапина: флигель деревянный, к XIX в - нач XX в. | г. Псков, ул. Гоголя, д. 50-а |
| 210 | Прачешный двор | г. Псков, Комиссаровский пер., 1 |
| 211 | Дом жилой доходный Александровой А.А. | г. Псков, ул. Гоголя,24 |
| 212 | Дом жилой Луцаенко И.Р. | г. Псков, ул. Гоголя,26-а |
| 213 | Угловой образцовый дом | г. Псков, ул. Гоголя, 41-а |
| 214 | Мельница водяная Ф.О.Кукка | г. Псков, ул. Гоголя, 54 |
| 215 | Дом Л.П.Непенина | г. Псков, ул. Горького, 6-а |
| 216 | Монастырь Иоанно-Предтеченский. Просфорня | г. Псков, ул. Горького, 5-а |
| 217 | Дом жилой | г. Псков, ул. Горького, 5 |
| 218 | Дом жилой Семина | г. Псков, ул. Горького, 6 |
| 219 | Депо пожарное, 1938 г. | г. Псков, ул. М.Горького, д. 16 |
| 220 | Дом жилой | г. Псков, ул. Горького,19 |
| 221 | Дом жилой | г. Псков, ул. Горького, 39 |
| 222 | Дом жилой | г. Псков, ул. Горького, 49-а |
| 223 | Дом жилой (2 строения) | г. Псков, ул. Горького, 59 |
| 224 | Дом доходный | г. Псков, ул. Гражданская, 3 |
| 225 | Дом Лавриновского | г. Псков, ул. Детская, 2 |
| 226 | Дом жилой доходный (деревянный) | г. Псков, ул. Детская, 4 |
| 227 | Казармы Омского полка | г. Псков, пер.Дружбы, д.2/4 |
| 228 | Казармы Омского полка | г. Псков, ул.Госпитальная, 14 |
| 229 | Казармы Омского полка | г. Псков, пер. Дружбы, 4 |
| 230 | Казармы Омского полка | г. Псков, пер.Дружбы, 6\13 |
| 231 | Казармы Омского полка | г. Псков, ул. К.Кирсанова, 5 |
| 232 | Казармы Омского полка (штабной флигель 96-го пехотного Омского полка) | г. Псков, ул.Мирная, д.9\13 |
| 233 | Казармы Омского полка | г. Псков, ул. Мирная, 4 |
| 234 | Дом жилой (доходный) Кудрявцева М.М. | г. Псков, пер. Интернацио-нальный, д.1 |
| 235 | Богодельня | г. Псков, ул.Р.Люксембург, 1\7 |
| 236 | Городская усадьба | г. Псков, ул.К.Маркса, 3 |
| 237 | Дом жилой | г. Псков, ул.К.Маркса, 4 |
| 238 | Дом жилой | г. Псков, ул.К.Маркса, 6 |
| 239 | Дом жилой | г. Псков, ул.К.Маркса, 8 |
| 240 | Дом жилой | г. Псков, ул.К.Маркса, 17 |
| 241 | Дом жилой Смоленского В.М. ("Псковский губернский дом крестьянина") | г. Псков, ул. К.Маркса, 20 |
| 242 | Дом жилой | г. Псков, ул. К.Маркса, 22 |
| 243 | Дом Лахновского доходный. (Меблированные комнаты) | г. Псков, ул. К.Маркса, 23 |
| 244 | "Двор" Калашниковых. Дом жилой | г. Псков, ул. Некрасова, 31/27 |
| 245 | Дом жилой | г. Псков, ул. К.Маркса, 31 |
| 246 | Дом жилой | г. Псков, ул. Некрасова, 37 |
| 247 | Дом жилой (два строения) | г. Псков, ул.К.Маркса, 39 |
| 248 | Артель «Трикотажник». Производственно-административный корпус, 1951 г. | г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 42 |
| 249 | Дом жилой доходный Граудум Б.Э. | г. Псков ул.Калинина, 17 |
| 250 | Дом жилой | г. Псков, ул. Калинина, д.28 |
| 251 | Дом жилой | г. Псков, ул. Калинина, д.29 |
| 252 | Дом жилой | г. Псков Комиссаровский пер.1-а |
| 253 | Офицерский флигель | г. Псков, Комиссаровский пер., 2 |
| 254 | «Дом жилой доходный Зыкова», кон. XVIII в. | г. Псков, Комиссаровский пер., д. 7 |
| 255 | Флигель дома Масона, нач. ХХ в. | г. Псков, Комсомольский пер., д. 4-а |
| 256 | Дом жилой | г. Псков Комсомольский пер., 4-б |
| 257 | Дом Масона, нач. ХХ в. | г. Псков Комсомольс¬кий пер., 6 |
| 258 | Дом жилой | г. Псков, ул.Свердлова, 32 |
| 259 | Здание немецкого гостиного двора | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 8 |
| 260 | Родильный дом | г. Псков, ул. Кузнецкая, д.21 |
| 261 | Больница Псковской Алексеевской Общины сестер милосердия Красного Креста, 1913г. | г. Псков, ул. Кузнецкая, д.23 |
| 262 | Дом жилой | г. Псков, ул. Кузнецкая, д.37 |
| 263 | Доходный дом для среднего сословия | г. Псков, ул. Кузнецкая, 39 |
| 264 | Дом жилой | г. Псков, ул. Кузнецкая, д.39-а |
| 265 | Дом жилой | г. Псков, ул. Кузнецкая, д.41 |
| 266 | Дом жилой | г. Псков, ул. Кузнецкая, д.41-а |
| 267 | Дом жилой | г. Псков, ул. Кузнецкая, д.43 |
| 268 | Особняк, доходный дом | г. Псков ул. Красных партизан, 11 |
| 269 | Особняк | г. Псков ул. Красных партизан, 13 |
| 270 | Дом жилой | г. Псков, ул. Красных Просвещенцев, 10 |
| 271 | Дом жилой | г. Псков, ул. Красных Просвещенцев, 15 |
| 272 | Дом жилой | г. Псков, ул. Воеводы Шуйского,1б/2 |
| 273 | Дом жилой | г. Псков, ул.Красных Просвещенцев,17 |
| 274 | Дом жилой | г. Псков, ул. Красных Просвещенцев, 12 |
| 275 | Дом жилой Бабининых | г. Псков, пер. Конный, 7-а |
| 276 | Колоколня надвратная на Мироносинском кладбище, 1844г, 1881 г. | Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 13 |
| 277 | Дом жилой | г. Псков, Красноармейская наб., 1 |
| 278 | Дом жилой | г. Псков, Красноармейская наб., 1-а |
| 279 | Дом жилой | г. Псков, Красноармейская наб., 1-б |
| 280 | Дом жилой | г. Псков,Красноармейская наб., 1-в |
| 281 | «Биржа и контора Торгового дома «Зиновьев и Ко», около 1875г. | г. Псков, ул. Красноармейская, д. 2/7 |
| 282 | «Завод лесопильный Д.В.Зиновьева. Главный производственный корпус», около 1875 г. | г. Псков, ул. Красноармейская, д. 2/7 |
| 283 | Училище духовное мужское | г. Псков. Красноармейская наб., 14\1 |
| 284 | Дом жилой | г. Псков, Красноармейская набер., д.23 |
| 285 | Дом жилой | г. Псков, Красноармей¬ская набере-жная, 24 |
| 286 | Дом жилой | г. Псков, ул. О.Кошевого, 5 |
| 287 | Дом жилой | г. Псков, ул. О.Кошево¬го, 15 |
| 288 | «Дом жилой (Бывшее водоподъемное здание Г.Ф.Викенгейзера)», 1948 г. (1881 г.) | г. Псков, ул. Ленина, д. 5 |
| 289 | Дом "Приюта призрения". (Доходный дом И.Е.Дервина) | г. Псков, ул. Ленина, 17\32 |
| 290 | Доходный дом Батова | г. Псков, ул. Ленина, 8 |
| 291 | Училище сельскохозяйственное | г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 24 |
| 292 | «Училище сельскохозяйственное. Директорий», 1903-1908 гг. | г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 24/2 |
| 293 | Церковь Александра Невского | г. Псков, Мирная, 1 |
| 294 | Больница земская. Главный корпус | г. Псков, ул. Малясова, д. 2 |
| 295 | Дом жилой | г. Псков, ул. Металлистов, 8 |
| 296 | Дом жилой Ендржеевского В.А. | г. Псков, ул. Металлистов, 15 |
| 297 | Дом жилой | г. Псков, ул. Металлистов, 30 |
| 298 | Дом жилой | г. Псков, ул. Металлистов, 34 |
| 299 | Дом жилой | г. Псков, ул. Милицейская, д. 4 |
| 300 | Бани торговые К.И.Гельдта | г. Псков, ул. Милицейская, 16 |
| 301 | Дом жилой | г. Псков, ул. Милицейская, 21 |
| 302 | Дом жилой рубленый | г. Псков, ул. Милицейская, 24 |
| 303 | Подвал дома Бобовкина (здание кожевенного завода) | г. Псков, ул. Милицейский островок |
| 304 | Дом жилой доходный Черехинского В.К. | г. Псков, Музейный пер., 3 |
| 305 | Костел Святой Троицы ("Монастырь Трех Святителей с Болота") | г. Псков, Музейный пер., 6 |
| 306 | Дом жилой Хитрова | г. Псков, ул. Некрасова, 8 |
| 307 | Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем) | г. Псков, ул. Некрасова, 9 |
| 308 | Дом жилой (доходный) генерала Макарова П.П. | г. Псков, ул. Некрасова, 10 |
| 309 | Межевая контора – флигель Кадетского корпуса, посл. четв. XVIII в. – XIX в. | г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 |
| 310 | Женская прогимназия и богадельня при лютеранской церкви Святого Якова, 1908 г. | г. Псков, ул. Некрасова, д. 26 |
| 311 | Дом жилой, кон. XVIII – сер. XIX в. | г. Псков, ул. Некрасова, 36 |
| 312 | Тюремный замок | г. Псков, ул. Некрасова, 39 |
| 313 | Дом жилой Березского В.И. | г. Псков, ул. Некрасова, 41\2 |
| 314 | Дом Г.Д. Герцена, 1917 г. | г. Псков, ул. Некрасова, д. 44 |
| 315 | Дом Козловского | г. Псков, ул. Некрасова, 46 |
| 316 | Дом жилой | г. Псков, ул. Набат, 12 |
| 317 | Дом жилой | г. Псков, ул. Набат, 14 |
| 318 | Дом жилой | г. Псков, ул. Набат, 16 |
| 319 | Дом доходный | г. Псков, Октябрьский пр-т, 4 |
| 320 | Дом губернатора | г. Псков, Октябрьский пр, д. 7-а |
| 321 | «Банк земский (с кладовыми)», 1902 г. | г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 8 |
| 322 | Дом жилой Белова М.Х. («Дом Клюге Е.А.») | г. Псков, Октябрьский пр-т, 10-а |
| 323 | Дом жилой доходный Гессе А.Ф. | г. Псков, Октябрьский пр-т, 12 |
| 324 | «Кинотеатр «Победа» (быв. «Пограничник»)», 1938 г. | г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 17 |
| 325 | «Дом жилой доходный Гельдта К.И. (с флигелями)», 1890-1900 гг. | г. Псков, ул. Октябрьский пр., д. 22 |
| 326 | Дом Щербицкого | г. Псков, Октябрьский пр-т, 23-б |
| 327 | Дом-особняк Г.И.Смирнова | г. Псков, Октябрьский пр-т, 23/25 |
| 328 | «Дом жилой доходный Кербера Б.Ю.», 1910 г. | г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 30-а |
| 329 | «Дом жилой доходный В.Е.Поташева», около 1910 г. | г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 32 |
| 330 | Дом жилой доходный Станкевича Г.Ф. | г. Псков, Октябрьский пр-т, 42 |
| 331 | «Дом жилой доходный Ильяшева А.Ш.», 1907 г. | г. Псков, Октябрьский пр., д. 46 |
| 332 | «Арестантские роты»(«Псковский централ»)»,1846 г.- нач. ХХ в. | г. Псков, Октябрьский пр., д. 50 |
| 333 | Казармы Иркутского полка | г. Псков, Октябрьский пр-т, 54 |
| 334 | Техническое здание | г. Псков, ул. Плехановский посад, 22 |
| 335 | Дом жилой | г. Псков, ул. Плехановский посад, 30 |
| 336 | Дом жилой | г. Псков, ул. Пароменская, 8 |
| 337 | Дом жилой | г. Псков, ул. Пароменская, 18 |
| 338 | Дом Евдокимовых | г. Псков, ул. Пароменская, 20 |
| 339 | Дом жилой | г. Псков, ул. Первомайская, 30 |
| 340 | Воспитательный дом | г. Псков, ул. Первомайская, 41 |
| 341 | Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом | г. Псков, ул. Профсоюзная. 10 |
| 342 | Подворье Псково-Печерского монастыря. Надвратный корпус | г. Псков, ул. Профсоюзная. 10 |
| 343 | Гостиница "Россия" дом К.Гельта | г. Псков, ул. Пушкина, 3\13 |
| 344 | Усадьба городская Боговских. Дом жилой с флигелем и торговыми кладовыми, первая четверть XIX в. | г. Псков, ул. Пушкина, 6 |
| 345 | Дом жилой доходный | г. Псков, ул. Пушкина, 8 |
| 346 | Усадьба городская Пошиваловой А.М. Флигель жилой доходный 1894 г. | г. Псков, ул. Пушкина, 14 |
| 347 | Дом жилой доходный Пошиваловой А.М. | г. Псков, ул. Пушкина, 16 |
| 348 | Дом жилой Степанова | г. Псков, ул. Л.Поземского, 3\2 |
| 349 | Флигель производственный Злакомановой О.А. | г. Псков, ул. Л.Поземского, 6-а |
| 350 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Поземского, 8-а |
| 351 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Поземского, 31-б |
| 352 | Купеческий дом Светланова | г. Псков, ул. Л.Поземского, 38 |
| 353 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Поземского, 45 |
| 354 | Варлаамовское церковно-приходское училище | г. Псков, ул. Л.Поземского, 51 |
| 355 | Дом жилой | г. Псков, Рижский пр-т, 5\12 |
| 356 | Дом жилой | г. Псков, Рижский пр-т, Рижский пр-т, 7\31 |
| 357 | Жилой доходный дом | г. Псков, ул. Речная, 14 |
| 358 | Дом жилой | г. Псков, ул. Речная, 14-а |
| 359 | Дом жилой | г. Псков, Советская набережная, 4 |
| 360 | Дом жилой | г. Псков, Советская набережная, 4-а |
| 361 | Дом жилой | г. Псков, Советская набережная, 7 |
| 362 | Дом связи, 1960 г. | г. Псков, ул. Советская, д. 20 |
| 363 | «Дом жилой доходный Епифанова Е.», 1890 г. | г. Псков, ул. Советская, д. 31 |
| 364 | Дом жилой (Арсеньевская школа) | г. Псков, ул. Советской Армии, 117 |
| 365 | Усадьба городская Журавлевых. Флигель жилой около 1913 г. | г. Псков, ул. Свердлова, 34 |
| 366 | Дом жилой | г. Псков, ул. Свердлова, 54 |
| 367 | Флигель | г. Псков, ул. Свердлова, 54-б |
| 368 | Дом жилой Богушеского | г. Псков, ул. Свердлова, 64 |
| 369 | Дом жилой | г. Псков, ул. Свердлова, 66 |
| 370 | Комплекс зданий бывшей полицейской управы XIX века. Конюшня пожарного депо 1869г | г. Псков, ул. Советская, д. 23, 23-а |
| 371 | Комплекс зданий бывшей полицейской управы XIX века. Сарай для пожарных машин и бочек | г. Псков, ул. Советская, 21а, 21в, 23б |
| 372 | Комплекс зданий бывшей полицейской управы XIX века: Сарай пожарного депо | г. Псков, ул. Советская, 21в |
| 373 | Комплекс зданий бывшей полицейской управы XIX века:Хозпостройка. | г. Псков, ул. Советская, 23б |
| 374 | Управление городских электротехнических предприятий, 1904, 1911 гг. | г. Псков, ул. Советская, 25 |
| 375 | Дом Тропина М.Г. | г. Псков, ул. Советская, 29-а |
| 376 | Дом Жуковского | г. Псков, ул. Советская, 29 |
| 377 | Дом Е.С.Брылкиной | г. Псков, ул. Советская, 33 |
| 378 | Дом жилой | г. Псков, ул. Советская, 41 |
| 379 | Банк Государственный Российской Империи. Псковское отделение | г. Псков, ул. Советская, 44 |
| 380 | Здание бывшего финансового банка | г. Псков, ул. Советская, 44-а |
| 381 | Дом жилой, флигель | г. Псков, ул. Советская, 45 |
| 382 | «Дом Дворянского собрания», 1839-1845 гг., 1955 г. | г. Псков, ул. Советская, д. 52 |
| 383 | Усадьба городская. Главный дом | г. Псков, ул. Советская, 60 |
| 384 | Дом жилой | г. Псков, ул. Советская, 60-а |
| 385 | Дом жилой | г. Псков, ул. Советская, 118 |
| 386 | Дом жилой А.Я. и В.Я.Сафьянщиковых | Псковская область, г. Псков, Советская набережная, д. 9 |
| 387 | Художественные мастерские | г. Псков, ул. Спегальского, 12 |
| 388 | Дача архитектора Гермейера | г. Псков, Старокорытовская дорога, 2 |
| 389 | Дом жилой | г. Псков, ул. Вокзальная, 15-б |
| 390 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Толстого, 13-а |
| 391 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Толстого, 14 |
| 392 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Толстого, 16 |
| 393 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Толстого, 34 |
| 394 | Дом жилой | г. Псков, ул. Л.Толстого, 36 |
| 395 | Дом жилой | г. Псков, ул. Труда, 2 |
| 396 | Дом жилой | г. Псков, ул. Труда, 4 |
| 397 | Усадьба городская Ивановой Е.А. Главный дом 2 пол. XIX нач. XX вв. | г. Псков, ул. Труда, 7-а |
| 398 | Усадьба городская Жуковых. Солодежня (кладовая), кон. XIX - нач. XX вв. | г. Псков, ул. Труда, 9 |
| 399 | Дом жилой | г. Псков, ул. Труда, д. 9 |
| 400 | Дом жилой | г. Псков, ул. Труда, 11 |
| 401 | Дом жилой. (Мастерская шапочная Филимонова К.М.) | г. Псков, ул. Труда, 23 |
| 402 | Корпус сестринской общины сестер милосердия при церкви Ильи Пророка | г. Псков, ул. Школьная, 16 |
| 403 | Дом жилой | г. Псков, ул. Школьная, 18 |
| 404 | Дом жилой | г. Псков, ул. Школьная, 21 |
| 405 | Дом, в котором В.И.Ленин проводил совещание по изданию газеты «Искра» (Дом «Искры») | г. Псков, переулок Искры, 5 |
| 406 | Здание мужской гимназии конец XIX- нач. ХХ в. | г. Псков, ул. Калинина, 5 |
| 407 | Здание бывшего епархиального училища | г. Псков, ул. Калинина, 1/3 |
| 408 | Мемориальный комплекс, могила Поземского Леона, братская могила руководителей Псковского подполья в годы ВОВ, могила Яковлева А.А., памятные знаки | г. Псков, пл. Жертв Революции |
| 409 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году при освобождении г. Пскова от немецко-фашистских захватчиков | г. Псков, пос. Кресты |
| 410 | Могила неизвестного советского солдата | г. Псков, пл. Победы |
| 411 | Здание Псковской теплоэлектростанции, где в августе-ноябре 1941 и в 1942-феврале 1944 гг. действовали подпольные группы под руководством секретаря горисполкома Никифорова Степана Гавриловича и инженер | г. Псков, ул. Советская, д. 29 |
| 412 | Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1944 г. при освобождении г. Пскова от немецко-фашистских захватчиков | г. Псков, ул. Юбилейная |
| 413 | Памятник А.С.Пушкину | г. Псков, Октябрьский пр-т, в сквере у Летнего сада |
| 414 | Монумент "Ледовое побоище" | Псковский район, гора Соколиха |
| 415 | Памятник С.М.Кирову | г. Псков, Октябрьский пр-т, в сквере у Дома советов |
| 416 | Памятник В.И.Ленину | г. Псков, ул. Некрасова, в сквере у Дома Советов |
| 417 | Памятник В.И.Ленину | г. Псков, пл. Ленина |
| 418 | Памятник И.К.Кикоину | г. Псков, Октябрьский пр-т, ул. Гражданская |
| 419 | Памятник финскому композитору Яну Сибелиусу | г. Псков, набережная р. Великой |
| 420 | «Достопримечательное место «Монастырь Святого Пантелеймона в Бору (Дальний)», XIV – XX вв. | г. Псков, в районе Промежицы |
| 421 | «Туалет перонный» | г. Псков, ул. Вокзальная, д. 25-б |
| 422 | «Дом жилой Гельдта К.И.», 1881 г. | г. Псков, ул. Некрасова, д. 25 |
| 423 | «Солдатская казарма 96-го пехотного полка», Кон. XIX в. | г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 9 |
| 424 | «Здание псковской учительской семинарии», 1900-е годы | г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 6 |
| 425 | «Контора чугунолитейного и механического завода А.К.Штейна», Кон. XIX – нач. ХХ вв. | г. Псков, Октябрьский пр., д. 27 |
| 426 | «Гостиница «Октябрьская», 1937 г. | г. Псков, Октябрьский пр., 36 |
| 427 | «Дом доходный Рушанова В.И.», XVI в. | г. Псков, Ольгинская набережная, д. 2 |
| 428 | «Жилой дом Карамышевых», кон. XIX – нач. XX вв. | г. Псков, ул. Советская, д. 46 |
| 429 | «Военный городок 93 пехотного Иркутского полка. Флигель офицерский», 1902 г. | г. Псков, ул. Л.Толстого, д. 39 |
| 430 | Дом Мейера, 1901 г. | г. Псков, ул. Л.Поземского, 22 а |
| 431 | Достопримечательное место Бывшее Лютеранское (Немецкое) кладбище", конец XIX в. | Псковская область, г. Псков, в границах ул. Ипподромной, Красногорской, Кузнецкой и Паркового переулка |
| ОКН федерального значения |  |  |
| 432 | Селище 26, XIV-XV вв. | г. Псков, у Пантелеймонова монастыря |
| 433 | Селище 27 Глоты, XVI-XVII вв. | г. Псков, ул. Кирпичная |
| 434 | Посад | г. Псков, Запсковье, мкр. Снятная Гора, участок Б |
| 435 | Посад | г. Псков, Запсковье, мкр. Овсище, участок А |
| 436 | Посад | г. Псков, Запсковье, мкр. Овсище, участок Б |
| 437 | Посад | г. Псков, левый берег реки Псковы, участок А |
| 438 | Посад XIV-XVII вв. | г. Псков, Завеличье, участок Ж |
| 439 | Посад | г. Псков, Запсковье, мкр. Снятная Гора, |
| 440 | Селище 1 | г. Псков |
| 441 | Селище 2 | г. Псков |
| 442 | Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв.Банька монастырская, XIX в. | Псковская область, г. Псков, Мирожский монастырь, д. 5 |
| 443 | Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв.Ограда каменная c южными воротами, начало XIX вв.. | Псковская область, г. Псков, Мирожский монастырь, д. 6 |
| 444 | Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв. Настоятельный корпус, XVII- XIX вв.. | Псковская область, г. Псков, Мирожский монастырь, д. 2 |
| 445 | Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, XII-XIX вв. Братские кельи, XV- XIX вв.. | Псковская область, г. Псков, Мирожский монастырь, д. 4 |
| Выявленные ОКН |  |  |
| 446 | Воинское захоронение Владимира Сергеевича Семенова, подпоручика 198 пехотного Александра-Невского полка, участника Первой мировой войны, погибшего 21.07.1916 года под Бродами, 1916 г. (установка надгробного памятника) | г. Псков, ул. Аллейная, 14, Иоанно-Богословское кладбище, к юго-востоку от апсид церкви Иоанна Богослова |
| 447 | Мемориальное родовое захоронение псковских купцов-староверов Хмельницких и Батовых, 1863-1919 гг. | г. Псков, Мироносицкое кладбище |
| 448 | Территория лагеря советских военнопленных «Шталаг 372», октябрь 1941 г. | г. Псков, территория между ул. Юбилейная, Маргелова, Шестака и майора Доставалова. |

11. Риск уязвимости территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Объекты и мероприятия гражданской обороны.

11.1. Объекты и мероприятия гражданской обороны

Город Псков отнесен ко II группе городов, категорированных по ГО, и находится в зоне возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения, в зоне светомаскировки.

Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением № 1) нженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зоне возможных разрушений и возможных сильных разрушений, зоне возможного радиоактивного загрязнения, зоне возможного катастрофического затопления, зоне возможного химического заражения, зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), зоне маскировки объектов и территорий, а также с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.

По данным Управления по делам ГО и ЧС г. Пскова население, подлежащее отселению в военное время составляет 166,5 тыс. человек.

На момент эвакуации в городе имеется 27 эвакопунктов (СЭП). Во время эвакуации на территории города имеются пункты временного размещения.

- Защитные сооружения

Термин «защитные сооружения гражданской обороны» объединяет различные типы убежищ и противорадиационных укрытий (ПРУ), предназначенных для защиты населения от современных средств поражения.

Так как практически все городское население подлежит эвакуации (166,5 тыс. человек), для защиты от средств поражения оставшейся части населения (военных, рабочих и служащих наибольшей работающей смены) предусматриваются имеющиеся ПРУ, расположенные на территории данных предприятий. Кроме того, фонд защитных сооружений города должен пополняться за счет приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих пятиэтажных и выше домах. В зоне индивидуальной жилой застройки ПРУ следует размещать в подпольях.

- Светомаскировка

По вопросам светомаскировки на территории города должны быть предусмотрены мероприятия светомаскировки в двух режимах частичного и ложного затемнения.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских округах, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу «Воздушная тревога» и отменяют с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного затемнения осуществляется не более чем за 3 минуты (в соответствии с СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СниП 2.01.51-90 (с Изменением № 1), п. 10.3).

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т.д.) допускается проведением инженерно-технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

- Оповещение населения

Основными требованиями по системам оповещения является:

-	обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО на территории города до дежурных сил и средств ГО на территории города, до дежурных служб и сил ГО потенциально опасных и других объектов экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие этих действий;

-	готовность реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-	обеспечивать как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений;

-	обеспечивать как централизованное (от органов управления ГО и ЧС города), так и децентрализованное оповещение населения от локальных и объектных систем оповещения;

-	технические параметры сопряжения СО ГО с системами других федеральных органов исполнительной власти и организаций должны соответствовать техническим параметрам сетей связи общего назначения.

Для оповещения работающих смен предприятий, кроме радиотрансляционной сети, необходимо предусмотреть использование наружных электросирен, с учётом радиуса озвучивания территории и местных условий. Радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть не менее 500 м друг от друга.

Городская составляющая региональной автоматизированной системы централизованного оповещения включает в себя 43 электрических сирены, обеспечивающих звукопокрытие примерно 75 % городской территории.

- Перечень сирен оповещения

| № п/п | Наименование организаций, ответственных за сохранность и техническую исправность сирен оповещения | Место установки сирен |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУ УМР № 2 | ул. Горького, 35 |
| 2 | МУ УМР № 5 | ул. Ленина, 1 |
| 3 | МУ УМР № 7 | ул. Советская, 71/31 |
| 4 | МУ УМР № 8 | Сиреневый бульвар, 1 |
| 5 | МУ УМР № 9 | ул. Юбилейная, 60 |
| 6 | МУ УМР № 10 | Рижский пр., 57 |
| 7 | МУ УМР № 11 | ул. Поземского, 62 |
| 8 | МУ УМР № 14 | ул. Инженерная, 82 |
| 9 | ГУВД | Пер. Комиссаровский, 2а |
| 10 | Госпредприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» | ул. Поземского, 123 |
| 11 | Областной архив | ул. Петрова, 1 (АТС-53) |
| 12 | Школа-интернат | ул. Сов. Армии, 54 |
| 13 | МП «Псковские теплосети» | ул. Космическая, 5 (котельн.) |
| 14 | Ж/д станция «Псков» | ул. Рельсовая, 2 |
| 15 | ООО «Фирма Псков-металл» | Октябрьский пр., 54 (сервисный металлоцентр) |
| 16 | ОАО «Автоспецоборудование» | ул. Труда, 27 |
| 17 | ОАО «Псковэлектромаш» | Октябрьский пр., 27 |
| 18 | Ж/д станция «Берёзки» | ул. Пригородная |
| 19 | Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | ул. Бутырская, 34 |
| 20 | АООТ «Кварц» | ул. Н.Васильева, 89 (СТО) |
| 21 | УВД Псковской области | Октябрьский пр., 48 |
| 22 | ПСКОВСКИЙ ХОЛОД торгово-сервисная компания | ул. Поземкого, 110 |
| 23 | ОАО «Псковэнерго» Северные э/сети» | ул. Индустриальная, 10 |
| 24 | ООО «Эсковил» | Крестовское шоссе, 40а |
| 25 | Псковское УПП ВОС «Эра» | ул. Школьная, 6 |
| 26 | ОАО «Псковский завод АДС» | ул. Гагарина, 4 |
| 27 | В/часть 41557 | ул. Горького, 57 (госпиталь) |
| 28 | «Псовавиа» | ул. Германа, 34 |
| 29 | ОАО «Псковмебель» | ул. Сов. Армии, 60 |
| 30 | ОАО «Тиконд» | ул. Ижорского б-на, 24 |
| 31 | ОАО «ПШФ «Славянка» | Рижский пр., 40 |
| 32 | ОАО «Псковский кабельный завод» | ул. Алмазная, 3 |
| 33 | ОАО «ПЗМП» | ул. Индустриальная, 9/1 |
| 34 | ОАО «Псковэлектроарматура» | ул. Советская, 108 |
| 35 | ОАО «Псковский завод ТЭСО» | ул. Новаторов, 3 |
| 36 | ОАО «Элтерм» | ул. Солнечная, 4 |
| 37 | ОАО «Псковский хлебокомбинат» | ул. Шоссейная, 1 |
| 38 | ЗАО «Завод ЭТО» | ул. Советская, 51 |
| 39 | ОАО ПРЗ «Плескава» | ул. М.Горького, 1 |
| 40 | Завод ЖБИ (Псковводстройконструкция» | ул. Н. Васильева, 71 |
| 41 | В/часть 63754 | ул. Лесная, 5 (автобаза, Кресты) |
| 42 | Ж/д станция «Псков-товарная» | ул. Товарная, 1 |
| 43 | МП УМР №10 | ул. Рокоссовского, 5а |

В 2009 году в Псковской области была утверждена областная долгосрочная целевая программа «Реконструкция системы централизованного оповещения Псковской области на 2010-2014 годы» постановлением Администрации Псковской области от 30.10.2009 № 494, в рамках которой в 2010 году приобретено оборудование комплекса П-166 для размещения на основном и запасном пунктах управления Главного управления МЧС России по Псковской области и Администрации Псковской области, технического узла связи г. Пскова, рабочих мест ЕДДС г. Пскова.

Комплекс П-166 ЦО развернут на технических узлах связи ОАО «Ростелеком».

На территории г. Пскова функционируют потенциально опасные объекты экономики, которые исходя из требований безопасности обязаны иметь локальные системы оповещения, создаваемые для оповещения работающего персонала и населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от потенциально опасного объекта.

В рамках Государственной программы Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 489, предусмотрена дальнейшая реконструкция системы оповещения.

В рамках реконструкции (РАСЦО), в том числе городской составляющей РАСЦО, предусматривается дополнительное размещение электросирен по следующим адресам:

- Алексея Алехина ул., 28;

- Боровая ул., 15;

- В/городок 3 «Кресты», ДОС 96;

- Дачная ул., 2;

- Евлентьева ул., 8;

- Западная ул.,  25а;

- Ижорского Батальона ул., 15.

- Ижорского Батальона ул., 45;

- Индустриальная ул., 2б;

- Инженерная ул., 5;

- Инженерная ул., 90;

- Карбышева ул., 26а;

- Красноармейская ул., 26;

- Ленинградское Шоссе, 49;

- Ленинградское Шоссе, 120;

- Луговая ул., 4;

- Малозональный пер., 3;

- Машиниста пер., 5;

- Морозовская Ветка, д. 4;

- Народная ул., 25;

- Николая Васильева ул., 83а;

- Николая Васильева ул., 110;

- Новгородская ул., 14а;

- Рижский проспект, 87а;

- Рокоссовского ул., 5а;

- Снятная Гора ул., 2;

- Советской Армии ул., 56;

- Труда ул., 604

- Харченко ул., 20а;

- Юбилейная ул., 36;

- Юбилейная ул., 91.

МП «Горводоканал», как химически опасный объект 2 класса опасности, оборудован локальной системой оповещения с размещением внешних акустических устройств по следующим адресам:

- ул. Советской Армии, 49а;

- ул. Советской Армии, 54б;

- ул. Советской Армии, 64;

- ул. 126-й Стрелковой Дивизии, 6;

- ул. Вокзальная, 16;

- ул. Яна Фабрициуса, 5А;

- Октябрьский пр-т, 56;

- ул. Некрасова, 24.

При дальнейшем развитии региональной автоматизированной системы централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях (РАСЦО) Псковской области на базе аппаратуры П-160, П-166, П-166М необходимо предусмотреть создание современных локальных систем оповещения потенциально опасных объектов и интеграцию их в общую систему оповещения.

Здания и сооружения следует оснащать системами электросвязи, обеспечивающими качественную эксплуатацию и эффективное функционирование зданий и сооружений, безопасность населения и своевременное оповещение его о приближающейся опасности.

При планировании и размещении объектов местного значения рекомендуется оборудовать их объектовыми системами оповещения, для функционирования которых используются системы (сети) электросвязи в соответствии с СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Для обеспечения надежного оповещения должно быть предусмотрено:

-	управление системами с городского, загородного и подвижного пунктов управления (кроме объектовой системы оповещения);

-	размещение центров (пунктов) управления оповещением в помещениях, защищенных от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

-	автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными и объектовыми системами оповещения;

-	прием и передача сигналов управления по территориально разнесенным каналам связи, в различных системах передачи;

-	размещение, используемых в интересах оповещения центров (студий) теле- и радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения, на запасных пунктах управления органов исполнительной власти Псковской области и организаций;

-	создание и использование запасов мобильных средств оповещения.

11.2. Возможные чрезвычайные ситуации

- 11.2.1. Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с исходными данными, выданными Управлением МЧС России по Псковской области, наблюдаемыми в городе опасными метеорологическими, гидрологическими явлениями и природными процессами являются:

- Сильный ветер, в т. ч. Шквал, смерч – 25 м/сек и более;

- Очень сильный дождь – 50 мм и более за 12 часов и менее;

- Сильный ливень – 30 мм и более за 1 час и менее;

- Продолжительные дожди-осадки – 100 мм и более за 2 суток и менее;

- Туманы – видимость менее 50 м;

- Снегопад – интенсивность 20 мм и более за период менее 12 часов;

- Сильная жара – в течение 5 суток и более: +35о и более;

- Сильный мороз – в течение 5 суток и более: - 35ои более;

- Гололёдно-изморозевые явления:

-	сильное отложение на проводах гололёдного станка – диаметр     отложения на проводах 20 мм и более;

-	налипание мокрого снега – 35 мм и более.

- Затопление и подтопление территории;

- Лесные (природные) пожары.

Чрезвычайные ситуации природного характера составляют 5,5 % от общего числа чрезвычайных ситуаций. В структуре данного вида чрезвычайной ситуации преобладают лесные пожары (40 %), сильные ветры (20 %), сильные снегопады (20 %) и сильные ливни (20 %).

Для минимизации последствий опасных метеорологических явлений проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	организация круглосуточного дежурства на городских узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС.

-	контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи.

-	восстановление нормального функционирования транспортных магистралей, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

-	создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений.

Зоны затопления и подтопления

Границы территорий зон затопления и подтопления определены с учетом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Указанные границы отражены на Карте оценки факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера применительно к территории муниципального образования «Город Псков».

Границы зон затопления и подтопления установлены в соответствии с:

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 09.08.2019 № 51 «Об утверждении местоположения границ зон затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Великая в границах города Пскова Псковской области»;

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 09.08.2019 № 52 «Об утверждении местоположения границ зон подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Великая в границах города Псков Псковской области»;

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 15.08.2019 № 65 «Об утверждении местоположения границ зон затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Пскова в границах города Пскова Псковской области»;

- распоряжением Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 15.08.2019 № 66 «Об утверждении местоположения границ зон подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Пскова в границах города Пскова Псковской области».

Лесные (природные) пожары

Лесной пожар – стихийное, неконтролируемое распространение огня по лесным площадям. Лесной пожар относится к природным пожарам.

Основной причиной возникновения природных пожаров является неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, однако они могут явиться и следствием воздействия других стихийных явлений природы, таких как: грозовой разряд, самовозгорание торфа, природного газа, а также поджоги. Поражающими факторами природных пожаров являются: тепловое воздействие, вызывающее возгорание предметов и поражение людей; задымление больших районов, оказывающее раздражающее действие на людей, вызывающее отравление угарным газом, потерю ориентировки и затрудняющее борьбу с пожаром; негативное психологическое действие на людей.

Количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения, в Псковской области составляет 176,2, в Северо-Западном федеральном округе – 63,9, в Российской Федерации – 53,5. Число погибших на пожарах на 100 тыс. населения в Псковской области составляет 10,79, в Северо-Западном федеральном округе – 0,44, в Российской Федерации – 0,4.

Площадь городских лесов г. Пскова составляет 983,0 га или 10,4 % от общей площади территории в границах муниципального образования (согласно сведениям, указанным в форме № 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса» по состоянию на 01.01.2020). Территория городских лесов включает в себя 4 лесных урочища 2 и 3 класса пожарной опасности.

Исходя из среднестатистических температур, в период с мая по август 2017 г. прогнозировался 2-3 класс пожарной опасности. Ежегодно с наступлением жаркой засушливой погоды появляется вероятность возникновения пожаров, которые вызывают пожарную угрозу объектам экономики. В 2020 г. на территории г. Пскова и Псковской области была отмечена высокая степень пожарной опасности (4-5 класс пожарной опасности).

Мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров:

-	разработка и утверждение планов организационно-технических мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

-	проведение совещаний с сотрудниками лесопожарных формирований, участковых лесничеств, руководителями предприятий и организаций по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности и слаженности взаимодействия при возникновении лесных пожаров;

-	в течение всего пожароопасного сезона осуществляется контроль всех объектов экономики и иных организаций, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от них;

-	проведение проверки готовности сил и средств противопожарной техники и служб к совместным действиям по ликвидации лесных пожаров. В ГУ МЧС России по Псковской области докладывается информация о готовности сил и средств, к действиям по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;

-	проведение рейдов в праздничные и выходные дни по местам отдыха граждан;

-	проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности до начала и в период пожароопасного сезона;

-	подготовка средств пожаротушения и транспорта к пожароопасному сезону.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения лесных пожаров необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы по периметру жилых и промышленных кварталов.

Противопожарный разрыв – специально созданный в лесу разрыв в виде просеки шириной до 20 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой с целью устройства препятствий на пути распространения лесных пожаров и создания условий для их тушения. Предназначен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров. Размещение противопожарных разрывов предусматривается в специальных планах противопожарного устройства лесов.

В соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 12.12.2019 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», тушение пожаров в городских лесах осуществляет федеральный орган государственной власти (на территории города Пскова – 1-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области (ул. Коммунальная, 62).

В пожароопасный период охранные мероприятия на территории городских лесов осуществляются силами и средствами лицензированных организаций на контрактной основе.

- 11.2.2. Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

На территории города возникновение ЧС техногенного характера связано, прежде всего, с наличием потенциально опасных производственных объектов.

Перечень потенциально опасных объектов на территории г. Пскова (выписка из Реестра потенциально опасных объектов Псковской области, утвержденного распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Псковской области от 12.03.2020 № 9) включает в себя 3 химически опасных объекта 2-го, 3-го и 5-го классов опасности и 21 взрывопожароопасный объект 2-го, 4-го и 5-го классов опасности:

| № п/п | - Наименование потенциально опасного объекта и эксплуатирующей его организации | Адрес | Вид опасных веществ | Количество, объем опасных веществ / вид хранения | Класс опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Склад хлора МП «Горводоканал» | ул. Советской Армии, 49а | хлор жидкий | 42 т/в контейнерах по 0,96 т | II |
|  | Аммиачная холодильная установка ОАО «Псковский гормолзавод» | ул. Рельсовая, 1 | аммиак жидкий | 2,7т/система | III |
|  | Аммиачная холодильная установка АО «Псковский хладокомбинат» | ул. Советской Армии, 56 | аммиак жидкий | 6т/система | V |
| Взрывопожароопасные объекты |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные газопроводы с отводами Псковского ЛПУ МГ | ул. Пожиговская, 20 | природный газ | под давлением | II |
|  | Газонаполнительная станция (ГНС) ООО «Псков Газ» | Зональное Шоссе, 34 | газ | 460/жидкий | V |
|  | Автогазозаправочная станция (АГЗС) ООО «Менатоп Плюс» | Зональное Шоссе, 34а | газ | 85/жидкий | V |
|  | Склад ГСМ ООО «Псковнефть-Терминал» | Ленинградское Шоссе, 8а | нефтепродукты | 12680 м3/ наземн. емк. | IV |
|  | Площадка нефтебазы ООО СО «Псковнефтепродукт» | ул. Пригородная, 25 | нефтепродукты | 34178 м3/ наземн. емк. | IV |
|  | Многотопливная АЗС АО «РН-Тверь» | ул. Н. Васильева, 126 |  | 10/жидкий | V |
|  | Многотопливная АЗС АО «РН-Тверь» | Ленинградское Шоссе, 28а | газ | 10/жидкий в подзем. емк. | V |
|  | АГЗС ИП Ламп С.В. | ул. Инженерная, 3а | газ | 10/жидкий в цистернах | V |
|  | АГЗС ООО «Псковавтогаз» | Рижский п-т, 84 | газ | 10/жидкий в цистернах | V |
|  | АГЗС ИП Иванов Л.В. | Рижский п-т, 104 | газ | 10/жидкий в цистернах | V |
|  | АГЗС ИП Александров Д.С. | Крестовское Шоссе, 76 | газ | 10/жидкий в цистернах | V |
|  | АГЗС ООО «Газ Сервис Плюс» | ул. Чудская, 3 | газ | 10/жидкий в цистернах | V |
|  | АГЗС ООО «Автогаз-Маркет» | ул. Труда, 70 | газ | 10/жидкий в цистернах | V |
|  | Склад топлива СПб дирекции МТО Росжелдорснаба – ф-ла ОАО «РЖД» | ул. Паровозная, 2 | нефтепродукты | 3075 м3/ наземн. емк. | V |
|  | Склад ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро», филиал «Псков» | Кресты, ДОС | нефтепродукты | 3900 м3/ наземн. емк. | V |
|  | Система газопотребления ИТС МП «Псковские тепловые сети» | 25 газовых котельных, г. Псков | газ (мазут) | 9000 м3/ рез. топливо | V |
|  | МТК автозаправочный ООО «Газпромнефть-Центр» | Рижский п-т, 96 | нефтепродукты/газ | 10/жидкий в цистернах | V |
|  | Автомобильная ГНС (компрессорная станция) ООО «Криогаз-Псков» | ул. Пожиговская, д.21 | газ | жидкий в наземн. емк. | V |
|  | Склад хранения растворителя ООО «ТАНН НЕВСКИЙ» | ул. Л.Поземского, 141 | растворитель | жидкий в наземн. емк. | V |
|  | Газовая котельная ГБУСО «ПИМ», ООО «Газпром теплоэнерго Псков» | ул. Яна Райниса, 58 | природ. газ | под давлением | V |
|  | Многотопливная АЗС ООО СО «Псковнефтепродукт» | г. Псков, Гдовское Шоссе | нефтепродукты/газ | 10/жидкий в подзем. емк. | V |

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера в соответсвии с приказом МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс – объектов, аварии на котором могут являться источниками возникновения федеральных чрезвычайных ситуаций;

2 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» установлено, что чрезвычайные подразделяются на:

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не более 10 человек;

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более муниципальных образований или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек;

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек;

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек;

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек.

Объектов 1 класса опасности, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций федерального характера, на территории г. Пскова нет.

Для снижения риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах (химически опасных (ХОО) и взрывопожароопасных (ВПОО)) рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- на случай аварии, на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтрализующих веществ, для разбавления разлившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, должна быть предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства.

- необходимо проводить мероприятия, позволяющие исключить разлив опасных жидкостей, а в случае разлива, локализовать аварию (обвалование, заглубление, расположение в общем поддоне емкостей). На объектах водоочистки рекомендуется использование автоматизированных систем «водяная завеса» предотвращающая распространение зараженного облака в случае разлива хлора.

- в аварийных ситуациях необходимо предусмотреть возможность опорожнения особо опасных участков технологических схем в заглубленные емкости.

- слив АХОВ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических систем.

- применение новейших технических решений по хранению и использованию АХОВ, замена АХОВ на менее опасные вещества. Проектом предлагается замена хлора на головных очистных сооружениях и канализационно-очистных сооружениях на гипохлорит. Он имеет следующие преимущества: химическое вещество не образует вредных соединений, имеет сильно дезинфицирующие свойства, не зависящие от РН, сильно воздействует на вирусы и водоросли (в 4 раза превосходит воздействие хлора). На объектах, использующих аммиак, предлагается переход на фреон, это вещество не опасно для человека.

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала, работающих на потенциально опасных объектах в аварийных ситуациях.

- При взрывах и пожарах:

- 1. На железнодорожных вагонах со взрывчатыми веществами (топливо-воздушной смесью):

В очаге (зоне) поражения могут оказаться объекты и население, находящиеся на удалении до 1 км в каждую сторону от ж. д. полотна. Количество пострадавших – до 1000 чел., в т.ч. до 10 % безвозвратные потери (в зонах сильных и слабых разрушений), санитарные – 90 %.

- 2. На взрывопожароопасных объектах:

На территории г. Пскова расположен 21 объект (в том числе 25 газовых котельных), относящийся к взрывопожароопасным объектам 2, 4 и 5 класса опасности. Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются нефтебазы, газонаполнительные станции, автогазозаправочные станции, предприятия и производства, использующие в технологических процессах жидкий аммиак, жидкий хлор; объекты электроэнергетики, объекты теплоэнергетики и жизнеобеспечения. Перечень потенциально опасных объектов на территории г. Пскова представлен в пункте «11.2.2. Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера» настоящего раздела материалов по обоснованию.

Наиболее пожароопасными объектами являются:

- Газонаполнительная станция (ГНС) (г. Псков, Зональное шоссе, д. 34) – 
5 класс опасности. Прием хранение и отпуск сжиженных углеводородных газов 
40/460 т. Возможный масштаб ЧС – локальный. В случае взрывов и пожаров на данных объектах в зону поражения попадает территория объекта.

- Магистральные газопроводы с отводами (г. Псков, ул. Пожиговская, д. 20) – 2 класс опасности. Транспортирование природного газа высокого давления по магистральному газопроводу и отводам Дн 1020=169 км, Дн 720=251,7 км, Дн 100-530=185,9 км. Магистральные газопроводы по классу опасности могут являться источниками возникновения региональных ЧС.

- Площадка Нефтебазы, филиал «Псковская нефтебаза» Общества 
с ограниченной ответственностью Сбытового объединения «Псковнефтепродукт» 
(г. Псков, ул. Пригородная, д. 25) – 4 класс опасности. Прием, хранение, перегрузка и отпуск нефтепродуктов 3000/34178 м3. Возможный масштаб ЧС – локальный. Возможна авария на наливной эстакаде во время наливных работ. Для минимизации последствий такой аварии проектом предлагается проведение мероприятий по локализации разлива, такие как обвалование территории возможного разлива.

В случае разлива нефтепродуктов с последующим попаданием на близлежащие территории необходимо проведение следующих мероприятий:

-	разработка планов ликвидации аварий с разливом нефти и нефтепродуктов;

-	локализация разлива (с помощью боновых заграждений или пневматического барьера).

- Система газопотребления и теплоснабжения г. Пскова 25 газовых котельных, газ (мазут), Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП 
г. Пскова «Псковские тепловые сети». Класс опасности – 5. Система газопотребления. Природный газ высокого давления. Прием, хранение, подача на котельные установки топочного мазута (резервное топливо) 5000/9000 м3. Возможный масштаб ЧС – локальный. В случае взрывов и пожаров на данных объектах в зону поражения попадает территория объекта.

- АЗС, склады ГСМ, склад топлива. Класс опасности – 4-5. Возможный масштаб ЧС – локальный. В случае взрывов и пожаров на указанных объектах в зону поражения попадает территория объекта.

- Газопровод-отвод на ГРС «Псков» магистрального газопровода Валдай-Псков-Рига (Ду500=1000 мм, L=23,9 км, Рпр=5,4 Мпа).

- Газопровод-отвод на ГРС «Псковкирпич» (Ду500=100 мм, L=1,79 км, Рпр=5,4 Мпа).

Магистральные газопроводы относятся ко 2 классу опасности. Возможный масштаб ЧС – региональный. При авариях на магистральных газопроводах возможны следующие чрезвычайные ситуации:

-	разрыв газопровода;

-	утечка газа на промплощадке;

-	разрыв газопровода на промплощадке ГРС.

Последствия: в результате повреждения газопровода происходит взрыв и воспламенение газа.

Аварии на газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Возможные мероприятия по ликвидации аварии:

-	остановка перекачки по поврежденному участку трубопровода;

-	определение места аварии;

-	перекрытие линейных задвижек на поврежденном трубопроводе;

-	устранение повреждения.

- ГРС «Псков» (г. Псков, ул. Пожиговская, д. 20), 2 класс опасности. Производительность ГРС 1500,0 млн. м3 в год.

- Участки железных и автомобильных дорог при перевозке аммиака, СУГ, ГСМ.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при авариях на транспорте и их возможные последствия рассмотрены далее по тексту.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, таких как трансформаторные подстанции, котельные, приводят к большим последствиям в сфере ЖКХ, как экономическим, так и экологическим.

- Противопожарные мероприятия

Основной причиной значительного числа чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами на производственных объектах, является нарушение правил пожарной безопасности при производстве работ, в жилом секторе – нарушение правил пожарной безопасности, курение в нетрезвом состоянии, позднее сообщение о возникших пожарах.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93(1998, с изм. 1999)». Некоторые из них:

- Общие положения по содержанию территории

- Необходимо провести членение селитебных территорий города на участки площадью не более 250 га и создание между ними противопожарных разрывов не менее 100 м;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, и не ближе 
50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория города и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории города и предприятий не разрешается устраивать несанкционированные места размещения горючих отходов.

- Для общественных и промышленных зданий, а также для жилых домов должны быть разработаны схемы эвакуации с обозначенными на них эвакуационными лестницами и запасными выходами. Многоэтажные здания должны быть оборудованы наружными пожарными лестницами. Проходы к эвакуационным лестницам и выходам не должны быть захламлены.

- Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается

- При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

- Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

- Запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

- установка ёмкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

- Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения с учетом возможности привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом весенне-летнего пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением работников всех смен предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны.

- Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения.

- Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

- Организация пожарной безопасности

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах, а также пожаров в жилом секторе и своевременной ликвидации последствий пожаров в г. Пскове необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах определены статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. На сбор подразделения пожарной охраны в соответствии с действующими нормативами отводится не более 2 минут, следовательно, время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 8 минут.

В соответствии со справочными данными, скорость движения транспорта по дорогам общей сети составляет 40 км/час, соответственно при определении расстояния, которое может пройти пожарный автомобиль за 8 минут в расчетах принимается указанная скорость. С учетом вышеизложенного пожарный автомобиль может проехать за нормативное время расстояние равное 5,3 км.

Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения пожарного депо в виде простой геометрической фигуры – круга допускается использовать не максимально допустимое расстояние, а радиус окружности, описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной прямой от объекта предполагаемого пожара до потенциального места размещения пожарного депо), рассчитанный с учетом коэффициента не прямолинейности уличной сети дорог в населенном пункте. Коэффициент не прямолинейности уличной сети дорог в г. Пскове принимается – 1,2.

С учетом коэффициента пожарный автомобиль может проехать за нормативное время расстояние равное 4,2 км.

Состав сил и средств пожарной охраны, их размещение на территории г. Пскова соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

| № п\п | Наименование формирования | Местонахождение, контактные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно- спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области | ул. Коммунальная, д. 62 |
| 2 | 2-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно- спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области | ул. Вокзальная, д. 12а |
| 3 | 3-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно- спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области | ул. Инженерная, д. 5 |
| 4 | Отдельный пост 1-ой пожарно-спасательной части | ул. М.Горького, д. 16 |
| 5 | Отдельный пост 3-й пожарно-спасательной части | ул. Инженерная, д. 92 |

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Для обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к объекту охраны на территории г. Пскова необходимо дополнительно разместить три пожарных депо II типа на следующих территориях:

-	По Крестовскому шоссе (у з/у №74В) на пересечении с улицей Пригородной. Требуемая площадь территории не менее 1 га.

-	По улице Карбышева (у з/у №21). Требуемая площадь территории не менее 1 га.

-	По Гдовскому шоссе. Требуемая площадь территории не менее 1 га.

Противопожарное водоснабжение муниципального образования «Город Псков» организовано в соответствии с требованиями статьи 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На территории муниципального образования «Город Псков» должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1)	наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)	водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3)	противопожарные резервуары.

Территория должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

На территории г. Пскова имеется 1473 пожарных гидранта системы наружного противопожарного водоснабжения, из которых 1156 гидрантов обслуживаются МП «Горводоканал», 317 находятся на балансе организаций.

Проектируемая в Генеральном плане водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется водопроводной арматурой и пожарными гидрантами. При строительстве, пожарные гидранты следует располагать на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Пожарные гидранты следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты необходимо устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и принятием мер против замерзания воды в них.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

В городе отсутствуют пожарные пирсы. Генеральным планом предлагается их размещение в прибрежной полосе р. Великой. На всех естественных и искусственных водоемах необходимо обустройство пирсов для забора воды пожарными автомашинами.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Суммарная емкость резервуаров чистой воды на ОСВ в данный момент составляет 16000 м³. Расчетный объем воды в резервуарах на расчетный срок должен составить 37083 м3. Таким образом, необходимо строительство дополнительных резервуаров чистой воды.

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 (СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2010 (СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»). Расчет расхода воды на пожаротушение представлен далее в пункте «Расходы воды на пожаротушение».

Существующие и планируемые пожарные депо, зоны их обслуживания и пожарные пирсы указаны на Карте оценки факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расходы воды на пожаротушение

Расчет произведен на основании СП 30.13330.2010 (СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»), СП 31.13330.2012 (СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»), п. 2.12 т. 5; 6; 7. Данные расходы нужны, чтобы рассчитать кольцевую систему водопроводов перспективных участков строительства города. Пожарный расход должен храниться в резервуарах чистой воды на территории водозабора. В расчетное количество одновременных пожаров включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в городе. Максимальное время восстановления противопожарного запаса воды в резервуарах – не более 24 часов.

В соответствии со СП 31.13330.2012 при числе жителей в населенном пункте от 200 до 300 тыс. чел. И застройке зданиями высотой до двух этажей и более трех (независимо от степени огнестойкости) принимается 3 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 55 л/сек. На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 5,0 л/сек. Каждая, продолжительность тушения – 3 часа.

Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение составит на расчетный срок:

- Противопожарный запас воды на расчётный срок

| Наиме-нование | Кол-во жителей | Расчетн. Кол-во одновр. Пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение, л/сек. |  | Доп. Расход на 1внутрен. Пожар, л/сек. | Продол-житель-ность тушения пожара (сек.) | Общий противо- пожарный запас воды м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пожар | Всего на 3 пожара |  |  |  |
| В целом по городу: | 220 000 | 3 | 55,0 | 120 | 2 х 5,0 | 3 х3600 | 2106 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го подъема, на территории водозабора. Этот запас составляет:

| (55,0 + 2 х 5,0) х 3 х 3600 х3 | =2106 м3 |
| --- | --- |
| 1000 |  |

Пожарные запасы пополняются за счет сокращения расхода воды на поливку.

Расчетная емкость резервуаров чистой воды подсчитана по СП 31.13330.2012 на расчетный срок из условия хранения регулирующего, пожарного, на собственные нужды объемов воды в сутки максимального водопотребления.

Суммарная емкость резервуаров чистой воды на ОСВ в данный момент составляет 16000 м³. Таким образом, необходимо строительство дополнительных резервуаров чистой воды.

- Расчетная емкость резервуаров чистой воды

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В целом по городу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный суточный расход воды | тыс. м³/сут | 103,00 |
| 2. | Регулирующий объём воды: ~ 25 % | м³ | 25750 |
| 3. | Расход воды на собственные нужды | м³ | 9227 |
| 4. | Противопожарный расход | м³ | 2106 |
| 5. | Итого расчётный объём воды в резервуарах | м³ | 37083 |
| 6. | Существующая ёмкость РВЧ: - на городских ВОС | м³ | 16000 |

Фактическая мощность водозаборных сооружений г. Пскова составляет 103000 м³/сутки.

На собственные нужды идёт 9277 м³/сутки. Потеря в сетях водопроводов составляет:

а) при транспортировании – 13493 м³/сутки;

б) неучтенные – 15501 м³/сутки.

Итого к водопотребителям поступает 64729 м³/сутки.

На первую очередь и на расчётный срок данного количества будет не хватать.

Существующие 3 и 4 блоки очистки на городских очистных сооружениях водопровода находятся в очень плохом техническом и технологическом состоянии (смотрите Акт по обследованию блоков 2; 3; 4 в цехе № 1). Реконструкция данных блоков невозможна без полной остановки и вывода из работы данных блоков. Также вода, подаваемая в город, как было сказано, в основных проблемах водоснабжения г. Пскова не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

На основании вышеперечисленного необходимо на первую очередь развития города строительство и пуск в эксплуатацию водозабора из подземных источников мощностью ориентировочно 42 000м2/сутки. Существующие 3 и 4 блоки очистки воды городского водозабора после пуска водозабора из подземных источников, вывести из работы. Оставить в работе только 5-й блок очистки производительностью 67000 м³/сутки. Перейти на метод обеззараживания альтернативный жидкому хлору.

Водозабор из подземных источников в свое время рассматривался возле дер. Солоново-Великое Село. В МП г. Пскова «Горводоканал» имеется подтверждение разведанной мощности ГКЗ на 25 лет. Объем утвержденных подземных вод составляет    78 000 м3/сутки.

При проектировании водозабора из подземных источников необходимо предусмотреть их перспективное расширение, с учетом полного перехода водоснабжения г. Пскова из подземных источников. При строительстве и пуске в эксплуатацию водозабора из подземных источников, и работе 5-го блока очистки существующего водозабора, водоснабжение будет осуществляться по существующим и проектируемым водопроводам. Здания до 5-ти этажей будут запитаны от водопровода низкого давления. Здания выше 5-ти этажей будут запитываться от водопроводных станций повышенного напора.

Проектируемая в Генеральном плане водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется водопроводной арматурой и пожарными гидрантами. При строительстве, пожарные гидранты следует располагать на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

В чрезвычайных ситуациях техногенного характера необходимо предусмотреть эвакуацию населения, находящегося в границах химического загрязнения в ближайшие общественные учреждения (школы, кинотеатры и др.), а также обеспечить охрану жилых и общественных зданий эвакуированного населения.

При авариях на химически опасных объектах

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно-опасных химических веществ (АХОВ).

Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) – химическое вещество, прямое или опосредствованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определенного времени.

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

На территории муниципального образования «Город Псков» существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на химически-опасных объектах.

На территории города расположены следующие химически опасные объекты:

- Склад хлора (г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49 А), Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Горводоканал», 2 класс опасности. Хранение и использование в технологии жидкого хлора (42 т/в контейнерах по 0,96 т).

- Аммиачная холодильная установка (г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56), Открытое акционерное общество «Псковский хладокомбинат», ОАО «Псковский хладокомбинат», 5 класс опасности. Аммиачная холодильная установка 6 т.

- Аммиачная холодильная установка (г. Псков, ул. Рельсовая, д. 1), Открытое акционерное общество «Псковский городской молочный завод», ОАО «Псковский городской молочный завод», 3 класс опасности. Аммиачная холодильная установка, хранение аммиака 2,7 т.

- Участки железных и автомобильных дорог при перевозке АХОВ.

Маршруты транспортировки аварийных химически опасных веществ (АХОВ):

-	хлор: участок железной дороги, примыкающий к ст. Псков-Товарный (ж/д путь № 7 не общего пользования), участок автомобильной транспортировки от ж/д пути № 7 по ул. Железнодорожной до ул. Советской Армии, д.51 (склад хлора МП «Горводо-канал»);

-	аммиак: маршрут 1 – Ленинградское Шоссе - ул. Советской Армии, д. 56 (АО «Псковский хладокомбинат»); маршрут 2 – Ленинградское Шоссе - Крестовское Шоссе - Рельсовая, д. 1 (ОАО «Псковский гормолзавод»).

Нельзя отрицать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций химически опасного характера на объектах водопроводных очистных сооружений, канализационных очистных сооружений, а также возможность перевозки АХОВ на железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, в том числе транзитные перевозки.

Возможные аварии при перевозке грузов на транспорте, объектах инженерной инфраструктуры, в том числе с выбросом АХОВ, рассмотрены далее по тексту.

- При авариях на транспорте

- На железнодорожном транспорте:

Железнодорожная станция Псков-Пассажирский является важным транспортным узлом города. Псков-Пассажирский – железнодорожная станция Санкт-Петербург – Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположенная 
в г. Пскове по ул. Вокзальной, д. 23.

Основные характеристики железнодорожной станции Псков-Пассажирский:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Пассажирская |
| Количество платформ | 3 |
| Количество путей | 6 + 3 тупиковых |
| Форма платформ | Прямые, изогнутые к концу |
| Длина платформ, м | 515 |
| Ширина платформ, м | 8 |
| Ток | Отсутствует |
| Выход | К привокзальной площади |

В пределах Псковского ж. д. узла расположено 7 железнодорожных станций:

Магистральные линии на подходах к городу (линии федерального общесетевого значения):

-	Луга-Псков,

-	Дно-Псков,

-	Псков-Печоры Псковские,

-	Псков-Пыталово.

Однопутные линии (в пределах Псковского ж. д. узла):

-	Дно-Псков,

-	Псков-Печоры Псковские,

-	Псков-Пыталово.

По железной дороге осуществляется грузовое и пассажирское сообщение, а также пригородное сообщение. Протяженность железнодорожных путей общего пользования в границах г. Пскова составляет 65,33 км.

В районе железнодорожных переездов существует вероятность столкновения железнодорожного и автомобильного транспорта, а также риск схода железнодорожных вагонов, которые перевозят опасные грузы.

Аварии на железнодорожном транспорте сопровождаются повреждением железнодорожных вагонов и, как следствие, сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

- С выбросом (выливом) АХОВ:

В связи с тем, что железная дорога проходит в непосредственной близости к центру города, при аварии в зоне заражения могут оказаться любые объекты и районы города. Маршрут транспортировки хлора: участок железной дороги, примыкающий к ст. Псков-Товарный (ж/д путь № 7 не общего пользования).

- С проливом (возгоранием) нефтепродуктов:

При аварии железнодорожного транспорта с проливом нефтепродуктов от 50 до 5000 т возможны следующие последствия:

-	пролив нефтепродуктов в руч. Промежица, с последующим попаданием в реку Великая;

-	возгорание нефтепродуктов с возможной зоной огня до 500 м от железной дороги;

-	задымление территории города ядовитыми газами СО до 1500 м от железной дороги;

-	загрязнение близлежащих территорий города нефтепродуктами;

-	экологические последствия;

-	нарушение работы общественного транспорта.

В очаге поражения могут оказаться население и объекты, находящиеся в 1 км в каждую сторону от железной дороги. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», в частности:

-	опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по своей конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной перевозки конкретного опасного груза;

-	грузоотправители обязаны иметь документацию, подтверждающую классификацию опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку;

-	тара, упаковка, упаковочные комплекты должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по установленным программам и методикам в целях предотвращения любой утечки содержимого, которая может возникнуть в пути следования вследствие динамических воздействий, изменения температуры, влажности и т.д.

- При аварии (катастрофе) пассажирского поезда:

Количество пострадавших возможно до 150 чел., в т.ч. со смертельным 
исходом – до 30 чел. При крушении поезда с возгоранием подвижного состава, термические и комбинированные (ожог + травма) поражения могут составить до 80 %, в т.ч. до 20 % из них могут нуждаться в экстренной медицинской помощи.

Для снижения риска возникновения аварии на пассажирском поезде необходим контроль технического состояния поездов и ж/д путей, их своевременный ремонт. Минимизировать последствия такой аварии и снизить количество жертв поможет незамедлительное реагирование спасательных отрядов и отрядов скорой медицинской помощи.

- На воздушном транспорте:

Аэродром совместного базирования «Псков» класса «В» расположен в 4.5 км к юго-востоку от центра города. Типы принимаемых самолетов-Ил-18, Ан-12, Як-40, Ту-134, Ан-26, другие ВС 3 и 4 класса, самолеты Министерства обороны (Ил-76). 
В аэропорту имеется взлетно-посадочная полоса (ВПП) с искусственным покрытием длиной 2270 м, шириной – 44 м, магнитные курсы посадки 11 град – 193 град.

На территории города расположена взлетно-посадочная полоса, при заходе на которую расположена площадка нефтебаза с объемом хранения нефтепродуктов 3000/34178 м3. При аварии на авиационном транспорте может возникнуть чрезвычайная ситуация на нефтебазе. Проектом генплана намечен вынос нефтебазы на территорию восточнее Ленинградского шоссе (между железной дорогой на Дно и восточной трассой обходной дороги).

- На автомобильном транспорте:

По территории г. Пскова проходят автомобильные дороги:

-	общего пользования федерального значения (Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия, А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонской Республикой);

-	общего пользования регионального или межмуниципального значения;

-	общего пользования местного значения.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования и перечень мостовых сооружений представлены в разделе «6.1.2. Внешние автодороги, внешний автомобильный транспорт» настоящих материалов по обоснованию.

Опасные происшествия на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов сопровождаются взрывами и пожарами, утечкой и разливом ядовитых веществ, выбросами в атмосферу отравляющих газов и продуктов горения, разрушением и выводом из строя объектов инфраструктуры, загрязнением почвы, воды.

Причины опасных происшествий при транспортировке опасных грузов – это нарушение:

-	скоростного режима (движение с превышением допустимой скорости, в том числе на опасных участках);

-	режима движения при чрезвычайных ситуациях (нарушение запретов на передвижение в условиях нестабильного (при значительном повышении температуры) или скользкого (вследствие обледенения, намокания) дорожного покрытия, условиях ограниченной видимости);

-	использование неисправных, не прошедших предрейсовый контроль транспорта и тары (тягачей с явными или не выявленными повреждениями управления, тормозной системы, негерметичных емкостей);

-	несоблюдение правил безопасности при перевозках опасных веществ (транспортировка в ненадлежащей таре и упаковке, нарушение температурного режима, доставка в одном транспортном средстве грузов, запрещенных к совместной перевозке и хранению, и т.д.).

- При транспортировке АХОВ:

В целях обеспечения наибольшей безопасности при перевозке хлора автомобильным транспортом определен маршрут его транспортировки по территории с минимальным количеством жилья (участок автомобильной транспортировки от ж/д пути № 7 по ул. Железнодорожной до ул. Советской Армии, д.51 (склад хлора МП «Горводоканал»)).

- При транспортировке нефтепродуктов:

При аварии автомобильного транспорта с проливом нефтепродуктов до 10 т в черте города возможны следующие последствия:

-	попадание нефтепродуктов в реку Великая;

-	возгорание нефтепродуктов на улицах города с последующим возгоранием ближайших построек;

-	ожоги населения (жителей города);

-	нарушение движения общественного транспорта.

- При транспортировке взрывчатых веществ

Транспортировка взрывчатых веществ (на военные объекты) генпланом предусмотрена по отводу железной дороги от основной ветки на Печоры. В основном автомобильным транспортом перевозятся боеприпасы, оставшиеся со времен ВОВ, найденные на территории города и отправляемые на уничтожение в район войскового стрельбища. При этом возможно поражение людей осколками в радиусе до 200 м от места разрыва.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (ред. от 26.03.2020) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» В соответствии с этими правилами предлагаются некоторые мероприятия для ликвидации последствий аварий:

1)	Организации – грузоотправители (грузополучатели) разрабатывают планы действий в аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему) на каждую перевозку, выделяют для практической работы по ликвидации последствий аварий или инцидентов аварийные бригады и организуют с ними соответствующую подготовку.

2)	В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий.

3)	В случае необходимости проведения ремонтных работ по устранению неисправностей тары с опасными грузами они осуществляются аварийной бригадой на специально отведенной для этой цели площадке (помещении), расположение которой определяется в плане мероприятий по ликвидации последствий аварий. Устранение неисправностей тары с опасными грузами на территории автотранспортной организации или грузовой станции не допускается.

4)	В случае дорожно-транспортного происшествия ответственное лицо за перевозку опасного груза руководит действиями водителя и лиц охраны (если они имеются), информирует подразделение ГАИ МВД России и при необходимости вызывает аварийную бригаду.

5)	Аварийная бригада, прибывшая на место аварии, в ходе ликвидации её последствий должна принять все меры предосторожности и индивидуальной защиты.

6)	Действия аварийной бригады на месте происшествия аварии включают:

-	обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного (разлитого) опасного груза;

-	оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

-	обеспечение в случае необходимости эвакуации водителей и обслуживающего данную перевозку персонала;

-	проведение дезактивации, дезинфекции;

-	обезвреживание спецодежды и средств индивидуальной защиты;

-	оповещение грузоотправителя и грузополучателя о случившихся авариях или инцидентах.

С пассажирскими автобусами:

Дорожно-транспортные происшествия возможны на маршрутах при пересечении железнодорожных переездов. В дорожно-транспортных происшествиях количество пострадавших пассажиров может составить до 50 чел., в т.ч. со смертельным исходом – до 25-30 чел.

Снизить риск возникновения ДТП поможет осуществление мероприятий, предусмотренных разделом 6 «Современное состояние и перспектива развития транспортной инфраструктуры». К ним относятся:

1. Строительство обходных дорог вокруг города (восточный, западный и южный участки).

2. Строительство развязок в разных уровнях на ряде пересечений магистралей общегородского значения:

-	ул. Вокзальной и Октябрьского пр. (эстакада);

-	ул. Вокзальной, ж. д. линией на Ригу и ул. 128 Стрелковой Дивизии (тоннель под землей);

-	ул. Юбилейной и Рижским пр. (тоннель под землей).

3. Строительство транспортного моста через р. Пскову в створе улиц Новаторов и Зонального шоссе;

4. Строительство пешеходного моста через р. Пскову: соединяющего перспективный парк вблизи Красногорской набережной в сторону ул. Н. Васильева;

5. Строительство автодорожного моста рядом с существующим железнодорожным мостом, в створе ул. Вокзальной. Ввод этого моста позволит исключить пропуск транзитного грузового и легкового автотранспорта через селитебную территорию вдоль улиц Юбилейной, Чудской и Рижского шоссе. Новый автодорожный мост рядом с существующим ж. д. мостом позволит решить одновременно несколько проблем, связанных с освобождением центра города от потоков транзитного транспорта. Прежде всего, потоки грузовых автомобилей, перевозящих грузы снабжения и сельхозпродукцию, следующих из западных районов Псковской области в коммунально-складскую зону правобережья и обратно будут сняты с моста им. 50-летия Октября, ул. Юбилейной и Рижского шоссе.

6. Строительство двух подземных пешеходных переходов на главных магистралях города (на перекрёстке Рижском пр. и ул. Юбилейной; на пересечении 
ул. Коммунальной и ул. Юбилейной);

7.  Реконструкция магистральных улиц:

- Провести капитальный ремонт проезжих частей с их уширением на улицах: Советской Армии, Л. Поземского, Юбилейной;

- Расширить проезжие части на улицах Вокзальной, Коммунальной, Я. Фабрициуса, Р. Люксембург от ул. М. Горького до ул. Народной.

8.  Выделение полос приоритетного движения общественного транспорта на улицах, где позволяет ширина проезжей части.

- Аварии на системах жизнеобеспечения

- Аварии на системах водоснабжения и водоотведения

Высокая степень риска возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в г. Пскова объясняется высокой степенью износа сетей (56 %).

К основным проблемам в системе водоснабжения следует отнести:

-	Несоответствие подаваемой воды в город требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, по бактериальным и химическим показателям (цветности, временами превышение остаточного хлора)

-	«Обрастание» участков магистральных водопроводов, квартальных сетей и водопроводных вводов, что ведёт к уменьшению «живого» сечения трубопроводов, увеличение скорости течения воды, увеличение потерь напора и, вследствие этого, уменьшение количества подаваемой воды.

-	Ветхость водопроводных сетей города, что приводит к многочисленным прорывам на сетях, а также к скрытым утечкам воды.

-	Избыточные напоры на нижних этажах жилых домов, запитанных от водопроводных насосных станций, повышение напора в ночные часы, что ведёт к протечкам воды во внутридомовых сетях.

Большая протяженность сетей водоснабжения под проезжей частью затрудняет производство работ по замене аварийных участков, и ликвидации последствий возможных аварий. Прокладка сетей в пучинистых грунтах также является причиной их высокой аварийности.

Проектом определена необходимость проведения в ближайшее время мероприятий на сетях и сооружениях для увеличения надежности системы водоснабжения. Перечень этих мероприятий приведен в разделе 7 «Развитие систем инженерной инфраструктуры», среди них:

-	строительство и пуск в эксплуатацию 1-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 42 тыс. м. куб. в сутки. 1,2,3,4 блоки существующего поверхностного водозабора, после пуска в эксплуатацию водозабора из подземных источников, выводятся из эксплуатации и ликвидируются как объекты кап. строительства»;

-	строительство 2-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 36 тыс. м. куб в сутки с учётом снабжения города водой только из подземных источников. 5-й блок поверхностного водозабора выводится из эксплуатации и находится в оперативном резерве;

-	планомерная замена существующих ветхих водопроводов;

-	оснащение всех водопроводных насосных станций частотными регуляторами, настроенных на разные режимы водопотребления;

-	замена водопроводов, подвергшихся обрастанию внутренних стенок;

-	строительство новых сетей в соответствии с прилагаемой схемой;

-	закольцовка тупиковых участков;

-	разработка проекта ЗСО 2-ого этапа подземного водозабора.

В пределах расчетного срока должны быть выполнены следующие мероприятия на сетях и сооружениях для уменьшения экологического риска и повышения надежности водоотведения города:

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство13,8 км канализационных сетей. | 2010-2016 гг. |
|  | Строительство 21,2 км канализационных сетей. | 2016-2025 гг. |
| 2 | Строительство самотечного магистрального коллектора (2,51 км) диаметром 1000мм от КНС «ул.Труда» до проектируемой КНС на ул. Ижорского батальона, по ул. Линейной, Л. Поземского, Ижорского батальона. | 2010-2025 гг. |
| 3 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» (2,6км); от КНС «Головко» (0,5км). | 2010-2025 гг. |
| 4 | Построить сеть напорной канализации в районе «Кресты» (0,6км) от вновь построенной насосной станции до коллектора на КНС «Пригородная». | 2010-2025гг. |
| 5 | Планомерно разработать и реализовывать проекты на строительство систем водоотведения в тех районах города, в которых отсутствует централизованная система водоотведения. | 2010-2035 гг. |
| 6 | Упорядочить систему передачи бесхозных сетей канализации МП г. Пскова «Горводоканал», создать техническую и экономическую базу для эксплуатации этих сетей до признания их судом бесхозяйными. | 2010-2025 гг. |
| 7 | Необходимо провести капитальный ремонт ветхих трубопроводов напорной канализации. Для выполнения подобных работ целесообразно применять метод санации трубопроводов. | 2019-2025 гг. |
| 8 | Произвести разгрузку магистральных коллекторов путём переключения стоков в не загруженные канализационные коллекторы, находящиеся в непосредственной близости. | 2019-2025 гг. |
| 9 | Участки канализационных коллекторов, где уклон меньше допустимого или при наличии контруклона, необходимо постоянно промывать. А также составить план поэтапной замены. | 2019-2025 гг. |
| 10 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). | 2019-2025 гг. |

- Аварии на системах энергоснабжения

- Электроснабжение

Высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах электроснабжения объяснятся в первую очередь высокой степенью износа сетей и оборудования подстанций.

Срок эксплуатации подстанций и линий 110 кВ составляет от 25 до 45 лет. Износ оборудования, зданий и сооружений подстанций составляет не менее 50 %. Полностью отработали нормативный срок эксплуатации 80 % силовых трансформаторов 110/10кВ.

Предусмотренные проектом мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых электрических сетей позволят снизить риск возникновения аварийных ситуаций на электросетях и обеспечить надежное электроснабжение города в целом.

Проектом предусматривается строительство новых и реконструкция существующих электроподстанций, закольцовка тупиковых участков, и трасссировка дублирующих линий системы электроснабжения.

Для подключения к электросети возрастающих электрических нагрузок существующего жилого фонда, нового строительства, в соответствии с Генеральным планом, и повышения надежности электроснабжения потребителей города потребуется:

| № п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей общей протяженностью 28,83 км. | 2019-2025 гг. |
| 2 | Строительство ВЛ 330 кВ Псков-Лужская (ВЛ-13), (Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено), в границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская. | 2016-2025 гг. |
| 3 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ Псков (замена АТ-1, АТ-2, мощностью по 200 МВА, 16 РЗА) (рекомендуемый год реализации – 2022). | 2019-2025 гг. |
| 4 | Реконструкция ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности. | 2019-2025 гг. |
| 5 | Реконструкция ПС 110 кВ Речная (ПС 126) с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности (рекомендуемый год реализации – 2024). | 2019-2025 гг. |
| 6 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 7 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 8 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 9 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73), реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики с выполнением ТУ выключателями 10 кВ (рекомендуемый год реализации – после 2025). | 2025-2035 гг. |
| 10 | Строительство электросетевых объектов напряжением 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 10.1 | Строительство БКТП 10/04 кВ (ТП-679Н), строительство КЛ 10 кВ в г. Пскове, г. Псков, Рижский пр., д.21; | 2019-2025 гг. |
| 10.2 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (2x0,63 МВА) (ТП-200Н). Строительство КЛ-6 кВ (0,382 км) в рассечку ТП-200 – ТП-220, г. Псков, ул. Яна Райниса, в районе пересечения с ул. Юбилейной; | 2019-2025 гг. |
| 10.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,2 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,650 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя, | 2019-2025 гг. |
| 10.4 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (294 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, г. Псков, Комсомольский пер., д. 7; | 2019-2025 гг. |
| 10.5 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-211 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-211 – ТП-212, г. Псков, ул. Свердлова; | 2019-2025 гг. |
| 10.6 | Строительство БКПТ-10/0,4 кВ (2x0,4 МВА) (ТП-273Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 – ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. № 48; | 2019-2025 гг. |
| 10.7 | Строительство КЛ-10 кВ (1,850 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка, | 2019-2025 гг. |
| 10.8 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (2x0,16 МВА) (ТП-85Н), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,03 км) ТП-85 – ТП-235, г. Псков, ул. Ипподромная, д. 34; | 2019-2025 гг. |
| 10.9 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ (ТП-314Н), г. Псков, Кресты ДОС; | 2019-2025 гг. |
| 10.10 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x0,1 МВА) (ТП-157Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,07 км) ТП-157 – ТП-126, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 43; | 2019-2025 гг. |
| 10.11 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x1 МВА) (ТП-35Н) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2x1,4 км) РП-35 – РП-ДСК, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. № 25; | 2019-2025 гг. |
| 10.12 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (0,400 МВА); перезаводка КЛ-10/0,4 кВ от ТП № 403 в проектируемую ТП-10/0,4 кВ (ТП-403Н), г. Псков, ул. Новгородская, д. 13; | 2019-2025 гг. |
| 10.13 | Строительство КЛ-10 кВ (3,8 км) от ТП-633, ТП-654 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя (ТП-633Н – Леруа Мерлен), г. Псков; | 2019-2025 гг. |
| 10.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (0,025 МВА) (ТП-601Н); КЛ-10 кВ (0,04 км) ТП-601 – ТП-656, г. Псков, проезд Гаражный; | 2019-2025 гг. |
| 10.15 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,16 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,3 км) ПС-328 – ТП-294, г. Псков, ул. Новаторов, д.2. | 2019-2025 гг. |
| 11 | Предлагаемые электросетевые мероприятия для обеспечения перспективных объектов: | 2019-2025 гг. |
| 11.1 | Строительство 8 ТП (ТП Запсковье 1-8) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая в районе Запсковья с сетью 10 кВ (9,6 км) от ПС 110 кВ Овсище (ПС-282), (предполагаемый год реализации – 2021 (1 шт.), 2022 (2 шт.), 2023 (3 шт.), 2024 (2 шт.)); | 2019-2025 гг. |
| 11.2 | Строительство новой ТП (ТП Центр) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА в Центральном районе. Строительство двух линий 10 кВ РП-1 – ТП-Центр (2x0,25 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.3 | Строительство новой ТП (ТП-219Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x630 кВА. Строительство заходов ЛЭП Псков-ТП-219 на ТП-219Н (2x0,4 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.4 | Строительство новой ТП (ТП-138Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x250 кВА. Строительство двух линий 10 кВ ТП-153 – ТП-138Н (2x0,35 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.5 | Строительство новой ТП (ТП-510Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух линий 10 кВ КТП-510 – ТП-510Н и ТП-1449 – ТП-510Н (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.6 | Строительство новой ТП (ТП-392Н) напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух заходов линии 6 кВ ТП-293 – КТП-292 (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.7 | Строительство двух новых ТП (ТП-Гринфилд1 и ТП-Гринфилд2) напряжением 10/04 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая. Строительство заходов линии 10 кВ ТП-312 – ТП-311 на ТП-Гринфилд1 (2x0,3 км) и строительство заходов линии 10 кВ РП-20 – ТП-387 на ТП-Гринфилд2(2x0,1 км); | 2019-2025 гг. |
| 11.8 | Реконструкция ТП-436 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА; | 2019-2025 гг. |
| 11.9 | Реконструкция ТП-228 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВА мощностью 250 кВА и 320 кВА на трансформаторы мощность. 2x400 кВА. | 2019-2025 гг. |
| 12 | Реконструкция объектов в электрических сетях 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 12.1 | Реконструкция ТП-138 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.2 | Реконструкция ТП-249 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,63 МВА на 2x1 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.3 | Реконструкция ТП-640 с заменой трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА на 0,25 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.4 | Реконструкция РП-21 с заменой трансформаторов 10/0,4 мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 12.5 | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 0,1810 МВА на 0,25 МВА. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6кВ). | 2019-2025 гг. |

- Теплоснабжение

Значительная степень износа теплосетей является причиной высокой степени аварийности сетей. Большая протяженность сетей проложена под проезжей частью, что существенно осложняет проведение ремонтно-эксплуатационных работ.

Для проведения надежного теплоснабжения города в связи с проектными предложениями генплана необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения и строительством новых:

- Выполнить реконструкцию существующей головной теплотрассы диаметром 500 мм от котельной «Районная» до Рижского проспекта в подземном исполнении и с увеличением диаметра на 600 мм общей протяженностью 566 м в 2-х трубном исчислении и с последующей разводкой от неё тепловых сетей по проектируемому микрорайону.

- Выполнить проектирование и строительство отдельной газовой котельной - когенерационной установки (учитывая большую подключаемую тепловую нагрузку) с разводящими тепловыми сетями по микрорайону.

В границах улиц Рокоссовского - Кузбасской дивизии строится микрорайон на землях Псковского района на площади 13 га на 12000 человек.

- Для теплоснабжения этого микрорайона необходимо строительство новой теплотрассы диаметром 350 мм от улицы Байкова до строящегося микрорайона общей протяженностью 837 м в 2-хтрубном исчислении (заказчик ООО «ЭГЛЕ»).

- В городе:

В границах улиц Коммунальная - Народная - Петровская - Кузбасской дивизии строится микрорайон «Южный» с многоэтажной застройкой, подключаемая нагрузка 5,3 Гкал/час.

Для теплоснабжения необходимо:

          - выполнить техническое перевооружение котельной № 17 по улице Коммунальная, 22 с установкой 2-х водогрейных котлов КВГ-4,65 МВт;

          - выполнить строительство головной теплотрассы диаметром 300 мм от котельной № 17 до улицы Коммунальная длиной 665 м со строительством разводящих сетей по микрорайону;

          - выполнить строительство новых котельных в районах новой жилой застройки (4 объекта).

Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности предоставления услуг в сфере теплоснабжения, а также улучшение экологической ситуации в городе, в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» на 2016-2025 гг., утвержденной Постановлением Администрации города Пскова от 01.02.2016 № 98:

          - установка автономных источников электроснабжения на крупных котельных города;

          - перевод на закрытую схему горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов горячее водоснабжение которых осуществляется по открытой системе;

          - замена фильтров ХВО на автоматическую систему химводоподготовки;

          - замена кожухотрубных подогревателей на пластинчатые;

          - реконструкция магистральных участков тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции;

          - применение технологии частотного регулирования и автоматизации систем теплоснабжения города.

- Газоснабжение

Существующие газопроводы высокого давления в г. Пскове обеспечивают дополнительную потребность природного газа для нормального газоснабжения перспективного развития жилой застройки, объектов общественно-деловой, промышленной зон, а также объектов коммунального хозяйства.

Технические проблемы в бесперебойном газоснабжении перспективного строительства через существующие газопроводы высокого давления отсутствуют.

Степень износа сетей газоснабжения незначительна. В части газоснабжения проектом предлагается строительство распределительной сети газоснабжения, строительство газораспределительных пунктов, перевод теплоисточников на природный газ.

Перечисленные мероприятия способствуют повышению надежности системы газоснабжения.

В районах размещения ГРС возможно размещение накопителей для хранения 3-х суточного, аварийного запаса газа.

- 11.2.3. Источники возникновения чрезвычайных экологических ситуаций

В режиме нормального функционирования перечисленные выше (раздел «11.2.2. Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера») объекты не оказывают существующего влияния на экологическую обстановку.

Однако в результате аварий на пожаро-взрывоопасных объектах возможно локальное загрязнение окружающей среды, что может привести к чрезвычайным экологическим ситуациям на отдельных территориях.

К перечисленным выше техногенным источникам возникновения чрезвычайных экологических ситуаций следует отнести и попадание больших объемов загрязняющих и опасных веществ в городские реки: Великую, Пскову, Милевку.

К опасным геологическим явлениям относятся:

- подтопление и заболачивание территории

- Защита территории города от подтопления и заболачивания

Основными неблагоприятными факторами, затрудняющими использование территории для строительства и способствующими развитию процесса заболачивания и подтопления территории, являются:

- высокий уровень грунтовых вод;

- наличие в основании зданий и сооружений грунтов с пониженной несущей способностью и грунтов, обладающих пучинистыми свойствами;

- плоский рельеф с бессточными и заболоченными участками, затрудняющий естественный сток поверхностных вод на большей части территории;

- для всей территории при её хозяйственном освоении характерной является тенденция к повышению уровня грунтовых вод от 0,5 до 1,0 м по сравнению с наблюденными уровнями во время проведения инженерно-геологических изыскани

По организации поверхностного стока и сооружение эффективной системы ливневой канализации:

1. Проектом предусматривается, убрать существующие выпуски ливневых стоков посредством строительства проектируемого магистрального коллектора ливневой канализации и направить их по четырем основным направлениям на существующие и проектируемые очистные сооружения ливневой канализации.

2. При увеличении количества стоков потребуется реконструкция существующих очистных сооружений ОС ливневой канализации в районе северо-восточного промузла, а также необходимо будет предусмотреть объединение выпусков 9-14 с устройством очистных сооружений вне жилой застройки.

3. На левобережье предусмотреть устройство ОС ливневой канализации в районе засыпаемого лога по ул. Я. Райниса и ул. Великорецкой, собрав поверхностный сток с территории к югу от Рижского проспекта.

4. Поверхностные стоки с территории к северу от Рижского проспекта, согласно проекту генплана, собираются на проектируемые ОС ливневой канализации в районе лога напротив Снетогорского монастыря.

5. На Запсковье, поверхностные стоки с территории к северо-западу от ул. Труда по проекту направляются на проектируемые сооружения западнее пос.  Писковичи, а с территорий, прилегающих к восточной части ул. Труда - на реконструируемые ОС северо-восточного промузла.

6. На заболоченных участках с мощностью торфа более 2 м проектом предусматривается осуществление выторфовки и подсыпки территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0м, с предварительным осушением.

- Благоустройство крутых склонов и мероприятия по защите от затопления

Для стабилизации склонов необходима тщательная организация поверхностного стока. Проектом генплана предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству крутых склонов и защите территорий от подтопления:

1. От моста им. 50-летия Октября и ниже по течению р. Великой (левый берег реки) запроектирована набережная протяженностью около 4,5 км.

2. На правобережье от Псковского Кремля до ул. Урицкого запроектирована набережная  длиной около 1,4км, с оформлением донных выпусков ливневых сточных вод и каптажа существующих родников, с пропуском их через конструкции набережных.

3. Намечено строительство набережной по правому берегу р. Великой ниже по течению от устья р. Псковы, а также намечены берегоукрепительные работы в местах выхода скал на дневную поверхность (типа подпорных стенок).

4. Засыпать лог в районе ул. Я.Райниса и Великорецкой (объем засыпки ~2 млн. м3) с устройством набережной вдоль  р. Великой.

5. Оформить набережные по р. Пскове от уже выполненных 140 м «Золотая набережная», 260 м набережная и подпорная стенка в районе ул. Верхне Береговой выше по течению реки до Инженерного моста  по правому берегу реки, и от устья реки по левому берегу.  Выше по течению реки от Инженерного моста  до обходной дороги выполнить   культуротехнические мероприятия по очистке поймы реки.

6. В районе Лопатино (между районной больницей и заводом  «Псковкирпич») необходимо произвести мелиорацию заболоченного участка ( S~46 га) со сбросом воды в р. Череху.

7. Выполнить водопонижение в Завокзальном  районе (S~350 га) со сбросом вод в руч. Ремонтку (проект имеется).

8. Для понижения уровня грунтовых вод в районах застройки, примыкающих к объездной дороге р-н Запсковье (S ~257 га), необходимо построить придорожный водоотводной канал с выпуском дренажных вод в р. Пскову.

9. Для осушения участка между железной дорогой Псков - Луга и Ленинградским шоссе необходимо выполнить мелиорацию с проколом под железной дорогой со сбросом грунтовых вод в реку Пскову.

10. На склонах рек имеются выходы известняка, благоустройство их не было произведено.

12. Проектом предлагается  выполнить мероприятия по прочистке фарватера р.Великой,  и прочистить русла рек и ручьев. Данные мероприятия позволят понизить уровень грунтовых вод.

Более подробно мероприятия по берегоукреплению рассматриваются в разделе «Инженерная подготовка территории»

- Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней; острая инфекционная заболеваемость животных; массовое поражение растений болезнями и вредителями.

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений.

- В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают:

- - бактерии;

- - риккетсии;

- - вирусы;

- - грибки;

- - простейшие;

- - прионы.

- В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя.

- Кроме того, инфекционные болезни также делят на:

- - кишечные инфекции;

- - инфекции дыхательных путей (аэрозольные);

- - кровяные (трансмиссивные) инфекции;

- - инфекции наружных покровов.

- Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя:

- - вирусные;

- - риккетсиозы;

- - бактериальные;

- - протозойные;

- - гельминтозы;

- - болезни системы крови.

- Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.

- Особо опасная инфекция - состояние зараженности организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы.

- К особо опасным болезням людей относятся:

- - чума;

- - холера;

- - СПИД;

- - сибирская язва;

- - дизентерия;

- - тулерямия;

- - сап;

- - туберкулез;

- - менингит;

- - дифтерия;

- - гепатит;

- - грипп;

- - корь и др.

- К особо опасным болезням животных относятся:

- - ящур;

- - классическая чума свиней;

- - псевдочума птиц;

- - инфекционный гепатит;

- - бешенство;

- - бруцеллез;

- - столбняк и др.

- Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемости людей на территории города Пскова отсутствуют.

- За последние годы на территории города вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

- Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории города не наблюдалось.

- Заражение в производственных условиях возможно при расположении промышленных предприятий и строительных площадок в лесных массивах или вблизи них, при отсутствии обработок от грызунов.

- Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней. Такие объекты на территории города отсутствуют.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- - соблюдать осторожность при обращении с химическими веществами, употреблении лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;

- - использовать для питья кипяченую воду из питьевых источников, либо бутилированную;

- - соблюдать санитарные правила и технологические требования кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

- - устранить контакты с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществлять истребительные мероприятия против грызунов, защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения;

- - соблюдать меры предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленно обращаться за медицинской помощью;

- - избегать контакта с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – обращаться в мед. учреждения;

- - принимать меры по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

- - соблюдать меры личной гигиены, осуществлять борьбу с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей;

- - при выявлении фактов заболевания и падежа диких и домашних птиц - немедленно информировать районную ветеринарную службу;

- - проводить мониторинг и вакцинацию против клещевого энцефалита;

- - проводить акарицидные обработки территории; проводить работу с населением по поводу своевременного обращения в лечебные учреждения по факту укусов клещей;

- - осуществлять постоянный контроль за организацией общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.

- Мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на конкретных территориях города определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

- 11.2.4. Возможные чрезвычайные ситуации на водных объектах

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах осуществляются в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в пределах городской черты г. Пскова необходимо проведение следующих мероприятий:

- -	определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

- -	обозначение на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос посредством специальных информационных знаков;

- -	установление и обустройство мест для массового отдыха и занятия спортом на водных объектах (зоны рекреационного назначения);

- -	создание ведомственных спасательных постов на территории зон рекреационного назначения, установление мест, где запрещены купания, катание на лодках, забор воды для питьевых нужд, водопой скота, другие условия общего водопользования.

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Условия водопользования и режим осуществления хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов определены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- Использование физическими и юридическими лицами поверхностных водных объектов для рекреационных целей (организованного отдыха граждан, туризма, спорта) на территории г. Пскова осуществляется с учетом Правил охраны жизни людей на водных объектах Псковской области, утвержденных постановлением Администрации Псковской области от 07.09.2007 № 363, постановления Администрации г. Пскова от 02.12.2015 № 2517 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования в грани-цах муниципального образования «Город Псков».

- Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности жизни людей на пляжах и других поверхностных водных объектах, используемых для рекреационных целей, переправах (паромных, ледовых и других) и наплавных мостах, и обязательны для выполнения всеми водопользователями на территории Псковской области.

- На водных объектах общего пользования могут быть запрещены купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Псковской области, с обязательным оповещением о них населения органами местного самоуправления через средства массовой информации, выставлением вдоль берегов специальных информационных знаков или иным способом.

- Постановлением Администрации г. Пскова от 02.12.2015 № 2517 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования в границах муниципального образования «Город Псков» определены:

- 1)	места для рекреационных целей (отдыха, туризма и спорта) на водных объектах общего пользования:

| № п/п | Наименование и местонахождение рекреационной зоны | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Городской пляж на реке Великой в устье реки Мирожки | Место организованного купания населения |
| 2. | Обустроенная набережная на реке Великой (правый берег) от спуска ул. Георгиевской до спуска ул. Александра Невского | Пешеходно-велосипедные зоны рекреационно-туристического кластера |
| 3. | Обустроенная набережная реки Псковы (левый берег) от Кузнецкого моста до Финского парка | Пешеходно-велосипедные зоны рекреационно-туристического кластера |
| 4. | Финский парк (левый берег реки Псковы) | Пешеходно-велосипедные зоны рекреационно-туристического кластера |
| 5. | Обустроенная набережная реки Псковы (левый берег) от Финского парка до устья | Пешеходно-велосипедные зоны рекреационно-туристического кластера |
| 6. | Обустроенная набережная реки Псковы (правый берег) от Троицкого моста до устья | Пешеходно-велосипедные зоны рекреационно-туристического кластера |
| 7. | Гребная база ДЮСШ «Ника» на ул. Воеводы Шуйского (правый берег реки Великой) | Водно-спортивные мероприятия |

- 2)	запрещенные для купания места на водных объектах общего пользования в границах муниципального образования «Город Псков»:

- -	обустроенная набережная на реке Великой;

- -	обустроенные набережные реки Псковы;

- -	инженерные сооружения на реке Великой (мост Александра Невского, Ольгинский мост, мост 50-летия Октября, Рижский (железнодорожный) мост);

- -	инженерные сооружения на реке Пскове (Троицкий мост, Кузнецкий мост, мост Северной объездной дороги в поселке Козий Брод, путепровод железнодорожный от станции Березки, пешеходный мост (водоподъемная плотина) у церкви Богоявления с Запсковья, пешеходный мост от улицы Красногородской, висячий мост от Любятовской улицы, висячий мост в поселке Паневик, висячий мост в районе Козий Брод);

- -	инженерные сооружения на реке Черёхе (железнодорожный мост, автомобильный мост в районе Лопатино);

- -	производственная территория в береговой полосе реки Великой (ООО «Псковский завод ЖБИ-1», ООО «Псковмясопром», Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал»);

- -	производственная территория электрической подстанции № 126 филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в береговой полосе реки Псковы;

- -	производственная территория ЗАО «Псковкипич» в береговой полосе реки Черёхи;

- -	гребная база ДЮСШ «Ника» (правый берег реки Великой);

- -	инспекторское отделение «Центр ГИМС» (левый берег реки Великой);

- 3)	стационарный спасательный пост на воде (сезонный) на городском пляже на реке Великой.

- Водные объекты используются для плавания на маломерных судах без заключения договора водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.

- Водные объекты могут использоваться для плавания на маломерных судах юридическими лицами и гражданами для собственных нужд и предпринимательской деятельности.

- Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных судах в пределах административных границ Псковской области регулируется Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Псковской области, утвержденными постановлением Администрации Псковской области от 26.11.2007 № 425.

- В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах (акватория р. Великая, Пскова, Череха, Многа), предотвращения чрезвычайных ситуаций определены границы водоохранных зон водных объектов на территории 
г. Пскова:

| № п/п | Наименование водного объекта | Основание, утверждающий документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Река Череха | Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 18.09.2017 № 801 «Об утверждении местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы реки Череха на территории города Пскова и Псковского района Псковской области» |
| 2 | Река Великая | Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 20.08.2014 № 689 «Об установлении на местности границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы р. Великой на территории Псковского района, города Пскова и Палкинского района Псковской области» |
| 3 | Река Пскова | Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 18.09.2017 № 800 «Об утверждении местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы реки Пскова на территории города Пскова и Псковского района Псковской области» |
| 4 | Река Многа | Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 18.09.2017 № 802 «Об утверждении местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы реки Многа на территории города Пскова и Псковского района Псковской области» |

- Местоположение береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы рек на территории 
г. Пскова отражены с учетом утвержденных границ местоположения данных территорий на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

- Охранные зоны водных объектов в пределах городской черты г. Пскова:

| № | Водный объект | Протяженность, км | Береговая полоса, м | Прибрежная защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Великая | 430 | 20 | 50 | 200 |
| 2 | р. Череха | 145 | 20 | 50 | 200 |
| 3 | р. Пскова | 102 | 20 | 50 | 200 |
| 4 | р. Многа | 58 | 20 | 50 | 200 |
| 5 | р. Милевка | 13 | 20 | 50 | 100 |
| 6 | р. Ремонтка | 9 | 5 | 50 | 50 |
| 7 | р. Мирожка | 6 | 5 | 50 | 50 |

11. 3. Основные направления по устойчивому функционированию города в  особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основными системами жизнеобеспечения населения и устойчивого функционирования города в период ЧС являются системы тепло-, водо- и электроснабжения.

Учитывая климатические условия, все расчёты в проекте генерального плана  должны быть произведены по расчётной температуре наружного воздуха  (- 26о).

Для обеспечения устойчивого функционирования города в условиях особого периода и ЧС необходимо предусмотреть следующее:

- Предусмотреть строительство защитных сооружений (ЗС) для работников предприятий и учреждений, имеющих мобилизационное задание и продолжающих работу в военное время;

- Предусмотреть устройство новых ЗС ГО (ПРУ) на необеспеченное защитными сооружениями население  в капитальных зданиях новой застройки, соответствующего класса;

- Развитие автотранспортных сетей предусмотреть с учётом обеспечения устойчивого функционирования города, а именно:

-	грузопотоки в страны Балтии и в северном направлении планировать по Северному обходу г. Пскова и предлагаемому к размещению автомобильному мосту через реку Великую;

-	учесть проектирование восточной обходной трассы с мостовым переходом через реку Черёха.

- Повышение взрывопожаробезопасности объектов с помощью градостроительных и   инженерно-технических мероприятий, а именно:

-	вынос предприятий с химически опасным производством на безопасное расстояние от жилой застройки (выдерживая зоны воздействия от  возможных ЧС);

-	реконструкция аммиачных холодильных установок с переходом на безопасные  технологии.

- По системе водоснабжения:

-	перевод городского водозабора на современные системы водоочистки,   обеззараживание перевести на технологии без применения хлора;

-	развитие сети водоснабжения на основе подземных вод;

-	развитие водопроводной и канализационной сети в индивидуальной жилой застройке;

-	развитие сети противопожарных водопроводов и пожарных гидрантов;

-	развитие резервуаров-накопителей и водозаборов в особый период в жилых микрорайонах.

- Запрещение строительства в зоне возможного затопления;

- Проведение постоянного мониторинга акватории городских рек.

- КАРТА ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ ВОЗНИКОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

12. Первоочередные градостроительные мероприятия до 2025 года

12.1. Жилищное строительство

Определённый ранее объём первоочередного жилищного  строительства–750 тыс.кв.м (в среднем в год 90-95 тыс.кв. м) позволит достичь среднего уровня жилищной обеспеченности на 1 жителя – 27 кв.м.

Предстоящий экономический кризис может вызвать на какое-то время снижение темпов нового жилищного строительства. Однако, отложенный спрос проявится по мере выхода из кризиса, когда кредитование строительства банками будет доступным для застройщиков и населения.

Объём нового строительства в Пскове сравнительно небольшой, бурного роста генеральным планом не предусматривается, так как финансовые возможности населения более ограничены, чем в других регионах Северо-Запада. Ипотека не получила развития, поэтому не ожидается неплатежей. В 2008 году многоквартирные дома сдаются в сроки, намеченные в начале года.

Чтобы сбалансировать спрос и предложение в жилищной сфере, возможно некоторое временное снижение ввода нового жилья. С повышением доходов населения, развития ипотеки, появлением новых кредитных программ на приобретение жилья, стабилизации цен на первичном рынке можно будет ожидать повышения доступности банковских продуктов и оживление жилищного строительства.

Расчёт объёмов нового строительства

|  | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд на 1.1.2008 г | тыс.кв.м | 4420 |
| Убывающий фонд | тыс.кв.м | 40 |
| Сохраняемый фонд | тыс.кв.м | 4380 |
| Население | тыс. чел. | 190 |
| Средний уровень жилищной обеспеченности на 1 жителя | кв.м | 27 |
| Жилой фонд к концу периода первой очереди | тыс.кв.м | 5130 |
| Объём нового строительства (за 8 лет) | тыс.кв.м | 750 |
| Среднегодовой объём строительства | тыс.кв.м | 90-95 |

Проектом учитывается возможность увеличения удельного веса индивидуальной односемейной застройки с приусадебными участками – до 15 %.

Роста объёмов малоэтажной многоквартирной застройки (2-4 этажа) в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) не ожидается. Этот вид строительства появился в Пскове лишь в последние годы. Это жильё повышенной комфортности (и стоимости) возводилось в ответственных местах (в прибрежной зоне).

Многоэтажная застройка «эконом-класса» останется основным типом жилой застройки. Проектом генплана учитывается возможность возобновления среднеэтажного (от 5 до 8 этажей, включая мансарный) и многоэтажного строительства (9 и более этажей) для военнослужащих в Завеличье. Основной же объём многоэтажного строительства намечен в Запсковье, так как свободные территории в пределах городской черты в районе Завеличье отсутствуют. Темпы строительства здесь будут зависеть от оснащения площадок инженерными сетями и развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, небольшие объёмы многоэтажного строительства возможны в Овсище, Любятово и Крестах.

На незастроенных территориях в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) генеральным планом предложена смешанная застройка (1-4 этажа). Здесь возможна как блокированная застройка, так и многоквартирная. Соотношение односемейной и многосемейной застройки в Северо-восточном районе (Запсковье, район  дер. Пожигово, Силово-Медведово и др.) должно быть определено проектом застройки для этого района. Жизнь покажет, какой тип жилищного строительства будет более востребованным в данном районе, который территориально наиболее приближен к северо-восточному промузлу и обходной дороге.

Для определения потребности в территориях первоочередного жилищного  строительства применялись следующие  плотности жилого фонда «брутто» - кв.м/га:

- многоэтажная застройка   - 7500-8000;

- малоэтажная застройка     - 4500-5000;

- усадебная застройка   - 1200-1400 (при среднем размере участков 600-1200кв.м)

На незастроенных территориях в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), где возможно строительство блокированных домов с приквартальными участками, таунхаузов, а также многосемейных домов до 4 этажей принята плотность 3000-4000 кв.м/га. Возможно возведение и отдельных высотных акцентов (10 и более этажей).

Распределение объёмов первоочередного строительства по жилым зонам

| Наименование жилых зон | тыс.кв.м | % |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 576 | 77 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), в том числе незастроенные территории (для размещения смешанной застройки) | 22 40 | 3 5 |
| Зона застройки инивидуальными жилыми домами | 112 | 15 |
| ИТОГО: | 750 | 100 |

За период I-ой очереди строительства территория всех жилых зон увеличится с 1444 до 1641 га.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрены во всех районах города, они занимают более половины всех территорий, предназначенных для первоочередного жилищного строительства. Большая часть, как в целом всего жилищного строительства, так и усадебного приходится на район Запсковье.

Распределение территорий и объёмов первоочередного строительства по района и функциональным зонам

| Районы | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра |  | Незастроенные территории, предназначенные для смешанной застройки в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Итого: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | тыс.м2 | га | тыс.м2 | га | тыс.м2 | га | тыс.м2 | га | тыс.м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Завеличье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район ул. Юбилейной (для военнослужащих) | 15 | 90 | - | - | - | - | - | - | 15 | 90 |
| Выборочное стр-во В Шабаново-Заручевье | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Микрорайон «Южный»* (ул. Коммунальная) | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| Выборочное стр-во в прибрежной зоне * | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Итого: | 17 | 100 | 1 | 5 | - | - | 4 | 5 | 22 | 110 |
|  | Запсковье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-восточный район (Силово-Медведово, Терехово и др.) | - | - | - | - | 10 | 22 | - | - | 10 | 22 |
| Выборочное стр-во * | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| Северная часть (улицы Линейная, Инженерная, Энтузиастов, Труда) | 66 | 414 | - | - | - | - | - | - | 66 | 414 |
| МКР около улиц Застенной, Кошевого, Энтузиастов) | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| Овсище и др. участки | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | 5 | 30 |
| Район Гдовского шоссе | - | - | - | - | - | - | 40 | 42 | 40 | 42 |
| Восточная часть (Козий брод, Паневик) | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 30 | 40 |
| Итого: | 75 | 451 | 2 | 7 | 10 | 22 | 77 | 82 | 157 | 562 |
|  | Центральный (междуречье Псковы, Черёхи, Великой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любятово * | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
| Кресты | - | - | - | - | 5 | 18 | - | - | 5 | 18 |
| Пос. Учхоза | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Центр города * (выборочно) | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 3 | 10 |
| Пос. кирпичного завода, Лопатино | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Итого: | 5 | 25 | 3 | 10 | 5 | 18 | 20 | 25 | 33 | 78 |
| Всего: | 97 | 576 | 6 | 22 | 15 | 40 | 94 | 112 | 212 | 750 |

*) Строительство в районах реконструкции

Распределение жилого фонда и населения на конец I очереди.

| Наименование зон | Единица измерен. | Завеличье | Запсковье | Централь-ный (междуречье) | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | тыс.кв.м | 1788 | 1386 | 912 | 4086 |
|  | тыс.чел. | 66,2 | 51,3 | 33,8 | 151,3 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра | тыс.кв.м | 61 | 130 | 186 | 377 |
|  | тыс.чел. | 2,3 | 4,8 | 5,8 | 13,9 |
| Незастроенные территории (для размещения смешанной застройки) в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | тыс.кв.м | - | 22 | 18 | 40 |
|  | тыс.чел. | - | 0,8 | 0,7 | 1,5 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | тыс.кв.м | 115 | 267 | 245 | 627 |
|  | тыс.чел. | 4,2 | 10,0 | 9,1 | 23,3 |
| ИТОГО: | тыс.кв.м | 1964 | 1805 | 1361 | 5130 |
|  | тыс.чел. | 72,7 | 66,9 | 50,4 | 190,0 |
|  | % к итогу | 38 | 35 | 27 | 100 |

Распределение существующего сохраняемого фонда приведено в главе 4.

Из приведённой выше таблицы вытекает, что в Завеличье и Запсковье расселяемое население почти одинаково, хотя зона застройки многоэтажными жилыми домами к концу I очереди генерального плана более многолюдна в Завеличье.

Из намеченного объёма нового строительства – 91 % (691 тыс.кв.м) приходится на свободные от застройки территории. В районах реконструкции генпланом намечено строительство всего 9 % нового жилого фонда.

- 2. Развитие социальной инфраструктуры

Город Псков имеет развитую сеть объектов социальной инфраструктуры областного, районного и городского (муниципального) значения.

Однако многие объекты социальной инфраструктуры имеют низкую фондовооружённость, устаревшее оборудование, высокий износ зданий и сооружений.

В последние годы практически прекратилось строительство социальной сферы, сократилось бюджетное финансирование на содержание материально-технической базы учреждений. Вследствие структурных изменений отраслей социальной сферы происходило сокращение суммарной вместимости объектов, которые обеспечивают реализацию гарантий по обслуживанию жителей, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством.

Сеть объектов государственных и муниципальных учреждений дополняется  объектами частной собственности. Коммерческие учреждения строятся во всех районах города, объёмы строительства постоянно растут, особенно торговых объектов. Кроме того, коммерческие учреждения размещаются в освободившихся корпусах промышленных предприятий и складов. Здесь же размещаются офисы коммерческих предприятий в соответствии с потребностями развивающейся рыночной экономики.

В генеральном плане города предусмотрены территории для развития общественно-деловых зон во всех районах города на свободных территориях, на землях ликвидируемых и перебазируемых предприятий, а также в районах реконструкции исторической части города.

Расширение сети больниц (городского, областного и районного значения) проектом генплана не предусматривается. При необходимости строительства новых лечебных корпусов или поликлиник будут использоваться существующие территории больниц. Новые здания поликлиник  могут быть построены в жилых зонах  или быть встроены в жилые дома. Реструктуризация сети медицинского обслуживания практически уже завершена. Основное внимание будет уделено модернизации и оснащению современной техникой, без расширения коечного фонда. На I очередь генеральным планом предлагается строительство онкологического диспансера по ул. Вокзальная, д. 15 А.

Проектом Генерального плана Пскова предусмотрены новые спортивные объекты (I очередь):

-	реконструкция стадиона «Машиностроитель» со строительством многофункционального спортивного комплекса, административного здания, реконструкцией большого футбольного поля с беговыми дорожками, малого футбольного поля, трибун;

-	организация спортивной базы школы биатлона по ул. Советской Армии, 114;

-	стадион, ул. Линейная (строительство);

-	физкультурно-оздоровительный комплекс в районе п. Силово-Медведово (строительство).

Строительство объектов спортивного назначения (спортивные объекты и сооружения):

-	1 объект по ул. Кузбасской дивизии;

-	1 объект, Гдовское шоссе;

-	1 объект в районе ул. Трассовая;

-	1 объект по ул. Красносельский переулок.

Строительство спортивных площадок (открытых) в т.ч. каток:

-	площадью 5669 кв. м, 15 микрорайон;

-	площадью 15000 кв. м, Гдовское шоссе;

-	площадью 18724 кв. м, район п. Силово-Медведово.

К объектам культуры бюджетного финансирования проектом генплана отнесены городские библиотеки, необходимость размещения которых предусмотрена в жилых зонах Запсковья  и Крестах.

Для развития туризма требуется строительство гостиниц. Вид учреждений относится к коммерческим и интенсивность их строительства будет определяться рыночным спросом. Общая вместимость гостиниц увеличится на 550 мест и составит к   концу I очереди строительства 1,8 тыс. мест

Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания, намечаемые объёмы нового строительства за проектный период, в том числе на I очередь, приведены в главе 4, раздел 4.4.

Представляется, что наибольшую потребность город испытывает в новых детских дошкольных учреждениях и школах, которые сейчас имеют недостаточную ёмкость (очередь на места в детских садах  и наличие в школах II смены). Такое положение сложилось из-за некомплексной застройки жилых микрорайонов и из-за изменения стратегии развития школьного образования (основные капвложения направлены на оснащение современной техникой и компьютеризацию).

В настоящее время в стадии строительства находятся два детских дошкольных учреждения. Потребность в новых местах – 1,2 тыс. мест, т.е. примерно 8 учреждений по 150 мест. Недостаток детских мест испытывается во всех районах города, кроме центра.

Проектом предусмотрено первоочередное строительство детских дошкольных учрежений:

-	детский сад (встроенно-пристроенный) по ул. Крестки;

-	детский сад (встроенно-пристроенный) по ул. Сиреневый бульвар;

-	детский сад на 270 мест в 12 микрарайоне, ул. Звездная 17 Б;

-	детский сад (встроено-пристроенный) в 12 микрорайоне;

-	детский сад (не менее 333 мест) в 15 микрорайоне;

-	детский сад по ул. Алексея Алехина, 20.

Для ликвидации II смены в общеобразовательных школах нужно построить 3 школы на 2,7 тыс. мест. Проектом предусмотрено строительство школ на I очередь генерального плана, в том числе:

-	средняя общеобразовательная школа (не менее 513 мест) в 15 микрорайоне;

-	средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся в 14 микрорайоне;

-	средняя общеобразовательная школа по улице Юбилейная, ул. Юбилейная между домами №№ 43-Б, 45.

Также намечена реконструкция МОУ "СОШ №3" по ул. Алексея Алехина, 20 и строительство гуманитарно-образовательного центра по ул. Кузбасской дивизии.

Это позволит привести дислокацию школ в соответствии с расселением жителей.

Крупные торгово-развлекательные и офисные объекты  проектом генплана намечены в общественно-деловых  зонах:

      - В Завеличье – вдоль Рижского проспекта при въезде в город с западного направления.

      - В Завеличье, в районе моста им. 50-летия Октября.

      - В Запсковье – на пересечении улиц  Труда и Инженерной.

      - В районе Кресты – на пересечении Ленинградского и Крестовского шоссе.

      - Остальные участки общественно-деловых зон меньше по площади и значимости. Возможность строительства новых общественных зданий в историческом центре должна быть определена в проекте планировки исторического центра города.

Перечень основных объектов культурно-бытового обслуживания на I очередь строительства

| Наименование | Единица измерен. | Норматив-ная потреб- ность | Существ. сохраняем. объекты | Новое стр-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 7790 | 6600 | 780 | Недостаток 410 мест, временный. |
| Школы общеобразовательные | мест | 19000 | 16300 | 2700 | Одно из зданий новых школ будет использовать-ся по другому назначению. |
| Больницы городские | коек | 1130 | 1235 | - | Кроме того, имеется разви-тая сеть областных больниц. |
| Поликлиники городские | посещ смену | 3440 | 2760 | 300 | Небольшой недостаток ёмкости компенсируется поликлиниками больниц или платными учреждениями. |
| Клубы, дома культуры | мест | 4500 | 2820 | 280 | Большой потребности в новых клубах нет. |
| Библиотеки городские | млн.экз. | 1,0 | 0,6 | 0,2 | Кроме того имеются областные библиотеки |
| Кинотеатры | мест | 1080 | 690 | 100 | Кинозалы в составе торгово-развлекательных центров |
| Гос.учреждения профессионального образования | уч-ся | - | 9067 | 500 | В северо-восточном районе генпланом запроектирован новый учебный центр. |
| Бани, сауны | мест | 900 | 300 | 100 | Недостаток ёмкости покрывается за счёт коммерческих объектов. |
| Стадионы | га | 35 | 27 | 8 | Новый стадион в Запсковье. |
| Гостиницы | мест | 2700 | 1250 | 550 | Нормативной потребности на I очередь достичь нереалистично. |

Для остальных общественных зданий предусмотрены общественно-деловые зоны, которые могут осваиваться частично или полностью уже на I очередь генерального плана. Расширится сеть арендуемых помещений в первых этажах жилых домов, освобождаемых производственных корпусов. Ожидается реконструкция рынков. В производственных зонах продолжится строительство автосалонов.

В рекреационных зонах проектом генплана предусмотрено строительство спортивных залов, мотелей, аквапарка и других объектов отдыха и развлечений.

12.3. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Водный транспорт

Необходимо построить 3 причала для прогулочных пассажирских судов:

-	1 причал на левом берегу р. Великой (Комсомольская площадь);

-	1 причала на левом берегу р. Великой к западу от моста Александра Невского;

-	1 причал в районе намечаемого проектом городского парка со стадионом (севернее микрорайона Крестки).

Воздушный транспорт

С  целью максимального использования возможностей аэропорта проведено удлинение взлетно-посадочной полосы до 2514 м, что позволит принимать среднемагистральные воздушные суда типа ТУ-154, Ил-76 и их аналоги иностранного производства. Поэтому следующим шагом должна стать реконструкция перрона для размещения вышеуказанных  воздушных судов.

Это позволит аэродрому Псков значительно увеличить объем грузовых перевозок, а также рассматривается возможность расширения пассажирских внутренних и международных перевозок.

Автомобильный транспорт

Главным мероприятием, которое позволит разгрузить городские магистрали от транзитного грузового и легкового автотранспорта к расчетному сроку генплана является завершение строительства обходной автодороги вокруг г. Пскова.

Как отмечалось в разделе 7.1.2. на обходной автодороге основной объём машинопотока, следующего транзитом через г. Псков составляют большегрузные автомобили, перевозящие грузы между Российской Федерацией, Беларусью и странами Европейского экономического сообщества. В связи с тем, что обходная автодорога относится к категории федеральной дороги, её строительство финансируется за счёт федеральных инвестиций.

В первую очередь должен быть построен ее южный участок  от Ленинградского шоссе до Рижского шоссе с сооружением моста  через р. Великую (трасса показана на «Схеме района, прилегающего к городу»).

Городские улицы и дороги

При выборе перспективных направлений по улучшению транспортной инфраструктуры  необходимо прежде всего устранять последствия  значительного роста автомобильного парка города.. Наиболее остро транспортные проблемы проявляются в центре города

Планировочная структура основных магистралей, предлагаемая генпланом, позволяет разгрузить перегруженные мосты через р. Великую на въезде в центр с левого берега р. Великой, прежде всего Ольгинский мост и мост им. 50-летия Октября, а также мост Александра Невского.

Генпланом предлагается на первую очередь осуществить следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети города:

1. В целях разгрузки ряда улиц от транзитного движения соединить ул. Чудскую напрямую с ул. Л.Поземского.

2. Строительство кольцевой магистрали – продолжение ул. Чудской, проходящей вдоль северной границы города, с выходом её на  ул.Инженерную

3. Строительство участка  полукольцевой магистрали, соединяющего  ул. Линейную с ул. Звёздной

4. Строительство участка - продолжения существующей магистральной ул. Труда  в северо-восточном районе, с выходом её на обходную автодорогу.

5. Строительство участка кольцевой магистрали, соединяющей существующую ул. Пожиговскую с проектной ул. Труда.

6. Строительство участка магистральной улицы – продолжения ул. Индустриальной, с выходом её на обходную автодорогу.

7.  Провести реконструкцию и/или капитальный ремонт проезжих частей с их уширением на улицах: Советской Армии,  Л.Поземского, Юбилейной.

8. Расширить проезжую  часть на улице Вокзальной,

9. Резервировать территорию МУП ДЭУ(бывш. асфальтобетонный завод), прилегающую к южной границе ДСК под строительство транспортной развязки в двух уровнях.

10. Для связи  северо-восточного района с левобережьем реки Псковы предлагается построить новый транспортный  мост в створе ул. Новаторов и Зонального шоссе.

11.Построить подземные пешеходные переходы на пл. Ленина, на перекрёстке  Рижского пр. и ул. Юбилейной.

12.Произвести реконструкцию  светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные (из 44 светофорных объектов, имеющихся в городе 22 амортизированы на 100%).

13. Реконструкция ул. Яна Фабрициуса, ул. Кузнецкая, ул. Западная, ул. Байкова, ул. Кузбасской дивизии.

Для технико-экономического обоснования конкретных мероприятий по развитию улично-дорожной сети города необходимо в ближайшее время разработать комплексную схему транспорта г. Пскова.

Городской транспорт

Предприятие “Псковпассажиравтотранс” предоставило схему прохождения городских автобусных маршрутов на улицах города и внесло следующие предложения по улучшению работы автобусов:

1.Обеспечить безопасный выезд автобусов с Привокзальной площади в обе стороны на ул. Вокзальную.

2. Выделение полос приоритетного движения общественного транспорта на улицах, где позволяет ширина проезжей части.

Размещение всех технических устройств по хранению и обслуживанию автотранспорта показано на Карте развития  транспортной инфраструктуры.

12.4. Развитие инженерной инфраструктуры

12.4.1. Водоснабжение

Несоответствие подаваемой воды в город требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, по бактериальным и химическим показателям (цветности, временами превышение остаточного хлора)  требует на первую очередь развития города строительство и пуск в эксплуатацию водозабора из подземных источников.

Ветхость водопроводных сетей города, приводит к многочисленным прорывам на сетях, а также к скрытым утечкам воды. Процент износа существующих сетей составляет 56%. На первую очередь необходимо определить первоочередные мероприятия по замене ветхих водоводов, согласно  предложенной схемы.

Степень благоустройства к концу 2025 года предполагается следующая: вся застройка должна быть оборудована внутренним водопроводом и канализацией. Застройка зданиями выше двух этажей подключается, в основном, к централизованным системам горячего водоснабжения;

Нормы водопотребления для нужд населения приняты в соответствии с действующим СНиП 2.04.02-84* и представлены в таблице

| Благоустройство жилой застройки | Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление л/су на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 300 |
| 2. Тоже, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 230 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 1: Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление л/сут. на человека – 160 – 230 л/сут. (с ванными и местными водонагревателями)

Примечание: в приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Коэффициент суточной неравномерности для подсчёта расходов воды в сутки максимального водопотребления составляет 1,2. Расходы воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население и неучтённые расходы приняты в размере 10 %.

Расходы воды на полив следующие:

I  очередь 9,5 тыс. м³/сут.;

Ориентировочные расходы воды на нужды промышленности составляют:

I  очередь: 13,45 тыс. м³/сут.;

Расход воды на нужды промышленности:

пром.

Q сут. = 16,482 тыс. м³/сутки

Неучтённые расходы:

неучт.

Q сут. = 6,724 тыс. м³/сутки

Расход воды на полив улиц и зелёных насаждений

полив

Q сут.  = 9,5 тыс. м³/сутки

Суммарные расходы воды по городу

а) Среднесуточный:

Q ср.сут. = 83,224 тыс. м³/сутки

б) Максимальный суточный

Q сут. макс. = 96,913 тыс. м³/сутки

На основании вышеперечисленного необходимо:

-	Строительство и пуск в эксплуатацию 1-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 42 тыс. м. куб. в сутки. 1,2,3,4 блоки существующего поверхностного водозабора, после пуска в эксплуатацию водозабора из подземных источников, выводятся из эксплуатации и ликвидируются как объекты кап. строительства (2010-2022 гг.). Оставить в работе только 5-й блок очистки производительностью 67000 м³/сутки. Перейти на метод обеззараживания альтернативный жидкому хлору.

-	Строительство 2-ого этапа водозабора из подземных источников мощностью 36 тыс. м. куб в сутки с учётом снабжения города водой только из подземных источников. 5-й блок поверхностного водозабора выводится из эксплуатации и находится в оперативном резерве (2022-2025 гг.).

12.4.2. Водоотведение

Канализационная система в Пскове раздельная:  хозяйственно-бытовая и ливневая.

В городскую хозяйственно-бытовую канализацию поступают стоки от населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Система охватывает весь центр города и большинство районов. Все сточные воды перекачиваются на городские очистные сооружения канализации (ГОСК) с биологической очисткой, расположенные в 17 км от города вниз по течению реки Великой.

Первоочередные мероприятия по водоотведению

Для развития системы канализации района «Запсковье», с учётом перспективной застройки, необходимо выполнить корректировку ранее разработанного рабочего проекта институтом «Псковгражданпроект» по реконструкции системы. Рабочим проектом предполагается выполнение следующих  мероприятий:

- Строительство самотечного магистрального коллектора диаметром 1000 мм от камеры гашения двух уже построенных напорных ниток диаметром 400 мм от КНС  «ул. Труда» в районе Сиреневого бульвара до проектируемой КНС на ул. Ижорского батальона, по улицам Линейной, Л. Поземского, Ижорского батальона. Длина трассы самотечного коллектора составляет 2513 м.

- Строительство канализационной насосной станции на ул. Ижорского батальона мощностью согласно проекта.

- Строительство двух ниток напорной канализации диаметром по 600 мм от вышеуказанной насосной станции. Трасса напорной канализации проходит вдоль ул. Технической, вдоль проектируемой ул. Славянской, вдоль дороги на дер. Хотицы с поворотом через р. Великая и, после дюкерного перехода – до приёмной камеры ГОСК. Длина трассы составляет 4441 м.

- Произвести разгрузку магистрального коллектора по ул. Ипподромной, путём переключения стоков коллектора по Крестовскому шоссе в канализационный коллектор по ул. Вокзальной. Выполнение этого мероприятия позволит разгрузить маломощную КНС «Молокозавод». В результате увеличится поступление стоков на недостаточно загруженную канализационную насосную станцию РНС по коллектору диаметром 1200 мм по ул. Западной. Для выполнения этого мероприятия необходимо проложить трассу длиной около 400 м  в две нитки диаметром по 250 мм.

- Необходимо провести капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» диаметром 600 мм, протяженностью 2600 м; от КНС «Головко» диаметром 300 мм, протяженностью 500 м.

- Разработать проект и приступит к его реализации по канализованию районов, не имеющих централизованной системы канализации.

- Упорядочить систему передачи бесхозных («брошенных») сетей канализации «Горводоканалу», создать техническую и экономическую базу для эксплуатации этих сетей.

В соответсвии со Схемой территориального планирования Псковской области, утвержденной Постановлением Администрации области от 30.03.2012 № 155 (с изменениями от 05.07.2018), предусмотрено мероприятие по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Пскове на первую очередь реализации СТП области.

Благодаря выполнению мероприятий по развитию сетей канализации «Запсковья» перестанут перегружаться основные коллекторы г. Пскова, а также канализационная насосная станция «ГНС».

В районе «Кресты» необходимо построить сеть напорной канализации от вновь построенной канализационной насосной станции  внутри проектируемого квартала на 1000 квартир по Ленинградскому шоссе.

- Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города

| № п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство13,8 км канализационных сетей. | 2010-2016 гг. |
|  | Строительство 21,2 км канализационных сетей. | 2016-2025 гг. |
| 2 | Строительство самотечного магистрального коллектора (2,51 км) диаметром 1000мм от КНС «ул.Труда» до проектируемой КНС на ул. Ижорского батальона, по ул. Линейной, Л. Поземского, Ижорского батальона. | 2010-2025 гг. |
| 3 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» (2,6км); от КНС «Головко» (0,5км). | 2010-2025 гг. |
| 4 | Построить сеть напорной канализации в районе «Кресты» (0,6км) от вновь построенной насосной станции до коллектора на КНС «Пригородная». | 2010-2025гг. |
| 5 | Планомерно разработать и реализовывать проекты на строительство систем водоотведения в тех районах города, в которых отсутствует централизованная система водоотведения. | 2010-2035 гг. |
| 6 | Упорядочить систему передачи бесхозных сетей канализации МП г. Пскова «Горводоканал», создать техническую и экономическую базу для эксплуатации этих сетей до признания их судом бесхозяйными. | 2010-2025 гг. |
| 7 | Необходимо провести капитальный ремонт ветхих трубопроводов напорной канализации. Для выполнения подобных работ целесообразно применять метод санации трубопроводов. | 2019-2025 гг. |
| 8 | Произвести разгрузку магистральных коллекторов путём переключения стоков в не загруженные канализационные коллекторы, находящиеся в непосредственной близости. | 2019-2025 гг. |
| 9 | Участки канализационных коллекторов, где уклон меньше допустимого или при наличии контруклона, необходимо постоянно промывать. А также составить план поэтапной замены. | 2019-2025 гг. |
| 10 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). | 2019-2025 гг. |

Расход  сточных вод от жилой и общественной застройки

на первую очередь

| № п/п | Застройка | Норма водо-отведения л/сутки на 1 человека | Количество населения тыс. человек | Водоотве-дение тыс.м³ /сутки | Коэффици-ент суточной неравномер-ности | Водотведе-ние тыс.м³ /макс.сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Завеличье |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 66,2 | 19,86 | 1,2 | 23,83 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 2,3 | 0,69 | 1,2 | 0,828 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 230 | 4,2 | 1,050 | 1,2 | 1,260 |
| II. Запсковье |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 300 | 51,3 | 15,39 | 1,2 | 18,468 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 5,6 | 1,68 | 1,2 | 2,016 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 230 | 10,0 | 3,0 | 1,2 | 3,60 |
| III. Центральный (всё междуречье Псковы, Великой, Черёхи) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 300 | 33,8 | 10,140 | 1,2 | 12,168 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 300 | 6,5 | 1,950 | 1,2 | 2,340 |
| 3. | Зона застройки индивиуальными жилыми домами | 230 | 9,1 | 2,275 | 1,2 | 2,730 |
|  | ИТОГО ПО ГОРОДУ: |  |  | 56,035 |  | 67,242 |

Суммарные расходы сточных вод.

| Наименование | I очередь тыс. м³/сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | среднесуточный | максимальный |
| 1 | 2 | 3 |
| Население | 56,035 | 67,242 |
| Промышленность, | 14,224 | 14,224 |
| Прочие и неучтённые расходы, 5 % | 2,802 | 3,362 |
| ИТОГО | 73,061 | 84,828 |

12.4.3.Электроснабжение

на I-ую очередь

Годовое потребление электроэнергии на I–ую очередь составит:

- для коммунально-бытовых потребителей при числе часов использования максимума в год 4000 – 342700 тыс. мВт час в год, с учетом потребителей за городской чертой – 25800 тыс. мВт. час. в год . Нормативные показатели занижены.  По данным Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и анализу по фактическому потреблению электроэнергии на нужды культурно-бытовых потребителей коэффициент роста составляет в среднем 1,0223 в год. Расчет коэффициента роста выполнен методом интерполяции по данным за период с 1998 по 2007.  При таком темпе роста расхода электроэнергии на нужды коммунально-бытовых потребителей на нормативный расход в 2480 кВт.ч./чел. в год с годовым числом часов использования максимума эл. нагрузки г. Псков  в лучшем случае выйдет к 2030г.

- для промышленных потребителей при числе часов использования максимума в год 2500 из расчета прироста 3 % в год – 140200 тыс мВт. ч. в год.

- Потребление энергии сетевыми приемниками будет составлять 11 800 тыс. кВт час в год.

(в часы максимума нагрузка будет составлять: 148,88 мВт, 165 мВА,

в том числе:

- Район «Завеличья» (ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283), ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175), ПС 110 кВ Осыно (ПС 75)) – 33,2 мВт, 36,9 мВА.

- Район «Запсковья» (ПС 110 кВ Псков (ПС 53), ПС 110 кВ Осыно (ПС 75), ПС 110 кВ Северная (ПС 100)) – 66,5 мВт, 73,9 мВА.

- Район «Центральный» междуречье Великой, Псковы, Черехи (ПС 110 кВ Псков (ПС 53), ПС 110 кВ Завеличье (ПС 328), ПС 110 кВ Речная (ПС 126), ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399), ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198)) – 42,66 мВт, 47,4мВА.

- Пригород – 6,2 мВт,6,8 мВА.

Для подключения к сетям электроснабжения возрастающих электрических нагрузок существующего жилого фонда, нового строительства, в соответствии с Генеральным планом, и повышения надежности электроснабжения потребителей города потребуется:

| № п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей общей протяженностью 28,83 км. | 2019-2025 гг. |
| 2 | Строительство ВЛ 330 кВ Псков-Лужская (ВЛ-13), (Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено), в границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская. | 2016-2025 гг. |
| 3 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ Псков (замена АТ-1, АТ-2, мощностью по 200 МВА, 16 РЗА) (рекомендуемый год реализации – 2022). | 2019-2025 гг. |
| 4 | Реконструкция ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности. | 2019-2025 гг. |
| 5 | Реконструкция ПС 110 кВ Речная (ПС 126) с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на новый с устройством РПН без увеличения мощности (рекомендуемый год реализации – 2024). | 2019-2025 гг. |
| 6 | Строительство электросетевых объектов напряжением 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 6.1 | Строительство БКТП 10/04 кВ (ТП-679Н), строительство КЛ 10 кВ в г. Пскове, г. Псков, Рижский пр., д.21; | 2019-2025 гг. |
| 6.2 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (2x0,63 МВА) (ТП-200Н). Строительство КЛ-6 кВ (0,382 км) в рассечку ТП-200 – ТП-220, г. Псков, ул. Яна Райниса, в районе пересечения с ул. Юбилейной; | 2019-2025 гг. |
| 6.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,2 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,650 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя, | 2019-2025 гг. |
| 6.4 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (294 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, г. Псков, Комсомольский пер., д. 7; | 2019-2025 гг. |
| 6.5 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-211 Н). Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-211 – ТП-212, г. Псков, ул. Свердлова; | 2019-2025 гг. |
| 6.6 | Строительство БКПТ-10/0,4 кВ (2x0,4 МВА) (ТП-273Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 – ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. № 48; | 2019-2025 гг. |
| 6.7 | Строительство КЛ-10 кВ (1,850 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка, | 2019-2025 гг. |
| 6.8 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (2x0,16 МВА) (ТП-85Н), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,03 км) ТП-85 – ТП-235, г. Псков, ул. Ипподромная, д. 34; | 2019-2025 гг. |
| 6.9 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ (ТП-314Н), г. Псков, Кресты ДОС; | 2019-2025 гг. |
| 6.10 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x0,1 МВА) (ТП-157Н), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,07 км) ТП-157 – ТП-126, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 43; | 2019-2025 гг. |
| 6.11 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2x1 МВА) (ТП-35Н) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2x1,4 км) РП-35 – РП-ДСК, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. № 25; | 2019-2025 гг. |
| 6.12 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (0,400 МВА); перезаводка КЛ-10/0,4 кВ от ТП № 403 в проектируемую ТП-10/0,4 кВ (ТП-403Н), г. Псков, ул. Новгородская, д. 13; | 2019-2025 гг. |
| 6.13 | Строительство КЛ-10 кВ (3,8 км) от ТП-633, ТП-654 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя (ТП-633Н – Леруа Мерлен), г. Псков; | 2019-2025 гг. |
| 6.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (0,025 МВА) (ТП-601Н); КЛ-10 кВ (0,04 км) ТП-601 – ТП-656, г. Псков, проезд Гаражный; | 2019-2025 гг. |
| 6.15 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,16 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ (2x0,3 км) ПС-328 – ТП-294, г. Псков, ул. Новаторов, д.2. | 2019-2025 гг. |
| 7 | Предлагаемые электросетевые мероприятия для обеспечения перспективных объектов: | 2019-2025 гг. |
| 7.1 | Строительство 8 ТП (ТП Запсковье 1-8) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая в районе Запсковья с сетью 10 кВ (9,6 км) от ПС 110 кВ Овсище (ПС-282), (предполагаемый год реализации – 2021 (1 шт.), 2022 (2 шт.), 2023 (3 шт.), 2024 (2 шт.)); | 2019-2025 гг. |
| 7.2 | Строительство новой ТП (ТП Центр) напряжением 10/0,4 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА в Центральном районе. Строительство двух линий 10 кВ РП-1 – ТП-Центр (2x0,25 км); | 2019-2025 гг. |
| 7.3 | Строительство новой ТП (ТП-219Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x630 кВА. Строительство заходов ЛЭП Псков-ТП-219 на ТП-219Н (2x0,4 км); | 2019-2025 гг. |
| 7.4 | Строительство новой ТП (ТП-138Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x250 кВА. Строительство двух линий 10 кВ ТП-153 – ТП-138Н (2x0,35 км); | 2019-2025 гг. |
| 7.5 | Строительство новой ТП (ТП-510Н) напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух линий 10 кВ КТП-510 – ТП-510Н и ТП-1449 – ТП-510Н (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 7.6 | Строительство новой ТП (ТП-392Н) напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2x400 кВА. Строительство двух заходов линии 6 кВ ТП-293 – КТП-292 (2x0,2 км); | 2019-2025 гг. |
| 7.7 | Строительство двух новых ТП (ТП-Гринфилд1 и ТП-Гринфилд2) напряжением 10/04 кВ мощностью ориентировочно 2x1000 кВА каждая. Строительство заходов линии 10 кВ ТП-312 – ТП-311 на ТП-Гринфилд1 (2x0,3 км) и строительство заходов линии 10 кВ РП-20 – ТП-387 на ТП-Гринфилд2(2x0,1 км); | 2019-2025 гг. |
| 7.8 | Реконструкция ТП-436 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА; | 2019-2025 гг. |
| 7.9 | Реконструкция ТП-228 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВА мощностью 250 кВА и 320 кВА на трансформаторы мощность. 2x400 кВА. | 2019-2025 гг. |
| 8 | Реконструкция объектов в электрических сетях 6-10 кВ: | 2019-2025 гг. |
| 8.1 | Реконструкция ТП-138 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 8.2 | Реконструкция ТП-249 с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 2x0,63 МВА на 2x1 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 8.3 | Реконструкция ТП-640 с заменой трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА на 0,25 МВА; | 2019-2025 гг. |
| 8.4 | Реконструкция РП-21 с заменой трансформаторов 10/0,4 мощностью 2x0,4 МВА на 2x1,6 МВА. | 2019-2025 гг. |
| 8.5 | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 0,1810 МВА на 0,25 МВА. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6кВ). | 2019-2025 гг. |

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, предусмотрено строительство ВЛ 13 ВЛ 330 кВ Псков-Лужская (Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский район, Плюсский район, Стругокрасненский район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено), в границах г. Пскова мероприятие предусмотрено по улицам Индустриальная, Пожиговская.

12.4.4.Теплоснабжение

Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети" является крупнейшим теплоэнергетическим предприятием г. Пскова, играющим важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности города.

Характер существующей схемы теплоснабжения г. Пскова определяется сложившейся планировкой, наличием промзоны, кварталов многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной застройки. Основные предприятия города и многоэтажная застройка охвачены централизованным теплоснабжением. В индивидуальной и частично 2-3 этажной застройке теплоснабжение осуществляется от газовых отопительных котлов, а также от печного отопления.

Источники теплоснабжения.

Основными источниками теплоснабжения являются две наиболее мощные котельные:

    - котельная Северо-восточного промузла (далее - СВПУ) (установленная     мощность 400 Гкал/ч)

    - районная котельная Завеличья (установленная мощность 110 Гкал/ч);

    - 10 крупных котельных с установленной мощностью более 25 Гкал/ч;

    - 24 котельные с установленной мощностью от 5 до 25 Гкал/ч;

    - около 100 мелких котельных с установленной мощностью менее 5 Гкал/ч.

Отпуск тепла от основных котельных осуществляется по температурному графику 150/70°С, вид теплоносителя - вода. Фактический уровень тепловых потерь составляет до 12%. Основное топливо газовое, резервное - мазут. Установленная мощность теплоисточников предприятия – 934 Гкал/час. Подключенная нагрузка - 697,91 Гкал/час. Резерв мощности теплоисточников составляет – 236 Гкал/час

Максимальные тепловые нагрузки для I очереди нового строительства

составляют -						152,351 Гкал/час,

в том числе на землях Псковского района - 	85,99 Гкал/час.

Для проведения надежного теплоснабжения города в связи со строительством новых микрорайонов необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения и строительством новых.

Район Завеличье:

В границах улиц Коммунальная - Народная - Петровская - Кузбасской дивизии строится микрорайон «Южный» с многоэтажной застройкой, подключаемая нагрузка 5,3 Гкал/час.

Для теплоснабжения необходимо:

          - выполнить техническое перевооружение котельной № 17 по улице Коммунальная, 22 с установкой 2-х водогрейных котлов КВГ-4,65 МВт;

          - выполнить строительство головной теплотрассы диаметром 300 мм от котельной № 17 до улицы Коммунальная длиной 665 м со строительством разводящих сетей по микрорайону.

Район  Запсковье:

1). В границах улиц Труда – Звёздная- Юности - Инженерная генпланом планируется жилая многоэтажная застройка (источник теплоснабжения - котельная № 9 СВПУ)

Для обеспечения теплоснабжения этой зоны необходимо:

- строительство новой теплотрассы диаметром 500 мм от тепловой камеры на пересечении улиц Инженерная - Алтаева, по улице Инженерной до существующей тепловой камеры по улице Звёздной протяженностью 825 м и далее с выполнением реконструкции существующих теплотрасс Ду 400 и Ду 300 по улице Звёздной (до тепловой камеры у жилого дома Звёздная, 10 с увеличением диаметра до 500 мм, протяженностью ≈ 644 м.

2). Для теплоснабжения планируемой застройки в границах улиц Юности и  Сиреневого бульвара необходимо:

  - строительство новой теплотрассы от тепловой камеры у жилого дома Звёздная, 10 до многоэтажной застройки диаметром 350400 мм протяженностью ≈ 250м.

  - Одновременно с новым строительством необходимо выполнить перевод существующих жилых домов Звёздная, 12, 14, 16, 18, 20 от ЦТП Звёздная, 15 на закрытую схему горячего водоснабжения,

  - жилые дома № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 по Сиреневому бульвару перевести на закрытую схему ГВС через индивидуальные тепловые пункты ГВС в каждом доме.

3). Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) Запсковья, в том числе незастроенные территории (северо-восточнее улицы Инженерной, д.д. Терехово, Павшино, Силово - Медведово и др.).

Предлагается 2 варианта теплоснабжения этой зоны:

- Строительство нового теплоисточника с подключением к нему проектируемых микрорайонов со строительством новых тепловых сетей и закольцовкой их с существующими магистральными сетями от котельной № 9  СВПУ.

- Строительство блочных (модульных) котельных со строительством тепловых сетей (предпочтительный вариант).

4).   Для усадебной застройки предусмотрены  индивидуальные источники тепла.

Район  Кресты (Ленинградское шоссе).

Для теплоснабжения планируемой зоны застройки по Ленинградскому шоссе с потребным количеством тепла 7,5 Гкал/час необходимо выполнить:

- реконструкцию котельной № 11 (Кресты) с установкой водогрейного жаротрубного котла (типа Unimot) мощностью 9,5 МВт с температурным графиком 130/70°С;

- запроектировать и построить теплотрассу диаметром 300-350 мм от реконструируемой котельной до нового микрорайона с переходом автомагистралей Санкт-Петербург - Киев длиной 665м.

Группа жилых домов в микрорайоне «Овсище» (микрорайоны №1, 2, 3).

Необходимо выполнить:

- реконструкцию котельной № 10 «Тиконд» с установкой 2-х водогрейных котлов типа КВГМ и восстановлением мазутного хозяйства;

- строительством водопровода городской воды к котельной №10;

- реконструкцию существующей магистральной теплотрассы Ду 300 протяженностью 320 м с увеличением диаметра до 400 мм и далее тепловой сети Ду200 и Ду 150 с увеличением диаметра соответственно до 350 мм на длине 800 м (уточняется проектом) с выходом на теплотрассу к школе №3 по ул. Алехина, 20 и с закольцовкой ее с существующей надземной теплотрассой по улице Ижорского батальона.

Местоположение проектируемых и реконструируемых магистральных тепловых сетей указаны на чертеже «Карта сетей энергоснабжения (теплоснабжение, газоснабжение)».

В результате анализа полученных материалов выявляются основные проблемы в теплоснабжении города на современном уровне:

- В зонах действия котельной СВПУ, районной котельной Завеличья имеется резерв тепла для нового строительства.

- Существующее горячее водоснабжение, выполненное по открытой схеме в микрорайонах № 9 и 10 на Запсковье и в центре города, не обеспечивает современный уровень комфорта в жилой застройке.

Ниже в таблице №4 приводится расчёт годового потребления тепла на I очередь строительства.

Годовое потребление тепла на Iочередь

Таблица №4

| показатель | вид застройки | потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунально- бытовые нужды |  |  |  | отопление |  |  |  | предприятия обслуживания населения |  |  |  | промышленность |  |  |  |
|  |  | МВт/ час |  | Гкал/ час |  | МВт час |  | Гкал/ час |  | МВт/ час |  | Гкал/ час |  | МВт/ час |  | Гкал/ час |  |
| район Завеличье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 тыс. м2 3,7 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная | 4,15 |  | 3,58 |  | 50,57 |  | 43,6 |  | 2,74 |  | 2,36 |  | 15,56 |  | 13,41 |  |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | Малоэтажная | 0,44 |  | 0,38 |  | 3,34 |  | 2,88 |  | 0,18 |  | 0,16 |  | 0,84 |  | 0,72 |  |
| - | Смешанная | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 0,44 |  | 0,38 |  | 3,34 |  | 2,88 |  | 0,185 |  | 0,16 |  | 0,87 |  | 0,72 |  |
| Итого |  | 5,03 |  | 4,34 |  | 57,25 |  | 49,36 |  | 3,1 |  | 2,68 |  | 17,27 |  | 14,85 |  |
| район Запсковье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 тыс. м2 16,7 тыс. чел. | Среднеэтажная и многоэтажная | 18,75 |  | 16,17 |  | 228,10 |  | 196,64 |  | 12,34 |  | 10,64 |  | 70,2 |  | 60,52 |  |
| 7 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | Малоэтажная | 0,66 |  | 0,57 |  | 4,67 |  | 4,03 |  | 0,27 |  | 0,23 |  | 1,26 |  | 1,09 |  |
| 22 тыс. м2 0,8 тыс. чел. | Смешанная | 1,76 |  | 1,52 |  | 14,7 |  | 12,67 |  | 0,82 |  | 0,71 |  | 3,36 |  | 2,9 |  |
| 82 тыс. м2 3,1 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 6,82 |  | 5,88 |  | 54,78 |  | 47,23 |  | 3,08 |  | 2,66 |  | 1,3 |  | 11,23 |  |
| Итого |  | 27,99 |  | 24,14 |  | 302,25 |  | 260,57 |  | 16,51 |  | 14,24 |  | 76,12 |  | 75,74 |  |
| район Центральный (междуречье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | Среднеэтажная | 1,01 |  | 0,87 |  | 12,64 |  | 10,9 |  | 7,18 |  | 6,19 |  | 3,78 |  | 3,26 |  |
| 10 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | Малоэтажная | 0,66 |  | 0,57 |  | 6,68 |  | 5,76 |  | 0,37 |  | 0,317 |  | 1,26 |  | 1,09 |  |
| 18 тыс. м2 0,7 тыс. чел. | Смешанная | 1,54 |  | 1,33 |  | 12,03 |  | 10,37 |  | 6,78 |  | 5,85 |  | 2,95 |  | 2,54 |  |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | Усадебная односемейная | 1,97 |  | 1,7 |  | 16,7 |  | 14,4 |  | 0,94 |  | 0,81 |  | 3,78 |  | 3,26 |  |
| Итого |  | 5,18 |  | 4,47 |  | 48,05 |  | 41,43 |  | 15,27 |  | 13,17 |  | 11,77 |  | 10,15 |  |
| Всего по потребителям |  |  | 38,2 |  | 32,95 |  | 407,56 |  | 351,36 |  | 34,88 |  | 30,09 |  | 105,16 |  | 100,74 |
| Суммарный объем потребления 585,8 МВт/час ;515,14Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.4.5. Газоснабжение

Существующие газопроводы высокого давления в г. Пскове обеспечивают дополнительную потребность природного газа для нормального газоснабжения перспективного развития жилой застройки, объектов общественно-деловой, промышленной зон, а также объектов коммунального хозяйства.

Технические проблемы в бесперебойном газоснабжении перспективного строительства через существующие газопроводы высокого давления отсутствуют.

Основной проблемой развития магистральных уличных газопроводов высокого давления является финансирование их строительства, и получения лимитов у поставщика.

##### Годовое потребление природного газа на I  очередь, тыс. м3.

| Показатели | Вид застройки | Потребители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунально-бытовые нужды |  | отопление | предприятия обслуживания населения | промышленность |
| Район Завеличье |  |  |  |  |  |  |
| 100 тыс. м2 3,7 тыс. чел. | среднеэтажная и многоэтажная |  | 121 х 3,7 = 447,7 | 54,5 х 100 = 5450 | 294,9 | 453 х 3,7 = 1676,1 |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | малоэтажная многоквартирная |  | 237 х 0,2 = 47,4 | 72 х 5 = 360 | 20,4 | 453 х 0,2 = 90,6 |
| - | смешанная |  | - | - | - | - |
| 5 тыс. м2 0,2 тыс. чел. | усадебная односемейная |  | 237 х 0,2 = 47,4 | 72 х 5 = 360 | 20,4 | 453 х 0,2 = 90,6 |
| Итого |  |  | 542,5 | 6170 | 335,7 | 1857,3 |
| Район Запсковье |  |  |  |  |  |  |
| 451 тыс. м2 16,7 тыс. чел. | среднеэтажная и многоэтажная |  | 121 х 16,7 = 2020,7 | 54,5 х 451 = 24579,5 | 1330,0 | 453 х 16,7 = 7565,1 |
| 7 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | малоэтажная многоквартирная |  | 237 х 0,3 = 71,1 | 72 х 7 = 504 | 28,8 | 453 х 0,3 = 135,9 |
| 22 тыс. м2 0,8 тыс. чел. | смешанная |  | 237 х 0,8 = 189,6 | 72 х 22 = 1584 | 88,7 | 453 х 0,8 = 362,4 |
| 82 тыс. м2 3,1 тыс. чел. | усадебная односемейная |  | 237 х 3,1 = 734,7 | 72 х 82 = 5904 | 331,9 | 453 х 3,1 = 1404,3 |
| Итого |  |  | 3016,1 | 32571,5 | 1779,4 | 9467,7 |
| Район Центральный (междуречье) |  |  |  |  |  |  |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | среднеэтажная и многоэтажная |  | 121 х 0,9 = 108,9 | 54,5 х 25 = 1362,5 | 773,6 | 453 х 0,9 = 407,7 |
| 10 тыс. м2 0,3 тыс. чел. | малоэтажная многоквартирная |  | 237 х 0,3 = 71,1 | 72 х 10 = 720,0 | 39,6 | 453 х 0,3 = 135,9 |
| 18 тыс. м2 0,7 тыс. чел. | смешанная |  | 237 х 0,7 = 165,9 | 72 х 18 = 1296,0 | 73,1 | 453 х 0,7 = 317,1 |
| 25 тыс. м2 0,9 тыс. чел. | усадебная односемейная |  | 237 х 0,9 = 213,3 | 72 х 25 = 1800,0 | 100,7 | 453 х 0,9 = 407,7 |
| Итого |  |  | 559,2 | 3882,6 | 424,3 | 1268,4 |
| Всего по потребителям |  |  | 4117,8 | 56011,4 | 2539,4 | 12593,4 |
| Суммарный объём потребления 75262,0 ( 75,3 млн. м3) |  |  |  |  |  |  |

12.5.  Инженерная подготовка

На первую очередь строительства в районах промышленных предприятий как существующих, так и перспективных,   поверхностные сточные воды необходимо подвергать очистке. Выбор схемы отведения сточных вод на очистку должен осуществляться на основе оценки техногенной опасности  и экономической целесообразности для каждого конкретного предприятия.

Охранные зоны для канализационных коллекторов не назначаются. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  раздела 4.5 п 1.5 санитарно-защитная зона закрытых очистных сооружений (ОС) ливневой канализации составляет 50м. Дополнительно к вышеизложенному, высотная посадка ОС должна быть на 0,5 метров выше 3% уровня паводковых вод (см графическую часть).

Для приближения места посадки ОС к урезу воды необходимо предусмотреть устройство набережных в местах их посадки для исключения попадания в прибрежную полосу водотоков.

На основании ранее разработанного рабочего проекта институтом «Псковводпроект»   предусмотрен вариант осушения Завокзального района системной канав и каналов с выпуском их в ручей Ремонтка, т.к. заключить в трубы данную сеть не представляется возможным из-за малой глубины русла ручья Ремонтка. Концепцией развития  г. Пскова дополнительно рассматривается вариант объединения данного района с проектируемыми сетями ливневой канализации, объединяющими бассейны стоков района Черехи, Крестов и в\г  Промежицы, с дальнейшим направлением данных стоков на перспективно строящиеся очистные сооружения.

Для осушения квартала района в/г «Кресты» необходимо произвести проектно-изыскательские работы по очистке ручья Векшинский.

С учётом данных МП «Инженерные сети» г. Пскова  (перечень затапливаемых участков во время ливней) проектом предлагаются следующие первоочередные мероприятия

- .ул. Первомайская – ул.Труда, ул. Волкова – ул. Труда  - переложить коллектор с увеличением диаметра до Ø 700мм,i = 0.006.

- .ул. Энтузиастов – Сиреневый бульвар – переложить коллектор по ул. Текстильной Ø 800, i= 0,004.

- ул. Чудская – ул. Ижорского батальона  - Чёртов ручей – переложить коллектор Ø 2500мм, i=0,002 или канал сечением 2600 х 1648мм.

- ул. Я. Фабрициуса – пл. Победы – перекладка коллектора с увеличением уклона.

- ул. Металлистов – ул Советская – перекладка коллектора  с увеличением Ø 600, i=0,003.

- ул. 23 июля (школа) – прокладка коллектора Ø 700мм, i= 0,005.

- ул. Бастионная – уточнить уклон коллектора по ул. Гагарина.

- ул. Некрасова – К. Маркса – Воровского  - коллектор Ø 500мм.

- ул. Красных Партизан отреставрировать коллектор возле спуска в р. Пскову.

- ул. Гоголя – Комиссаровский переулок – переложить коллектор, т.к. по существующему состоянию ещё лежат деревянные лотки Ø 1000, i=0,003.

- ул. Свердлова – пл. Победы – уточнить уклон коллектора.

- Район  Шабаново  - канализовать.

- ул. Р.Люксембург – Киселёва, ул. Коммунальная – ул.Киселёва  - отремонтировать коллектор с сохранением параметров ( существующий разрушен выросшими деревьями).

- ул. Юбилейная (дом Офицеров) – перекладка коллектора с увеличением  Ø 1000мм.

- ул. Пароменская – на трубе ручья построен дом, необходимы дополнительные исследования для дальнейшей проработки вариантов исправления существующей ситуации.

- ул. Ипподромная – перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1250 i = 0,002.

- ул. Застенная - перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1250 i = 0,002.

- ул. Кузбасской дивизии с учетом нового строительства перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1400 i = 0,007.

- Выпуск № 20 - перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 600 i = 0,004.

- ул. Коммунальная - перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1100 i = 0,006.

- ул. Инженерная -  перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 1000 i = 0,005.

- ул. Новаторов - перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 2х1400 i = 0,001.

- ул.  Декабриста Пущина - перекладка коллектора с увеличением диаметра до Ø 2х1400 i = 0,003.

В дополнение к вышеизложенному ОС ливневой канализации устанавливаются перед выпуском в  вышеизложенные коллектора, так и во вновь проектируемые.

Водоприемниками водосточной сети являются р. Великая, р. Пскова,  р. Мирожка, руч. Чертов, руч. Колокольничий, руч. б/н (ул. Отрадная),  р. Милевка, руч. Любятовка, руч. Ремонтка, руч. Векшинский.

Первоочередное освоение территорий Запсковья в районе деревень Силово-Медведово, Терехово, Пожигово потребует строительства водоотводного канала вдоль обходной дороги со сбросом в ручей б\н и врезкой в данный канал дренажных коллекторов, необходимых для понижения уровня грунтовых вод.

В районе первоочередного освоения многоэтажного строительства микрорайона №12 необходимо выполнить дамбу для перехвата ручья и убрать его в трубу, а так же выполнить вертикальную планировку данного микрорайона.

Сток поверхностных вод после выполнения работ по вертикальной планировке и благоустройству территорий новых микрорайонов предусмотрен в р. Милевку. Для определения количества дождевых стоков выполнен расчёт, согласно определённым бассейнам, в соответствии с СНиП 2.04.03-85, и определён расчётный расход стоков для определения диаметров коллекторов и их уклонов. Для данного района предлагается заложение коллекторов с диаметрами от 600 до 700 мм и уклонами от 0,002 до 0,003.

В районе Крестов для защиты территории от подтопления необходимо использовать польдерную систему осушения со строительством насосных станций в связи с малой глубиной русла руч. Векшинский и невозможностью углубления его русла. Для данного района предлагается заложение коллекторов с диаметрами 400 мм и уклонами   0,003.

Для осушения территорий от высокого уровня грунтовых вод в районе Крестов, необходимо выполнить работы по устройству 4-х насосных станций с оголовками  выпусков и камерами гасителей напоров, а также произвести очистку ручья Векшинский. Все вышеперечисленные территории требуют выполнение мероприятий по отведению грунтовых вод в проектируемые сети ливневой канализации.

Начертание сетей ливневой канализации представлены на «Схеме инженерной подготовки территории», М 1:10 000

Объемы работ по инженерной подготовке территории города на I очередь

| № п.п | Мероприятия | Ед. изм. | Существущее положение | I очередь (новое стр-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ливневая канализация |  |  |  |  |
| 1 | Закрытый коллектор | км | - | 8,25 |
| 2 | Открытый коллектор | км | - | - |
| 3 | Дренажно-ливневые коллекторы | км | 50,8 | 12,1 |
| 4 | Насосные установки |  |  | 5 |
| 5 | Очистные сооружения ливневой канализации |  | ОС на ТСО 1(локальные) | -Реконструкця сущ. ОС -ОС напротив Снетогорского монастыря 2 локальных |
| II. Защита от подтопления |  |  |  |  |
| 1 | дренаж | га | - | 133 |
| 2 | польдеры | га | - | 70 |
| III. Защита от затопления |  |  |  |  |
| 1 | набережные | км | 1.92 | 0,7 |
| 2 | Укрепление откосов | км | - | 0,5 В районе Снетогорского монастыря |
| IV. Благоустройство водоемов и водотоков |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка дноуглубление водотоков | км | 0,8 | 5,9 |
|  | р. Великая | км |  | 1,5 |
|  | Р. Пскова | км |  | 0,8 |
|  | Р. Мирожка | км | 0,8 | 1,2 |
|  | Р. Череха | км |  | 2,4 |
|  | Прочие мелкие ручьи | км |  |  |

Защита городских территорий от подтопления включает в себя кольцевые дренажные системы и отдельные дренажи, а также повышение дренирующей роли водоотводной и гидрографической сети.

Новое строительство должно осуществляться только после проведения необходимого комплекса инженерных работ.

12.6. Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха

Приоритетным фактором воздействия на состояние окружающей среды, на здоровье населения,  является  загрязнение атмосферного воздуха.

Проектом предлагается:

1 Организационно-технические мероприятия

- разработка целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу г. Пскова;

- разработка сводного тома ПДВ г. Пскова, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- создание системы экологического мониторинга и контроля на базе современных информационных систем.

2 Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта

- строительство обходной автодороги для пропуска грузового транспорта вне жилой застройки;

- расширение параметров основных магистральных улиц;

- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах;

- озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора (санитарно-защитные зоны) вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами;

- организация контроля за автомобильным парком на предмет соблюдения нормативов выбросов ЕВРО-2, с постепенным переходов на нормативы ЕВРО-5 к 2015 году;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- улучшение качества регулирования дорожного движения;

- улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;

Необходима разработка целевой программы по снижению воздействия автотранспортных средств на воздушный бассейн города.

3 Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- Первоочередная разработка эффективных мероприятий по сокращению выбросов: ОАО «Псковмясопром», «Лентрансгаз», МП г.Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Псковнефтепродукт», ОАО «Псковкабель», ООО «Псковский мелькомбинат», ЗАО «Завод ЖБИ-1», ЗАО «Псковточмаш»;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах промышленных объектов;

- закрытие объекта размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов» с последующей рекультивацией территории.

4 Планировочные мероприятия

- для групп промышленных предприятий и производственной зоны необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- к концу Iочереди организовать вынос ОАО «Псковмясопром» на новую площадку в северо-восточный промрайон.

- озеленение шумопоглощающими породами территорий электроподстанций с целью уменьшения шума, также установка шумозащитных экранов;

- предусмотреть озеленение территории СЗЗ существующих и проектируемых объектов;

- проведение инвентаризации территорий предприятий, с переносом вредных цехов с источниками загрязнения воздушного бассейна вглубь промплощадок для сокращения размеров СЗЗ.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Проектом предлагается систематический контроль радиационной обстановки на территории города с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Мероприятия в области охраны от шума

Проектом предлагаются мероприятия по оптимизации транспортной инфраструктуры, реализация которых должна обеспечить снижение уровня шумового загрязнения городских территорий:

- создание транспортной инфраструктуры, имеющей удобные внешние выходы,

- озеленение примагистральных территорий.

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

- необходимо разработать современную «Шумовую карту».

Для предприятий - источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, при разработках проектов ПДВ должны быть предусмотрены шумозащитные мероприятия.

При реконструкции подстанций необходимо применение типов трансформаторов с наименьшим уровнем шума, установка шумозащитных экранов. Также необходимо выполнение специальной работы, в которой уровень шума подстанций будет определен замерами.

##### Мероприятия по охране почв, санитарной очистке территории

Проектом предлагается:

- создание материально - технической базы сбора и утилизации отходов;

- организация производственного процесса с целью вовлечения в хозяйственный оборот отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

- обеспечение вывоза отходов из частного сектора, вследствие этого исключение несанкционированных мест размещения отходов;

- утилизация биологических отходов города,

- на территории объекта размещения отходов предусмотрено проведение рекультивационных работ,

- ликвидация несанкционированных свалок,

- организация раздельного сбора отходов предприятиями города Пскова.

- организация раздельного сбора отходов населения на местах сбора твердых коммунальных отходов путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов.

- в районах малоэтажной застройки предусмотрено:

  - организация вывоза отходов по часовому графику;

  - оборудование контейнерных площадок,

- необходимо обеспечить уборку территории с усовершенствованных покрытий в зимнее и летнее время, по планово-регулярной системе в течение всего года.

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

12.7. Городские зелёные насаждения

На I очередь реализации генерального плана города Пскова предусматриваются следующие мероприятия:

- Организация парка к северу от д.Панино,в непосредственной близости от территории первоочередного жилищного строительства;

- Организация сквера со стадионом в квартале, ограниченном улицами Линейной, Белинского и проектной улицей (продолжение ул. А.Матросова); Дополнительное озеленение основных транспортных магистралей;

- Благоустройство обоих берегов реки Псковы в районе Кремля, с организацией пешеходных дорожек.

- Благоустройство берегов реки Великой в районе Кремля. Организация благоустроенных набережных и видовых площадок.

- Благоустройство и декоративное озеленение территории вблизи Мирожского монастыря;

- Организация небольших по площади скверов и садов, расположенных равномерно в районах новой жилой застройки;

- Озеленение санитарно-защитных зон до нормативных требований;

В результате предлагаемых мероприятий планируется увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования на первом этапе до 180 – 200 га., что позволит довести обеспеченность до 10-11 м² на одного жителя, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

13. Сводный баланс использования территории города

По данным Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Псковской области площадь земель в границах г. Пскова на 1.1. 2008 года – 9560 га, в том числе в частной собственности граждан – 246 га, юридических лиц – 189 га, в государственной и муниципальной собственности – 9125 га. Таким образом, разделение государственных земель по формам собственности ещё не произошло.

В частную собственность пока оформлено 435 га, т.е. 4,5% земель города.

Обмер территории по видам использования и функциональным зонам произведён по проектным чертежам масштаба 1: 10 000.

В исходном году площадь жилых территорий составляет 1444 га (15% территории города). Плотность населения на 1 га жилых территорий – 134 чел.

Территории, занятые усадебной застройкой занимают 61% всех жилых зон; многоэтажной застройки – 33%.

Потребность в территориях для развития жилых и других функциональных зон определена в соответствующих главах пояснительной записки. Проектом ставилась задача сохранить компактность города, максимально использовать свободные от застройки  и других видов обременений земли, особенно для жилищного строительства.

Всего в городской черте около 3 тыс. га земель, не вовлечённых в градостроительную деятельность. Часть из них не может быть застроена. Большинство же земель, не вовлечённых в градостроительную деятельность может быть использована под той или иной вид деятельности.

Кроме того, для жилищного строительства могут быть отведены земли сельскохозяйственного использования, земли военных объектов.

Для развития рекреационных и общественно-деловых зон могу быть заняты городские леса, также как и свободные земли могут использоваться под леса и лесопарки.

Территории производственных зон развиваются, в основном, за счёт использования свободных от застройки земель. С другой стороны, часть производственных и складских территорий, особенно в центральных и прибрежных районах, трансформируется в жилые и общественно-деловые зоны.

В районе Завеличья в пределах городской черты свободных от застройки земель практически нет. Земли коллективных садов по Рижскому проспекту использоваться под жилую зону не могут из-за наличия санитарно-защитных зон (объект размещения отходов).

В районе Запсковья расположены наиболее крупные массивы для развития всех типов жилых зон.

В Центральном районе, включающем исторический центр, Любятово, Кресты и другие посёлки, жилищное строительство возможно  вести в отдельных кварталах: в Любятово (на реконструкции), в Крестах (на свободных территориях) и выборочное точечное строительство в освоенных кварталах.

По генплану общая площадь жилых зон Пскова увеличивается до 2250 га (20% территории города). Плотность населения в жилых зонах составит 98 чел/га, т.е. плотность снижается почти в 1,5 раза.

Значительный рост площадей предусмотрен проектом для развития общественно-деловых зон – в 3,7 раза (с 170 до 680 га).

На 1 жителя города будет приходиться 35,0 кв.м территорий общественной застройки (без учёта спортивных сооружений, учтённых в рекреационных зонах).

Производственные зоны развиваются на свободных территориях Северо-восточного промузла и восточной части города, на участках, примыкающих к железной дороге и Северному обходу г. Пскова. Размещаемые в промузле промышленные и коммунально-складские объекты не должны иметь  класс опасности выше III. Новое гаражное строительство предусмотрено во всех районах города. Прибрежные территории рек Великой и Псковы должны быть максимально освобождены от промышленных и коммунально – складских объектов.

Площадь улично-дорожной сети увеличивается с 427 до 1080 га в основном за счёт освоения новых территорий в северной части города.

Рекреационные зоны увеличатся незначительно, так как за счёт наличия большой площади городских лесов и лесопарков город хорошо озеленён. Недостаток зелёных насаждений общего пользования (садов, скверов, бульваров) восполняется организацией парков в Запсковье и Завеличье, набережных в центре города и в Запсковье, благоустройством поймы Псковы вблизи жилых зон.

Площадь зелённых насаждений общего пользования, приходящаяся на 1 жителя, составит 10 кв.м, что соответствует действующей норме. Кроме того, на базе городских лесов предусмотрено создание двух новых лесопарков: при въезде в город со стороны С-Петербурга и к северу от посёлка Псковкирпич.

Земли сельскохозяйственного использования занимают всего 1,6%  городских земель. На расчетный срок планируется произвести перераспределение территорий зон сельскохозяйственного использования в функциональные зоны иного назначения.

В зону инженерной и транспортной инфраструктуры входят земли железной дороги, воздушного транспорта (гражданская авиация), речного, автомобильного и трубопроводного транспорта,  ЛЭП, водозабора. Эти территории не изменяются, кроме автомобильного транспорта. Рост этой зоны существенен: с 457га до 749 га.

Почти не изменится и площадь зоны специального назначения. На землях обороны будет построен жилой квартал для военнослужащих с последующей передачей земли городу. Проектом предусмотрено расширение кладбище «Орлецы» (на I очередь) и строительство нового кладбища на территориях, примыкающих к восточной границе города, к северу от железной дороги на Дно. Объект размещения отходов «Псковская городская свалка. Полигон захоронения твердых коммунальных отходов», расположенный по адресу: Псковская область, г. Псков, Рижский проспект, 106 «б», закрыт 31.12.2017 и подлежит рекультивации. Площадь военных  и иных режимных объектов сократится незначительно. Общая площадь зон специального назначения уменьшится с 1293 га до 1223 га (в том числе зоны режимных территтрий составят – 1106 га).

Земели, не вовлечённые сейчас в градостроительную деятельность, генеральным планом предложены к использованию под различные функциональные зоны. Земли, не вовлечённые в градостроительную и иную деятельность, сокращаются на 3075 га. Большая часть этих неиспользуемых земель (коридоры ЛЭП, газопровода, поймы малых рек и ручьёв, санитарно-защитная зелень около железнодорожных веток) должны быть очищены и благоустроены.

Таким образом, город Псков на ближайшие 20 лет имеет достаточно территории для развития всех функциональных зон. Изменения городской черты в пределах расчётного срока генерального плана не требуется.

Для развития за пределами расчётного срока Пскову потребуются новые территории за городской чертой в северном и западном направлениях (Псковский район). Направление развития города за расчётный срок генплана отображено на чертеже «Карта границ функциональных зон» (Основной чертёж).

- Сводный  баланс территории города

(га)

| № п/п | Наименование территорий | Существующ. положение | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территории жилых зон | 1444 | 1641 | 2250 |
|  | их них: |  |  |  |
|  | - застройка многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | - | - | 390 |
|  | - застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 472 | 569 | 401 |
|  | - застройка малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра, в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки | 85 | 106 | 264 |
|  | - застройка индивидуальными жилыми домами | 887 | 966 | 1195 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 170 | 220 | 680 |
| 3. | Производственная зона -всего | 1002 | 1085 | 939 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -промышленные предприятия | 313 | 315 | 491 |
|  | - коммунально-складские | 689 | 170 | 448 |
| 4. | Улично-дорожная сеть (магистральные, районные, с грунтовым покрытием) | 427 | 550 | 1080 |
| 5. | Рекреационные зоны - всего: | 1178 | 1140 | 2247 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зелёные насаждения общего пользования | 143 | 160 | 1086 |
|  | - леса и лесопарки (в т.ч. городские леса) | н.д | 983 | 987 |
|  | - спортивные сооружения (стадионы, пляжи) | 23 | 30 | 172 |
| 5.1 | Зоны особо охраняемой природной территории (курорт) | 17 | 17 | 10 |
| 6. | Земли сельскохозяйственного использования всего: | 150 | 133 | - |
| 7. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры -всего: | 457 | 460 | 748 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -железная дорога | 361 | 361 | 361 |
|  | -автомобильный транспорт | 40 | 43 | 50 |
|  | -водный транспорт | 1 | 1 | 1 |
|  | -воздушный транспорт | 30 | 30 | 30 |
|  | -трубопроводный и ЛЭП | 13 | 13 | 13 |
|  | -водозаборы | 12 | 12 | 12 |
|  | -иные территории | - | - | 281 |
| 8. | Зоны специального назначения -всего: | 1293 | 1278 | 116 |
|  | -кладбище | 78 | 99 | 116 |
|  | -озеленение специального назначения | - | - | - |
|  | -объект размещения отходов | 15 | 19 | - (рекультивац.) |
| 8.1 | Зоны режимных территорий -всего: | - | - | 1106 |
| 9. | Земли под водными объектами | 384 | 384 | 384 |
| 10. | Земли, не вовлечённые в градостроительную деятельность, поймы рек и ручьёв, зелёные насаждения в СЗЗ, коридоры ЛЭП и др. | 3075 | 2689 | - |
|  | ВСЕГО: | 9560 | 9560 | 9560 |

14. Основные технико-экономические показатели

генерального плана г. Пскова

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского округа г. Псков | ___га__ кв.м на чел | 9560 494 | 9560 450 | 9560 434 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - Жилых зон | ___га__ кв.м на чел | 1444 74 | 1641 86 | 2250 102 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | - | - | 390 |
|  | - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 472 | 569 | 401 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), подзона исторического центра, в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки | га | 85 | 106 | 264 |
|  | -зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 887 | 966 | 1195 |
|  | - Общественно-деловых зон | ___га__ кв.м на чел | 170 9 | 220 12 | 680 30 |
|  | - Производственных зон | га | 1002 | 1085 | 939 |
|  | - Улично-дорожная сеть | га | 427 | 550 | 1080 |
|  | - Зон рекреационного назначения | га | 1178 | 1140 | 2247 |
|  | - Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  | 10 |
|  | - Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 457 | 460 | 748 |
|  | - Зон сельскохозяйственного использования | га | 150 | 133 | - |
|  | - Зоны специального назначения | га | 1293 | 1289 | 116 |
|  | - Зоны режимных территорий |  |  |  | 1106 |
|  | - Земли под водными объектами | га | 384 | 384 | 384 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | тыс.чел. | 208,0 | 212,0 | 220,0 |
| 2.2. | Естественное движение населения: среднегодовая естественная прибыль | чел. на 1000 жителей |  | 1,0 | 5,0 |
| 2.3. | Миграционный приток(отток) населения: среднегодовой приток (отток) населения | тыс.чел. | -1,0 | +0,2 | +0,1 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: -моложе трудоспособного возраста -трудоспособный возраст -старше трудоспособного возраста | _тыс.чел % _тыс.чел % _тыс.чел % | 28,4 14,6 126,2 64,8 40,2 20,6 | 30,4 16,0 119,6 63,0 40,0 21,0 | 27,0 15,0 111,6 62,0 41,4 23,0 |
| 2.5. | Демографическая нагрузка на 1000 чел. трудоспособного возраста | чел. | 538 | 587 | 613 |
| 2.6. | Численность занятого населения (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. чел. | 79,9 | 80,0 | 80,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | -обрабатывающие производства; | тыс. чел. | 14,2 |  |  |
|  | - строительство; | тыс. чел. | 2,2 |  |  |
|  | - транспорт и связь. | тыс. чел. | 10,6 |  |  |
|  | - государственное управление, обеспечение военной безопасности, Обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 15,6 |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего (на 1.1.2008г) | тыс.кв.м общей площади | 4420 | 5130 | 6300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | % к общему итогу _ «- | 24 76 |  |  |
| 3.1.1 | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м /чел | 22,8 | 27,0 | 35,0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в 1 - 2 этажной усадебной застройке индивидуальными домами | _тыс.кв.м % | 555 12 | 627 12 | 674 11 |
|  | - в 2 - 4 этажных многоквартирных домах | _тыс.чел % | 355 8 | 377 7 | 415 6 |
|  | - в многоэтажных домах 5 и более этажей | _тыс.чел % | 3510 80 | 4086 80 | 4965 79 |
|  | - в усадебной и многоквартирной застройке 1-4 этажа (смешанная застройка) | _тыс.чел % | - | 40 1 | 246 4 |
| 3.3. | Жилой фонд с износом более 70 %, в том числе аварийный | _тыс.чел % _ «- | 46 1 - |  |  |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда - всего: | тыс.кв.м | 2 | 40 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ветхий | тыс.кв.м | 1 | 29 | 59 |
|  | - по реконструкции территории, стихийным действиям и другим причинам | тыс.кв.м | 1 | 11 | 41 |
| 3.5. | Распределение общей площади жилых помещений по годам возведения: | тыс.кв.м % |  |  |  |
|  | - до 1920 года | _ «- | 76 2 |  |  |
|  | - 1921 – 1945 гг. | _ «- | 37 1 |  |  |
|  | - 1946 – 1970 гг. | _ «- | 1323,7 30 |  |  |
|  | в том числе 1956-1970гг(«хрущёвки») | _ «- | 790 18 |  |  |
|  | -после 1970 года | _ «- | 2909 67 |  |  |
| 3.6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади | - | 4380 | 4320 |
| 3.7. | Новое жилищное строительство | _ «- | 78 (2007г) | 750 | 1980 |
|  | Среднегодовой объём нового строительства | _ «- | 78 | 95 | 110 |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по зонам и этажности: | тыс.кв.м % |  |  |  |
|  | - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | _ «- | - | 576 77 | 1455 74 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), | _ «- | - | 22 3 | 60 3 |
|  | в том числе незастроенные территории, предназначенные для размещения смешанной застройки |  | - | 40 5 | 246 12 |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | _ «- | - | 112 15 | 219 11 |
| 3.9. | Из общего объёма нового строительства размещается: | _ «- | - |  |  |
|  | - на свободных территориях | _ «- | - | 691 92 | 1730 87 |
|  | - на реконструкции | _ «- | - | 59 8 | 250 13 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общего фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | _ «- | 94 | 95 | 100 |
|  | - водоотведением (канализацией) | _ «- | 92 | 95 | 100 |
|  | - электроплитами | _ «- | 4 | 5 | 6 |
|  | - газом (сетевым, сжиженным) | _ «- | 92 | 93 | 94 |
|  | - центральным теплоснабжением | _ «- | 93 | 94 | 100 |
|  | - горячим водоснабжением | _ «- | 88 | 94 | 100 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Учреждения дошкольного образования населения -всего | тыс. мест | 6,6 | 7,4 | 7,4 |
|  | -на 1000 человек | мест | 34 | 40 | 40 |
|  | -на 100 мест приходится детей | детей | 121 | 100 | 100 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы -всего | тыс. мест | 16,3 | 19,0 | 18,0 |
|  | учащихся | тыс. уч. | 19,6 | 19,0 | 18,0 |
|  | -на 1000 человек | мест | 83 | 100 | 100 |
|  | -кол-во учащихся II смены | % | 18 | 0 | 0 |
| 4.3. | Образовательные организации среднего профессионального образования | тыс. мест | 9,1 | 9,1 | 9,6 |
| 4.4. | Образовательные организации высшего образования | тыс.студ. | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 4.5. | Больницы -всего | тыс. коек | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | в том числе городские | тыс. коек | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.6. | Поликлиники -всего | тыс. посещ смену | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения - стадионы | га | 27 | 35 | 45 |
| 4.8. | Бани | мест | 300 | 400 | 900 |
| 4.9. | Кинотеатры, кинозалы | мест | 690 | 790 | 1080 |
| 4.10 | Театры, филармония | мест | 1730 | 1730 | 1730 |
| 4.11 | Библиотеки в т.ч. городские | млн. книг | 2,8 | 3.0 | 3,5 |
| 4.12 | Гостиницы | мест | 1250 | 1800 | 2700 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | км | 84,0 | 134,5 | 185,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Автобус | км | 84,0 | 120,0 | 171,0 |
| 5.2. | Протяжённость магистральных улиц и дорог | км | 91,0 | 120,0 | 163,6 |
|  | в том числе: | км |  |  |  |
|  | Магистралей общегородского значения | км | 50,0 | 65,0 | 69,5 |
|  | Магистралей районного значения | км | 41,0 | 55,0 | 94,1 |
| 5.3. | Общая протяжённость улично-дорожной сети | км | 275,7 | 324,0 | 500,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с усовершенствованным покрытием | км | 192,3 | 250,0 | 340,0 |
| 5.4. | Плотность сети линий обществен. пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/кв.км | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
|  | - в пределах центрального района | -«- | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| 5.5. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | 4 |
| 5.6. | Аэропорты | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: международного значения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5.7. | Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | единиц | 310 | 580 | 700 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление -всего | тыс.куб.м/сут. | 93,77 | 83,224 | 81,128 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | -«- |  | 67,242 | 63,642 |
|  | -на производственные нужды | -«- |  | 13,448 | 12,728 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. | 103,0 | 103,0 | 145,0 67,0 - сущ. водозабор |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -водозабор подземных вод |  | - | - | 78,0 |
| 6.1.4 | Среднесуточное потребление на 1чел. | л/сут. на чел. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 160,2 | 300(230) (показатель в скобках с местным водонагрев.) | 300(230) (показатель в скобках с местным водонагрев.) |
| 6.1.5 | Протяжённость сетей | км | 280 | 296,8 | 221,9 |
| 6.2. | Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего: | тыс.куб.м/сут. | 95,17 | 84,828 | 80,336 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб.м/сут. | 80,197 | 70,600 | 66,820 |
|  | -производственные сточные воды | -«- | 14,973 | 14,224 | 13,512 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -«- | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 6.2.3 | Протяжённость сетей | км | 245,2 | 259,02 | 280,183 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт-ч /год | 415,46 | 482,9 | 521,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | -«- | 114,0 | 140,2 | 188,2 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -«- | 290,76 | 342,7 | 332,8 |
| 6.3.2 | Потребление 1чел. в год | кВт |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1474 | 1804 | 1040 |
| 6.3.3 | Протяжённость сетей | км | 53,6 | 55,7 | 160,2 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал /год | 0,00055791 | 0,0009288 | 0,0011988 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0000196 | 0,0000224 | 0,0000252 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 855 | 977,4 | 1109,8 |
|  | -всего | Гкал/час | 934 | 1006,4 | 1109,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -ТЭЦ, (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 801,7 | 801,7 | 801,7 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 132,3 | 204,7 | 397,1 |
| 6.4.4 | Протяжённость сетей (магистральных) | км | 48,2 | 56,8 | 82,0 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего: | млн.куб.м/ год | 281,3 | 302,6 | 465,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -«- | 203,5+29,3 | 210,5+36,5 | 333,4+48,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 48,4 | 55,6 | 83,6 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа –газопровод Валдай -Рига | -«- | 1302,9 | 1302,9 | 1302,9 |
| 6.5.3 | Протяжённость сетей (магистральных) | км | 35,985 | 45,2 | 148,4 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | -площадь | га | - | 133 | 224 |
|  | - подсыпка | млн. куб.м |  |  |  |
|  | -устройство закрытых водостоков | км |  | 8,25 | 52,1 |
|  | -устройство водоотводных каналов | км | - |  | 1,4 |
|  | - устройство напорных водостоков | км |  | 5,1 | 33,46 |
|  | -насосные станции | единиц |  | 5 | 7 |
|  | -камеры гашения |  |  | 5 | 7 |
|  | - очистные сооружения дождевой канализации | единиц | 2 | 1 | 3 |
|  | -локальные очистные сооружения | единиц | 1 | 8 | - |
|  | - благоустройство береговой полосы | км |  | 3 | 26 |
|  | -набережные с берегоукреплением | км |  | 0,7 | 22,4 |
|  | -расчистка, дноуглубление водоёмов |  |  | 5,9 | 34,9 |
|  | - организация пляжей | га |  | 0,9 | 1,05 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём твердых коммунальных отходов | тыс.т/год | н/д | 56,0 | 53,1 |
|  |  | куб.м/год | н/д | 273600,0 | 259200,0 |
| 6.7.2 | Рекультивируемый объект размещения отходов (на расчётный срок организация нового объекта размещения отходов) | единиц/га | 1 | 1 | за пределами границы города Пскова |
| 6.7.3 | Общая площадь рекультивируемого объекта размещения отходов | га | 15,0 | 19,0 | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 78 | 99 | 117 |
| 8. | Зелёные насаждения |  |  |  |  |
| 8.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (функциональная зона Р1) | га | 142,5 | 1086,0 | 1086,0 |
| 8.2 | Зона лесов (функциональная зона Р2) | га | 987,0 | 987,0 | 987,0 |
| 8.3 | Городские леса (согласно сведениям, указанным в форме № 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса» по состоянию на 01.01.2020) | га | 983,0 | 983,0 | 983,0 |
| 8.4 | Обеспеченность | кв.м/чел | 7,4 | 10,0 | около 49,4 |
| 9. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | н/д | по ПДВ | по ПДВ |
|  | Общий объём сброса сточных вод | млн.м3/год | 34,7 | 31,0 | 29,3 |