Приложение к постановлению Администрации города Пскова

от 16.03.2022 № 433

# Проект планировки и проект межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову в городе Пскове от территории земельного участка с КН 60:27:0010301:65 до территории земельного участка с КН 60:27:0000000:1753 в городе Пскове.

Проект планировки территории.

Основная утверждаемая часть.

- Положение о размещении линейного объекта.

## 1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого линейного объекта. современного использования территории

Проект планировки территории выполнен для строительства пешеходного моста через реку Пскову в городе Пскове от территории земельного участка с КН 60:27:0010301:65 до территории земельного участка с КН 60:27:0000000:1753 в городе Пскове.

Проектируемый пешеходный мостовой переход соединяет пешеходные набережные, расположенные по правому и левому берегу в районе устья реки Псковы. Начало хода набережной реки Псковы от Плоской башни Псковского кремля до Советского моста; конец хода - Советской набережной.

В плане сооружение расположено на прямой.

Участок строительства расположен в городе Пскове Псковской области.

Основные характеристики проектируемого объекта.

| № п.п. | Наименование показателей и проектных решений | Задание на разработку | Проектные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость участка проектирования, км | уточняется проектом |  |
| 2 | Ширина земляного полотна, м | уточняется проектом |  |
| 3 | Ширина прохожей части, м | уточняется проектом |  |
| 4 | Ширина обочин, м | уточняется проектом |  |
| 5 | Тип покрытия | уточняется проектом | капитальный |
| 6 | Вид покрытия | уточняется проектом | Sika Elastomastic TF |
| 7 | Освещение | уточняется проектом |  |
| 8 | Тип сооружения | Капитальное, периодически затопляемое | Капитальное, периодически затопляемое |
| 9 | Длина искусственного сооружения, м. | уточняется проектом | 42,66 |
| 10 | Схема мостового сооружения | уточняется проектом | 38,96х1 |
| 11 | Ширина искусственного сооружения, м | уточняется проектом | 5,5 |
| 12 | Габарит моста | 5,00 (ПБ-0,25 + велодорожка – 2,0 м + ПБ +0,5 м + пешеходная часть – 2,00 м + ПБ – 0,25 м) | 5,00 (ПБ-0,25 + велодорожка – 2,0 м + ПБ +0,5 м + пешеходная часть – 2,00 м + ПБ – 0,25 м) |
| 13 | Расчётные нагрузки | 1) вертикальная равномерно распределённая нагрузка: а) пешеходная – 4,0 кПа; 2) равномерно распределённая нагрузка, учитываемая при отсутствии других нагрузок: а) вертикальная и горизонтальная при расчёте перил – 1,0 кН/м; 3) сосредоточенные давления, учитываемые при отсутствии других нагрузок: а) вертикальная – при расчёте элементов моста – 10,0 кН с площадкой распределения от колеса автомобиля 0,015 м2 (0,15х0,10 м); б) вертикальная или горизонтальная при расчёте перил – 1,27 кН. | 1) вертикальная равномерно распределённая нагрузка: а) пешеходная – 4,0 кПа; 2) равномерно распределённая нагрузка, учитываемая при отсутствии других нагрузок: а) вертикальная и горизонтальная при расчёте перил – 1,0 кН/м; 3) сосредоточенные давления, учитываемые при отсутствии других нагрузок: а) вертикальная – при расчёте элементов моста – 10,0 кН с площадкой распределения от колеса автомобиля 0,015 м2 (0,15х0,10 м); б) вертикальная или горизонтальная при расчёте перил – 1,27 кН. |
| 14 | Ограждения на мосту | перильное | перильное |
| 15 | Освещение на мосту | требуется |  |

Назначение: пешеходный мост.

## 1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Согласно административно-территориальному делению территории РФ объект расположен на территории города Пскова Псковской области.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, перечень поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта:

- субъект Российской Федерации: Псковская область;

- городской округ: г. Псков;

- населенные пункты: г. Псков

## 1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта закреплены в МСК 60 (зона 1).

| №п/п | X | Y | №п/п | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500838,74 | 1272666,29 | 13 | 500833,73 | 1272669,28 |
| 2 | 500820,02 | 1272635,32 | 14 | 500835,45 | 1272672,14 |
| 3 | 500820,44 | 1272635,08 | 15 | 500834,82 | 1272672,52 |
| 4 | 500820,88 | 1272634,33 | 16 | 500834,19 | 1272679,17 |
| 5 | 500822,05 | 1272631,29 | 17 | 500834,59 | 1272679,78 |
| 6 | 500822,37 | 1272628,22 | 18 | 500841,08 | 1272675,67 |
| 7 | 500821,42 | 1272626,85 | 19 | 500847,30 | 1272671,19 |
| 8 | 500808,91 | 1272638,77 | 20 | 500846,02 | 1272668,05 |
| 9 | 500811,14 | 1272639,15 | 21 | 500841,61 | 1272668,40 |
| 10 | 500814,91 | 1272638,42 | 22 | 500840,57 | 1272669,03 |
| 11 | 500815,31 | 1272638,17 | 23 | 500838,87 | 1272666,21 |
| 12 | 500834,02 | 1272669,11 |  |  |  |

## 1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

## 1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта сооружение объектов капитального строительства предусматривается пешеходный мост.

Проектируемый пешеходный мостовой переход через реку Пскова связывает правостороннюю и левостороннюю набережные реки Псковы в месте впадения её в реку Великую. Сооружение предназначено для пропуска пешеходов и велосипедистов и рассчитано на воздействие нормативной временной нагрузки 400 кг/м2.

Статическая схема моста – балочная разрезная. Мост однопролётный, продольная схема 38,96х1. Полная длина моста составляет 42,66 м (по крайним граням ригелей устоев). В плане сооружение расположено на прямой, в профиле – на выпуклой кривой радиусом R 199,7 м.

Пешеходный мостовой переход расположен на набережной реки Пскова в городе Пскове, и имеет следующие параметры:

- схема моста 38,96х1 м;

- ширина прохожей части 2,0 м;

- ширина велодорожки 2,0 м;

- ширина полосы безопасности 0,25 м;

- поперечный профиль проезжей части двускатный, с уклонами 10‰;

- в плане мост расположен на прямой;

- в продольном профиле мост расположен на выпуклой кривой с радиусом 199,7 м;

- вероятность превышения расхода – 0,01.

## 1.6. Информация о необходимости мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства зданий, (строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В границах территории, в отношении которой осуществлена подготовка документации по планировке территории объектов капитального строительства зданий (строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствуют.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах территории, в отношении которой осуществлена подготовка документации по планировке территории располагается:

-	в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», XII-XIX вв.

-	в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв.;

-	в границах охранной зоны (левый берег реки Псковы) и в зоне охраняемого природного ландшафта (правый берег реки Псковы) объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля».

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв. утверждены приказом Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 14.02.2014 № 96, согласно которому в границах территории объекта культурного наследия разрешается:

-	проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при наличии проекта, содержащего раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

-	проведение археологических полевых работ.

Границы зон	охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» утверждены постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26.12.2013 № 674 (далее - Постановление).

В соответствии с настоящим Постановлением в границах охранной зоны запрещается, в том числе:

а)	строительство зданий, строений и сооружений, за исключением

применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление	(регенерацию) историко-градостроительной

или природной среды;

б)	реконструкция зданий, строений и сооружений, предполагающая изменение высотных и объемных параметров зданий, строений и сооружений;

в)	изменение исторически сложившихся границ земельных участков и планировки кварталов;

г)	проведение земляных и строительных работ без предварительных археологических исследований, в том числе под сети инженерных коммуникаций;

разрешается, в том числе:

а)	воссоздание утраченных объектов культурного наследия при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости, при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы;

б)	проведение комплексной реконструкции кварталов, восстановление утраченных элементов планировочной структуры, организация пешеходных зон внутри кварталов;

в)	использование традиционных строительных материалов - кирпич, дерево - в случае применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко¬градостроительной среды;

г)	применение асфальтобетонного покрытия автодорог;

д)	мощение тротуарным камнем тротуаров и пешеходных дорожек;

е)	устройство парковок;

ж)	благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;

з)	установка объектов внешнего благоустройства (малые архитектурные формы, светильники, скамейки, урны);

и)	обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

к)	сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

л)	обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств.

Согласно Постановлению в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» запрещается:

1)	проведение работ, приводящих к изменению гидрогеологической характеристики территории;

2)	изменение существующих отметок рельефа более чем на 1 метр;

3)	вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов культурного наследия;

4)	размещение временных строений, сооружений;

5)	размещение рекламных конструкций любых форматов;

6)	размещение нестационарных торговых объектов;

7)	строительство объектов капитального строительства;

8)	устройство парковок и стоянок автотранспортных средств;

9)	проведение земляных работ без предварительных археологических исследований, в том числе под сети инженерных коммуникаций.

Разрешается:

1)	воссоздание утраченных объектов культурного наследия при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости, при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы;

2)	ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением реконструкции в части изменения существующих высотных параметров зданий, строений, сооружений;

3)	установка объектов внешнего благоустройства (малые архитектурные формы, информационные знаки, урны, светильники, скамейки);

4)	проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству и озеленению;

5)	прокладка инженерных коммуникаций подземным способом;

6)	обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

7)	сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

8)	сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

9)	создание набережных и видовых площадок на прибрежных территориях и откосах высоких берегов рек в местах наилучшего восприятия объектов культурного наследия, заречных панорам;

10)	размещение памятных знаков, скульптурных композиций подчиненных ландшафту».

Также, участок, планируемый для устройства пешеходного моста, непосредственно связан с земельным участком, в границах территории которого располагается объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля».

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», VIII-XVII вв. утверждены приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 31.12.2010 № 355.

Руководствуясь статьями 36, 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия);

-	получить по документации или разделу документации, обосновывающей	меры	по	обеспечению	сохранности	объектов культурного наследия, заключение историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

-	обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей	меры	по	обеспечению	сохранности	объектов культурного (археологического) наследия.

## 1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В границах предполагаемого строительства, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют в соответствии с Письмами Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 27.08.2021 № ПР-05-4130, от 26.08.2021 №07-10/21291.

Разработка мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий в данном случае не требуется.

Объект располагается в водоохранной зоне реки Пскова. Река Пскова – длина составляет 102 км. Ширина водоохранной зоны р. Пскова составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – от 30 до 50 м (в зависимости от уклона берега). Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта (береговая полоса) общего пользования составляет 20 м.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В период строительства объекта.

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают:

- организацию работ, обеспечивающую оптимальный режим работы техники, снижение продолжительности работы двигателей на холостом ходу;

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

- применение закрытой транспортировки и разгрузки строительных материалов, связанных с загрязнением атмосферы;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;

- запрет на сжигание на строительной площадке быстровоспламеняющихся отходов и строительного мусора, разогрев битумных мастик открытым огнем;

- полив открытой территории строительной площадки в летнее время во избежание образования недопустимой степени запыленности воздушного пространства в зоне строящегося объекта.

Мероприятия по снижению акустического воздействия на окружающую среду

В период строительства объекта для снижения акустического воздействия при проведении строительных работ предусматривается:

-выполнение работ только в дневное время суток;

- работа строительных машин и механизмов будет отрегулирована на минимально допустимый уровень шума;

-выбор методов производства работ, уменьшающих уровень шума;

-выключение двигателей строительной техники на периоды вынужденного простоя или технического перерыва;

-расстановка работающих машин на строительной площадке с максимальным использованием взаимного звукоотражения и естественных преград;

-применение шумозащитных кожухов и мобильных передвижных экранов.

Рекультивация земель

После завершения строительных работ производится полный комплекс восстановительных работ связанных с рекультивацией земли на территории строительства.

## 1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и «Показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» организация, эксплуатирующая проектируемый объект, к категории по гражданской обороне не относится.

Перечень координат характерных точек красных линий

| №п/п | X | Y | №п/п | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контур 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 303789,31 | 2209089,86 | 9 | 303909,25 | 2208981,92 |
| 2 | 303816,30 | 2209070,84 | 10 | 303921,61 | 2208960,33 |
| 3 | 303846,24 | 2209045,48 | 11 | 303942,60 | 2208906,83 |
| 4 | 303859,96 | 2209031,99 | 12 | 303953,56 | 2208870,00 |
| 5 | 303875,85 | 2209021,06 | 13 | 303955,53 | 2208860,45 |
| 6 | 303890,18 | 2209004,59 | 14 | 303959,57 | 2208851,20 |
| 7 | 303893,17 | 2208993,04 | 15 | 303960,75 | 2208831,69 |
| 8 | 303897,74 | 2208986,48 | 16 | 303964,82 | 2208805,01 |
| Контур 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 303967,79 | 2208786,51 | 4 | 303965,27 | 2208733,81 |
| 2 | 303977,99 | 2208732,86 | 5 | 303959,62 | 2208723,34 |
| 3 | 303971,94 | 2208729,40 |  |  |  |
| Контур 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 304009,83 | 2208686,75 | 4 | 304005,27 | 2208716,56 |
| 2 | 304016,28 | 2208697,84 | 5 | 304000,27 | 2208736,20 |
| 3 | 304011,47 | 2208701,96 | 6 | 303993,88 | 2208790,67 |
| Контур 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 303991,08 | 2208810,84 | 9 | 303952,98 | 2208953,76 |
| 2 | 303987,65 | 2208835,48 | 10 | 303932,68 | 2208991,78 |
| 3 | 303981,71 | 2208855,00 | 11 | 303933,42 | 2209002,75 |
| 4 | 303980,54 | 2208865,12 | 12 | 303920,78 | 2209020,29 |
| 5 | 303978,97 | 2208875,23 | 13 | 303909,40 | 2209022,36 |
| 6 | 303974,67 | 2208895,37 | 14 | 303880,08 | 2209054,64 |
| 7 | 303968,69 | 2208915,25 | 15 | 303803,27 | 2209110,36 |
| 8 | 303961,42 | 2208934,75 |  |  |  |

Проект межевания территории.

## Перечень образуемых земельных участков

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 60. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Территория проектирования расположена в различных территориальных зонах. На основании пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Проектом предлагается изменить ранее существующие земельные участки 60:27:0010205:159 и 60:27:0010301:191.

Объект располагается на землях населенных пунктов.

Согласно п. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Изменяемые участки относится к территории общего пользования.

Изменяемые участки не располагаются на землях лесного фонда, поэтому данные о целевом назначение лесов, видах (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов отсутствуют.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости) отсутствует.

| № п/п | Условный номер изменяемого ЗУ | Кадастровый номер ЗУ, из которого образуется зу | Площадь изменяемого ЗУ, кв.м | Способ образования зу | Описание местоположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60:27:0010205:159изм | 60:27:0010205:159 | 97 | - | Псковская область, г Псков, набережная реки Великой от Плоской башни до Троицкого моста |
| 2 | 60:27:0010301:191изм | 60:27:0010301:191 | 42 | - | Псковская область, город Псков |

2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Чертеж межевания территории отражает границы изменяемых земельных участков. Координаты определены в местной системе координат МСК 60. Координатное описание изменяемых земельных участков 60:27:0010205:159 и 60:27:0010301:191 не меняется.

3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Чертеж межевания территории отражает границы образуемых земельных участков. Координаты определены в местной системе координат МСК 60.

| №п/п | X | Y | №п/п | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500839,76 | 1272662,18 | 10 | 500829,62 | 1272668,26 |
| 2 | 500823,64 | 1272635,50 | 11 | 500831,86 | 1272671,99 |
| 3 | 500825,00 | 1272631,99 | 12 | 500831,10 | 1272679,93 |
| 4 | 500825,47 | 1272627,42 | 13 | 500833,70 | 1272683,89 |
| 5 | 500821,89 | 1272622,26 | 14 | 500842,76 | 1272678,16 |
| 6 | 500802,51 | 1272640,72 | 15 | 500850,97 | 1272672,24 |
| 7 | 500811,18 | 1272642,20 | 16 | 500847,97 | 1272664,89 |
| 8 | 500813,91 | 1272641,67 | 17 | 500841,87 | 1272665,37 |
| 9 | 500829,90 | 1272668,09 | 18 | 500839,90 | 1272662,10 |

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

| № участка | Площадь, кв. м | Условный номер образуемого земельного участка | Категория | Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97 | 60:27:0010205:159изм | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть (Код 12.0) |
| 2 | 42 | 60:27:0010301:191изм |  |  |
| Всего | 139 | - | - | - |

Глава Администрации

города Пскова                                                                                            Б.А. Елкин